Gmina Pszczew

# PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY PSZCZEW

NA LATA 2004 – 2011

24 CZERWCA 2004

Spis treści

| 1. Wstęp | 2 |
| --- | --- |
| - Założenia planu gospodarki odpadami | 4 |
| - Charakterystyka ogólna gminy Pszczew | 4 |
| - Podstawy zrównoważonej gospodarki odpadami | 5 |
| - Szacunkowa ilość obecnie wytwarzanych odpadów | 6 |
| - Odpady powstające w sektorze komunalnym | 6 |
| - Odpady powstające w sektorze gospodarczym | 8 |
| - Stan istniejący w zakresie świadczenia usług | 17 |
| - Odpady komunalne | 17 |
| - Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych w Stokach | 18 |
| - Program gospodarki odpadami komunalnymi po przystąpieniu do Porozumienia Międzygminnego | 19 |
| - Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi | 21 |
| - Prognoza zmian | 23 |
| - Polityka, zadania i cele systemu gospodarki odpadami | 24 |
| A. Odpady komunalne | 24 |
| B. Odpady z sektora gospodarczego | 32 |
| - Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami | 37 |
| A. Koszty systemu gospodarki odpadami | 37 |
| B. Zasady finansowania | 42 |
| 7. Źródła finansowania | 44 |
| - Monitoring wdrażania programu gospodarki odpadami | 46 |
| - Zasady zarządzania systemem | 46 |
| - Prognoza oddziaływania planu na środowisko | 48 |
| A. Plan jako dokument | 48 |
| 10. Spis tabel i rysunków | 50 |

1. Wstęp

Plan gospodarki odpadami skierowany jest do wszystkich użytkowników środowiska w gminie: mieszkańców, podmiotów społecznych i gospodarczych, osób przyjezdnych. Jest wymogiem ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach.

Zgodnie z procedurą Gminny Plan Gospodarki Odpadami ma być uchwalony w celu realizacji dokumentu wyższego szczebla – Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Kluczowe więc dla stworzenia gminnego planu gospodarki odpadami są propozycje i zalecenia zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Międzyrzecz. Plan Gospodarki Odpadami powinien obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających oraz przywożonych na teren gminy, a zwłaszcza odpady komunalne (z uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych), opakowaniowe, budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne (w tym: medyczne, weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory). Powinien zatem powstać na bazie aktualizacji stanu istniejącego albo przyjąć nowe bardziej korzystne rozwiązania dotyczące odbioru i składowania odpadów, jeśli są zaproponowane w programie powiatowym.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Pszczew jest opracowywany na lata 2004 - 2011. Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem, który pozwala uporządkować działania władz samorządowych. Przygotowanie tego dokumentu jest procesem, w którym określone są najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem odpadami na zarządzanym terenie i sposoby rozwiązywania tych problemów. Ponadto Plan Gospodarki Odpadami pozwala na bardziej precyzyjne określenie kosztów systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do prowadzenia analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu.

Postępowanie  z odpadami regulują następujące akty prawne:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.     nr 62, poz. 627, nr 115, poz. 1229 z 2001 r. oraz nr 74, poz. 676 i nr 113, poz. 984 z 2002 r.),

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 628       z 2001 r. oraz nr 41, poz. 365 i nr 113, poz. 984 z 2002 r.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i zmianie niektórych ustaw (tzw. ustawa wprowadzająca – Dz.U. nr 100, poz. 1085 i nr 143, poz. 1196 z 2002 r.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz.U. nr 63, poz. 639 i nr 113, poz. 984 z 2002r.),

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm. z 1996).

Gospodarowanie odpadami zostało oparte na obowiązujących w UE zasadach prewencji oraz obciążenia wytwarzającego (zanieczyszczający płaci). Przepisy ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska obejmują zagadnienia będące przedmiotem następujących dyrektyw Rady: 75/442/EWG o odpadach (ramowa), 91 / 689 / WE o odpadach niebezpiecznych, 94/62/WE o opakowaniach i odpadach z opakowań, 89/429/WE o starych   spalarniach odpadów komunalnych, 94/67/WE o spalarniach odpadów niebezpiecznych, 99/31/WE o składowaniu odpadów, oraz Rozporządzenie Rady 259/93/EWG w sprawie transgranicznego przesyłania odpadów.

Ustawa o odpadach nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania Gminnych Planów Gospodarki Odpadami. Ustawa ta stanowi, że wszystkie Plany Gospodarki Odpadami powinny być opracowane zgodnie z  II Polityką Ekologiczną Państwa, zaś Gminny Plan Gospodarki Odpadami powinien być opracowany zgodnie z planami wyższego szczebla – Powiatowym oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W polityce ekologicznej państwa określa się cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Podstawowym instrumentem finansowym wykorzystywanym do realizacji działań określonych w Gminnych Planach Gospodarki Odpadami będą odpowiednie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawy nie określają obowiązku włączania zapisów Planów Gospodarki Odpadami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma więc bezpośredniego przełożenia treści planu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pomimo braku przepisów obligujących do bezpośredniego przestrzennego odniesienia planu gospodarki odpadami, poszczególne etapy planu powinny być odniesione do przestrzeni. Plan Gospodarki Odpadami jest częścią Programu Ochrony Środowiska, który ma odniesienie do uwarunkowań  przyrodniczych obszaru. Plan Gospodarki Odpadami powinien zawierać elementy  konsultacji i  negocjacji społecznych, zanim zostaną  rozpoczęte  procedury lokalizacyjne. Wczesne zaangażowanie się społeczeństwa w procedury lokalizacji obiektów unieszkodliwiania czy ogólnej gospodarki odpadami może usprawnić proces ich planowania przestrzennego. Planowanie gospodarki odpadami musi być integralną częścią całościowego systemu planowania zarówno z szerszego punktu widzenia – podejścia do rozwoju zrównoważonego, a także by osiągnąć ogólne cele wytyczone w Planach Gospodarki Odpadami. Szereg różnych dziedzin jest związanych z gospodarką odpadami i powinny być one uwzględnione przy opracowywaniu działań z zakresu gospodarki odpadami.

2. Założenia planu gospodarki odpadami

A. Charakterystyka ogólna gminy Pszczew

Gmina Pszczew położona jest w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego, w odległości 15 km na wschód od Międzyrzecza. Sąsiaduje bezpośrednio: od południa z gminą wiejsko – miejską Trzciel, od zachodu z gminą wiejsko – miejską Międzyrzecz, od północnego zachodu z gminą wiejską Przytoczna, od północnego wschodu z gminą wiejsko – miejską Międzychód, od południowego wschodu z gminą wiejską Miedzichowo. Obejmuje 178 km2 i jest zalesiona w 48 %. Resztę stanowią łąki, pola i jeziora, których na terenie gminy jest 20. Do największych jezior na terenie gminy należą: Chłop – 228 ha, Szarcz Duży – 169 ha, Miejskie – 69 ha.

Gmina Pszczew usytuowana jest przy ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga krajowa nr 24, relacji Szczecin – Poznań – Warszawa – Terespol, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej E 30, relacji Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol, stanowiącej międzynarodowy „korytarz infrastrukturalny”. Układ sieci komunikacyjnej zapewnia dobry dostęp do dróg ponadlokalnych. Ponadto przez teren gminy przebiega linia kolejowa, obecnie używana wyłącznie do transportu towarowego.

Obszar gminy podzielony jest na 13 wsi tworzących 12 sołectw: Pszczew (siedziba władz gminnych), Stołuń, Szarcz, Stoki, Zielomyśl, Brzeźno, Nowe Gorzycko, Silna, Świechocin, Borowy Młyn, Policko, Rańsko i Janowo. Siedziba władz gminy znajduje się w Pszczewie  - największej miejscowości gminy. Pszczew charakteryzuje się największym zaludnieniem. Najmniej zaludnionymi miejscowościami są: Brzeźno, Rańsko i Borowy Młyn. Gmina usytuowana jest w rynnie malowniczych jezior, otoczonej niewielkimi pagórkami. Warunki krajobrazowe oraz bogactwo lasów sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

B. Podstawy zrównoważonej gospodarki odpadami

Celem zrównoważonej gospodarki odpadami jest:

- zminimalizowanie ilości odpadów komunalnych niesegregowanych, składowanych na wysypisku w Mnichach, poprzez rozszerzenie zbiórki selektywnej,

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie prowadzenia zbiórki selektywnej,

- zminimalizowanie ilości odpadów wytwarzanych podczas działalności produkcyjnej,

- włączanie pozostałości poprodukcyjnych ponownie do procesów wytwórczych,

- odzyskanie licznych składników z nagromadzonych odpadów zarówno poprodukcyjnych jak i komunalnych,

- unieszkodliwianie pozostałych po sortowaniu odpadów w naturalnych (biologicznych) lub termicznych procesach przetwórczych,

- kontrolowanie składowania unieszkodliwionych odpadów przy zapewnieniu minimalnego obciążenia środowiska.

Zrównoważona gospodarka odpadami oparta jest na systemowych rozwiązaniach, których głównymi elementami są: gromadzenie, segregowanie i zbiórka, usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów. Gromadzenie, segregowanie i zbiórka kształtują się w zależności od świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Są uwarunkowane cechami indywidualnymi mieszkańców gminy. Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest uwarunkowane gospodarką, jaką gmina prowadzi w tym kierunku. Jest to trudne zadanie w odniesieniu do małych gmin. Rozwiązaniem optymalnym jest tworzenie dużych międzygminnych składowisk, przy których mogą powstawać zakłady zajmujące się wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Duże, sprawnie działające składowiska są również atrakcyjniejszym partnerem dla firm zajmujących się odzyskiem. Wykorzystanie odpadów polega na użyciu ich jako surowców wtórnych lub do kształtowania terenów i nawożenia gruntów. Unieszkodliwianie wymaga poddania procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia do stanu nie stwarzającego zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Można to realizować poprzez przetwarzanie na kompost w kompostowniach, fermentacje beztlenową, spalanie w instalacjach do termicznej utylizacji, składowanie na wysypiskach. Czynnikiem decydującym o wyborze procesu unieszkodliwiania jest skład odpadów.

Wg definicji Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA) zrównoważona gospodarka odpadami polega na wykorzystaniu kombinacji komplementarnych technik w celu efektywnego zagospodarowania odpadów w sposób przyjazny dla środowiska. Dotyczy ona: redukcji u źródła, recyklingu, kompostowania, spalania i składowania. Redukcja u źródła jest związana ze zmniejszeniem objętości lub toksyczności wytwarzanych odpadów poprzez zmiany projektowe i produkcyjne (czystsza produkcja). Powtórne wykorzystanie surowców i materiałów ma na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem zasady, wg której nie wytworzony odpad nie wymaga zagospodarowania. Natomiast poprzez recykling rozumie się wyeliminowanie ze strumienia odpadów materiału mającego własności użyteczne w celu zastąpienia surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Z kolei pod pojęciem spalania rozumie się kontrolowany proces redukcji objętości odpadów przy ograniczaniu ilości materiału odpadowego w postaci popiołów i gazów emitowanych do atmosfery.

3. szacunkowa ilość  obecnie wytwarzanych odpadów

A. Odpady powstające w sektorze komunalnym

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady z tej grupy powstają w:

      - Gospodarstwach domowych.

      - Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe ilości odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Pszczew.

Tab. 1. Szacunkowa masa odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe w 2003 r. na terenie gminy Pszczew.

| Lp. | Lokalizacja gospodarstw | liczba ludności | ilość odpadów [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gmina Pszczew | 4206 | 3.000 |
| 2. | Pszczew | 1821 | 1.750 |
| 3. | Pozostałe wsie | 2385 | 1.250 |

Źródło: Obliczenia własne

Skład morfologiczny odpadów nie jest badany. Ze względu na rolniczo – turystyczny charakter gminy można wnioskować, że skład powstających odpadów nie będzie się znacznie różnił od podawanego przez Maksymowicza (tab. 2.).

Tab. 2. Wyniki badań  (wartości graniczne) składu morfologicznego odpadów  dla terenów wiejskich

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział frakcji 0-10 mm | % | 15,0 – 70,0 |
| 2. | Organiczne – roślinne | % | 0,0 – 5,5 |
| 3. | Organiczne – zwierzęce | % | 0,0 – 1,8 |
| 4. | Papier i tektura | % | 0,5 – 8,5 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | % | 0,5 – 2,5 |
| 6. | Tekstylia | % | 0,5 – 3,0 |
| 7. | Szkło | % | 3,5 – 18,5 |
| 8. | Metale | % | 2,0 – 20,5 |
| 9. | Pozostałe organiczne | % | 3,0 – 20,0 |
| 10. | Pozostałe nieorganiczne | % | 10,0 –20,0 |

Źródło: Maksymowicz,2000

Tab. 3. Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/rok | % |
| 1. | Aerozole | 0,05 | 4,0 |
| 2. | Akumulatory | 0,33 | 26,1 |
| 3. | Baterie | 0,07 | 5,6 |
| 4. | Farby, lakiery | 0,32 | 25,4 |
| 5. | Farmaceutyki | 0,08 | 6,3 |
| 6. | Rozpuszczalniki | 0,23 | 18,3 |
| 7. | Świetlówki | 0,01 | 0,8 |
| 8. | Zużyte oleje | 0,02 | 1,6 |
| 9. | Inne (w tym in. substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne | 0,15 | 11,9 |
| Razem: |  | 1,26 | 100,0 |

Źródło: Litwin, Piotrowska, 1998

Ze względu na mało rozwiniętą zbiórkę selektywną trudno jest określić skład odpadów powstających na terenie gminy Pszczew. Występują różnice w składzie odpadów powstających w Pszczewie, a tymi powstającymi we wsiach, gdzie odpady pochodzenia organicznego zużywa się do karmienia zwierząt gospodarskich, popiół drzewny traktowany jest jako cenne źródło składników mineralnych w nawożeniu pól. Trudne jest również oszacowanie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. Do prowadzenia ewidencji są zobowiązane podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, nie prowadzi się natomiast kontroli wytwarzania odpadów w indywidualnych gospodarstwach domowych.

B. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Ruch turystyczny

W ciągu roku gminę Pszczew odwiedza ok. 13 tys. turystów. Są to dane szacunkowe. Liczba turystów uzależniona jest od warunków pogodowych, dlatego w celu rozwoju ruchu turystycznego należy rozszerzyć oferty turystyczne o nowe atrakcyjne elementy, np. zorganizowanie wczasów aktywnego wypoczynku, wycieczek rowerowych, konnych i pieszych.              W sprzyjających latach liczba turystów może wzrosnąć nawet do ok. 50%.

Na podstawie danych uzyskanych od właścicieli Ośrodków Wypoczynkowych i Rocznika Statystycznego obliczono jednostkową ilość odpadów wytwarzanych przez jednego turystę w ciągu doby. Ilość ta  waha się w granicach 3-4 litrów.  Przy założeniu, że średnia długość pobytu turysty wynosi 7 dni (wzięto pod uwagę turystów przebywających również przez weekend) obliczono, że w ciągu roku ruch turystyczny zwiększa produkcję odpadów komunalnych o ok. 300 tys. kg.

Rys. 1. Szacunkowy skład odpadów w rejonie natężenia ruchu turystycznego

Źródło: Koncepcja zagospodarowania odpadów stałych na obszarach koncentracji turystów w obrębie  gmin powiatu międzyrzeckiego    (2001 r.)

Na podstawie uzyskanych informacji oraz literatury zebrano dane dotyczące przybliżonego składu odpadów wytwarzanych w ruchu turystycznym. Dane są jedynie przybliżone, a możliwie bliski wynik można osiągnąć jedynie po dokonaniu bezpośrednich doświadczeń w terenie. Z zebranych danych wynika, iż surowce stanowią blisko 58 % całego strumienia odpadów. Przy założeniu odzysku odpadów organicznych możliwe jest teoretyczne odzyskanie ponad 80 % odpadów. Ilość odpadów kierowanych obecnie na składowiska można więc w zasadniczy sposób ograniczyć poprzez zastosowanie sprawnego systemu gospodarki odpadami.

Odpady z oczyszczalni ścieków

Do podstawowych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków należą: skratki, piasek i osady ściekowe. Osady te powstają w procesach mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania, a wydzielane są  w osadnikach lub na filtrach. Ustawa klasyfikuje osady ściekowe jako odpady inne niż komunalne i inne niż niebezpieczne (art. 3,ust. 3), zaś oczyszczalnia ścieków jest podmiotem wytwarzającym odpady (art.3, ust.3). Oczyszczalnie jako wytwarzający odpady w ilości powyżej 1000 Mg/rok, musi w myśl ustawy uzyskać pozwolenie na działalność. Wniosek o pozwolenie musi zawierać program obejmujący m.in. sposoby unieszkodliwiania bądź  wykorzystywania odpadów.

Tab. 4. Masa osadów ściekowych powstających i wykorzystywanych w oczyszczalni ścieków w Pszczewie w latach 2001 -  2003.

| Osady | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Powstające [m3] | 85 | 90 | 90 |
| Wykorzystywane [m3] | 85 | 90 | 90 |

Źródło: Dane własne gminy.

### Odpady z zakładów przemysłowych i usługowych

Producenci odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie gminy Pszczew:

- Firma „OBST” sp. z o.o. Pszczew, ul. Międzychodzka 40.

- „ANSATEC” sp. z o.o.  Świechocin 3A

- „Minge”, filia w Pszczewie, przy ul. Dworcowej 10.

- „WERT – HOLZ POLSKA sp. z o.o., Pszczew, ul. Dworcowa 5

- Przedsiębiorstwo rolne „BIO – EKO – ROL” Policko.

- Zakład Telekomunikacji Gorzów – obiekty w Pszczewie.

- Zakład Usług Komunalnych, Pszczewie, ul. Kasztanowa 14.

- „CHRISTOPHERY – POLSKA” sp. z o.o.  Zakład Produkcyjny w Świechocinie 17.

- Masarnia – Fabian Krzysztof, Pszczew – Wybudowanie

- Masarnia – Józef Jaskuła – Pszczew, ul. Międzychodzka.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Piotr Adamski, Pszczew, ul. Rynek 4

- Praktyka Stomatologiczna – Jan Górka, Pszczew, ul. Rynek 4

- Apteka – Anna Szukiel, Pszczew, ul. Rynek 4

# Odpady medyczne i weterynaryjne

Wytwórcami odpadów medycznych na terenie gminy Pszczew są: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotra Adamskiego w Pszczewie, Praktyka Stomatologiczna Jana Górki w Pszczewie, Apteka Anny Szukiel w Pszczewie. Odpady te reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia. Odpady z zakładów opieki zdrowotnej składają się z dwóch podstawowych strumieni odpadów: odpadów komunalnych i niebezpiecznych odpadów medycznych. Niebezpieczne odpady medyczne powstające na terenie gminy to m.in. igły do strzykawek, odpady zakaźne oraz zużyte substancje chemiczne i leki.  W praktyce przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania i segregacji odpadów medycznych są one bardzo zróżnicowaną mieszanką wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 75 % do 90 % odpadów  medycznych nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zaledwie 10 do 25 % odpadów uznaje się za niebezpieczne, wymagające specjalnych metod unieszkodliwiania. Na podstawie danych literaturowych można określić przeciętny skład odpadów powstających w placówkach medycznych:

- 70,5 % - odpady komunalne,

- 17,5 % - odpady infekcyjne,

- 8,5 % - odpady powstające na skutek odwiedzania pacjentów,

- 2,0 % - odpady specjalne,

- 0,4 % - baterie,

- 0,3 % - odpady radioaktywne,

- 0,4 % - inne.

Grupa A: odpady komunalne

Przeważającą część (od 75 do 90 %) odpadów powstających w placówkach służby zdrowia ma charakter komunalny. Pozostałości te w trakcie powstawania, gromadzenia, transportu czy składowania nie stanowią (istotnych) zagrożeń biologicznych bądź chemicznych. Nie wymagają też żadnych zabiegów dezynfekcyjnych poprzedzających ich recykling lub unieszkodliwienie. Powinny być traktowane tak jak odpady powstające w gospodarstwie domowym. Zgodnie z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa oraz z ustawą O odpadach składowana powinna być tylko ta część odpadów komunalnych, której nie udało się ponownie wykorzystać.

Grupa B: odpady infekcyjne

Zasadniczym wyróżnikiem odpadów infekcyjnych jest zawartość żywych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterie, wirusy, pasożyty, prątki, grzyby), w ilości wystarczającej do wywołania zakażenia. Odpady te ponadto zawierają niewielkie ilości środków dezynfekcyjnych, np. etanol, propanol, podchloryn oraz wydaliny i wydzieliny. Skład morfologiczny odpadów infekcyjnych został przedstawiony w tabeli 5.

Tab. 5. Skład morfologiczny odpadów infekcyjnych

| Lp. | Materiał | Wartości graniczne [%] | Wartości średnie [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tworzywa sztuczne | 10,0 – 28,0 | 20,0 |
| 2. | Tkanka ludzka i zwierzęca | 0,5 – 6,0 | 4,0 |
| 3. | Lignina | 8,0 – 30,0 | 20,0 |
| 4. | Wata | 3,5 – 8,5 | 5,0 |
| 5. | Bandaże | 2,1 – 7,5 | 5,0 |
| 6. | Papier, tektura | 10,0 – 22,0 | 16,0 |
| 7. | Szkło | 2,8 – 10,5 | 5,0 |
| 8. | Metale | 0,3 – 3,5 | 2,0 |
| 9. | Materiały tekstylne | 1,0 – 10,5 | 8,0 |
| 10. | Opatrunki gipsowe | 1,0 – 4,0 | 3,0 |
| 11. | Odpady spożywcze | 3,0 – 8,0 | 5,0 |
| 12. | Przeterminowane leki | 0,5 – 5,0 | 3,0 |
| 13. | Inne odpady | 2,0 – 8,0 | 4,0 |

Źródło: Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2003-2010

Możliwość powstania zagrożenia epidemiologicznego zależy od obecności, rodzaju i koncentracji patogenów, zdolności przetrwania drobnoustrojów oraz prawdopodobieństwa przedostania się ich do organizmu człowieka. O rzeczywistej ilości odpadów traktowanych jako niebezpieczne (infekcyjne) decydować będzie przede wszystkim przyjęta definicja oraz klasyfikacja odpadów – w zależności od stopnia powodowanego przez nie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. W polskich przepisach nie ma jednoznacznie ustalonego kryterium zaliczania odpadów do grupy odpadów infekcyjnych.

Grupa C: odpady patologiczne i anatomiczne

Do grupy tej zalicza się: rozpoznawalne szczątki ludzkie (organy, części ciała, odpady posekcyjne, pooperacyjne i poporodowe). Materiał ten stanowi mniej niż 2 % ogólnej masy pozostałości. Powstaje w gabinetach chirurgicznych, na oddziałach patologii, ginekologii oraz w laboratoriach i ze względu sanitarnego powinien być termicznie unieszkodliwiany. Na terenie gminy Pszczew odpady zaliczane do tej grupy powstają w gabinecie stomatologicznym. Postępowanie z odpadami tego typu jest zgodne z programem zagospodarowania zatwierdzonym przez Starostę Powiatowego.

Grupa D: odpady specjalne

Do odpadów specjalnych zalicza się stosowane w ośrodkach medycznych stałe, ciekle i gazowe niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Chemikalia używane są w diagnostyce, leczeniu, dezynfekcji, jak również w warsztatach i zapleczu szpitalnym. Odpady te muszą być segregowane, gromadzone i unieszkodliwiane odrębnie, zgodnie z ich chemiczną i fizyczną charakterystyką. Odpady wymagające unieszkodliwiania przez  specjalistyczne firmy tj. odpady radioaktywne, substancje chemiczne nie nadające się do spalenia, zużyte oleje, trucizny, odpady zawierające rtęć itp. stanowią ok. 0,7 % ogólnej masy odpadów powstających w placówkach służby zdrowia.

Przemysł rolno-spożywczy

Odpady z sektora rolno-spożywczego na terenie gminy powstają głównie w: gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego. Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami z grupy 02 (tzw. odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności) jest odzysk (w Polsce 89 %). Polega on głównie na wykorzystaniu lub sprzedaży na pasze, nawozy i komponenty do kompostu. Postępowanie z odpadami z tej grupy wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2002 r. wygląda następująco: magazynowanie wytworzonych odpadów stanowi 4,7%, składowanie 4,2%, a unieszkodliwianie inne niż składowanie – 2,1%.

Produkcja rolnicza wiąże się z powstawaniem odpadów charakterystycznych dla tej dziedziny:

- Odchody zwierzęce – przechowywane w formie obornika lub gnojowicy. Na terenie gminy rolnicy najczęściej obornik składują na pryzmach obornikowych tworzonych na polach. Wg wymogów UE składowanie obornika będzie możliwe tylko na płytach obornikowych wyposażonych w zbiorniki.

- Padlina – na terenie  Gminy Pszczew utylizacją padliny zajmuje się Zakład Utylizacji w Tarnowie Starym.

- Odpadowa tkanka zwierzęca.

Wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (2002) podgrupę tą charakteryzuje wysoki stopień odzysku, który wynosi 95%. Natomiast niecałe 0,1% ilości tych odpadów trafia na składowiska. Dominującym kierunkiem odzysku tych odpadów jest ich sprzedaż na pasze oraz stosowanie ich w nawożeniu.

Mogilniki oraz magazyny zawierające nieprzydatne środki ochrony roślin

W wyniku produkcji roślinnej powstają odpady związane z nawożeniem i chemiczną pielęgnacją roślin uprawnych. W ostatnich latach został praktycznie wyeliminowany problem składowania przeterminowanych środków ochrony roślin. Ze względu na słabą kondycję finansową gospodarstw rolnych zużycie środków ochrony roślin spada. Nie bez znaczenia jest również rola producentów środków chemicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników produkty swoje oferują w pojemnikach o zróżnicowanej pojemności. Sprzyja to jednorazowemu wykorzystywaniu środka. W związku z zapisami ustawy O opakowaniach i odpadach opakowaniowych, producenci i importerzy są zobowiązani do odebrania na własny koszt opakowań. Powinno to doprowadzić do przechwycenia tego rodzaju opakowań ze strumienia odpadów komunalnych. Obecnie produkowane środki ochrony roślin mogą być unieszkodliwiane w klasycznych spalarniach niebezpiecznych odpadów przemysłowych.  Na terenie gminy nie ma magazynów z nieprzydatnymi środkami ochrony roślin.

Odpady ropopochodne, szlamy i inne

Odpady tej grupy na terenie gminy Pszczew powstają w zakładach naprawczych pojazdów, a także u użytkowników tych pojazdów, którzy we własnym zakresie wymieniają oleje w silnikach spalinowych i skrzyniach przekładniowych.

W tej grupie najczęstszymi odpadami są:

- oleje stosowane w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych,

- oleje z hydraulicznych układów do przenoszenia energii,

- oleje z  systemów smarowania (oleje maszynowe),

- oleje transformatorowe,

- oleje grzewcze.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji samochodów, np. w postaci  odpadów z odwadniania w separatorach. Płyny eksploatacyjne, olej napędowy, płyny chłodnicze, spryskujące i hamulcowe są usuwane także w trakcie osuszania pojazdów w auto-złomach. Stosowane są głównie czasochłonne metody grawitacyjnego opróżniania zbiorników płynów eksploatacyjnych. Na terenie gminy płyny odbierane są przez wyspecjalizowane jednostki zajmujące się transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego w tym zakresie. Wyspecjalizowane firmy zajmujące się recyklingiem pojazdów zabierają wyeksploatowane samochody i usuwanie płynów następuje podczas demontażu samochodu. Odpady te były wykorzystywane są w 100%. Odrębnego potraktowania wymagają odpady o kodach 13 01 01 - oleje hydrauliczne zawierające PCB oraz odpady 13 01 09 zawierające PCB. Na terenie gminy unieszkodliwianiem odpadów z tej grupy zajmują się: CPN Ekoserwis Czerwińsk, instalacja Cum-Bac oraz PUE Sp. z o.o. Gorzów Wlkp., spalarnia.

Zbiórka odpadów z tej grupy jest niedostatecznie rozwinięta. Związane to jest z występowaniem małych zakładów mechaniki samochodowej. Wytwórcy odpadów z tej grupy są bardzo mocno rozproszeni i praktycznie w każdym gospodarstwie odpady takie są przetrzymywane. W szczególności dotyczy to olejów przepracowanych.

Ze względu na powszechność tego zjawiska zbiórkę tego odpadu zacznie realizować Urząd Gminy poprzez Zakład Usług Komunalnych. Od Zakładu Usług Komunalnych odpady te mogłyby być odbierane przez Firmy zajmujące się utylizacją. Jest to zagadnienie ważne szczególnie z tego względu, że omawiane odpady należą do grupy odpadów niebezpiecznych czyli stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, a gospodarka nimi wymaga kontroli na każdym etapie. Postępowanie z przepracowanymi olejami nie może stanowić zagrożenia dla  ludzi i środowiska. Jednak zebrane informacje w tym zakresie przez Ministerstwo Środowiska oraz Urzędy Marszałkowskie świadczą  o licznych nieprawidłowościach.  Rozwiązanie problemu składowania i utylizacji zapobiegnie niewłaściwemu wykorzystywaniu tych odpadów. Obecnie przepracowane oleje zazwyczaj wykorzystywane są do: konserwacji metalowych urządzeń technicznych, drewnianych elementów budynków, używane do obiegu w domowych instalacjach centralnego ogrzewania oraz wylewane do szamba, ziemi lub spalane na powierzchni ziemi. Niekontrolowane spalanie zużytych olejów powoduje emisję do atmosfery szeregu toksycznych związków chemicznych, takich jak: związki fosforu, siarki, chlorowcopochodne i inne.

Akumulatory i baterie

Wg obowiązujących przepisów w momencie kupna nowego akumulatora należy do punktu kupna dostarczyć stary, zużyty. Przepis ten w pełni rozwiązuje problem zbiórki i utylizacji akumulatorów pochodzących ze środków transportu.  Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3-5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości. Zużyte akumulatory są również nabywane od ich użytkowników przez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Zbiórka baterii nie jest w pełni zorganizowana. Planowane jest wystawienie w miejscach publicznych pojemników do gromadzenia zużytych baterii. Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiania mieszczących się na terenie Polski. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż kraj nie dysponuje odpowiednią technologią i do czasu jej opracowania odpady te powinny być deponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

#### Odpady z sektora budowlanego

Odpady powstające w wyniku prac budowlanych odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych lub są dostarczane przez indywidualnych producentów na plac przy Zakładzie Usług Komunalnych. Rozdrobniony gruz wykorzystywany jest do napraw bieżących dróg gminnych. Powstające w wyniku prac budowlanych pozostałości materiałów budowlanych, środków pomocniczych stosowanych w budownictwie oraz domieszki opakowań, szkła, ceramiki, materiałów izolacyjnych, papieru, tworzyw sztucznych deponowane są na składowisku.

W wyniku prowadzonych modernizacji budynków mieszkalnych i gospodarczych powstają odpady zawierające azbest. W gminie nie prowadzi się żadnej statystyki w odniesieniu do ilości odpadów azbestowych. Odpady te unieszkodliwia się poprzez ich składowanie na kwaterach składowiska odpadów w Gorzowie Wlkp. – Chróścik.

W zakładach usługowych zajmujących się remontowaniem i budowaniem powstaje następna grupa odpadów – farby i oleje. Wg dostępnych danych odpady z grupy 08 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych – farb, lakierów, emalii ceramicznych – kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich) są poddawane różnym metodom unieszkodliwiania w 100% całego strumienia tej grupy. Przedsiębiorcy z terenu gminy Pszczew odpady te mogą unieszkodliwiać w spalarni Przedsiębiorstwa Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Nie prowadzi się ewidencji ilości wytwarzanych odpadów farb i lakierów.

- STAN ISTNIEJĄCY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Postępowanie z odpadami na terenie gminy Pszczew reguluje Uchwała    nr XIII / 102 / 03 Rady Gminy w Pszczewie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew oraz odpowiednie Programy i Plany wyższych szczebli województwa lubuskiego i powiatu międzyrzeckiego.

Według raportu WIOŚ z 2001 roku gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi na terenie województwa tak jak w całym kraju nie jest zadowalająca. Preferowane jest gromadzenie odpadów na składowiskach. Przy stale rosnącej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych należy wybrać nowe sposoby ich zagospodarowania  (termiczna utylizacyjna, kompostowanie).

#### A. Odpady komunalne

Stan wyjściowy

Od 1985 do 2003 roku odpady komunalne powstające na terenie gminy Pszczew deponowano na gminnym wysypisku Odpadów Komunalnych w Stokach, wsi oddalonej o ok. 2 km od Pszczewa. Odpady przywożone na wysypisko miały charakter komunalny i podobny do komunalnego. Zagęszczone, składowane były na terenie 0,86 ha. W ciągu całego okresu eksploatacji na wysypisku złożono ok. 54.000 m3 odpadów stałych. Ich charakter ilościowo-jakościowy wynikał bezpośrednio z rolniczego charakteru gminy. W przeważającej ilości były to składniki obojętne, takie jak popiół paleniskowy, odpady poremontowe, szkło metale guma, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe. Niektóre z tych odpadów (butelki, metale kolorowe, stal opony, gruz, odpady wielkogabarytowe) były jeszcze na wysypisku odzyskiwane i ponownie wykorzystywane lub sprzedawane w punktach skupu. Frakcja organiczna stanowiła znikomą cześć odpadów, ponieważ odpady tego typu były kompostowane w miejscu ich wytworzenia lub wykorzystywane jako karma dla zwierząt, natomiast frakcja palna (papier, tektura, drewno) była niemalże całkiem „utylizowana” w paleniskach domowych. Na składowisko wywożono również odpady wytwarzane przez zakłady produkcyjne działające na terenie gminy Pszczew oraz osady z oczyszczalni ścieków.

4 stycznia 2001 roku gmina Pszczew podpisała umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów ZUO Clean City w Mnichach o przystąpieniu do Porozumienia Międzygminnego, w skład którego wchodzi 10 gmin. W bieżącym roku zanotowano sporadyczne przypadki nielegalnego składowania odpadów na zamkniętym składowisku.

W bieżącym roku na wyłącznym z eksploatacji składowisku w Stokach rozpoczęto wstępne prace rekultywacyjne mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tego obiektu na środowisko.

B. Charakterystyka składowiska odpadów komunalnych w Stokach.

Składowisko odpadów komunalnych w Pszczewie zarządzane jest przez Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, a właścicielem jest gmina Pszczew. Składowisko zlokalizowane jest na działkach nr 1470 i 1471 w obrębie ewidencyjnym  Pszczew. Składowisko odpadów, wybudowane w 1988 r., w większości  otoczone jest lasami i łąkami, od północy i północnego-wschodu graniczy z lasami, od południa i południowego-wschodu z łąkami, natomiast od zachodu z gruntami rolnymi V klasy. Najbliższa zabudowa mieszkalna położona jest w odległości 1,1 km, natomiast najbliższe jezioro oddalone jest o 1,3 km.

Składowisko przystosowane jest do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Jego powierzchnia wynosi 0,86 ha. Dno kwater posiada uszczelnienie warstwą gliny o miąższości 50 cm, a skarpy wyłożone są folią PEHD. Brak jest zarówno instalacji odgazowującej, jak i zbierania odcieków. Teren składowiska jest ogrodzony siatką drucianą.

Odpady składowane są warstwowo w sposób uporządkowany. Warstwy formowane są od czoła składowiska i rozplantowywane. Grubość warstw po zagęszczeniu wynosić będzie 2 m. Zagęszczane są warstwy o miąższości 50 cm, a używa się do tego celu ciągnika gąsienicowego. Zagęszczone odpady przykrywane są materiałem izolacyjnym o grubości około 15 cm. Jako  pośredni materiał izolacyjny stosuje się ziemię.

Techniczny sposób zamknięcia składowiska przedstawia się następująco:

- Ukształtować skarpę i koronę składowiska poprzez nagromadzenie odpadów składających się z: ziemi z wykopów, zmiotek ulicznych, humusu. Ostatnią warstwę odpadów przykryć bez ugniatania warstwą izolacyjną o grubości 10-15 cm (wykonanie prac do 15.01.2004 r.).

- Nawieźć grunt mineralny, użyźniony ustabilizowanym osadem ściekowym o grubości około 40 cm składający się z: piasku gliniastego i gliny. Na grunt mineralny nałożyć 10 cm warstwę żyznej ziemi – humus. Na bieżąco wyrównywać nierówności terenu składowiska, powstające w wyniku biochemicznego rozkładu masy odpadowej i zagęszczać ja w celu wykluczenia gromadzenia się wód opadowych w zagłębieniach terenu (wykonanie prac do 30.07.2004 r.).

- Uzupełnić górną warstwę składowiska użyźnioną ziemią. Talerzować, bronować i wałować wałem gładkim w celu całkowitego wyrównania terenu. Następnie przystąpić do obsiania terenu mieszanką traw i roślin motylkowych (wykonanie prac do końca 2004 r.).

- Po upływie 3-letniej wegetacji roślin dokonać sadzenia drzew i krzewów (wykonanie prac do końca 2007 r.).

Na terenie gminy Pszczew stwierdzono występowanie jednego „dzikiego” składowiska w miejscowości Szarcz na działce nr 97, należącej do Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem. Składowane są tam odpady komunalne oraz budowlane.

###### C. Program gospodarki odpadami komunalnymi po przystąpieniu do Porozumienia Międzygminnego.

W związku z przystąpieniem do Porozumienia Międzygminnego zaistniało zapotrzebowanie na wspólny program gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin. Program ten ma na celu wskazać kierunek rozwoju sposobu gospodarowania odpadami na tereniu gmin sygnatariuszy porozumienia w oparciu o jednoroczną realizację głównych zadań:

1.  Efektywny system zbierania odpadów:

-  jednostką świadczącą usługi w zakresie zbierania i dostarczania odpadów       komunalnych na międzygminne wysypisko jest Zakład Usług         Komunalnych.

2.  Redukcja ilości odpadów składowanych :

-  selektywna zbiórka i odzysk wtórnych surowców;

-  utylizacja bioodpadów,

-  zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

3.  Bezpieczne składowanie:

-  rozbudowa składowiska

Stan obecny

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych niesegregowanych objętych jest 100% mieszkańców gminy Pszczew. Z tego 95% ma uregulowany wywóz nieczystości stałych.

Z dobrym skutkiem są również segregowane opakowania z tworzyw sztucznych PET. Odpady wielkogabarytowe wywożone są według zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb.

Dzięki ustawieniu pojemników do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych zmniejszył się strumień odpadów trafiających na kwaterę Międzygminnego wysypiska. Obecnie gmina prowadzi rozmowy w celu rozszerzenia zbiórki selektywnej.

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy świadczy:

- Zakład Usług komunalnych w Pszczewie

- Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” sp. z o.o. w Trzcielu.

Tab. 6. Organizacja gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych na      terenie gminy Pszczew.

| Typ zabudowy | Odpady segregowane | Odpady niesegregowane |
| --- | --- | --- |
| Wiejski | 529,5 kg. | 3.000 m3 |

Opłata za usuwanie i częstotliwość opróżniania odpadów komunalnych w gminie pobierana jest od ilości pojemników w gospodarstwie. Liczba pojemników została ustalona w oparciu o ruchomy wskaźnik generowania strumienia odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich wynoszący obecnie 223,59 kg na mieszkańca rocznie (MP nr 11, poz. 159 z 28.02.2003 r.) W Pszczewie stałe odpady komunalne wywożone są raz w tygodniu, w pozostałych wioskach co 2 tygodnie. Opłaty analogiczne wynoszą 6,00 i 7,00 zł. za wywóz i składowanie plus 1,07 zł za dzierżawę pojemników.

Ilość zbieranych w gminie odpadów komunalnych wzrastała w ostatnich latach (rys. 2.), a zagospodarowanie polegało głównie na ich składowaniu i odzyskiwaniu surowców wtórnych.. Wywożone na międzygminne składowisko tworzywa sztuczne ( PET) podlegają tam wstępnej obróbce i przygotowaniu do odbioru przez firmy zajmujące się ich przerobem.

Brak obróbki termicznej i kompostowania składników organicznych może być między innymi przyczyną obserwowanej wzrastającej tendencji do składowania odpadów na wysypiskach.

Rys. 2. Ilość odpadów dostarczanych na wysypisko w latach 1999 – 2003 – dane własne gminy.

D. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi powstającymi na terenie gminy, w wyniku działalności gospodarczej, regulowane jest stosownymi decyzjami Starosty Międzyrzeckiego, wydawanymi w porozumieniu z Wójtem Gminy Pszczew.

Dokumenty wydane na wniosek podmiotów wytwarzających odpady zaklasyfikowane jako „niebezpieczne” określają ściśle ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku, sposób gospodarowania nimi oraz miejsce i sposób ich magazynowania.                        W przeważającej ilości mogą to być:

- odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

- przepracowane oleje smarowe, silnikowe, przekładniowe, płyn do chłodnic       i układów hydraulicznych,

- akumulatory,

- lampy fluoroscencyjne zawierające rtęć,

- odpady medyczne.

Zgodnie z udzielonymi zezwoleniami wytwarzający odpady niebezpieczne jest zobowiązany do ich ścisłego ewidencjonowania i gromadzenia w zabezpieczonych miejscach oraz powierzenia odbioru i transportu tych odpadów firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Zakład Utylizacji Odpadów w Mnichach

Zakład Utylizacji Odpadów wraz z kwaterami na odpady jest zlokalizowany na gruntach wsi Mnichy, po lewej stronie drogi na Mnichy, ok. 300 m od jej skrzyżowania z drogą Poznań-Szczecin. Są to działki oznaczone numerem 16 i 17/1. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod Zakład Utylizacji Odpadów wynosi ok. 21,5 ha.

Obecnie został zrealizowany I etap budowy zakładu. Wykonano dwie kwatery, jedna, aktualnie użytkowana, ma powierzchnię 2 ha, a druga – 1,66 ha. Kwatery zostały uszczelnione folią PEHD oraz bentomatą ułożoną pod folią. Na folię położona została geowłóknina oraz warstwa filtracyjna i osłona filtracyjna wykonana ze żwiru i piasku średniego. W warstwie tej  znajduje się drenaż rurowy odcieków wykonany z rur PEHD perforowanych ułożonych na filtrze żwirowym. Odcieki z kwater kierowane są do uszczelnionego folią PEHD i wyłożonego płytami betonowymi zbiornika odcieków. Nadmiar zgromadzonych odcieków wywożony jest do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Międzychodzie. Wody opadowe zostają przechwycane w sposób kontrolowany i kierowane do uszczelnionego folią PEHD i wyłożonego płytami betonowymi zbiornika wód opadowych. Nadmiar wód opadowych odprowadzony jest odpływem grawitacyjnym do istniejącego rowu melioracyjnego. Teren ogrodzony jest siatką drucianą oraz pasem zieleni ochronnej – roślinność iglasta (świerk, tuja plicata) oraz liściasta  (lipa, brzoza, klon zwyczajny, topola).

Etap II budowy obejmuje koncepcje technologiczną rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów. Przyjęta linia technologiczna umożliwi segregację i podział odpadów komunalnych i surowców wtórnych na strumienie, z których po przetworzeniu otrzymamy produkty do zagospodarowania (surowce wtórne). W początkowych planach uwzględniono kompostowanie odpadów organicznych i osadów  ściekowych, ale ze względu na problemy na rynku zbytu oraz możliwości produkcji kompostu niższej jakości w przypadku zanieczyszczenia szkłem, a w przypadku innego zanieczyszczenia, np. duże zanieczyszczenie metalami ciężkimi także jego dyskwalifikacja, ostatecznie zrezygnowano z tej linii technologicznej. Podstawowe operacje technologiczne są następujące:

- Ważenie i rejestracja dowożonych odpadów z terenu gmin przy bramie wjazdowej ZUO na wadze elektronicznej.

- Wyładunek i segregacja odpadów w obiekcie produkcyjnym:

A– wyładunek dowożonych odpadów na platformę przyjęć w budynku i ich załadunek za pomocą ładowarki kołowej na taśmę linii segregacji i surowców wtórnych,

B– segregacja mechaniczna odpadów w sicie bębnowym z podziałem na strumienie:

- odpady mineralne drobne o frakcji do 20 mm, kierowane na składowisko jako    przesypki izolacyjne,

- odpady o frakcji 20 – 80 mm kierowane są głównie na składowisko,

- odpady o frakcji powyżej 80 mm , głównie reprezentowane przez odpady surowcowe i balastowe, kierowane są na taśmę sortowniczą,

C– segregacja ręczna na taśmie sortowniczej z podziałem na strumienie:

- surowce wtórne (szkło, metale, tworzywa, papier),

- odpady problemowe,

- odpady balastowe do składowania.

Dowożone surowce wtórne są doczyszczane i następnie kierowane do pojemników, dalej na prasę i do boksów na surowce wtórne. Wysegregowane surowce wtórne kierowane będą na rynek surowcowy.

- Transport i czasowe składowanie w wydzielonych komorach deponatora wysegregowanych odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Odbiór odpadów balastowych (nieorganicznych) i transport na kwatery składowania.

Na terenie gminy  w zakresie gospodarki odpadami działa jedno przedsiębiorstwo: Firma Handlowo Usługowa Zbigniewa Felda w Łowyniu, ul. Międzychodzka 13 A/5 – Zakład w Pszczewie.

5. Prognoza zmian

Ilość odpadów można prognozować na podstawie liczby ludności i zmian jednostkowych wskaźników emisji odpadów Na wielkość emisji odpadów znaczący wpływ ma rozwój społeczno – gospodarczy społeczeństwa, lecz nie bez znaczenia będzie także świadomość społeczeństwa w odniesieniu do wytwarzania odpadów. Przewiduje się systematyczny, aczkolwiek powolny wzrost zaludnienia gminy Pszczew. W związku z tym na pewno wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów. Nie bez znaczenia będzie także rozwój turystyczny gminy. Jak wiadomo, turyści produkują więcej odpadów niż stali mieszkańcy.

Wg dostępnych danych  przewiduje się w gminie Pszczew na koniec bieżącego roku zaludnienie wzrośnie nieznacznie do 4210 osób, w 2005 roku będzie kształtowało się na poziomie 4214 osób, a w kolejnych dwóch latach - 4236 osób. Prognozowane ilości wytwarzanych rocznie odpadów będą kształtowały się analogicznie: 779,9 Mg, 780,6 Mg, 784,75 Mg, 784,75 Mg.

6. Polityka, zadania i cele systemu gospodarki odpadami

- Odpady komunalne

# Cel średniookresowy – do 2007 roku.

Określenie rodzaju i ilości źródeł wszystkich rodzajów powstających lub przywożonych na teren gminy odpadów i zaplanowanie odpowiednich działań, związanych z ich zagospodarowaniem. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów powinno być celem priorytetowym w całej ochronie środowiska. Odpady we wszystkich swoich postaciach zaśmiecają każdy element środowiska przyrodniczego. Działania mające na celu prawidłowe zagospodarowanie odpadów mogą w przyszłości wpłynąć na poprawę estetyki naszego otoczenia. Jednak żadne działania nie osiągną tego co może osiągnąć wysoka świadomość społeczna. Jeżeli społeczeństwo będzie świadome trudności jakie niesie za sobą problematyka zagospodarowania odpadów, stan środowiska poprawi się. Z powyższego wynika, że wprowadzenie Planu Gospodarki Odpadami należy rozpocząć od edukacji społeczeństwa.

Cele krótkookresowe – 2004 – 2005

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2005 na składowiska do 85% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 2000).

- Osiągnięcie w roku 2005 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury – 44 %,

- opakowania ze szkła – 33%,

- opakowania z tworzyw sztucznych 20%,

- opakowania metalowe 33%,

- opakowania wielomateriałowe 18%,

- odpady wielkogabarytowe 20%,

- odpady budowlane 15%,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 15%.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 79% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele krótkookresowe  - 2004 –2007

- Skierowanie w roku 2007 na składowiska do 79% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury – 46%,

  - opakowania ze szkła – 37 %,

  - opakowania z tworzyw sztucznych 24%,

  - opakowania metalowe 37%,

  - opakowania wielomateriałowe 22%,

  - odpady wielkogabarytowe 32%,

  - odpady budowlane 25%,

  - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 29%,

- Deponowanie na składowiskach nie więcej jak 73% wytworzonych odpadów komunalnych.

- zagospodarowanie osadów ściekowych.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami na obszarze gminy Pszczew:

- Podniesienie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Egzekwowanie wymogów regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

- Redukcja zawartości w odpadach kierowanych na składowiska  składników biodegradowalnych.

Cele długookresowe  - 2007 –2011

- Stała edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami.

- Kontynuacja działań zawartych w celach krótkookresowych.

- Zwiększenie ilości przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

- Wyposażenie gminy w pomieszczenie do składowania odpadów niebezpiecznych.

- Usprawnienie zbiórkę selektywną na terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wypoczynkowych.

- Propagowanie kompostowania odpadów organicznych wśród społeczeństwa.

- Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) będą poddawane w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

- Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikającymi z :

  - Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638)

  - Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001r.  (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Bilans odpadów

W opracowywaniu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami przyjęte poziomy odzysku odpadów określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami traktowane będą jako poziomy docelowe.

Tab. 7. Szacunkowy skład morfologiczny odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub unieszkodliwić termicznie w latach 2004-2007 (Mg)

| Lp. | Strumień odpadów | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. | Domowe organiczne | 1,6 | 1,55 | 1,54 | 1,50 |
| 2. | Odpady zielone | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 3. | Papier i karton opakowaniowy | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| 4. | Opakowania papierowe | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,01 |
| 5. | Opakowania kompozytowe | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 1,64 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 |
| 8. | Odpady tekstylne | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10. | Opakowania szklane | 0,87 | 0,82 | 0,79 | 0,78 |
| 11. | Metal | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
| 12. | Odpady mineralne | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
| 13. | Drobna frakcja popiołowa | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,47 |
| 14. | Odpady wielkogabarytowe | 0,82 | 0,80 | 0,76 | 0,70 |
| 15. | Odpady budowlane | 1,87 | 1,92 | 1,95 | 1,96 |
| 16. | Odpady niebezpieczne | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |

Źródło: Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego w latach 2003-2010

Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów

Najważniejszym zadaniem polityki odpadowej jest edukacja każdej warstwy społeczeństwa w zakresie zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów. W tym celu jednostki zajmujące się edukacją (szkoły, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego), powinny organizować szkolenia o tematyce poświęconej sposobom ograniczania ilości wytwarzanych odpadów jak i również racjonalnemu ich zagospodarowywaniu. Metody edukacji mogą być różne. Poczynając od edukacji w szkołach, poprzez szkolenia dla wybranych grup społecznych, nagłaśnianie problemu w mediach, po plakatowanie. W szkołach dla dzieci powinna być organizowana zbiórka makulatury. Ten zaniechany sposób uczenia dzieci ochrony środowiska jest niesłuszny. Edukacja powinna zaczynać się na jak najwcześniejszym etapie rozwojowym dzieci.

Zagospodarowanie odpadów powinno zaczynać się już u źródła wytwarzania. Odpady biodegradowalne powinny być kompostowane we własnym zakresie przez jak największą grupę społeczeństwa, odpady komunalne powinny być segregowane, tak aby odzysk surowców wtórnych był jak największy. W celu zachęcenia mieszkańców do segregowania odpadów, w dalszym działaniu, powinno być wprowadzone zróżnicowanie opłat za wywóz nieczystości w zależności od sposobu postępowania z nimi. Nie bez znaczenia jest również prowadzenie segregacji na budowach. Gruz budowlany może być również wykorzystywany jako materiał do napraw dróg, a także jako materiał budowlany. Na zmniejszenie liczby powstających odpadów na pewno będą miały wpływ następujące działania:

- propagowanie zakupu produktów wykonanych z surowców łatwo odzyskiwalnych i pochodzących z recyklingu: papier, szkło, metal. Unikając jednocześnie zakupu towarów w opakowaniach typu PET.

- Zakupu towarów jak najmniej opakowanych. Uświadomienie mieszkańcom, że zawartość nie zależy od kolorystyki opakowania.

- Redukcja zużywanych materiałów w pracach biurowych. Chodzi tu głównie o papier, z którego ilością nie zawsze się liczymy, a także o recykling opakowań po tonerach z drukarek i kopiarek.

- Zastąpienie produktów jednorazowego użytku produktami trwałymi: naczynia z tworzyw sztucznych, sztućce, torby foliowe.

Motywacją dla społeczeństwa gminy do prawidłowego zagospodarowania odpadów i prowadzenia zbiórki selektywnej będą prowadzone w tym celu działania:

- Egzekwowanie wymogów ustawowych nakładanych na mieszkańców gminy w zakresie czystości i porządku na terenie posesji.

- Egzekwowanie wymogów zawartych w Uchwale Rady Gminy dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

- Nagradzanie mieszkańców gminy zajmujących się zbiórką selektywną i biokompostowaniem poprzez obniżenie opłat za wywóz nieczystosci stałych.

Zbiórka selektywna

###### Zbiórka „u źródła”

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zaczyna się u źródła ich powstawania. Uchwała rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa  rodzaje pojemników i częstotliwość ich opróżniania. Zgodnie z wymogiem odpady komunalne mogą być gromadzone w pojemnikach typu: SM 110, MGB 120, MGB 240. Stałe odpady komunalne z terenu nieruchomości usuwane powinny być nie rzadziej niż:

- W okresie letnim co 2 tygodnie,

- W okresie zimowym raz w miesiącu.

Na terenie gminy trudno będzie rozpocząć zbiórkę selektywną „u źródła”. Duże rozproszenie budynków, małe wsie wpływają na podniesienie kosztów takiego przedsięwzięcia. Miejscowością, która najbardziej nadaje się do zainicjowania tej formy zbiórki jest niewątpliwie Pszczew. Zwarta zabudowa i styl życia mieszkańców są cechą sprzyjającą. Ogranicznikiem w prowadzeniu zbiórki selektywnej „u źródła” niewątpliwie będzie brak zaplecza. Małe mieszkania mogą utrudniać wygospodarowanie potrzebnego na pojemniki lub worki, miejsca do segregowania odpadów.

Selektywna zbiórka do kontenerów.

Na terenie gminy wystawione są pojemniki do selektywnego zbierania odpadów typu PET. Wg Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy pojemniki te muszą być opróżniane nie rzadziej niż raz w miesiącu lub wcześniej po napełnieniu. Pojemniki ustawione są w takich miejscach aby mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp. W najbliższej przyszłości planuje się rozszerzenie zbiórki selektywnej. Do gromadzenia odpadów typu PET służą żółte siatkowe pojemniki. Odpady szklane w przyszłości gromadzone mają być w pojemnikach białych a papierowe w niebieskich. Każdy taki punkt docelowo powinien obsługiwać ok. 400 mieszkańców, lub całą wieś w przypadku gdy nie ma tylu mieszkańców.

Selektywnie zebrane surowce wtórne w celu podczyszczenia oraz odpady komunalne w celu pozyskania frakcji surowców kierowane będą na linie do segregacji będące elementem Zakładu Utylizacji Odpadów. W ZUO w celu zwiększenia efektów odzysku surowców wtórnych prowadzona będzie segregacja ręczna i mechaniczna. Posegregowane poszczególne rodzaje surowców są przygotowywane do transportu (konfekcjonowane) poprzez belowanie, prasowanie i rozdrabnianie. Metoda jest uzależniona od rodzaju surowca.

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych.

Uchwała Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa sposób postępowania z odpadami tego typu. Zakład Usług Komunalnych jest zobowiązany do okresowego (raz na dwa miesiące) zbierania odpadów wielkogabarytowych lub każdy producent tych odpadów może po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym mieć takie odpady wywiezione. Odpady te tak jak i pozostałe składowane są na wysypisku w Mnichach. Natomiast zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

- Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

- Zakład Usług Komunalnych

Zaleca się aby już na placu budowy odpady takie były posegregowane. Czynność ta ułatwi zbiórkę i wykorzystanie gruzu, odpadów metalowych, szklanych i drewnianych. Gruz budowlany będzie kruszony i wykorzystywany do napraw dróg i jako materiał budowlany. Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZUO. Metale będą sprzedawane, odpady niebezpieczne  (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) kierowane będą do unieszkodliwiania.

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne powinny być oddzielone od odpadów komunalnych. Zbiórka tych odpadów będzie zorganizowana w aptece, sklepach z artykułami, z których powstają odpady niebezpieczne (zużyte baterie, świetlówki, nie wykorzystane leki itp.). Zakład Usług Komunalnych będzie zobowiązany do zawarcia umowy z placówkami przyjmującymi te odpady. Wywozem odpadów wg zasad regulowanych umową będzie zajmowała się upoważniona jednostka. Jednostką przyjmującą odpady od indywidualnych wytwórców będzie również ZUO. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych przewożone będą z miejsc zbiórki i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Większość odpadów niebezpiecznych jest unieszkodliwiana w Polsce. Wyjątkiem są tu baterie i akumulatory. Obecnie składowane są na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka i zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych.

W gospodarstwach domowych, w których prowadzona będzie zbiórka odpadów ulegających biodegradacji promowane będzie stwarzanie kompostowników na potrzeby indywidualnych gospodarstw. Dodatkowo przy oczyszczalni ścieków powstanie gminny kompostownik. Wg Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w latach 2006 – 2007 polegać będzie przede wszystkim na:

- Popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że ok. 10 % tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana.

- Budowanie instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i biodegradowalnych z gospodarstw domowych. Będą to głównie instalacje budowane w ramach ZUO.

Gospodarka osadami ściekowymi.

Osady ściekowe wykorzystywane są do rekultywacji zamkniętego wysypiska odpadów w Stokach. W przyszłości planuje się rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. W gospodarce osadami ściekowymi najważniejszymi działaniami są:

- Przeprowadzanie stałych kontroli zagospodarowania nieczystości płynnych w gospodarstwach domowych. Zapewni to maksymalne bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe.

- Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Na terenie gminy Pszczew przewiduje się rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. Osady ściekowe kompostowane będą razem z odpadami biodegradowalnymi, następnie wykorzystywane będą na potrzeby zieleni i planowanej szkółki drzew ozdobnych.

B. Odpady z sektora gospodarczego

Cele i kierunki działań

Kierunkiem działania w odniesieniu do odpadów powstających w sektorze gospodarczym jest zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych odpadów. Udział ten do 2010 roku w stosunku do roku 1990 ma wzrosnąć dwukrotnie. Polityka Państwa w tym celu promuje wdrażanie technologii mało i bezodpadowych, budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwiania odpadów przez ich wytwórców. Według prognoz powinno to przynieść duży spadek w ilości wytwarzanych odpadów. W celu zapewnienia optymalnej przeróbki różnorodnych strumieni odpadów, należy prowadzić segregację odpadów „u  źródła” i stworzyć warunki ich wykorzystywania. Odpady nie nadające się do wykorzystania będą składowane.

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2004 – 2007 następujących celów:

- Zwiększenie stopnia wykorzystywania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

- Wprowadzanie technologii czystej produkcji powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów.

- Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

- Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania, w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

Plan działań w gospodarce odpadami sektora gospodarczego

Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych

Największe ilości odpadów tej grupy produkowane są w robotach inżynierskich i niwelacyjnych. Na terenie gminy nie ma innych źródeł odpadów   z tej grupy.

Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności

Przemysł rolno-spożywczy na terenie gminy składa się głównie z indywidualnych rolników. Odpady powstające w tej dziedzinie są zazwyczaj wykorzystywane na terenie gospodarstwa. Aktualnie na terenie gminy nie ma problemu z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z tej grupy.	W celu utrzymania takiego stanu proponuje się:

- Edukacje rolników w kierunku:

  - Efektywnego wykorzystania odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno – spożywczym jako paszy dla zwierząt (np. wywar, otręby, wysłodki itp.)

  - Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów.

- Stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa.

- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM).

- Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji papieru , tektury, masy celulozowej, płyt i mebli.

Odpady z grupy 03 powstają na wszystkich etapach obróbki drewna, produkcji mebli i płyt. Są to odpady organiczne. Odpady te mogą być wykorzystywane do produkcji płyt pilśniowych i brykietów opałowych. Główną zaletą brykietów jest to, że zajmują mało miejsca, mogą być wykorzystywane we wszystkich rodzajach pieców z rusztami. Celem działań w zakresie gospodarki odpadami jest minimalizacja ich wytwarzania oraz rozwijanie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania. Kierunki działań obejmują:

- Rozwijanie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych (np. trociny stosowane są jako donor węgla w procesie kompostowania osadów ściekowych).

- Doskonalenie technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii.

- Bezwzględne stosowanie, w odpowiednich instalacjach, termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne.

Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych) kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.

W ciągu kilkunastu lat zaznacza się postęp w dostosowywaniu produkcji i stosowania wyrobów oraz technik nanoszenia poszczególnych rodzajów materiałów malarskich, klejów i szczeliw do wymagań ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami. Minimalizowanie ilości powstających odpadów oraz ograniczanie stopnia ich szkodliwości dla zdrowia i środowiska to m.in.:

- zastępowanie tradycyjnych materiałów malarskich farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych,

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzanych radiacyjnie,

- ograniczanie stosowania materiałów malarskich zawierających rozpuszczalniki organiczne,

- stosowanie mało odpadowych technik nanoszenia farb i lakierów (malowanie bez rozpylania farby, stosowanie kabin natryskowych),

- polepszanie jakości powierzchni materiałów przeznaczonych do powlekania,

- odzysk i ponowne używanie materiałów malarskich,

- właściwe utrzymanie i kontrola procesu malowania,

- stosowanie resztek farb do gruntowania i malowania pokryć malarskich mniej cennych,

- minimalizacja zmian farb i lakierów,

- stosowanie wymiennych kontenerów farb,

- stosowanie precyzyjnych dozowników i mieszarek do farb,

- odpowiednie magazynowanie materiałów,

- dbałość o poprawną konserwację poszczególnych procesów.

Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

Odpady grupy 12 powstają w produkcji elementów metalowych i z tworzyw sztucznych oraz w pracach remontowych. Wytwarzanie elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w produkcji urządzeń elektrycznych, mebli, środków transportu i innego urzędu sprzętu użytku przemysłowego i domowego.

W obrębie tej grupy gospodarka odpadami prowadzona jest w sposób racjonalny, gdyż są one selektywnie gromadzone, a unieszkodliwiane są w odpowiednich Zakładach Utylizacji Odpadów. Zatem nie potrzebne są dodatkowe inwestycje. Odnośnie zużytych płynów z obróbki metali to nie stwarzają one też problemu, gdyż zakłady przyjmujące te odpady mają wystarczające moce przerobowe. Jednak dostosowując się do obowiązującej polityki ekologicznej państwa, należałoby ograniczyć powstawanie tych odpadów. Jest to możliwe poprzez stosowanie wysokiej jakości olejów emulgujących oraz prac konserwacyjnych urządzeń i oczyszczania płynów z zanieczyszczeń itp. w celu wydłużenia okresu ich użytkowania. Ponadto przeprowadzana standaryzacja stosowanych w danym zakładzie płynów chłodzących ułatwia ich recykling.

Zgodnie z II Polityka Ekologiczną  powinny być prowadzone następujące działania:

- Rozwijanie metod i technik minimalizacji odpadów powstających w wyniku kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (wprowadzanie nowych technologii).

- Zwiększenie stopnia recyklingu odpadowych szlamów z obróbki metali oraz materiałów ścierających.

- Optymalizacja przepływu odpadów niebezpiecznych na drodze: wytwórca odpadów – sieć instalacji do wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Grupa 13 – Odpady olejowe (z wyłączeniem olejów jadalnych)

Do grupy 13 należą wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Oleje odpadowe powstające na terenie powiatu są przekazywane firmom specjalistycznym zajmującym się  zbiórką olejów przepracowanych.

Grupa 15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

Odpady opakowaniowe, takie jak szkło, tworzywa sztuczne i papier poddaje się recyklingowi. Pozostałe odpady takie, jak sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, będą unieszkodliwiane na zasadach obecnych (składowanie, spalanie).

Grupa 16 – Odpady różne nieujęte w innych grupach

Podgrupa 16 01 – Wyeksploatowane pojazdy

W celu wprowadzenie prawidłowej gospodarki wrakami pojazdów konieczne jest stworzenie odpowiednich podstaw prawnych, organizacyjnych i technicznych  do powstania systemu zbiórki, wykorzystania i unieszkodliwiania powstających odpadów motoryzacyjnych. Oznacza to uwzględnienie poniższych kryteriów:

- Stałe uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z wrakami samochodów i możliwościach zagospodarowania tych odpadów,

  - Pojazdy wycofywane z eksploatacji powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do stacji demontażu, skąd przekazywane będą autoryzowanym instytucjom przetwórczym.

Podgrupa 16 02 – Zużyte urządzenia i ich elementy

Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi jest organizacja zbiórki urządzeń zawierających elementy elektryczne i elektroniczne. Zbiórka ta powinna przebiegać dwuetapowo:

1) od podmiotów gospodarczych,

2) od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy.

Zaleca się, aby odpady te były rozmontowywane w miejscu gromadzenia  odpadów wielkogabarytowych zorganizowanych przy Zakładach Utylizacji Odpadów, jeżeli posiadają one wyspecjalizowane instalacje.

7. Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami

A. Koszty systemu gospodarki odpadami

Koszty systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Pszczew związane będą głównie z rekultywacją wysypiska w Stokach, likwidacją dzikiego wysypiska śmieci w Szarczu oraz na zorganizowanie zbiórki selektywnej. Odnośnie tych zadań to są to działania ciągłe na lata 2004-2007, więc przez ten okres musi być  zapewnione wymagane zabezpieczenie finansowe. Rekultywacja składowiska nie jest procesem krótkim, trwa zwykle kilka lat. Natomiast w przypadku drugiego zadania, należy na bieżąco likwidować nowo powstałe dzikie wysypiska odpadów.

- Wytyczne do wyliczeń kosztów

Koszty założonych działań wyliczono na podstawie:

- danych przedstawionych przez Zakład Usług Komunalnych i Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City”.

- kosztów jednostkowych w oparciu o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Koszty eksploatacyjne

Szacunkowe jednostkowe koszty eksploatacyjne pochodzą z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Do obliczeń wykorzystano wcześniej przeprowadzone bilansy odpadów. Podany poniżej jednostkowy koszt zbiórki odpadów obejmuje:

- koszty związane z postawieniem pojemników (w tym ich nabycie lub dzierżawę oraz   konserwację),

- regularne opróżnianie.

Tab. 8. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji        (zł / Mg)

| Lp. | Typ źródła | Odpady resztkowe | Frakcja organiczna | Frakcja surowce wtórne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zabudowa miejska – zwarta | 25 | 40 | 45 |
| 2. | Zabudowa rozproszona | 50 | 80 | 90 |

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Koszty zbierania odpadów na terenie gminy Pszczew wg obliczeń własnych z wykorzystaniem ruchomego wskaźnika generowania strumienia odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich wynoszącego obecnie 223,59 kg na mieszkańca rocznie (MP nr 11, poz. 159 z 28.02.2003 r.) i danych pochodzących z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami kształtują się na poziomie 32.375 zł rocznie: na terenie Pszczewa - 13.875 zł, na terenie pozostałych wsi łącznie 18.500 zł.

Koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość 1 km określono na podstawie odległości źródła odpadów od punktu ich odbierania. Odległość ta pokonywana jest dwukrotnie – do miejsca odbioru i droga powrotna. Przyjęte jednostkowe koszty przedstawia tabela 9.

Tab. 9. Koszty transportu (zł / Mg, km)

| Lp. | Rodzaj transportowanych odpadów | Jednostkowy koszt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transport odpadów niesegregowanych | 0,50 |
| 2. | Transport frakcji organicznej | 0,40 |
| 3. | Transport frakcji suchej | 0,60 |

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Na koszt transportu odpadów składa się kilka czynników:

- Odległość wsi od Zakładu Usług Komunalnych,

- Typ zabudowy,

- Odległość Zakładu Usług Komunalnych od miejsca składowania odpadów.

Koszty transportu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Pszczew do punktu utylizacji wahają się w granicy 7.600 zł rocznie.

W poniższej tabeli przedstawiono skalkulowane koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przy zastosowaniu różnych technologii. Zawierają już one przychody z tytułu sprzedaży odzyskanych odpadów lub materiałów.

Tab. 10. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w wybranych technologiach (zł / Mg)

| Lp. | Rodzaj technologii | Koszt jednostkowy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sortowanie frakcji suchej | 60 – 90 |
| 2. | Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji | 100 – 130 |
| 3. | Składowanie | 30 – 60 |
| 4. | Termiczne przekształcanie odpadów | 250 -350 |

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów są regulowane umową z Zakładem Utylizacji Odpadów. Obecnie opłata za 1 Mg odpadów komunalnych niesortowanych wynosi 65,72 zł. W skali roku, przyjmując, że statystyczny mieszkaniec będzie produkował 223,59 kg rocznie (MP nr 11, poz. 159 z 28.02.2003 r.) koszty te wyniosą ok. 62.000 zł.

Przyjęte w niniejszym planie wskaźniki dotyczące kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych zamieszczono w tabeli 11.

Tab. 11. Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaje odpadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | odpady budowlane | odpady wielkogabarytowe | odpady niebezpieczne* |
| 1. | Wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych | 900 | 500 | 3500 |
| 2. | Wskaźnikowe koszty odzysku i unieszkodliwiania w obiekcie | 122 | 164 | 636 |
| 3. | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu | 50 | 80 | 200 |
| 4. | Sumaryczny, jednostkowy koszt odzysku i unieszkodl. | 170 | 240 | 800 |

* odpady niebezpieczne pochodzą z grupy odpadów komunalnych

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych związane są z transportem i zagospodarowaniem. Obecnie odpady te są wykorzystywane do bieżących napraw dróg gminnych.

Koszty i dochody [zł / rok] związane z prowadzeniem składowiska odpadów dla gminy Pszczew wynoszą:

- Robocizna: 16.518 zł / rok

- Utrzymanie: 18.000 zł/ rok

- Materiały: 500 zł / rok

- Dochody: 32.500 zł / rok

Z analizy finansowej systemu gospodarki odpadami przeprowadzonej dla gminy Pszczew wynika, że roczne koszty związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami (z wyłączeniem zbiórki selektywnej) wynoszą ok.137.000 zł. Przyjęto, że każdego roku będą poddawane waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Koszty związane ze zbiórką selektywną uzależnione są od liczby mieszkańców. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Utylizacji Odpadów „Clean City” Gmina płaci 1 zł od mieszkańca w skali roku.

Koszty związane z rekultywacją składowiska.

Analiza kosztów związana z:

- zagęszczeniem i ukształtowaniem skarpy składowiska (20.000zł.),

- nawiezieniem gruntu mineralnego użyźnionego osadem ściekowym, humusu   (176.000 zł.)

- przygotowaniem gruntu do obsiania i obsianiem mieszanką traw z motylkowymi (1.200 zł.)

- obsadzeniem drzewami i krzewami – (2.000 zł.)

pozwoliła na określenie przybliżonej sumy potrzebnej do przeprowadzenia rekultywacji składowiska. Koszty jakie gmina musi ponieść do końca 2008 roku – termin zakończenia rekultywacji – wahają się w granicy 200.000 zł.

Tab. 12.  Koszty gospodarki odpadami – prognozy na lata 2004 – 2007

| Lp. | Rodzaj kosztu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszty zbierania odpadów | 32.375 | 32.698 | 33.025 | 33.355 |
| 2. | Koszty transportu odpadów | 7.600 | 7.676 | 7.752 | 7.830 |
| 3. | Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 62.000 | 62.620 | 63.246 | 63.878 |
| 4. | Robocizna | 16.518 | 16.683 | 16.850 | 17.018 |
| 5. | Utrzymanie | 18.000 | 18.180 | 18.361 | 18.545 |
| 6. | Materiały | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 7. | Rekultywacja wysypiska w Stokach | 20.000 | 177.200 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Razem | 156.993 | 315.562 | 140.744 | 142.141 |

B. Zasady finansowania

Celem tej analizy jest ocena możliwości wdrożenia przewidywanych inwestycji. Mogą one być pokrywane z następujących źródeł:

● 	opłaty odbiorców usług – są pewnym źródłem środków finansowych pod warunkiem, że ich wysokość pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku,

● 	środki własne budżetów gmin – to bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy, który wymaga, aby wydatki były wcześniej zaplanowane w budżetach gmin (najpóźniej jesienią na kolejny rok),

●		pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne – stanowią w Polsce podstawowe źródło środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Pożyczek udzielają narodowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedsięwzięcia te muszą  spełniać następujące warunki:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie kosztów zadania do 50%. Przy realizacji inwestycji w planowanym terminie istnieje możliwość umorzenia dużej części pożyczki. Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 stopy kredytu refinansowanego NBP.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty są przyznawane na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowanego. Okres spłaty wynosi do 4 lat. W obu instytucjach odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty ze względu na przewidziany krótki okres spłaty wywołują wyraźną podwyżkę cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub duże wydatki z budżetu gmin. Odradza się korzystanie z kredytów komercyjnych jako podstawowego źródła finansowania inwestycji, lecz jedynie jako uzupełnienie środków z kredytów preferencyjnych ze względu na wysokie oprocentowania. Istnieje jeszcze możliwość emisji obligacji komunalnych. Zaleca się to rozwiązanie w przypadku, gdy nie uzyskano pożyczki preferencyjnej oraz umożliwia to pozyskanie środków taniej niż kredyty bankowe. Innym rozwiązaniem jest objęcie udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania lub unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych i kompostu. Za przychody przyjmuje się też uniknięcie kosztów transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

●	pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

● 	pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

●	rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), cena przyjęcia odpadów powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art.61).Należy również uwzględniać opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska poprzez umieszczenie odpadów na składowisku, a koszty segregacji surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych przenosić bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne). Segregacja może być dofinansowywana z budżetów gminnych.

Inne źródła finansowania

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być nowe instrumenty w postaci opłat środowiskowych pośrednich, takich, jak:

● 	opłaty produktowe – opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko, np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowywanie systemu recyklingu odpadów (ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

●	opłaty depozytowe – obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (ustawa o obowiązkach przedsiębiorców  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr. 63, poz. 639).

Zgodnie z art.29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei wojewódzkie fundusze, w terminie do 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) powyższe środki.

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin). proporcjonalnie do ilości materiałów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

●	odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

●	edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

C. Źródła finansowania

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływa to na: ilość środków finansowych, jaką dysponują fundusze, warunki udostępnienia środków finansowych pożyczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA). Służy on do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- 50% wpływów z opłat za składanie odpadów na terenie gminy,

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy,

- Darowizny.

Dochody te mogą być wykorzystywane  m.in. na:

- dotowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójt gminy zobowiązany jest do corocznego przedstawiania Radzie Gminy oraz zatwierdzenia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielić pożyczek. Celem działania GFOŚiGW jest definiowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalone są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych lat fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować jako odrębny fundusz.

### Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Oferują kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronę środowiska (fundacje, międzynarodowe inwestycje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków finansowych ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertom dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych. Kredytobiorca musi posiadać przynajmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

### Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalne ważny segment rynku finansowego ochrony Środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki – mogą to być gminne spółki prawa handlowego świadczące usługi komunalne lub inne niezależne jednostki publiczne, które świadczą usługi na zlecenie gminy. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (greek equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości, jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menedżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

### Programy pomocowe Unii Europejskiej omówione zostały w Programie Ochrony -Środowiska dla Gminy Pszczew.

8. Monitoring wdrażania Planu gospodarki odpadami

A. Zasady zarządzania systemem

Plan gospodarki odpadami powinien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze gminy, a zwłaszcza z:

- Programem ochrony środowiska – plan gospodarki odpadami stanowi załącznik nr 1.

- Planem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania szczebla  gminnego określone ustawowo w zakresie gospodarki odpadami

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozumieniu ustawy właścicielami nieruchomości są także współwłaściciele , użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością (art.2.1.). Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art.3.1.), które realizowane są na podstawie planu gospodarki odpadami. Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności:

- Tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych zapewniających utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub wspólnie z innymi gminami:

● 	instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

● 	stacji zlewnych,

● 	instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałające z przedsiębiorcami podejmującymi działania w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałające z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Opiniowanie planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt gminnego planu gospodarki podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ma to na celu stwierdzenie zgodności z planami wyższego rzędu – w tym przypadku z planem powiatowym i wojewódzkim.

Aktualizacja i modyfikacja planów

Zgodnie z ustawą o odpadach plany gospodarki odpadami muszą być aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli wykonują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy. W nadzwyczajnych sytuacjach, gdy uchwalony plan wymaga modyfikacji, należy przeprowadzić stosowne postępowanie przed upływem wymaganych 4 lat.

9. Prognoza oddziaływania planu na środowisko

A. Plan jako dokument

Zawartość Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pszczew jest zgodna z odpowiednimi ustawami, należą do nich:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto działania oparte na zasadach prawidłowej gospodarki odpadami, sprowadzające się do:

●	minimalizacji ilości powstających odpadów

- stosowanie technologii bezodpadowych lub tzw. czystych technologii (wytwarzanie minimum odpadów),

- wykorzystywania odpadów, czyli najpierw recykling i zagospodarowywanie, a w ostateczności składowanie.

Na podstawie powyższych wytycznych zaplanowano następujące kierunki działań:

- Edukacja mieszkańców gminy w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.

- Zapobieganie powstawaniu odpadów  jako działanie priorytetowe.

- Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów dzięki wprowadzaniu czystych technologii (technologie bezodpadowe lub nisko odpadowe).

- Zwiększenie stopnia odzysku ze strumienia produkowanych odpadów dzięki objęciu selektywną zbiórką odpadów u źródła wszystkich mieszkańców gminy.

- Skierowanie w roku 2005 na składowiska do  85% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji, a w roku 2007 -  79% (w stosunku do roku 1995)

- Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 79% wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2005 i  73% w roku 2007.

- Ograniczenie negatywnego wpływu składowiska na środowisko.

- Zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska.

- Minimalizacja całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami.

Realizacja zadań założonych w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Pszczew ma doprowadzić do:

- Ograniczenia odpadów składowanych poprzez zachęcenie mieszkańców do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

- Znacznego ograniczenia odpadów składowanych.

- Wyeliminowania składowań odpadów nieprzetworzonych oraz składowania wyłącznie wysortowanych frakcji odpadów o zmniejszonej zawartości składników biologicznie rozkładalnych, co zmniejszy uciążliwość dla środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

- Likwidacji dzikiego wysypiska oraz rekultywacji składowiska w Stokach, co obniży negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przystąpienie do Porozumienia Międzygminnego znacznie ułatwi rozwiązywanie problemów dostosowania systemu gospodarki odpadami do wymogów ochrony środowiska, ponieważ w niektórych sytuacjach zadanie to przerasta możliwości finansowe pojedynczej gminy.

W Planie Gospodarki Odpadami postępowanie z osadami ściekowymi jest wielokierunkowe i uwzględnia aktualne potrzeby. W pierwszej kolejności osady te przeznaczone będą do rekultywacji wysypiska, w przyszłości planuje się rolnicze wykorzystanie osadów.

- SPIS TABEL I RYSUNKÓW.

Tabele:

- Szacunkowa masa odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe w 2003 r. na terenie gminy Pszczew.

- Wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla terenów wiejskich.

- Średni wskaźnik powstania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych.

- Masa osadów ściekowych powstających i wykorzystywanych na oczyszczalni ścieków w Pszczewie w latach 2001 – 2003.

- Skład morfologiczny odpadów infekcyjnych.

- Organizacja gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Pszczew.

- Szacunkowy skład morfologiczny odpadów, które należy unieszkodliwić przez składowanie lub unieszkodliwić termicznie.

- Koszty gospodarki odpadami – prognozy na lata 2004 - 2007

Rysunki:

- Szacunkowy skład odpadów w rejonie natężenia ruchu turystycznego.

- Ilość odpadów dostarczonych na wysypisko w latach 1999 – 2003.