## Zał. nr 1 Modyfikacja treści SIWZ z  dnia 23 listopada 2009 roku

## ZP.341-11/09 przetarg nieograniczony „Dostawa wyposażenia do przedszkola w Pszczewie w ramach przedbudowy i nadbudowy Przedszkola Samorządowego w Pszczewie”

# Opis techniczny sprzętu audiowizualnego i nagłośnieniowego

Mikrofon bezprzewodowy:

Specyfikacja (wymagania minimalne)

- Zakres częstotliwości nadajnika: 160-260MHz

- Promień działania: min 50m

- Czułość RF: 3uV dla 30dB S/N

- Zniekształcenie <0,5%

- Temperatura pracy: -10°C - 40°C

Statyw mikrofonowy:

Opis:

- Statyw na trójnogu

- w komplecie 2 uchwyty mikrofonowe

- min wysokość: 120mm

Mikser z końcówkami mocy: 
Specyfikacja (wymagania minimalne):

- ilość kanałów: 10

- moc 2x250W rms

- wejścia mono

- wejścia mikrofonowe z balansem elektronicznym

- pasmo: 10Hz – 60kHz +/-3dB

- wejścia stereo (bez balansu)

- pasmo: 10Hz – 55kHz +/-3db

Kolumna trzydrożna:

Specyfikacja(wymagania minimalne):
-moc: 500W (250W znam)
-imp.: 8 ohm
-skuteczność: 91dB

-pasmo: 25-20000Hz
-mocowanie na stojak , nóżki 
-uchwyty do przenoszenia

Głośnik nisko tonowy: 12 cali
Głośnik średnio tonowy: 6,5 cali
Głośnik wysoko tonowy: 3,4 cala
Czułość: 91dB

Statyw do głośnika:

- Wysokość: 180 cm lub więcej

- Udźwig: 40kg lub więcej

Kabel kolumnowy:

Specyfikacja:

- Wtyki: Jack-Spikon

- Długość kabla: 20m

- Przekrój: 2.5mm

Projektor multimedialny:

Opis produktu:

Technologia: LCD 
Rozdzielczość podstawowa: min (1024 x 768) 
Jasność: min 2200 ANSI lumen
Moc lampy: max 180 W
Żywotność lampy (normal): min 3000 h
Żywotność lampy (econo): min 4000 h
Kontrast: min 2000 :1
Format obrazu (standard): 4:3 
Obsługa HDTV: Tak

Wejście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt.
Wyjście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt.
Wejście S-Video (ilość): 1 szt.
Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt.
Wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt.
Głośniki: tak min 7 Watt 
Zestaw zawiera: Torba, pilot, baterie, kabel zasilajacy, kabel sygnalowy RGB, osłona lampy, instrukcja, DVI-I – VGA adapter 
Torba w komplecie: Tak 
Pilot: Podstawowy 
Gwarancja na projektor: min 36 mies
Gwarancja na lampę: min 6 mies

Przenośny ekran projekcyjny na statywie (trójnóg):

Opis produktu:

Powierzchnia projekcyjna: min 200x200 cm

Format: 1:1 
Materiał: Matt White 
Rodzaj ekranu: Rozwijany ręcznie, przenośny na statywie (trójnóg)

Sprzęt audio-video do sali telewizyjnej

Telewizor LCD:

| Opis Techniczny: |  |
| --- | --- |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | Min 42 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| HD Ready | Tak |
| Full HD | Tak |
| Jasność | Min 500 cd/m2 |
| Kontrast Dynamiczny | Min 50000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | Min 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4) |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI (ilość) | Min 4 szt. |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | Min 1 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | Min 2 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | Min 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | Min 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | Min 1 szt. |
| Pilot | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | CE |

Uchwyt do montażu ściennego  - Telewizor LCD 42’’:

Obracanie TV wokół osi poziomej: +/- 10 stopni
Obracanie TV wokół osi pionowej: +/- 40 stopni