Zał. nr 5

PRZEDMIAR

| Lp. | Nr ST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą „PZK” |  |  |  |  |
| 1.1 | ST-01 | Dostawa i montaż kraty schodkowej ze stali kwasoodpornej – szerokość kanału 600 mm, | szt. | 1 |  |  |
| 1.2 | ST-01 | Dostawa i montaż praski tłokowej do skratek | szt. | 1 |  |  |
| 1.3 | ST-02 | Dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej z sondami poziomu cieczy, lokalne sterowanie urządzeniem | kpl. | 1 |  |  |
| 2 |  | Pompownia ścieków surowych „PS” |  |  |  |  |
| 2.1 | ST-01 | Dostawa i montaż pomp zatapialnych Q=61,3 m3/h, H=6.9 m dostarczonych z prowadnicami | szt. | 2 |  |  |
| 2.2 | ST-01 | Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego do obsługi dwóch pomp z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji | kpl. | 1 |  |  |
| 2.3 | ST-02 | Dostawa i wymiana wyłaczników pływakowych MAX - 3 Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 1 |  |  |
| 3 |  | Komora beztlenowa „KB” |  |  |  |  |
| 3.1 | ST-01 | Dostawa i montaż mieszadła średnioobroowego 1,5 kW, 710 obr/min wraz z prowadnicą | szt. | 1 |  |  |
| 3.2 | ST-01 | Dostawa i montaż żurawika stacjonarnego dostosowanego do wielkości mieszadła | szt. | 1 |  |  |
| 3.3 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silnika | kpl. | 1 |  |  |
| 4 |  | Osadnik wtórny ze zbiornikiem ścieków oczyszczonych obecny „OWT-1” |  |  |  |  |
| 4.1 | ST-01 | Dostawa i montaż mieszadła średnioobroowego 1,5 kW, 710 obr/min - Montaż mieszadeł wykonać na istn. prowadnicach - brak możliwości opróżnienia obiektu | szt. | 3 |  |  |
| 4.2 | ST-01 | Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego dostosowanego do wielkości mieszadła - do szybkiego montażu - typ przenośny obsługujący trzy urządzenia | szt. | 1 |  |  |
| 4.3 | ST-01 | Wymiana koryta przelewowego z krawędzią pilastą blacha ze stali k.o., fartuch L= 28,6 m, przelew L= 28,6 m, wysokość L=0,5 m | kpl. | 1 |  |  |
| 4.4 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 3 |  |  |
| 5 |  | Komora napowietrzania (nitryfikacji) „KN-1” |  |  |  |  |
| 5.1 | ST-01 | Dostawa i montaż mieszadła średnioobrotowego 2,2 kW, 400 obr/min | szt. | 1 |  |  |
| 5.2 | ST-01 | Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego dostosowanego do wielkości mieszadła | szt. | 1 |  |  |
| 5.3 | ST-01 | Dostawa i montaż sondy tlenowej (wymiana istniejących urządzeń pomiarowych) wraz z szafką sterowniczą i odczytem lokalnym | kpl. | 2 |  |  |

| 5.4 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silnika | kpl. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Pompownia ścieków oczyszczonych „PSO” |  |  |  |  |
| 6.1 | ST-01 | Dostawa i montaż pomp zatapialnych do ścieków – N=5,9 kW, Q=105 m3/h, H=12,0 m wraz z prowadnicami | szt. | 2 |  |  |
| 6.2 | ST-01 | Dostawa i montaż pompy do płukania piaskownika - Q=46,8 m3/h, H=7,1 m, moc 3,1 kW wraz z prowadnicami | szt. | 1 |  |  |
| 6.3 | ST-01 | Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego obsługującego 3 pompy dostosowanego do ciężaru pomp. | szt. | 1 |  |  |
| 6.4 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 3 |  |  |
| 7 |  | Pompownia osadu „POF” |  |  |  |  |
| 7.1 | ST-01 | Dostawa i montaż pomp zatapialnych – N=2,0 kW, Q=85 m3/h, H=5,4 m wraz z prowadnicami | szt. | 2 |  |  |
| 7.2 | ST-01 | Dostawa i montaż urządzenia wyciągowego obsługującego 2 pompy dostosowanego do ciężaru pomp. | szt. | 1 |  |  |
| 7.3 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 2 |  |  |
| 8 |  | Komora stabilizacji osadu „KSO” |  |  |  |  |
| 8.1 | ST-01 | Dostawa i montaż pompy zatapialnej Q=61,3 m3/h, H=6.9 m dostarczonej z prowadnicami i osprzętem | szt. | 1 |  |  |
| 8.2 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 1 |  |  |
| 9 |  | Pompownia wód drenażowych „PWD” |  |  |  |  |
| 8.3 | ST-01 | Dostawa i montaż pompy zatapialnej Q=61,3 m3/h, H=6.9 m dostarczonej z prowadnicami i osprzętem | szt. | 1 |  |  |
| 8.4 | ST-02 | Dostawa i wymiana zabezpieczeń silników | kpl. | 1 |  |  |
| 10 |  | Budynek dmuchaw „BD” |  |  |  |  |
| 10.3 | ST-01 | Dostawa i montaż dmuchawy wyporowej – wydajność Q=9.0 m3/min, p=600mbar | szt. | 2 |  |  |
| 10.4 | ST-01 | Dostawa i montaż dmuchawy wyporowej – wydajność Q=3.5 m3/min, p=600mbar | szt. | 1 |  |  |
| 10.5 | ST-01 | Dostaw i montaż wciągnika przejezdnego udźwig 1,5t. napęd ręczny | szt. | 1 |  |  |
| 10.6 | ST-02 | Dostawa i montaż przemienników częstotliwości - obecnie zainstalowane przemienniki to Typ FNT 60 firmy ENEL Sp. z o. o. w Gliwicach | szt. | 3 |  |  |

| 11 |  | ROZRUCH (Uruchomienie) DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | ST-03 | kadra inżynieryjno-techniczna Wykonawcy | kpl. | 1 |  |  |
| 11.2 | ST-03 | przeprowadzenie rozruchu mechaniczno-energetycznego i hydraulicznego urządzeń | kpl. | 1 |  |  |
| 11.3 | ST-03 | opracowanie dokumentacji porozruchowej | kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość bez podatku VAT: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT: |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość wraz z podatkiem VAT: |  |  |  |  |