UCHWAŁA NR XXXV/220/98

RADY GMINY PSZCZEW z dnia 26 marca 1998 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew

(zespół mieszkalnictwa w Pszczewie ul. Międzyrzecka).

Na podstawie , art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity teksy Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

Rozdział 1.

# Ustalenia ogólne.

§ 1

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w miejscowości Pszczew w obszarze określonymi granicami opracowania  na rysunku planu.

- Rysunek planu stanowi załącznik do uchwały.

§2

Ustala się przeznaczenie terenów określone symbolami i liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania wg rozdziału 2 i rysunku planu.

§ 3

- Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

  - odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego Pszczewa do istniejącej przepompowni o symbolu NOp (przy ul. Międzyrzeckiej) wg zasad określonych ideogramami do uściślenia w opracowaniach branżowych,

  - zaopatrzenie w wodę z systemu komunalnego,

  - zaopatrzenie w energią elektryczną:

    - z sieci 15 kV z istniejącej linii napowietrznej poprzez planowaną stację elektroenergetyczną 15/04 kV o symbolu 1 EE,

    - powiązanie planowanej stacji e-e z liniami napowietrznymi kablami doziemnymi wg ideogramu rysunku planu,

    - zmiany w zakresie układu i rozwiązań technicznych istniejących linii e-e 15 kV wg zasady rysunku planu.

  - pozostałe sieci osiedlowe doziemne: wodociągowe, gazowe, elektryczne i telefoniczne w liniach rozgraniczenia układu drogowo-ulicznego wg projektów branżowych.

  - Zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: elektryczne i gazowe,

  - Ogrzewanie budynków z kotłowni własnych wbudowanych, docelowo na paliwo gazowe w dostosowaniu do rozwoju systemu przewodowego zaopatrzenia w gaz w okresie przejściowym na paliwo stałe lub ogrzewanie elektryczne.

§ 4

Podział terenu na działki z zachowaniem następujących zasad:

- zachowanie geometrii układu i uwarunkowań wynikających ze skali rysunku planu,

- w pierwszej kolejności wydzielenie terenów publicznych wg rysunku planu,

- wg rozdziału 2 w odniesieniu do poszczególnych terenów.

§ 5

  - W obszarze opracowania ustala się ujednolicone zasady kształtowania planowanej zabudowy i zagospodarowania w zakresie:

- ograniczenia gabarytów zabudowy do 1,5 kondygnacji (parter i wysoki dach z poddaszem użytkowym),

- kształtowanie budynków mieszkalnych w formie horyzontalnej z zasadą zabudowy wg rysunku planu w rzucie w kształcie:

  - prostokąta z dachami dwuspadowymi,

  - litery L z dachami wielopołaciowymi o wydłużonej linii kalenicy usytuowanej równolegle do ulic o kierunku północ-południe,

- stosowanie:

  - dachów wysokich o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 40 do 45º w odniesieniu do budynków mieszkalnych i usługowych z wykluczeniem dachów kopertowych,

  - pokryć z dachówki lub podobnym w fakturze i kolorystyce,

- formy dachu z usytuowaniem kalenic wg rysunku planu,

- zakaz wprowadzania logii dachowych i okien połaciowych od strony drogi KDZ i KDL/KDZ, we wszystkich terenach przewidzianych do zabudowy,

- w dopuszczonej wolnostojącej zabudowie warsztatowej, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci, fakturze i kolorystyce jak dla budynków mieszkalnych lub dachy płaskie z przesłanianiem budynków zielenią zimozieloną,

- ograniczenie wielkości dopuszczonych wolnostojących budynków gospodarczo-garażowych do 35 m² powierzchni zabudowy, za wyjątkiem budynków warsztatowych,

- formy i wysokość ogrodzeń ażurowych:

  - o wysokości do 1,5 m,

  - „obudowy” ogrodzenia formami zieleni zimozielonej swobodnej kształtowanej w sposób naturalny,

- zakaz stosowania uzbrojenia nadziemnego za wyjątkiem dopuszczonych, (istniejącej sieci napowietrznej 15 kV o niezmienionej trasie przebiegu wg rysunku planu),

- sytuowania pojemników na odpady w linii ogrodzenia działki maksymalnie ograniczając ich ekspozycję zielenią zimozieloną i żaluzjowymi bramkami.

  - Zróżnicowane zasady zabudowy i zagospodarowania w poszczególnych terenach w wg rozdziału 2 w § 15, 16, 17, 18.

§ 6

    - W obszarze planu wprowadza się ujednolicone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania wg § 5 w zakresie ochrony wartości przyrodniczych w obszarze otuliny ochronnej Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie ekspozycji historycznego układu Staromiejskiego Pszczew wskazanego do objęcia ochroną.

    - Ograniczenie przekształceń  powierzchni ziemi w sposób maksymalny zachowując jej naturalną falistość w zagospodarowania terenu bez wprowadzania ukształtowania tarasowego,

    - Ochronę stanowiska archeologicznych w zakresie prowadzenia robót ziemnych w poszczególnych terenach pod nadzorem specjalistycznym wg ustaleń rozdziału.

Rozdział II.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§ 7

- Ustala się przeznaczenie terenów dla celów publicznych o symbolu KD .........., dla układu drogowo – ulicznego z liniami rozgraniczenia i zasadami zagospodarowania wg rysunku planu w zakresie:

  - ulic zbiorczych planowanego obejścia zespołu staromiejskiego Pszczewa drogą wojewódzką o szerokości jezdni 7,0 m, z układem głównych ciągów pieszych wg ideogramów i rysunku planu, w tym o symbolu:

    - KZD dla układu przejściowego i docelowego,

    - KDZ/KDL przejściowo układ drogowo-uliczny o funkcji ulicy zbiorczej obejścia Starego Miasta, docelowo ulica lokalna po realizacji obejścia drogą wojewódzką terenów mieszkalno-usługowych Pszczewa,

    - KDL/KDZ układu drogowo-uliczny o funkcji ulicy lokalnej, docelowo o funkcji zbiorczej stanowiący obejście terenów mieszkalno-usługowych Pszczewa

  - ulic lokalnych o symbolu KDL o szerokości jezdni 6,0 m,

  - ulic dojazdowych o symbolu KD o szerokości jezdni 6,0 m z prowadzeniem robót ziemnych pod nadzorem archeologicznych

  - ulic dojazdowych o symbolu KDX stanowiących ulice pieszo-jezdne o szerokości jezdni 5,5 m z placykami manewrowymi do zawracania,

  - ulic pieszych:

    - o symbolu KX1 o szerokości zmiennej wg rysunku planu o nawierzchniach zapewniających dojazdy na etapie realizacji zagospodarowania oraz dla celów eksploatacyjnych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - o symbolu KX z wykluczeniem ruchu kołowego, o szerokości wg rysunku planu.

- W liniach rozgraniczenia w/w ulic ustala się zasady zagospodarowania:

  - odcinki sieci kanalizacyjnych wg ideogramów rysunku planu i opracowań branżowych,

  - zakres adaptacji i przebudowy linii napowietrznych wg zasady rysunku planu i przepisów normatywnych,

  - sieć uzbrojenia podziemnego wg opracowań branżowych z zachowaniem warunków technicznych,

  - chodniki wg ideogramów głównych ciągów pieszych określonych na rysunku planu,

  - zieleni zimozielonej izolacyjnej wg rysunku planu,

§ 8

- Ustala się przeznaczenie terenów dla celów publicznych w zakresie wypoczynku i sportu mieszkańców miejscowości i zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej:

  - o symbolu US, ZP, KS dla usług sportu w zakresie urządzeń do gier małych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych z towarzyszącą zielenią i parkingami z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy o gabarytach 1,5 kondygnacji w zakresie zaplecza sanitarnego i klubowo-gastronomicznego z pokojami gościnnymi oraz pomieszczeń socjalnych obsługi

  - o symbolu ZP, US z przeznaczeniem dla zieleni parkowej wysokiej i niskiej z placami do gier i zabaw bez towarzyszącej zabudowy,

  - o symbolu ZPn, US z przeznaczeniem dla zieleni urządzonej niskiej i średniowysokiej i planów do gier bez towarzyszącej zabudowy,

  - o symbolu ZP, UK z przeznaczeniem dla celów publicznych w zakresie zieleni parkowej urządzonej i obiektu kultu religijnego z utrzymaniem starodrzewu i istniejącej kapliczki z dopuszczeniem zabudowy usługowej: handlowo-gastronomicznej, wysokości 1,5 kondygnacji o powierzchni zabudowy do 150 m²

- Uściślenia zagospodarowania w/w terenów wg projektu zagospodarowania działki z utrzymaniem zasady trasowania przebiegu głównych ciągów pieszych wg rysunku planu.

§ 9

Ustala się przeznaczenie terenu dla celów publicznych o symbolu EE dla potrzeb urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną:

- w odniesieniu do terenu o symbolu 1 EE:

    - dla stacji transformatorowych typu miejskiego

    - zieleń zimozielona przesłaniająca obiekt od strony terenów ZP, US oraz KX

- w odniesieniu do terenu o symbolu 2 EE:

  - utrzymanie istniejącej stacji wieżowej,

  - docelowo powiązania kablowe doziemne,

  - dopuszcza się zastosowanie stacji typu miejskiego ze względów eksploatacyjno-technicznych z wprowadzeniem zieleni zimozielonej przesłaniającej.

§ 10

Ustala się tereny dla realizacji celów publicznych o symbolu Nop przeznaczone dla przepompowni ścieków na działce wydzielonej ogrodzeniem ażurowym z wprowadzeniem zieleni przesłaniającej zimozielonej średniowysokiej od strony układu drogowego z zapewnieniem dojazdu eksploracyjnego.

§ 11

Ustala się przeznaczenie terenów o symbolu IN dla celów publicznych w zakresie naturalnej retencji i różnorodności biologicznej z utrzymaniem istniejącej zieleni.

§ 12

Utrzymuje się tereny wód otwartych systemu odwadniającego o symbolu W

§ 13

  - Ustala się przeznaczenie terenów dla celów publicznych w zakresie parkowania z zagospodarowaniem wg zasady rysunku planu:

- O symbolu KS dla samochodów osobowych i dojazdów do sąsiednich nieruchomości,

- O symbolu KS1 dla samochodów do 2,5 t.

§ 14

1. Ustala się przeznaczenie terenów o symbolu MP, UX, M, ZP dla:

- mieszkalnictwa pensjonatowego lub mieszkalnictwa rodzinnego z dopuszczeniem szeregowej zabudowy mieszkalno-usługowej,

- towarzyszących usług nieuciążliwych w tym handlowych i zieleni urządzonej,

  - Kształtowanie układu przestrzennego  wg zasady rysunku planu.

  - Kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem następujących zasad:

- układ przestrzenny o symetrycznym założeniu osiowym z przebudową i rozbudową istniejącej zabudowy z dopuszczeniem wydzielenia działek zgodnie z przeznaczeniem usługowym lub mieszkalnym budynku bez podziału dziedzińca stanowiącego część założenia osiowego,

- zabudowa o rozczłonkowanej bryle i gabarytach 1,5 kondygnacji,

- zakaz lokalizacji nowej wolnostojącej zabudowy gospodarczej,

- rzut poziomy prostokątny z oficynami oraz z zastosowaniem: ryzalitów, podcieni okapowych i podpartych słupami oraz ganków i werand,

- dach wielopołaciowy o jednakowym kącie nachylenia wszystkich połaci dachowych do 40º do 45º,

- doświetlenie poddasza lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami,

- daszki dwuspadowe nad gankiem i werandami o takim samym nachyleniu, co połać główna,

- stosownie takiego samego pokrycia nad gankami, werandami, podcieniami i lukarnami jak na połaciach głównych,

§ 15

1. Ustala się przeznaczenie terenu o symbolu MJ dla mieszkalnictwa jednorodzinnego z następującymi

zasadami zagospodarowania:

- dla terenów o symbolu 1MJ ustala się:

  - wielkość działek w zabudowie mieszkalnej około 900 m² oraz minimalne fronty działek w/w zabudowie 23 m,

  - ujednolicone zasady dotyczące zabudowy i zagospodarowania wg § 5,

  - obniżenie gabarytów zabudowy w wyniku:

    - posadowienie poziomu parteru do 45 cm nad terenem,

    - nie stosowanie ścianki kolanowej w poddaszach,

    - ograniczenie wysokości dachów do 4,5 m od poziomu stropu nad parterem,

    - zakaz wprowadzania logii dachowych i okien połaciowych od strony drogi KDZ i KDL /KDZ,

  - maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej na działce do 250 m²,

  - zakaz wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garażowej,

  - dopuszcza się usługi wbudowane z zapewnieniem dojazdu i dostępu od strony ulic kategorii KDL, KDX,

  - roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym,

- dla terenów o symbolu 2 MJ ustala się:

  - wielkość działek w zabudowie mieszkalnej około 800 m²,

  - minimalne fronty działek w/w zabudowie 23 m.

  - posadowienia poziomu parteru do 60 cm nad terenem,

  - stosowanie ścianki kolankowej w kształtowaniu poddasza o wysokości do 90 cm ponad stropem parteru,

  - maksymalna wielkość powierzchni zabudowanej na działce do 250 m²,

  - dopuszcza się zabudowę gospodarczą-garażową wg zasady rysunku planu z ograniczeniem powierzchni zabudowy budynku gospodarczo-garażowego do 35 m².

- dla terenów o symbolu 3 MJ ustala się:

  - wielkość działek w zabudowie mieszkalnej wg zasady rysunku planu,

  - minimalne fronty działek w/w zabudowie 23 m.

  - odniesienie gabarytów zabudowy:

    - posadowienia parteru do 60 cm nad terenem,

    - stosowanie ścianki kolankowej w kształtowaniu poddasza o wysokości do 90 cm ponad stropem parteru,

  - ograniczenie powierzchni zabudowanej na działce do 250 m²

  - dopuszcza się zabudowę gospodarczą na działkach wyłącznie wg zasad rysunku planu z ograniczeniem powierzchni zabudowy budynku gospodarczego do 35 m²

  - roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym.

§ 16

      - Ustala się tereny o symbolu MJ, UM wg rysunku planu z przeznaczeniem dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług handlowych

- podniesienie gabarytów zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej:

  - posadowienia poziomu parteru do 60 cm na terenem,

  - stosowanie ścianki kolankowej w kształtowaniu poddasza o wysokości do 90 cm ponad stropem parteru,

- budynki handlowe z wysokim dachem o kształtowaniu i pokryciu jak budynki mieszkalne,

- ograniczenie powierzchni zabudowanej na działce do 350 m².

      - Ustala się tereny o symbolu 1MJ, UM wg rysunku planu z przeznaczeniem dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług handlowych wolnostojących lub dobudowanych z dojazdami z terenu o symbolu KS, z dopuszczeniem szeregowej zabudowy garażowej.

- podniesienie gabarytów zabudowy mieszkalnej w wyniku:

  - posadowienia poziomu parteru do 60 cm nad terenem,

  - stosowanie ścianki kolankowej w kształtowaniu poddasza o wysokości do 90 cm ponad stropem parteru,

  - wolnostojące budynki handlowe z wysokim dachem o kształtowaniu i pokryciu jak budynki mieszkalne,

- w terenie o symbolu 1MJ, UM dopuszcza się wydzielenie działki określonych wg zasady rysunku planu:

  - pod wolnostojący pawilony handlowe w zabudowie szeregowej,

  - zabudowę mieszkalną z budynkami gospodarczymi

3)   ograniczenie powierzchni zabudowanej do 350 m²,

§ 17

    - Ustala się przeznaczenie terenów o symbolach UR, KS wg rysunku planu dla zabudowy mieszkalno-warsztatowej związaną z obsługą motoryzacji i usługami rzemieślniczymi.

    - Zasady kształtowania i zagospodarowania wg rysunku.

- ujednolicenie zasady kształtowania budynków mieszkalnych i zagospodarowania § 5

- powierzchnia zabudowana na działce do 400 m²,

- dopuszcza się nad budynkami warsztatowymi dachy płaskie pod warunkiem:

  - stosowanie attyk imitujących wysokie dachy w zakresie nachylenie połaci, faktury i kolorystyce, za wyjątkiem ścian szczytowych,

  - przesłanianie zabudowy zielenią zimozieloną i ściankami zielonymi i pnączami na ścianach szczytowych

§ 18

Ustala się tereny rolnicze o symbolach RZ wg rysunku planu, które stanowią użytki zielone pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu z utrzymaniem ciągów zieleni przywodnej w terenie o symbolu RZ.

§ 19

Ustala się tereny rolnicze o symbolach RP,O wg rysunku planu, które pozostawia się dotychczasowym użytkowaniu w zakresie upraw polowych i ogrodów.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 20

Zgodnie z art. 10 ust. 3, oraz art. 36 ust. 3  ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę (określoną w stosunku procentowym) od wzrostu wartości nieruchomości odpowiednia w poszczególnych obszarach:

- w wysokości 30% w odniesieniu do gruntów nie stanowiących własności gminy,

- dla gruntów stanowiących własność gminy 0%.

§ 21

Traci moc uchwała nr VIII/32/89 Rady Narodowej Gminy Pszczew z dnia 13,10,1989 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej ustaleń dla obszaru określonego granicami opracowania niniejszego planu.

§ 23

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pszczew.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia z mocą obowiązującą po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego.