### OPIS  BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest Gmina Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, jest remont sanitariatów w budynku szkoły podstawowej w Pszczewie. Przedmiotowy remont ma na celu dostosować istniejące sanitariaty do obowiązujących wymogów oraz umożliwić korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

| 1. | powierzchnia użytkowa sanitariatów - istniejąca | 27,41 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | powierzchnia użytkowa sanitariatów – po modernizacji | 28,64 | m2 |

3. BILANS ILOŚCI USTĘPÓW SANITARNYCH I ILOŚCI DZIECI

Ilość dziewczynek 	116

Ilość chłopców 		125

|  | Ilość ustępów przed przebudową | Ilość ustępów po przebudowie | Zapotrzebowanie normowe przy Istniejącej ilości dzieci |
| --- | --- | --- | --- |
| dziewczynki | 16 | 14 | 10 |
| chłopcy | 11 | 11 | 6 |

4. ROZWIĄZANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Zakres projektowanych prac obejmuje sanitariaty szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie. Projektowane prace mają na celu dostosowanie istniejących sanitariatów pod obowiązujące przepisy, a przede wszystkim umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z nich. Po przeprowadzeniu w/w remontu sanitariatów będą dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

5.1. Układ konstrukcyjny budynku

W celu dostosowania istniejących sanitariatów dla osób niepełnosprawnych należy rozebrać istniejące ściany działowe ( zgodnie z rysunkiem nr 2 ) oraz pobudować wg. nowego układu. Ściany działowe gr. 12cm zaprojektowano z siporeksu lub pustaka ceramicznego, natomiast ściany działowe gr. 4cm zaprojektowano w systemie firmy SOWAN z/s w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca 3A/53 ( www.sowan.pl ), tj. ściany sanitariatów serii META/Seria 13.

Dostosowując w/w sanitariaty dla osób niepełnosprawnych należy powiększyć szerokość otworów drzwiowych ( otwór drzwiowy do sanitariatów ), aby szerokość skrzydła drzwi była min. 90cm ( założono szerokość otworu drzwiowego 100cm, który będzie przesklepiony dwoma belkami MUROTHERM 140W/150 ).

5.2. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Okładziny ścienne: glazura

Okładziny podłóg : glazura

Malowanie i powłoki zabezpieczające: sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym.

Stolarka drzwiowa: drzwi montować z kratkami nadmuchowymi - otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

Wytyczne do projektu:

Posadzki w powinny być nienasiąkliwe, gładkie, łatwo zmywalne i trudnościeralne, spadki o wielkości 1 – 1,5 % do wpustów kanalizacyjnych.

W wc ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości. Narożniki ścian w ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  Sufity powinny być jasne o konstrukcji uniemożliwiającej gromadzenie się brudu  i zanieczyszczeń. Drzwi powinny być szczelne, o łatwo zmywalnej  i nienasiąkliwej  powierzchni.

Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń oraz wielkość zapewniającą oświetlenie pomieszczenia w sposób naturalny. Każda umywalkę i zlewozmywak wyposażyć w bieżącą  ciepła i zimna wodę.

W pomieszczeniach należy wykonać wentylację mechaniczną sprzężoną z oświetleniem , spełniającą rolę wentylacji grawitacyjnej po wyłączeniu oświetlenia.

W pomieszczeniu z pisuarami należy przewidzieć zawory czerpalne ze złączką do węża (potrzeby porządkowe) .

Projektowaną instalacje wewnętrzną wod – kan i  elektryczną należy podłączyć do projektowanych przyłączy zgodnie przepisami i PN.

6. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

6.1 Instalacja wodna

Zasilanie w zimną i ciepłą wodę przewiduje się z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w budynku Szkoły. Wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI./PEX w systemie HKS SITEC. Przewody należy prowadzić w bruzdach ścian w rurze ochronnej Peschla. Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla sytemu z rur PE. Instalację wykonana z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prąd eklektycznego należy objąć eklektycznymi połączeniami wyrównawczymi zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54 : 1999.

6.2 Instalacja sanitarna:

Odprowadzenie nieczystości płynnych przewiduje się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wpięta będzie do istniejącej instalacji ( pionów kanalizacyjnych ) występującej w budynku.

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielich z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść (Ø PVC40,50,110,160) i spadki według obowiązujących norm.

6.3 Instalacja grzewcza:

Nie dotyczy – w zakresie prac remontowych nie ingeruje się w istniejącą instalację grzewczą ( wykorzystano istniejące grzejniki ).

6.4 Instalacja energetyczna:

Nie dotyczy – w zakresie prac remontowych nie ingeruje się w istniejącą instalację energetyczną.

6.5 Wentylacja:

Grawitacyjna wymuszona

UWAGA:	Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz z przepisami BHP i ppoż.

Międzychód , lipiec 2012r.