STRESZCZENIE

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały” i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w oparciu o umowę zawartą z PGNiG S. A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze.

Raport sporządzono w ramach oceny oddziaływania na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie przed uzyskaniem przez Inwestora:

- koncesji na eksploatację ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Kamień Mały”,

- pozwolenia na budowę w związku z zagospodarowaniem stref przyodwiertowych i budową Ośrodka Produkcyjnego Kamień Mały (OP Kamień Mały),

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiot Raportu

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko jest zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu złoża ropy naftowej „Kamień Mały” odkrytego i udokumentowanego dwoma odwiertami Kamień Mały-1k i Kamień Mały-2 i rozpoczęciu jego eksploatacji na skalę przemysłową.  Planowane jest, że zadanie inwestycyjne realizowane będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie zagospodarowane zostaną istniejące obecnie odwierty, tj. odwiert Kamień Mały-1k oraz planowany do rekonstrukcji odwiert Kamień Mały-2. W drugim etapie, planuje się odwiercenie dodatkowych dwóch odwiertów: Kamień Mały-11k i Kamień Mały-12k usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu Kamień Mały-1k. Kopalina wydobyta z zagospodarowanych odwiertów (w etapie I i etapie II) przesyłana będzie do projektowanego Ośrodka Grupowego Kamień Mały, który usytuowany będzie w pobliżu odwiertu KM-2k, a następnie kierowana do istniejącego Ośrodka Grupowego Górzyca znajdującego się na położonym w odległości około 12. km na południowy-zachód złożu Górzyca.

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Oceniane przedsięwzięcie należy zakwalifikować zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć:

- mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - ze względu na prognozowane wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego (§3 ust.1 pkt 41a) oraz  budowę instalacji do przesyłu ropy naftowej (§3 ust.1 pkt 32),

- mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - ze względu na budowę instalacji do przerobu kopaliny w ilości większej niż 100 000 m3 na rok (§2 ust.1 pkt 26).

Na podstawie wyników testu produkcyjnego wykonanego na odwiercie KM-1k określono wydajność ropy z odwiertu możliwą do osiągnięcia w trakcie eksploatacji odwiertu na poziomie około 30 t/dobę.  Sporządzona na podstawie obliczeń analitycznych „Prognoza wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego dla złoża Kamień Mały” zakładająca od 2016 r. eksploatację złoża czterema odwiertami Kamień Mały-1k (KM-1k), Kamień Mały-2k (KM-2k), Kamień Mały-11k (KM-11k) i Kamień Mały-12k (KM-12k) przewiduje, że w okresie obejmującym lata 2016 – 2031 ze złoża zostanie wydobyte łącznie 331,82 tys. ton ropy naftowej i 64,70 mln m3 gazu ziemnego towarzyszącego.  Maksymalne roczne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego prognozowane jest w 2019 r. i wynieść ma wówczas z wszystkich czterech odwiertów łącznie 29,57 tys. ton ropy naftowej i 5,558 mln m3 gazu ziemnego. Wykonane obliczenia wskazują na możliwość uzyskania z każdego z trzech nowych odwiertów (KM-2k, KM-11k i KM-12k) wydajności  na poziomie 25 ton/dobę/odwiert. Sumaryczne wydobycie ropy naftowej na poziomie około 100 t/dobę (tj. mniej niż 500 t na dobę) oraz towarzyszącego gazu ziemnego  na poziomie około 800 m3/h (tj. mniej niż 500 000 m3) kwalifikuje to przedsięwzięcie do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Instalacja OG Kamień Mały do przerobu kopaliny w ilości ok. 36 962 m3 ropy naftowej (ok. 29,57 tys. ton ropy) i 5,558 mln m3 gazu ziemnego w ciągu roku, a więc ilości większej niż 100 000 m3 na rok kwalifikuje to przedsięwzięcie do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zagospodarowanie złoża i rozpoczęcie eksploatacji w pierwszym etapie wiązać się będzie z wykonaniem zabudowy stref przyodwiertowych odwiertów  KM-1k i KM-2k, budową Ośrodka Grupowego Kamień Mały zlokalizowanego  w pobliżu odwiertu KM-2k, budową rurociągów łączących eksploatowane odwierty z OG Kamień Mały, a także rurociągu łączącego OG Kamień Mały ze znajdującym się na sąsiednim złożu „Górzyca” Ośrodkiem Grupowym Górzyca, do którego przesyłana będzie wydobyta ze złoża „Kamień Mały” ropa naftowa wraz z towarzyszącym gazem ziemnym. Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Kamień Mały” wiązać się będzie ponadto z koniecznością rozbudowy istniejącego Ośrodka Grupowego Górzyca. O realizacji drugiego etapu, w ramach którego planowane jest odwiercenie dwóch nowych odwiertów eksploatacyjnych (KM-11k i KM-12k)  i włączenie ich od eksploatacji zadecydują wyniki eksploatacji złoża w pierwszym etapie. Rozbudowa i modernizacja tego Ośrodka planowane są zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie realizacji ocenianego przedsięwzięcia, tak aby przystosować znajdujące się w nim instalacje do aktualnej skali wydobycia.

Usytuowanie części składowych przedsięwzięcia

Ocenie oddziaływania na środowisko poddana została faza realizacji obiektów, a także eksploatacji złoża, tj. operacje technologiczne prowadzone w trakcie wydobywania ropy naftowej wraz z towarzyszącym gazem ziemnym.

Głównymi operacjami technologicznymi prowadzonymi na złożu będą:

- w strefach przyodwiertowych - wydobywanie ropy naftowej wraz z towarzyszącym gazem ziemnym (docelowo czterema odwiertami) oraz  przesył rurociągami wydobytych płynów złożowych z odwiertów do OG Kamień Mały,

- w OG Kamień Mały - odbiór i opomiarowanie wydobytych płynów złożowych, operacje związane z dozowaniem środków chemicznych stanowiących zabezpieczenie instalacji przed niepożądanymi zjawiskami, kontrola wymaganych parametrów wydobycia (ciśnienia, temperatury, przepływu), utrzymanie drożności rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca (nadanie tłoka czyszczącego) oraz przesłanie płynu złożowego zbiorczym rurociągiem do OG Górzyca,

- w OG Górzyca – odbiór płynu złożowego z rurociągu przesyłowego relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca i jego separacja, przesłanie odseparowanego gazu ziemnego na KRNiGZ Zielin, stabilizacja i magazynowanie ropy naftowej, odgazowanie i magazynowanie wody złożowej oraz odbiór tłoka czyszczącego rurociąg relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca.

Oceną oddziaływań objęte zostały elementy środowiska oraz obiekty występujące w granicach złoża oraz w jego sąsiedztwie, które mogą być potencjalnie narażone na negatywne oddziaływania w związku z prowadzoną otworową eksploatacją węglowodorów.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Złoże ropno-gazowe „Kamień Mały” o powierzchni około 8,85 km2 (ok. 885 ha)  położone jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Większość złoża znajduje się na terenie powiatu sulęcińskiego, w gminie Słońsk, na lewym brzegu rzeki Warty. Północny niewielki fragment złoża sięga terenów na prawym brzegu Warty, które należą  do powiatu gorzowskiego, gminy Witnica. Cały teren odpowiadający strukturze złożowej znajduje się na terenach zalewowych Warty. Stanowią go przede wszystkim grunty rolne, przy czym grunty I do IV klasy bonitacyjnej zajmują powierzchnię 518,34 ha, a grunty rolne V-VI klasy powierzchnię 258,60 ha. Na projektowanym obszarze i terenie górniczym złoża „Kamień Mały” nie występują grunty leśne.  Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu górniczego złoża „Kamień Mały” wyznaczonego wzdłuż konturu złoża wynosi około 9,60 km2.  Projektowany obszar i teren górniczy złoża „Kamień Mały”  położony jest w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”, a niewielki  północny fragment obszaru znajduje się w granicach Parku. Teren, na którym znajdują się odwierty KM-1k i KM-2 oraz planowane do odwiercenia kolejne dwa odwierty (KM-11k i KM-12k) leży w otulinie PN „Ujście Warty”.  Ponadto obszar złoża leży w granicach obszaru Natura PLC080001 „Ujście Warty” oraz  Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Obszaru ten pełni ponadto rolę korytarza ekologicznego doliny rzeki Odry. Tereny tej części województwa lubuskiego na której występuje m.in. złoże „Kamień Mały” są nadal przedmiotem prac poszukiwawczych mających na celu odkrycie dalszych struktur i złóż gazu ziemnego. W rejonie tym znajdują się eksploatowane obecnie złoża Górzyca i Cychry.

Instalacje technologiczne zlokalizowane będą częściowo w powiecie sulęcińskim, gmina Słońsk (OG Kamień Mały, wodociąg, kabel elektroenergetyczny, część gazociągu z infrastrukturą towarzyszącą) oraz częściowo w powiecie słubickim, gmina Górzyca (pozostała część gazociągu z infrastrukturą, OG Górzyca).

Ośrodek Grupowy Kamień Mały zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego odwiertu KM–2. Odwiert KM-1k oraz planowane do odwiercenia w bezpośrednim jego sąsiedztwie odwierty KM-11k i KM-12k zlokalizowane będą w odległości około 600. m od planowanego Ośrodka Grupowego. Całość wraz z częścią gazociągów, wodociągu i kabla elektroenergetycznego znajdować się będzie na obszarze ochrony przeciwpowodziowej (obszar chroniony przed zalaniem).

W ramach inwestycji planuje się wybudowanie rurociągów na trasach:

- Odwiert KM-1k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 600 m),

- Odwiert KM-11k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 580 m),

- Odwiert KM-12k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 560 m),

- Ośrodek Grupowy Kamień Mały – Ośrodek Grupowy Górzyca (około 17,0 km),

- Wodociąg łączący OG Kamień Mały z siecią wodociągową (około 3 ,0 km) – opcjonalnie w przypadku braku możliwości pozyskania wód podziemnych ze studni głębinowych.

Obecnie teren przy odwiercie KM-2 jest dzierżawiony (działka nr 1827/2 o pow. ok. 1 ha). Dzierżawiona powierzchnia działki jest wystarczająca do zlokalizowania planowanych urządzeń Ośrodka Grupowego i strefy przyodwiertowej KM-2k. Teren przy odwiercie KM-2 został podniesiony na etapie prac wiertniczych. Przy odwiercie KM-1k obecnie dzierżawione jest około 400 m2 działki nr 1831.

Planowane do wykonania w II etapie odwierty KM-11k i KM-12k wiercone będą z placu odwiertu KM-1k.   Zostaną one zlokalizowane w linii prostej  od odwiertu KM-1k w kierunku odwiertu KM-2 (KM-11k - 20m a KM-12k - 40m od odwiertu KM-1k). W związku z lokalizacją i ukształtowaniem terenu przewiduje się konieczność podniesienia terenu pod zabudowę stref przyodwiertowych KM-1k, KM-11k i KM-12k.

Instalacje technologiczne do separacji wydobytego ze złoża „Kamień Mały” płynu złożowego, stabilizacji odseparowanej ropy naftowej (II etap), a także do przesłania odseparowanego gazu do KRNiGZ Zielin, wraz z instalacją kompresora postabilizacyjnego gazu LP oraz nowym zbiornikiem wody p.poż. zostaną wybudowane na terenie Ośrodka Grupowego Górzyca, który znajduje się poza projektowanym obszarem i terenem górniczym złoża „Kamień Mały”. Inwestor jest właścicielem działki nr 37/14 o powierzchni 12074 m2, na której usytuowany jest OG Górzyca. Ponadto od wschodniej strony OG Górzyca Inwestor dzierżawi cześć działki nr 37/13 o powierzchni około 1160 m2. Planowana przebudowa instalacji technologicznych OG Górzyca wraz z budową nowego naziemnego zbiornika wody p.poż. będzie miała miejsce w granicach istniejącego Ośrodka.

Z uwagi na lokalizację inwestycji (rurociągów) na terenach leśnych (w gminie Słońsk) konieczne jest opracowanie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenach położonych w gminie Górzyca inwestycja zlokalizowana będzie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień dzisiejszy, dla terenów położonych w gminie Górzyca obowiązuje uchwalone w 2012r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, natomiast gmina Słońsk jest obecnie w trakcie przeprowadzania procedury zmiany studium uwarunkowań. Zakończenie opracowywania studium planowane jest na czerwiec 2012r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Kopaliną główną złoża Kamień Mały jest ropa naftowa, natomiast kopaliną towarzyszącą  gaz ziemny.

Ze względu na panujące warunki złożowe (m.in. ciśnienie złożowe, wydajność odwiertu, wartość wykładnika gazowego) eksploatacja złoża odbywać się będzie w sposób samoczynny. Przy takim sposobie wydobywania ropy dopływ ropy naftowej ze złoża do odwiertu eksploatacyjnego dokonuje się pod wpływem różnicy ciśnień. W rezultacie wydźwignięcie ropy z dna odwiertu na powierzchnię odbywa się dzięki energii złożowej, nie jest więc wymagane dostarczenie do urządzenia wydobywczego energii z powierzchni.

Wydobyty samoczynnie z odwiertów płyn złożowy (ropa naftowa z gazem ziemnym) będzie przesyłany do Ośrodka Grupowego OG Kamień Mały, a następnie do rozbudowanego OG Górzyca, gdzie zostanie poddany operacjom separacji, tj. rozdziałowi fazy ciekłej (ropy naftowej) i gazowej (gazu ziemnego). Ropa naftowa poddana zostanie następnie procesowi stabilizacji w celu uzyskania produktu spełniającego wymagania jakościowe dla produktu handlowego,  natomiast odseparowany gaz ziemny gazociągiem przesłany zostanie na KRNiGZ Zielin.

Strefy przyodwiertowe oraz OG Kamień Mały będą obiektami w pełni zautomatyzowanymi, pracującymi bez stałej obsługi, z tego względu w Ośrodku Grupowym Kamień Mały nie przewiduje się budowy zaplecza socjalnego. Pomieszczenie techniczne na OG Kamień Mały wykonane zostanie w zabudowie kontenerowej. Zakres operacji technologicznych przeprowadzanych w obrębie OG Kamień Mały ograniczać się będzie do podgrzania i redukcji ciśnienia płynu złożowego oraz przesłania go do OG Górzyca. Procesowi separacji w separatorze testowym poddawany będzie jedynie strumień płynu złożowego pochodzący z jednego wybranego odwiertu. Gaz z tego separatora wykorzystywany będzie jako gaz paliwowy w podgrzewaczach liniowych. Ze względu na obecność siarkowodoru w gazie ziemnym ze złoża Kamień Mały, projekt OG Kamień Mały uwzględniać będzie instalację przygotowania tego gazu do celów opałowych. Rozdzielone w separatorze testowym poszczególne frakcje (ropy, gazu i wody) po opomiarowaniu będą ponownie łączone i kierowane do rurociągu transportującego płyn złożowy do OG Górzyca.

Ośrodek Grupowy Górzyca (istniejący) obsługujący pobliskie złoże Górzyca pełnić będzie rolę obiektu technologicznego, w którym prowadzone będą procesy separacji płynu złożowego oraz uzdatnienia ropy naftowej  w procesie stabilizacji  w celu uzyskania wymaganych parametrów. Ośrodek OG Górzyca poddany zostanie rozbudowie o instalacje konieczne do odbioru, separacji i stabilizacji dodatkowych ilości płynu złożowego wydobytego ze złoża „Kamień Mały”. Przystosowanie tego obiektu do nowych warunków eksploatacji (tj. odbioru,  separacji oraz  stabilizacji dodatkowych ilości płynów złożowych wydobytych w I i II etapie zagospodarowania złoża Kamień Mały) będzie zrealizowane w granicach terenu obecnie zajmowanego przez Ośrodek Grupowy Górzyca.

Urządzenia techniczne i technologiczne służące do wydobywania ze złoża ropy naftowej z gazem ziemnym, przesyłu oraz separacji wydobytych płynów złożowych, a także do magazynowania i ekspedycji ropy naftowej stanowić będą układ technologiczny spełniający wymogi pełnej hermetyczności. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne będą mieć charakter prośrodowiskowy. Pozwalać będą na ograniczenie emisji do środowiska oraz ilości wytwarzanych odpadów. System zabezpieczeń i monitoringu pracy instalacji gwarantować będzie bezpieczną eksploatację złoża, minimalizację zagrożeń awariami skutkującymi powstawaniem szkód w środowisku. W sytuacji normalnej pracy urządzeń wydobywczych i technologicznych  do środowiska nie przedostaje się wydobywany ze złoża płyn złożowy – ropa naftowa i gaz ziemny. Przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. teren chronić będą odpowiednie  zabezpieczenia strefy przyodwiertowej,  uszczelnienie podłoża pod instalacjami w ośrodkach grupowych (OG Kamień Mały i OG Górzyca),  specjalna konstrukcja  i zabezpieczenia na zbiornikach magazynowych ropy. Konstrukcje zbiorników magazynowych ropy uwzględniają przepisy prawa o ochronie środowiska naturalnego. Operacje napełniania oraz opróżniania zbiorników magazynowych oraz autocystern odbywają się z zapewnieniem hermetyczności tych procesów. Z instalacji będzie możliwy pobór reprezentatywnych próbek do przeprowadzania analiz jakości produktów (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz oddzielonej wody złożowej.

Oddziaływania na powietrze atmosferyczne

Podczas budowy stref przyodwiertowych (KM-1k, KM-2k w I etapie i KM-11k i KM-12k w II etapie), obiektu technologicznego  OG Kamień Mały, a także budowy rurociągów łączących strefę KM-1k z OG Kamień Mały  oraz OG Kamień Mały z OG Górzyca, może nastąpić niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku niezorganizowanej emisji komunikacyjnej, której głównymi źródłami będą spaliny pochodzące z pracujących maszyn budowlanych i sprzętu transportowego, a także pył powstający w trakcie pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Stopień koncentracji zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie uzależniony od intensywności ruchu samochodowego. Zanieczyszczenia te będą mieć miejsce przede wszystkim na obszarze prowadzonych robót budowlanych, tj.  stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały, OG Górzyca oraz tras rurociągów, oraz w niewielkim stopniu w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego zaopatrującego teren budowy. Emisja zanieczyszczeń będzie ograniczona do czasu prowadzenia budowy. Może ona pogarszać stan atmosfery, jednak nie w stopniu który by odbiegał od zwykle towarzyszącego tego rodzaju pracom.

Podczas realizacji etapu II zagospodarowania złoża najistotniejsze oddziaływanie na środowisko towarzyszyć będzie prowadzeniu wierceń nowych otworów KM-11k i KM-12k. Podobne oddziaływania występować będą w trakcie  wiercenia odcinka odchylonego z odwiertu KM-2 prowadzonego w etapie I.

Realizacja tego etapu prac wymaga zorganizowania placu tzw. wiertni. Pracom związanym z budową wiertni będzie towarzyszyć emisja spalin powstających podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz środków transportu. Podobnie jak przy wszystkich tego typu pracach ziemnych, w trakcie wykonywania prac niwelacyjnych oraz  składowaniu i przemieszczaniu materiałów pylastych może następować chwilowy wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu. Może być on nasilony zwłaszcza przy prowadzeniu prac w okresach bezdeszczowych, suszy oraz przy silnym wietrze. Uciążliwości te występować będą tylko w okresie budowy wiertni.

Pracy typowej wiertni towarzyszy emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, której źródłami zorganizowanymi są zwykle agregaty prądotwórcze oraz kotłownia zakładowa. Obliczenia modelowe przeprowadzone dla typowej wiertni wykazują, że podczas pracy wiertni zostaną dotrzymane wszystkie dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w skutek pracy agregatów prądotwórczych i kotłowni.

Źródła emisji niezorganizowanej na wiertni stanowi pochodnia gazu zrzutowego oraz ruch komunikacyjny.  Na pochodnię jest kierowany nadmiar gazu towarzyszący procesowi opróbowania złoża oraz zabiegom specjalnym zmierzającym do udostępnienia odkrytego złoża ropy naftowej, a także zrzuty występujące w czasie awaryjnego lub planowego wyłączenia poszczególnych elementów instalacji technologicznych. Spalanie gazu na pochodni jest dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 109, poz. 961. z zm.) Celem spalania gazu na pochodni jest uniknięcie bezpośredniego wprowadzania do atmosfery składników gazu ziemnego, z których główny składnik – metan, jest gazem w znacznie większym stopniu sprzyjającym powstawaniu efektu cieplarnianego, aniżeli zawarty w spalinach dwutlenek węgla.

W trakcie eksploatacji OG Kamień Mały oraz OG Górzyca (zarówno po pierwszej, jak i po drugiej fazie rozbudowy) jedynymi emitorami zorganizowanymi będą liniowe podgrzewacze płynów złożowych oraz reboiler. Ilość zastosowanych urządzeń będących źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska dla obu Ośrodków, a tym samym ilość emitowanych substancji do atmosfery będzie większa po ukończeniu drugiej fazy rozbudowy. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawione w Raporcie,  dotyczące w pełni rozbudowanych instalacji znajdujących się na terenie OG Kamień Mały oraz OG Górzyca, wskazują, że w żadnym z punktów obliczeniowych nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne. Ładunek zanieczyszczeń, który stanowić będą składniki spalin z urządzeń zasilanych odseparowanym od ropy gazem (PM-10, SO2, NOx, CO) nie będzie powodował obciążenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie standardów jego jakości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87). Emisje towarzyszące normalnej, bezawaryjnej pracy urządzeń zainstalowanych na OG Kamień Mały oraz w OG Górzyca (po przyjęciu przez ten ośrodek płynów złożowych z zagospodarowanego złoża Kamień Mały) nie będą więc stanowić ładunku skutkującego ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza w rejonie inwestycji.

Oddziaływania na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Prace związane z realizacją obiektów i instalacji technologicznych wiązać się będą z bezpośrednim oddziaływaniem na powierzchnię ziemi, głównie w zakresie środowiska glebowego. Będą one wynikiem prac wykonywanych w trakcie budowy połączeń rurociągowych i kablowych, a także robót prowadzonych w obrębie wiertni przy realizacji nowych odwiertów KM-11k i KM-12k oraz przy budowie stref przyodwiertowych  i OG Kamień Mały. Wszystkie te oddziaływania ograniczać się będą do miejsc i czasu ich prowadzenia.

W normalnych warunkach pracy urządzeń technologicznych wydobywanie ze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, przesył płynu złożowego do OG Kamień Mały, a następnie do OG Górzyca gdzie prowadzony będzie proces jego rozdziału fazowego (na ropę naftową, gaz i ewentualnie wodę złożową) oraz proces stabilizacji ropy naftowej i jej ekspedycja, nie będą stanowić zagrożenia dla gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Wszystkie procesy związane z eksploatacją złoża ropy naftowej prowadzone będą z zachowaniem hermetyzacji. Zastosowana konstrukcja otworów wiertniczych zapewnia całkowite zabezpieczenie dla wód podziemnych. Płyny złożowe wydobywane będą ze złoża poprzez kolumny rur eksploatacyjnych zacementowanych na całej długości w otaczających je skałach, a na powierzchni zamkniętych głowicami eksploatacyjnymi. Wydobyty płyn złożowy w sposób zapewniający brak kontaktu ze środowiskiem glebowym i wodnym zostanie przesłany poprzez OG Kamień Mały do OG Górzyca. Rurociągi po ułożeniu ich w ziemi nie oddziaływają na środowisko. Stosowane powszechnie w praktyce górnictwa nafty i gazu rozwiązania technologiczne i techniczne dają gwarancję pełnej izolacji od środowiska stosowanych środków oraz płynów złożowych. Używane w procesie technologicznym chemikalia (inhibitory hydratów, parafin) magazynowane będą w OG Kamień Mały w szczelnych zbiornikach wyposażonych w zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem się płynów do środowiska. W obrębie stref przyodwiertowych oraz OG Kamień Mały nie będą gromadzone ścieki i odpady komunalne ponieważ obiekty te będą pracowały bez stałej obsługi. Będą to obiekty w pełni zautomatyzowane.

Oddziaływania na klimat akustyczny

W trakcie prac budowlano-montażowych prowadzonych w ramach budowy stref przyodwiertowych,  rurociągów, Ośrodka Grupowego Kamień Mały, a także budowy wiertni będzie mieć miejsce zwiększenie poziomu hałasu w środowisku na skutek pracy zaangażowanego sprzętu mechanicznego.  Uciążliwości te ograniczone będą do czasu prowadzenia robót budowlanych. Poziom hałasu wytwarzany przez wspomniane urządzenia jest jednak trudny do precyzyjnego określenia. Zależeć on będzie od rodzaju i ilości sprzętu zaangażowanego w proces budowy. Ponieważ miejsca, w którym realizowane będą poszczególne elementy przedsięwzięcia znajdują się z dala od terenów zabudowanych (terenów zabudowy mieszkaniowej zwartej i luźnej) uciążliwości towarzyszące tym pracom nie będą dotkliwe dla ludzi.  Dla minimalizacji niedogodności wynikających z emitowanego hałasu ww. prace budowlano-montażowe wykonywane będą tylko w porze dziennej. Emisja hałasu powodowana pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów może natomiast stanowić zagrożenie dla  ptaków związanych z  pobliskimi terenami zalewowymi rzeki Warty, zwłaszcza dla gatunków posiadających na tym terenie stanowiska lęgowe. Teren, w którym realizowane będzie oceniane przedsięwzięcie położony jest w większości w obrębie obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” utworzonego dla ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków oraz  siedlisk występujących na tym obszarze. W obrębie obszaru Natura 2000 położony jest zarówno obszar i teren górniczy Górzyca, jak i projektowany obszar i teren górniczy Kamień Mały. Także rurociąg relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca w dużej mierze  przebiegać będzie przez teren tego obszaru. Ze względu na towarzyszący pracom budowlanym hałas, prace związane z budową stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały i rurociągów, a zwłaszcza wiercenia  nowych odwiertów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k (trwają najczęściej 3 miesiące, lecz są prowadzone przez całą dobę) należy planować poza okresem lęgowym ptaków.

Praca urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie strefy przyodwiertowej KM-2k (etap I) i wspólnej strefy KM-1k, KM-11k i KM-12k (etap II) oraz OG Kamień Mały nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny otaczających terenów. Odpowiednio dobrane na etapie projektowania maszyny, urządzenia, a także konstrukcja orurowania zapewnią minimalizację ewentualnych drgań i wibracji. Na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia nie ma możliwości wykonania obliczeń w celu oszacowania propagacji hałasu z urządzeń technologicznych. Doświadczenie z tego typu obiektami wskazuje jednak, że nie są one źródłem hałasu, który mógłby stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, w tym ptaków przebywających w ich rejonie. Funkcjonujące obecnie obiekty OG Górzyca przy normalnych warunkach eksploatacji nie stwarzają zagrożenia hałasem oraz wibracjami i drganiami. Także i ten obiekt znajduje się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych, tak więc jego  rozbudowa planowana w związku z zagospodarowaniem złoża Kamień Mały nie powinna stanowić zagrożenia hałasem dla ludzi.

Oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy

Lokalizacja odwiertów istniejących i planowanych do odwiercenia w etapie II, usytuowanie OG Kamień Mały na gruntach rolnych nie stwarzają zagrożeń dla szaty roślinnej, która wymagałaby ochrony. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Słońsk (Rozdział 3) nie wskazuje na występowanie stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w bliskiej odległości od miejsc planowanych prac  (Załącznik nr 6a).  Montaż rurociągu oraz budowa OG Kamień Mały będzie jednak wymagała usunięcia istniejącej roślinności z całego terenu przeznaczonego na prace. Roślinność poza tym terenem nie powinna ucierpieć wskutek budowy. Zdecydowana większość zbiorowisk roślinnych, które ulegną zniszczeniu w trakcie budowy połączeń liniowych, powinna być w stanie się odnowić i odzyskać utracone funkcje. Wyjątek stanowią zadrzewienia, które w sytuacji kolizji z trasą rurociągu będą musiały zostać usunięte, a po zakończonej budowie nie będą mogły być ponownie wprowadzone z uwagi na konieczność zachowania tzw. strefy kontrolowanej. Z uwagi na hałas jaki generować będzie etap budowy obiektów, w tym budowa wiertni oraz jej funkcjonowanie należy prace te wykonać poza okresem lęgowym ptaków. W obrębie projektowanego obszaru i  terenu górniczego  „Kamień Mały”  w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej gminy Słońsk (Rozdział 3) stwierdzono występowanie kilku stanowisk derkacza - ptaka objętego ochroną gatunkową ścisłą, który w Polsce jest już nielicznym, miejscami średnio licznym ptakiem lęgowym. (Załącznik nr 8a i Załącznik nr 8b).

Eksploatacja odwiertów, rurociągów oraz Ośrodka Grupowego Kamień Mały, a także zmodernizowanego OG Górzyca nie będzie miała istotnego wpływu na zwierzęta oraz roślinność. Strefy przyodwiertowe oraz OG Kamień Mały będą obiektami bezobsługowymi, stąd przebywanie ludzi na ich terenie sprowadzać się będzie tylko do okresowych kontroli prowadzonych w ramach nadzoru nad pracą instalacji. Funkcjonowanie rurociągów nie będzie powodowało żadnych niekorzystnych zjawisk dla świata roślinnego i zwierzęcego.

Oddziaływania na elementy środowiska objęte ochroną

Projektowany obszar i teren górniczy złoża „Kamień Mały” znajduje się na terenie objętym ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, tj. na terenach: Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, otuliny Parku Narodowego „Ujście Warty”. Znajduje się on w obrębie obszaru pełniącego funkcję korytarza ekologicznego doliny rzeki Odry. Największe oddziaływanie związane z zagospodarowaniem złoża „Kamień Mały” będzie mieć miejsce przede wszystkim w ograniczonej czasowo fazie realizacji przedsięwzięcia.  Stopień przekształcenia terenu konieczny do realizacji ocenianego przedsięwzięcia nie będzie jednak znaczny. Działka planowana pod budowę OG Kamień Mały (przy odwiercie KM-2k), choć tak jak całe złoże znajduje się w obszarze Natura 2000 oraz na terenie otuliny PN „Ujście Warty”, nie jest jednak położona w obszarze szczególnie nasyconym występowaniem stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk Natura 2000 objętych ochroną. Ponadto  odwierty KM-1k i KM-2 położone są poza granicą Parku Narodowego „Ujście Warty” (leżą w jego otulinie), a więc poza strefami ochrony ścisłej, ochrony czynnej oraz ochrony krajobrazowej Parku. Przebudowa i modernizacja OG Górzyca będzie się odbywać w granicach działki zajmowanej obecnie przez ten obiekt.

Oddziaływania na obszar Natura 2000 „Ujście Warty”

Według inwentaryzacji przyrodniczej gminy Słońsk przeprowadzonej w 2006 roku na terenie stref przyodwiertowych OG Kamień Mały nie stwierdzono występowania typów siedlisk wymienionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Siedliska takie występują  w pobliżu proponowanej trasy rurociągu. Dlatego na etapie projektowania rurociągu należy skonfrontować projekt  z występowaniem w terenie  tych  siedlisk (typy: 6120, 6210, 7110, 7140, 9170), tak aby nie ingerować w nie w trakcie budowy rurociągów.

Podczas ww. inwentaryzacji stwierdzono występowanie derkacza,  ptaka stanowiącego przedmiot ochrony  obszaru Natura 2000, w miejscach znajdujących się w pobliżu terenu wytypowanego pod budowę OG Kamień Mały (Załącznik nr 8a). Z uwagi na konieczność ochrony tego gatunku ptaka prace budowlane należy prowadzić poza sezonem lęgowym.

Eksploatacja złoża nie będzie wiązać się z takimi oddziaływaniami, które w obrębie stref przyodwiertowych i obiektu grupowego (OG Kamień Mały), a także  na  terenach sąsiadujących ze złożem spowodowałyby znaczne pomniejszenie, a także zniszczenie i odizolowanie siedlisk istotnych dla gatunków ptaków występujących na tym terenie (tj. derkacza, jarzębatki) objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000.  Oddziaływania związane z możliwością zmniejszenia powierzchni siedlisk nie będą mieć więc charakteru oddziaływań znaczących.

Rozmiar inwestycji, w tym  długość koniecznych do ułożenia w ziemi rurociągów (ok. 17 km), a także właściwy dobór działki pod budowę OG Kamień Mały oraz prawidłowe prowadzenie realizacji inwestycji pozwolą na to, że oddziaływania będące skutkiem fazy budowy nie będą mieć charakteru oddziaływań znaczących na funkcjonowanie populacji kluczowych gatunków. Ze względu na niewielkie oddziaływania eksploatacji złoża, także ten etap nie będzie miał znaczącego wpływu na stan i funkcjonowanie ekosystemu.

Inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona na obszarze „Ujście Warty”, pokazała, że na terenie złoża „Kamień Mały” najczęściej występującymi gatunkami ptaków lęgowych są ptaki związane ze środowiskiem rolnym,  tj. derkacz i jarzębatka. Na skutek zagospodarowania złoża przekształceniom poddany zostanie bardzo niewielki fragment terenu rolniczego, którego uszczuplenie nie będzie skutkować fragmentacją typowego dla tych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego.

Ponieważ przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała istotnej obecności (w porównaniu z innymi rejonami obszaru Natura 2000 „Ujście Warty”) stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a samo przedsięwzięcie nie obejmie dużego obszaru, nie nastąpi wskutek jego realizacji i funkcjonowania redukcja zagęszczenia gatunków podlegających ochronie. Warunkiem będzie prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym.

Oddziaływania związane z funkcjonowaniem stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały oraz OG Górzyca, których eksploatacja oparta będzie o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w eksploatacji złóż węglowodorów nie przyczynią się do pogorszenia kluczowych wskaźników elementów środowiska, tj. parametrów jakości środowiska istotnych dla ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” takich jak: jakość wód powierzchniowych, jakość powietrza atmosferycznego, jakość klimatu akustycznego.

W obrębie OG Kamień Mały prowadzona będzie ograniczona ilość operacji technologicznych związanych z obróbką wydobytych węglowodorów. Najistotniejsze procesy, tj. separacja płynu złożowego (rozdzielenie faz ciekłej (ropy)  i gazowej (gazu ziemnego) oraz stabilizacja ropy będą prowadzone na istniejącym, poddanym modernizacji i rozbudowie Ośrodku Grupowym Górzyca.  Wszystkie operacje prowadzone w obrębie złoża oraz poza nim (na trasie rurociągu przesyłającego płyn złożowy do OG Górzyca oraz w OG Górzyca) cechować będzie pełna hermetyzacja. Obiekt technologiczny wyposażony będzie w instalację zrzutową wraz ze zbiornikiem zrzutowym i pochodnią dopalającą. W OG Górzyca zainstalowany będzie kompresor do sprężania gazów wydzielonych w separatorach niskociśnieniowych i kolumnach stabilizacyjnych, które po sprężeniu zamiast na pochodnię kierowane będą do strumienia gazu wyjściowego kierowanego gazociągiem na KRNiGZ Zielin. Wszelkie odpady powstające w procesie uzdatniania ropy naftowej, w tym niebezpieczne, będą gromadzone i przechowywane w sposób zapewniający całkowitą izolację od elementów środowiska (wód, gleby, powietrza). Gospodarowanie tymi odpadami (w tym ewentualną wodą złożową) prowadzone będzie na OG Górzyca zgodnie z zatwierdzonym i uaktualnionym  programem gospodarki odpadami wydobywczymi dla OG Górzyca. Zastosowanie w miejscach narażonych na rozlewy ropy (np. stanowisko załadunku cystern przy nalewaku) uszczelnienia geomembraną ochraniać będzie powierzchnię ziemi oraz wody przed przedostawaniem się do nich płynów złożowych oraz stosowanych w procesie wydobycia chemikaliów.

Ocena przewidywanych oddziaływań mogących być następstwem budowy i funkcjonowania obiektów służących pozyskiwaniu ze złoża ropy naftowej i  gazu ziemnego, wykazała, że oddziaływania na poszczególne elementy środowiska nie będą oddziaływaniami znaczącymi. Nie będą one więc wpływać niekorzystnie na te parametry jakości środowiska, które decydują bezpośrednio lub pośrednio o występowaniu i funkcjonowaniu w  nim gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk cennych z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000 znajdującego się w granicach złoża „Kamień Mały”.

Ponieważ złoże „Kamień Mały” nie jest złożem bardzo dużym obszarowo, eksploatowane będzie docelowo czterema odwiertami, dla których utworzone zostaną dwie strefy przyodwiertowe wraz ze znajdującym się bezpośrednio przy jednej z nich Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały, a jego eksploatacja nie będzie się wiązać z działaniami oddziałującymi znacząco na środowisko, nie należy spodziewać się, że nastąpi znaczna ingerencja w kluczowe zależności kształtujące strukturę oraz funkcje obszaru Natura 2000 zlokalizowanego w obrębie wnioskowanej koncesji. Eksploatacja złoża nie będzie zagrażała terenom istotnym dla występowania  gatunków roślin i zwierząt (w tym ptaków) oraz siedliskom przyrodniczym, dla ochrony których utworzono obszary Natura 2000. Niewielki wpływ eksploatacji złoża na stan obszaru Natura 2000 „Ujście Warty” będzie wynikał także z tego, że złoże znajduje się w rejonie zdecydowanie mniej nasyconym stanowiskami roślin, zwierząt  oraz siedlisk będących przedmiotem ochrony tego obszaru w porównaniu z innymi rejonami tego obszaru Natura 2000.

Oddziaływania na zagospodarowanie terenu i społeczeństwo

Faza realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy stref przyodwiertowych, rurociągów, budowy OG Kamień Mały i rozbudowy OG Górzyca, a także prac wiertniczych podczas realizacji nowych odwiertów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k,   stanowić będzie pewnego rodzaju zakłócenia, zwłaszcza związane z poruszaniem się sprzętu budowlano-montażowego po drogach dojazdowych do placu budowy. Ze względu na znaczną odległość tych obiektów od terenów zamieszkanych uciążliwości te nie będą dotkliwe. Wszystkie uciążliwości znikną z chwilą zakończenia prac.

Ponieważ odwierty udostępniające złoże oraz projektowany obiekt technologiczny – OG Kamień Mały usytuowane będą z dala od zabudowań, nie będą miały one bezpośredniego wpływu na ludzi zamieszkujących najbliższe okolice. Istniejący OG Górzyca znajduje się także w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Jego eksploatacja nie stwarza obecnie zagrożenia i niedogodności dla mieszkańców gminy Górzyca. Rozbudowa i modernizacja tego obiektu nie wpłynie na pogorszenie standardów środowiska i będzie prowadzona w ramach działki jaką aktualnie zajmuje ten obiekt.

Oddziaływania transgraniczne

Ze względu na lokalizację złoża, a także wielkość i zasięg oddziaływania na poszczególne elementy środowiska nie będzie występować transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Oddziaływania związane z sytuacjami awaryjnymi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2006 Nr 30, poz. 208), ze względu na ilości magazynowanych i znajdujących się w instalacji substancji niebezpiecznych, przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu ropy naftowej i gazu towarzyszącego ze złoża „Kamień Mały” nie kwalifikuje się do zaliczenia go do zakładu o dużym ryzyku (ZDR), ani też do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR).  Nie mniej jednak ze względu na własności fizykochemiczne ropy naftowej oraz towarzyszącego jej gazu ziemnego, przede wszystkim palność, oraz ze względu na konieczność używania w procesie wydobycia substancji chemicznych (inhibitorów hydratów i parafin) pozostających przy bezawaryjnym procesie eksploatacji złoża w całkowitej izolacji od elementów środowiska, szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne zagrożenia środowiska związane z możliwością wystąpienia każdej awarii, której skutkiem może być niekontrolowane przedostanie się do środowiska płynów złożowych i substancji chemicznych. W wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnych mogą bowiem mieć miejsce znaczące zagrożenia. Przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom erupcyjnym, siarkowodorowym, pożarowym, wybuchowym oraz wszelkim innym incydentalnym skażeniom służyć będą rozwiązania zabezpieczające instalacje przed możliwością zaistnienia takich zdarzeń, które uwzględniać będzie projekt techniczny. W celu przeciwdziałania skutkom awarii kopalnie ropy i gazu objęte są Planami Ratownictwa Górniczego, a także Programem Opanowania i Neutralizacji Skażenia Terenu. Ruch zakładu górniczego odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego Planu Ruchu.

Oddziaływania w związku z zakończeniem eksploatacji

Zakończenie eksploatacji złoża nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Prowadzone w oparciu o projekt techniczny działania związane z likwidacją odwiertów wydobywczych sprowadzają się do odłączenia urządzeń i instalacji, wywiezienia ich z terenu ośrodka grupowego bądź kopalni oraz likwidacji odwiertu z zachowaniem szczelności. W wyniku prac likwidacyjnych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego i w oparciu o odpowiednie zapisy planu ruchu zakładu górniczego w środowisku pozostaje jedynie trwale oznaczone miejsce po zlikwidowanych otworach.

Oddziaływania skumulowane

W pobliżu odwiertów planowanych do zagospodarowania, a także na obszarze całego złoża „Kamień Mały” nie jest prowadzona żadna inna działalność przemysłowa. Złoże „Górzyca”, na którym prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w oparciu o pięć odwiertów i funkcjonujący obiekt technologiczny OG Górzyca, nie stwarza dla środowiska zagrożenia i nie oddziałuje na środowisko w znaczący sposób, tak aby istniało niebezpieczeństwo kumulacji oddziaływań z nowo zagospodarowanym złożem „Kamień Mały”. Oddziaływania, w tym emisje z obu obiektów technologicznych tych złóż nie sumują się.

Działania w celu minimalizacji oddziaływań

Lokalizacja złoża „Kamień Mały” w cennym przyrodniczo rejonie, którego cechą charakterystyczną są otwarte tereny rozległych podmokłych łąk i pastwisk poprzecinane siecią niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych, z występującymi chronionymi siedliskami oraz gatunkami roślin i zwierząt dla zachowania których utworzono tu obszar Natura 2000, Park Narodowy „Ujście Warty” z otuliną, Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, wymaga szczególnej uwagi projektantów i realizatorów przedsięwzięcia, a także operatorów obsługujących instalacje służące eksploatacji złoża. Założenia przyjęte w „Koncepcji wstępnej zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża Kamień Mały” uwzględniające rodzaj wydobywanego płynu złożowego (parafinowa ropa naftowa z towarzyszącym gazem, zawierające H2S) spełniają wymagania związane z bezpieczną dla środowiska eksploatacją złóż węglowodorów. Koncepcja formułuje szereg zaleceń, które uwzględnione w projekcie technicznym i zastosowane w realizowanym przedsięwzięciu w sposób zdecydowany przyczynią się do ochrony środowiska w toku eksploatacji złoża (lista przyjętych rozwiązań w rozdz.11 Raportu).

Możliwe konflikty społeczne

Usytuowanie ocenianej inwestycji z dala od terenów zamieszanych nie powinno spowodować konfliktu z miejscową ludnością gminy Słońsk. Lokalizacja przedsięwzięcia w obrębie obszaru Natura 2000 oraz w granicach parku krajobrazowego oraz otuliny parku narodowego może potencjalnie wywołać sprzeciw organizacji ekologicznych. Jak wykazała przeprowadzona w ramach niniejszego Raportu ocena, oddziaływania wynikające z zagospodarowania złoża „Kamień Mały” nie będą oddziaływaniami znaczącymi, a teren złoża nie cechuje występowanie siedlisk Natura 2000 oraz  stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, które mogłyby ucierpieć w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Ze względu jednak na to, że cały obszar złoża „Kamień Mały” położony jest w obszarze gdzie niewielka presja ze strony człowieka stwarza wyjątkowo korzystne warunki dla bytowania ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych, wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia, zwłaszcza prace wiertnicze, należy prowadzić poza sezonem lęgowym.

Prace związane z poszukiwaniem węglowodorów oraz ich eksploatacją na tym terenie nie są przedsięwzięciami nowymi i prowadzone są tu od wielu lat. Znalazło to m.in. odbicie m.in. w zapisach zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk. Dowodem na to, że przedsięwzięcia tego rodzaju mogą funkcjonować w tym terenie bez szkody dla środowiska jest eksploatowane złoże „Górzyca”, w oparciu o którego istniejący ośrodek grupowy (OG Górzyca) zamierza się eksploatować nowoodkryte złoże „Kamień Mały”.

Monitoring środowiska

W efekcie przeprowadzonej oceny oddziaływań środowiskowych związanych z eksploatacją złoża „Kamień Mały” stwierdzono, że żaden z komponentów środowiska nie jest narażony na zagrożenia w stopniu wymagającym prowadzenia ciągłej kontroli, tj. monitorowania jego stanu.

Kontroli poddawany natomiast będzie proces wydobycia ropy i gazu oraz ich obróbki. Monitorowane będą parametry eksploatacyjne (ciśnienia i temperatury głowicowe, dozwolone pobory ropy), parametry wydobywanych płynów złożowych, a także stan uzbrojenia odwiertów oraz urządzeń technologicznych OG Kamień Mały i OG Górzyca. Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, obejmujące monitoring pracy urządzeń stref przyodwiertowych, instalacji ośrodków grupowych oraz okresowe kontrole trasy rurociągów transportujących płyn złożowy, służyć będzie zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji złoża i identyfikacji ewentualnych zagrożeń mogących towarzyszyć zaburzeniom reżimu technologicznego.

Podsumowanie

W świetle przedstawionych w Raporcie informacji i dokonanych analiz można stwierdzić, że planowana eksploatacja złoża ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego w oparciu o istniejące odwierty Kamień Mały-1k i Kamień Mały-2k oraz planowane do odwiercenia KM-11k i KM-12k, a także instalacje i urządzenia  OG Kamień Mały i OG Górzyca, nie będzie źródłem oddziaływań o skali kwalifikującej te oddziaływania do oddziaływań znacząco negatywnych. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie nastąpią w środowisku zmiany standardów jakości środowiska ponad dopuszczalne prawem. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów Natura 2000.