SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW:	5

1.	wprowadzenie	6

1.1.	kwalifikacja przedsięwzięcia	6

1.2. 	przedmiot oceny oddziaływania na środowisko	7

1.3. 	zakres raportu oos	8

1.4. 	źródła informacji wykorzystane przy sporzadzaniu raportu oos i metoda wykonania oceny	8

2. 	opis przedsięwzięcia	10

2.1. 	charakterystyka całego przedsiewzięcia i warunki użytkowania terenu                    w fazie budowy, eksploatacji i użytkowania	10

2.1.1. 	Lokalizacja przedsięwzięcia	10

2.1.2. 	Podstawowe parametry złożowe i prognozowana wielkość wydobycia	12

2.1.3. 	Opis istniejącego zagospodarowania terenu złoża „Kamień Mały”	13

2.1.4. 	Opis projektowanego zagospodarowania złoża „Kamień Mały”	13

2.2. 	główne cechy charakterystyczne procesu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego	19

2.2.1. 	Podstawowe parametry płynu złożowego ze złoża „Kamień Mały”	20

2.2.2. 	Podstawowe operacje technologiczne związane z eksploatacją złoża „Kamień Mały”	22

2.2.3. 	Wymagania jakościowe produktów	26

2.3.	przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsiewzięcia	27

2.3.1.	Emisje do powietrza	29

2.3.2.	Emisje wód i gleby	46

2.3.3.	Gospodarka odpadami	48

2.3.4.	Emisje hałasu	49

3. 	opis elementów przyrodniczych środowiska objętych     zakresem przewidywanego oddziaływania eksploatacji         złoża	52

3.1. 	położenie geograficzne i administracyjne	52

3.2. 	morfologia	53

3.3. 	opis budowy geologicznej rejonu występowania złoża	53

3.4. 	forma i budowa złoża „Kamień Mały”	54

3.5. 	hydrogeologia i hydrografia	55

3.6. 	gleby	57

3.7. 	warunki klimatyczne i stan atmosfery	58

3.8. 	klimat akustyczny	58

3.9. 	szata roślinna i świat zwierzęcy	59

3.10. 	elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	63

4. 	OPIs istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	78

5. 	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewzięcia	83

6. 	opis analizowanych wariantów	85

7. 	określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zagospodarowania złoża „kamień mały”, w tym w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także      możliwego trangranicznego oddziaływania na środowisko	87

7.1. oddziaływanie na powietrze atmosferyczne	87

7.1.1.	Faza budowy	87

7.1.2.	Faza eksploatacji	93

7.2. oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne	100

7.2.1.	Faza budowy	100

7.2.2.	Faza eksploatacji	103

7.3. oddziaływanie na klimat akustyczny	104

7.3.1.	Faza budowy	104

7.3.2.	Faza eksploatacji	108

7.4. oddziaływanie na szatę roślinną i świat zwierzęcy	108

7.4.1.	Faza budowy	108

7.4.2.	Faza eksploatacji	109

7.5. oddziaływanie na zagospodarowanie terenu i społeczeństwo	109

7.5.1.	Faza budowy	109

7.5.2.	Faza eksploatacji	110

7.6. 	oddziaływanie na elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.	110

7.6.1.	Faza budowy	110

7.6.2.	Faza eksploatacji	111

7.7. oddziaływanie transgraniczne	111

7.8. 	oddziaływania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej	112

7.8.1. Zagrożenie erupcyjne	112

7.8.2. Zagrożenie siarkowodorowe	112

7.8.3. Zagrożenie pożarowe	113

7.8.4. Zagrożenie wybuchem	113

7.8.5. Inne zagrożenia	113

7.9. 	oddziaływania na środowisko w fazie likwidacji przedsięwzięcia	114

8. 	ocena oddziaływania zagospodarowania złoża „Kamień          Mały”    na obszary natura 2000	115

8.1. 	lokalizacja złoża „kamień mały” oraz planowanych prac w stosunku do    obszarów natura 2000	116

8.2. 	charakterystyka obszarów natura 2000 występujących w obrębie złoża        „kamień mały”	116

8.3. 	opis prawdopodobnych zmian w charakterystykach obszarów natura 2000,       które mogą zaistnieć na skutek zagospodarowania złoża „kamień mały”	116

8.3.1. 	zmniejszenie powierzchni siedlisk	117

8.3.2. 	Zakłócenia w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunków	118

8.3.3. 	Fragmentacja siedlisk i populacji gatunków	118

8.3.4. 	Redukcja zagęszczenia gatunków	119

8.3.5. 	Zmiany w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnej	119

8.4. 	opis przypuszczalnych oddziaływań na obszary natura 2000 jako całość	120

8.5. 	identyfikacja oddziaływań skumulowanych	121

8.6. 	ustalenie braku znaczących oddziaływań	121

9. 	uzasadnienie proponowanego wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na elementy środowiska	122

9.1. 	oddziaływania na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	123

9.2. 	oddziaływania na powierzchnię ziemi z uwzglednieniem ruchów masowych           ziemi	124

9.3. 	oddziaływania na dobra materialne	124

9.4. 	oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacą   dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków	124

9.5. 	wzajemne oddziaływanie między w/w elementami	125

10. 	opis przewidywanych znaczących oddziaływań na         środowisko eksploatacji złoża Kamień mały. opis metod prognozowania.	126

10.1.	opis metod prognozowania	126

10.2.	opis przewidywanych znaczących oddziaływań wynikających z:	126

10.2.1.	Istnienia przedsięwzięcia	126

10.2.2. 	Wykorzystania zasobów środowiska	127

10.2.3. 	Emisji	128

11. 	opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru	129

12. 	porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art.143 ustawy      prawo ochrony środowiska.	133

13. 	obszar ograniczonego użytkowania	135

14. 	analiza możliwych konfliktów społecznych	136

15. 	propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przesięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji,                                         w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru            natura 2000 oraz integralność tego obszaru	137

16. 	wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki     lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano         opracowując raport	138

17. 	podstawa prawna	139

18. 	spis materiałów źródłowych	141

19. 	spis LITERATURY	142

20. 	spis załączników	143

- WYKAZ SKRÓTÓW:

OG	- 	Ośrodek Grupowy

ESDV 	- 	(Emergency Shut Down Valves) awaryjne zawory zrzutowe

Ex 	- 	pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym

LPG 	- 	(Liquefied Petroleum Gas) ciekły gaz ziemny - propan-butan

H2S, 	- 	siarkowodór

CO2, 	- 	ditlenek węgla (dwutlenek węgla)

NO2 	- 	ditlenek azotu (dwutlenek azotu)

KRNiGZ 	- 	Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

KRZG	- 	Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

PM-10 	- 	(Particulate Matter) pył o wymiarach ziaren poniżej 10 mikrometrów, dla którego ustalane są dopuszczalne poziomy występowania w powietrzu

GZWP 	- 	Główny Zbiornik Wód Podziemnych

RDLP	-	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

SFD	-	Standardowy Formularz Danych

RDOŚ	-	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

MŚ	-	Ministerstwo Środowiska

OSO	-	Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

SOO	-	Specjalne Obszary Ochrony

SUiKZP	-	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

DP	-	Dyrektywa Ptasia

DS	-	Dyrektywa Siedliskowa

VOIP	-	Voice Over Internet Protocol (technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie dzwięków za pomocą łączy internetowych; tzw. „telefonia internetowa”)

AKPiA	-	Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka

SZR	-	Samoczynne Załączanie Rezerwy

WG	-	Wykładnik Gazowy

# 1.	wprowadzenie

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały” i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w oparciu o umowę zawartą z PGNiG S. A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze.

Raport sporządzono w ramach oceny oddziaływania na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie przed uzyskaniem przez Inwestora:

- koncesji na eksploatację ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Kamień Mały”,

- pozwolenia na budowę w związku z zagospodarowaniem stref przyodwiertowych i budową Ośrodka Produkcyjnego Kamień Mały (OP Kamień Mały),

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## 1.1.	kwalifikacja przedsięwzięcia

Oceniane przedsięwzięcie należy zakwalifikować zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ze względu na prognozowane wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego (§3 ust.1 pkt 41a) oraz  budowę instalacji do przesyłu ropy naftowej (§3 ust.1 pkt 32), natomiast ze względu na budowę instalacji do przerobu kopaliny w ilości większej niż 100 000 m3 na rok - do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 ust.1 pkt 26).

Na podstawie wyników testu produkcyjnego wykonanego na odwiercie KM-1k określono wydajność ropy z odwiertu możliwą do osiągnięcia w trakcie eksploatacji odwiertu na poziomie około 30 t/dobę.  Sporządzona na podstawie obliczeń analitycznych „Prognoza wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego dla złoża Kamień Mały” (Załącznik nr 1) zakładająca od 2016 r. eksploatację złoża czterema odwiertami Kamień Mały-1k (KM-1k), Kamień Mały-2k (KM-2k), Kamień Mały-11k (KM-11k) i Kamień Mały-12k (KM-12k) przewiduje, że w okresie obejmującym lata 2016 – 2031 ze złoża zostanie wydobyte łącznie 331,82 tys. ton ropy naftowej i 64,70 mln m3 gazu ziemnego towarzyszącego.  Maksymalne roczne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego prognozowane jest w 2019 r., i wynieść ma wówczas z wszystkich czterech odwiertów łącznie 29,57 tys. ton ropy naftowej i 5,558 mln m3 gazu ziemnego. Wykonane obliczenia analityczne wskazują na możliwość uzyskania z każdego z trzech nowych odwiertów (KM-2k, KM-11k i KM-12k) wydajności  na poziomie 25 ton/dobę/odwiert. Sumaryczne wydobycie ze złoża ropy naftowej na poziomie około 100 t/dobę (tj. mniej niż 500 t na dobę) oraz towarzyszącego gazu ziemnego  na poziomie około 800 m3/h (tj. mniej niż 500 000 m3) kwalifikuje to przedsięwzięcie do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Instalacja OG Kamień Mały do przerobu kopaliny w ilości ok. 36962 m3 ropy naftowej (ok. 29,57 tys. ton ropy) i 5,558 mln m3 gazu ziemnego w ciągu roku, a więc ilości większej niż 100 000 m3 na rok kwalifikuje to przedsięwzięcie do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W następnych latach prognozowany jest sukcesywny spadek ilości wydobywanych ze złoża węglowodorów (ropy naftowej oraz towarzyszącego gazu ziemnego).

## 1.2. 	przedmiot oceny oddziaływania na środowisko

Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko jest zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu złoża ropy naftowej „Kamień Mały” odkrytego i udokumentowanego dwoma odwiertami Kamień Mały-1k i Kamień Mały-2, i następnie rozpoczęciu jego eksploatacji na skalę przemysłową.

W ramach planowanego przedsięwzięcia, w pierwszym etapie zagospodarowane zostaną istniejące obecnie odwierty, tj. odwiert Kamień Mały-1k oraz planowany do rekonstrukcji odwiert Kamień Mały-2. Docelowo, w drugim etapie, planowane jest zrealizowanie dodatkowych dwóch odwiertów: Kamień Mały-11k i Kamień Mały-12k usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu Kamień Mały-1k.

Zagospodarowanie złoża i rozpoczęcie eksploatacji wymagać będzie: zabudowy strefy przyodwiertowej KM-1k, odwiercenia dwóch nowych odwiertów (KM-11k i KM-12k) oraz zabudowy ich stref przyodwiertowych, budowy OG Kamień Mały wraz z podłączeniem odwiertu KM-2k zlokalizowanego na terenie Ośrodka Grupowego oraz budowy rurociągów łączących eksploatowane odwierty z OG Kamień Mały i rurociągu łączącego OG Kamień Mały z OG Górzyca. Rozpoczęcie eksploatacji złoża wiązać się będzie ponadto z koniecznością rozbudowy istniejącego Ośrodka Grupowego Górzyca, do którego przesyłana będzie wydobyta ze złoża Kamień Mały ropa naftowa wraz z gazem ziemnym towarzyszącym.

Planowane jest, że zadanie inwestycyjne realizowane będzie w dwóch etapach. Wyniki eksploatacji złoża w pierwszym etapie dadzą podstawę do podjęcia decyzji o realizacji drugiego etapu.

Ocenie oddziaływania na środowisko poddana zostanie faza realizacji ww. obiektów, a także prowadzone w nich operacje technologiczne.

Głównymi operacjami technologicznymi prowadzonymi na złożu będą:

- w strefach przyodwiertowych - wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego czterema odwiertami oraz  przesył wydobytych płynów złożowych z odwiertów do OG Kamień Mały,

- w OG Kamień Mały - odbiór i opomiarowanie wydobytych płynów złożowych, operacje związane z dozowaniem środków chemicznych stanowiących zabezpieczenie instalacji przed niepożądanymi zjawiskami, kontrola wymaganych parametrów wydobycia (ciśnienia, temperatury, przepływu), utrzymanie drożności rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca (nadanie tłoka czyszczącego) oraz przesłanie płynu złożowego zbiorczym rurociągiem do OG Górzyca,

- w OG Górzyca – odbiór płynu złożowego z rurociągu przesyłowego relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca i jego separacja, przesłanie odseparowanego gazu ziemnego na KRNiGZ Zielin, stabilizacja i magazynowanie ropy naftowej, odgazowanie i magazynowanie wody złożowej oraz odbiór tłoka czyszczącego rurociąg relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca.

Oceną oddziaływań zostaną objęte elementy środowiska oraz obiekty występujące w granicach złoża oraz w jego sąsiedztwie, które mogą być potencjalnie narażone na negatywne oddziaływania w związku z prowadzoną otworową eksploatacją węglowodorów.

## 1.3. 	zakres raportu oos

Zakres raportu obejmuje wymagania zawarte w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (ustawa ooś) (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227, z późn.zm.).

Poszczególne punkty wymaganego prawem zakresu przedstawiono w sposób adekwatny do specyfiki przedsięwzięć z branży górnictwa otworowego, skali spodziewanych oddziaływań i zagrożeń wynikających z charakteru przedsięwzięcia oraz stwierdzonych walorów środowiskowych analizowanego terenu. Zakres prac przewidzianych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu odkrytego i udokumentowanego złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Kamień Mały” stanowiący podstawę analizy przeprowadzonej w niniejszym Raporcie opiera się na   informacjach zawartych w Koncepcji Wstępnej zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”. Ponieważ dokument ten nie zawiera precyzyjnych danych dotyczących rozwiązań projektowych, w tym wytypowanych urządzeń, których parametry techniczne i eksploatacyjne znane będą dopiero na etapie projektowania inwestycji, w związku z tym w niniejszym Raporcie posłużono się informacjami pozyskanymi z podobnych obiektów eksploatujących płyny złożowe o zbliżonych parametrach (wydobycia, składu chemicznego).

## 1.4. 	źródła informacji wykorzystane przy sporzadzaniu raportu oos i metoda wykonania oceny

Wykorzystane źródła informacji należą do następujących grup:

- opracowania i dokumentacje udostępnione przez Inwestora,

- materiały kartograficzne: mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne itp.,

- opracowania z dziedziny geologii, geomorfologii, hydrografii i ochrony środowiska,

- literatura fachowa z dziedziny zagospodarowania i eksploatacji złóż węglowodorów,

- literatura fachowa dotycząca ocen środowiskowych,

- sporządzone na szczeblu gminy dokumenty, w tym strategie rozwoju, programy ochrony środowiska, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, itp.,

- zbiór stosownych przepisów prawa.

Dokładny spis dokumentów i literatury wykorzystywanych przy opracowaniu niniejszego Raportu zawierają Rozdziały 18 i 19 „Spis materiałów źródłowych” oraz „Spis literatury”.

Ocenę oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego „Kamień Mały” przeprowadzono z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej. Jest to uzasadnione charakterem analizowanego przedsięwzięcia ocenianego dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej warunkującej udzielenie koncesji eksploatacyjnej oraz pozwolenia na realizację przedsięwzięcia (pozwolenia na budowę). Wydobywanie węglowodorów metodą otworową i związane z tym operacje i działania pomocnicze cechuje określona specyfika, typowa dla górnictwa nafty i gazu. Znajomość stosowanych w górnictwie nafty i gazu technik i technologii oraz organizacji prac prowadzących do przygotowania złoża do eksploatacji i następnie do wydobywania płynów złożowych, pozwala na określenie związanych z tym oddziaływań na środowisko i ocenę ich skutków dla poszczególnych geokomponentów.

# 2. 	opis przedsięwzięcia

## 2.1. 	charakterystyka całego przedsiewzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i użytkowania

### 2.1.1. 	Lokalizacja przedsięwzięcia

Lokalizacja projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kamień Mały”

Złoże ropno-gazowe „Kamień Mały” o powierzchni około 8,85 km2  położone jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Większość złoża znajduje się na terenie powiatu sulęcińskiego, w gminie Słońsk, na lewym brzegu rzeki Warty. Północny niewielki fragment złoża sięga terenów na prawym brzegu Warty, które należą  do powiatu gorzowskiego, gminy Witnica. Cały teren odpowiadający strukturze złożowej znajduje się na terenach zalewowych Warty. Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu górniczego złoża „Kamień Mały” wyznaczonego wzdłuż konturu złoża wynosi około 9,60 km2.

Gmina Słońsk położona jest w północno-zachodniej części powiatu sulęcińskiego. Tereny gminy Słońsk wchodzą w skład Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz Parku Narodowego „Ujście Warty”. W porównaniu z innymi gminami tego regionu, gminę Słońsk cechuje duże skupienie cennych wartości przyrodniczych, znajduje się na jej terenie znaczna ilość form podlegających ochronie prawnej.

Projektowany obszar i teren górniczy złoża „Kamień Mały”  położony jest w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”, a niewielki  północny fragment obszaru znajduje się w granicach Parku. Teren, na którym znajdują się odwierty KM-1k i KM-2 oraz planowane do odwiercenia kolejne dwa odwierty (KM-11k i KM-12k) leży w otulinie PN „Ujście Warty”.

Tereny tej części województwa lubuskiego na której występuje m.in. złoże „Kamień Mały” są nadal przedmiotem prac poszukiwawczych mających na celu odkrycie dalszych struktur i złóż gazu ziemnego. W rejonie tym znajdują się eksploatowane obecnie złoża Górzyca i Cychry.

Lokalizacja inwestycji (instalacji technologicznych)

Zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” realizowane będzie w dwóch etapach.

W ramach pierwszego etapu  planowane są m.in.:

- rekonstrukcja odwiertu KM-2

- zagospodarowanie odwiertów KM-1k i KM-2k,

- budowa OG Kamień Mały,

- budowa rurociągu przesyłowego relacji OG Kamień Mały - OG Górzyca,

- przystosowanie OG Górzyca do odbioru oraz separacji płynu z OG Kamień Mały.

W ramach drugiego etapu planowane jest m.in.:

- wykonanie odwiertów KM-11k i KM-12k.

- zagospodarowanie odwiertów KM-11k i KM-12k,

- rozbudowa OG Kamień Mały w celu przystosowania go do odbioru płynu złożowego z nowych odwiertów,

- rozbudowa OG Górzyca w celu odbioru zwiększonych ilości płynu złożowego.

Instalacje technologiczne zlokalizowane będą częściowo w powiecie sulęcińskim, gmina Słońsk (OG Kamień Mały, wodociąg, kabel elektroenergetyczny, część gazociągu z infrastrukturą towarzyszącą) oraz częściowo w powiecie słubickim, gmina Górzyca (pozostała część gazociągu z infrastrukturą, OG Górzyca).

Ośrodek Grupowy Kamień Mały zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego odwiertu KM–2. Odwiert KM-1k oraz planowane do odwiercenia w bezpośrednim jego sąsiedztwie odwierty KM-11k i KM-12k zlokalizowane będą w odległości około 600. m od planowanego Ośrodka Grupowego. Całość wraz z częścią gazociągów, wodociągu i kabla elektroenergetycznego znajdować się będzie na obszarze ochrony przeciwpowodziowej (obszar chroniony przed zalaniem).

W ramach inwestycji planuje się wybudowanie rurociągów na trasach:

- Odwiert KM-1k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 600 m),

- Odwiert KM-11k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 580 m),

- Odwiert KM-12k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 560 m),

- Ośrodek Grupowy Kamień Mały – Ośrodek Grupowy Górzyca (około 17,0 km),

- Wodociąg łączący OG Kamień Mały z siecią wodociągową (około 3 ,0 km) – opcjonalnie w przypadku braku możliwości pozyskania wód podziemnych ze studni głębinowych.

Obecnie teren przy odwiercie KM-2 jest dzierżawiony (działka nr 1827/2 o pow. ok. 1 ha). Dzierżawiona powierzchnia działki jest wystarczająca do zlokalizowania planowanych urządzeń Ośrodka Grupowego i strefy przyodwiertowej KM-2k. Teren przy odwiercie KM-2 został podniesiony na etapie prac wiertniczych. Przy odwiercie KM-1k obecnie dzierżawione jest około 400 m2 działki nr 1831.

Planowane do wykonania w II etapie odwierty KM-11k i KM-12k zostaną zlokalizowane w linii prostej  od odwiertu KM-1k w kierunku odwiertu KM-2 (KM-11k- 20m a KM-12k- 40m od odwiertu KM-1k). W związku z lokalizacją i ukształtowaniem terenu przewiduje się konieczność podniesienia terenu pod zabudowę stref przyodwiertowych KM-1k, KM-11k i KM-12k.

Instalacje technologiczne do separacji wydobytego ze złoża „Kamień Mały” płynu złożowego, stabilizacji odseparowanej ropy naftowej (II etap), a także do przesłania odseparowanego gazu do KRNiGZ Zielin, wraz z instalacją kompresora postabilizacyjnego LP oraz zbiornikiem wody p.poż. w nowej lokalizacji znajdować się będą na Ośrodku Grupowym Górzyca usytuowanym poza projektowanym obszarem i terenem górniczym złoża „Kamień Mały”. Obecnie Inwestor jest właścicielem działki nr 37/14 o powierzchni 12074 m2, na której zlokalizowany jest OG Górzyca. Ponadto od wschodniej strony OG Górzyca Inwestor dzierżawi cześć działki nr 37/13 o powierzchni około 1160 m2. Planowana przebudowa OG Górzyca wraz z budową naziemnego zbiornika wody p.poż. będzie miała miejsce w obszarze istniejących granic Ośrodka.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach ochrony przyrody (w obszarze Natura PLC080001 „Ujście Warty”, Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”, w otulinie Parku Narodowego „Ujście Warty”),  na terenach rolnych i leśnych.

Z uwagi na lokalizację inwestycji (rurociągów) na terenach leśnych (gmina Słońsk) konieczne jest opracowanie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenach położonych w gminie Górzyca inwestycja zlokalizowana będzie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na dzień dzisiejszy, dla terenów położonych w gminie Górzyca obowiązuje uchwalone w 2012r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, natomiast gmina Słońsk jest obecnie w trakcie przeprowadzania procedury zmiany studium uwarunkowań. Zakończenie opracowywania studium planowane jest na czerwiec 2012r.

Lokalizację złoża „Kamień Mały” wraz z zaznaczonymi odwiertami KM-1k i KM-2, miejscem lokalizacji OG Kamień Mały oraz orientacyjną trasą rurociągu do przesyłu płynu złożowego do OG Górzyca przedstawiono na mapach zamieszczonych w Załączniku nr 2 i 3.

### 2.1.2. 	Podstawowe parametry złożowe i prognozowana wielkość wydobycia

Kopaliną główną złoża Kamień Mały jest ropa naftowa, natomiast kopaliną towarzyszącą  gaz ziemny. Stan rozpoznania złoża Kamień Mały zakumulowanego w obrębie utworów dolomitu głównego pozwala zakwalifikować złoże do kategorii rozpoznania C. Produkcję ropy otrzymano w dwóch otworach Kamień Mały-1K i Kamień Mały-2, lecz  pomiar zdolności wydobywczej wykonany został tylko w otworze Kamień Mały-1K. Zasoby ropy naftowej wyliczono metodą objętościową. Wyliczony błąd oszacowania zasobów geologicznych wynosi 21,4%.

Na podstawie wyników testu produkcyjnego wykonanego w odwiercie KM-1K określono parametry złożowe:

- wydajność ropy z odwiertu do przyszłej eksploatacji na poziomie nie przekraczającym 30 ton/dobę,

- temperaturę złoża Tzł		107,5oC na głębokości 2784 m

- wykładnik gazowy WG	145 – 177 m3/m3

- ciśnienie złożowe		51,63 MPa (przeliczone do głębokości 2784 m)

Dla projektowanych otworów KM-2K, KM-11K i KM-12K wykonano obliczenia analityczne, których wyniki wskazują możliwość uzyskania wydajności ropy na poziomie 25 ton/ dobę z odwiertu.

Zakłada się, że wydobycie ze złoża eksploatowanego czterema odwiertami będzie wynosić:

- ropy naftowej na poziomie ok. 100 ton/dobę

- gazu ziemnego ok. 800m³/h.

W późniejszym okresie eksploatacji udział wody złożowej w strumieniu wydobywanego płynu złożowego dla odwiertów złoża Kamień Mały może wynieść do 10 %.

Prognozę wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego opracowana przez Dział Inżynierii Złożowej PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze zamieszczono w Załączniku nr 1.

### 2.1.3. 	Opis istniejącego zagospodarowania terenu złoża „Kamień Mały”

Złoże „Kamień Mały” o powierzchni ok. 885 ha usytuowane jest pod terenami zalewowymi na lewym brzegu rzeki Warty (niewielki fragment złoża sięga terenów na prawym brzegu rzeki). Stanowią je przede wszystkim grunty rolne, przy czym grunty I do IV klasy bonitacyjnej zajmują powierzchnię 518,34 ha, a grunty rolne V-VI klasy powierzchnię 258,60 ha. Pozostałe rodzaje nieruchomości gruntowych nad złożem to: zabudowa przemysłowa (6,13 ha), grunty komunalne (32,72 ha) oraz  inne grunty, np. obszary ujęć wodnych (69,21 ha).  Na projektowanym obszarze i terenie górniczym złoża „Kamień Mały” nie występują grunty leśne.

Na terenie złoża znajdują się dwa odwierty poszukiwawcze Kamień Mały-1K i Kamień Mały-2 wyposażone w głowice eksploatacyjne. Odwiert KM-1k oczekuje na zagospodarowanie natomiast odwiert KM-2k na rekonstrukcję i zagospodarowanie. Odwierty posiadają tymczasowe ogrodzenie. Do każdego odwiertu prowadzi wykonana na etapie wiercenia tymczasowa droga dojazdowa z płyt betonowych. Przy odwiertach znajdują się place manewrowe z płyt betonowych.

Wgłębne wyposażenie odwiertów stanowi kolumna rur okładzinowych, zamkniętych na wylocie głowicą eksploatacyjną stanowiącą napowierzchniowe wyposażenie odwiertu. Wewnątrz kolumny rur okładzinowych zapuszczona jest kolumna rur eksploatacyjnych. Rury okładzinowe uszczelnione są w przewierconych warstwach przez cementowanie. Obie kolumny są ze sobą szczelnie połączone za pomocą więźby rurowej. Ujście rur na głowicy eksploatacyjnej zamknięte jest dwoma zasuwami, z których jedna pracuje jako robocza, zaś druga jako awaryjna - służy do zamykania wylotu rur w przypadku awarii zasuwy roboczej. Głowica eksploatacyjna ze względów bezpieczeństwa dobrana jest na znacznie wyższe ciśnienie niż rzeczywiste. Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu się do złoża wody, występującej w pokładach, przez które prowadzi odwiert.

Budowę Ośrodka Produkcyjnego Kamień Mały przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu KM-2. Dokładną lokalizację i wielkość działki pod inwestycję OG określi Projektant na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

### 2.1.4. 	Opis projektowanego zagospodarowania złoża „Kamień Mały”

Zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” prowadzone będzie w dwóch etapach:

Etap I -  planowany na lata 2012 – 2015, w którym zakłada się zagospodarowanie istniejących odwiertów KM-1k i zrekonstruowanego KM-2k,

Etap II - planowany na lata 2016 – 2017, w którym zakłada się zagospodarowanie nowo odwierconych odwiertów KM-11k i KM-12k.

Etap I

W ramach pierwszego etapu planowane są następujące działania inwestycyjne:

- Zabudowa stref przyodwiertowych istniejących odwiertów, tj. KM-1k i zrekonstruowanego odwiertu KM-2k i zlokalizowanego przy tym odwiercie Ośrodka Grupowego Kamień Mały; wielkość strefy KM-1k to 10 x 15m,

- Rozbudowa Ośrodka Grupowego Górzyca, do którego przesyłany będzie płyn złożowy  (ropa naftowa wraz z rozpuszczonym gazem ziemnym) wydobyty ze złoża Kamień Mały,

- Budowa rurociągu przesyłowego relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca; długość ok. 17 km,

- Ułożenie światłowodu  relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca.

Ad a) Zabudowa stref przyodwiertowych i OG Kamień Mały,  obejmie:

- Zabudowę strefy przyodwiertowej (10 x 15 m) przy odwiercie KM-1k, w skład której wejdą:

- rurociąg wysokociśnieniowy (o długości ok. 600m) łączący odwiert KM-1k z OG Kamień Mały wraz z: rurociągami tłocznymi chemikaliów i wody uzdatnionej, zaworem ESDV (awaryjnym zaworem zrzutowym) i zaworem do nadawania tłoków przy odwiercie,

- kabel światłowodowy ułożony wzdłuż projektowanego rurociągu łączącego strefę  przyodwiertową i OG Kamień Mały; budowa światłowodu umożliwi włączenie urządzeń ze stref do sieci systemu sterowania, elektronicznych systemów ochrony, a także zapewni łączność telefoniczną w technologii VOIP stref przyodwiertowych z OG Górzyca.

- linia energetyczna nN ułożona wzdłuż rurociągu jw. w celu  doprowadzenia energii elektrycznej do odwiertu KM-1k oraz zrealizowanych w etapie II inwestycji odwiertów KM-11k i KM-12k,

- instalacje elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia, uziemienie i ochrona odgromowa,

- elementy lokalnego i zdalnego systemu pomiaru ciśnienia i temperatury płynu złożowego oraz pomiaru ciśnienia w przestrzeniach międzyrurowych odwiertu,

- system sterowania zaworem ESDV,

- utwardzona powierzchnia wewnątrz ogrodzenia umożliwiająca dojście do odwiertu i obsługę urządzeń,

- rękaw lotniczy,

- ogrodzenie obiektu wraz z bramą i furtką,

- droga dojazdowa do odwiertu (dł. 45 m i szer. 3m) wraz z placem manewrowym (15 x 12 m);

- rekonstrukcję odwiertu KM-2k polegającą na likwidacji spodu odwiertu i odwierceniu odnogi kierunkowej od istniejącego otworu;

- budowę Ośrodka Grupowego Kamień Mały wraz z podłączeniem zrekonstruowanego odwiertu KM-2k, w skład którego wejdą:

- rurociąg wysokociśnieniowy łączący odwiert KM-2k z podgrzewaczem liniowym wraz z liniami tłocznymi chemikaliów, wody uzdatnionej i zaworem ESDV przy głowicy odwiertu,

- plac manewrowy przy odwiercie KM-2k (15 x 12m),

- zawór ESDV na wejściu rurociągu z odwiertu KM-1k,

- śluza do odbioru tłoków czyszczących z odwiertu KM-1k (przeznaczona docelowo do odbioru tłoków czyszczących z odwiertów KM-1k, KM-11k, KM-12k),

- podgrzewacz liniowy do podgrzania płynu złożowego z odwiertów KM-1k i KM-2k wraz z zaworami redukcyjno-regulacyjnymi oraz technologicznym pomiarem zwężkowym dla każdego z odwiertów,

- instalacja dozowania chemikaliów: 3 zestawy pompowe chemikaliów (2 podstawowe po jednym na każdy odwiert oraz jeden rezerwowy wspólny dla tych 2 odwiertów), zbiorniki magazynowe chemikaliów,

- instalacja uzdatniania wody do celów technologicznych wraz z ujęciem wód podziemnych na terenie OG (studnia głębinowa) lub wodociąg o długości około 3 km (w przypadku braku możliwości pozyskania wód podziemnych),

- trójfazowy separator testowy wraz z układami pomiarowymi dla każdej faz,

- układ przygotowania gazu do celów opałowych,

- zbiornik magazynowy z gazem propan-butan i niezbędną armaturą; gaz LPG będzie stosowany na obiekcie jako gaz paliwowy przy prowadzeniu prac rozruchowych oraz do zasilania instalacji gazu opałowego (praca równoległa),

- instalacja zrzutowa wraz ze zbiornikiem zrzutowym i pochodnią dopalającą,

- instalacja AKPiA i transmisji danych,

- agregat prądotwórczy z układem SZR jako rezerwowe źródło zasilania,

- rękaw lotniczy,

- ciągi komunikacyjne,

- przyłącze do sieci OSD – doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu,

- instalacje elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia terenu, uziemienie, ochrona odgromowa,

- kontenery technologiczne rozłączne wraz z instalacjami,

- ogrodzenie obiektu z furtkami ucieczkowymi na każdą ze stron wraz z bramą i furtką,

- droga dojazdowa o szerokości 3. m.

Ad b) Rozbudowa OG Górzyca, obejmie:

- Przystosowanie OG Górzyca do odbioru oraz separacji płynu złożowego z OG Kamień Mały polegające na  wykonaniu manifoldu umożliwiającego skierowanie płynu z OG Kamień Mały na każdą z wężownic istniejących podgrzewaczy na OG Górzyca; na czas przepływu płynu z OG kamień Mały przez podgrzewacz nie będzie eksploatowany odwiert Górzycy przypisany do danego podgrzewacza.

- Budowę na OG Górzyca instalacji kompresora LP w celu zagospodarowania gazu uwolnionego z ropy naftowej w procesie stabilizacji. Planuje się zabudowę kompresora o następujących parametrach:

  - ciśnienie ssania 3 bar,

  - ciśnienie tłoczenia ok. 10 MPa,

  - wydajność ok. 650 m3/h.

- Ostateczne parametry pracy kompresora zostaną zweryfikowane na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

- Rozbudowę wewnętrznych linii zasilających (od rozdzielnicy nN stacji transformatorowej) w celu podłączenia instalacji kompresora LP, instalacji oświetlenia terenu, uziemienia oraz ochrony odgromowej.

Ad c) Rurociąg przesyłowy relacji OG Kamień Mały - OG Górzyca.

W celu umożliwienia transportu płynu złożowego z OG Kamień Mały na instalację technologiczną OG Górzyca zostanie wybudowany rurociąg relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca. Rurociąg DN 150, o długości około 17,0 km, o maksymalnym ciśnieniu roboczym zapewniającym na wejściu na instalację technologiczną OG Górzyca ciśnienie na poziomie 90 bar, ułożony zostanie w ziemi, a trasa zostanie w terenie trwale oznakowana. Dla rurociągu zostanie wyznaczona strefa kontrolowana. Rurociągu będzie wyposażony w zawór ESDV i śluzę nadawczą tłoków czyszczących na OG Kamień Mały.

Na rurociągu, w połowie trasy zostanie wykonany zespół zaporowo-upustowy (ZZU) wyposażony w śluzę nadawczą i odbiorczą tłoka wraz z instalacją towarzyszącą. Do ZZU będzie prowadziła droga dojazdowa i będzie on ogrodzony. – ustalenia z ZOPI

Na OG Górzyca wykonana będzie śluza odbiorcza tłoków czyszczących oraz zawór ESDV.

Ad d) Światłowód relacji OG Kamień Mały - OG Górzyca.

Planowany światłowód będzie pełnił następujące funkcje:

  - transmisja danych z elektronicznych systemów ochrony na OG Kamień Mały  do komputerowego systemu  sygnalizacji, wizualizacji i włamania zlokalizowanego na OG Górzyca,

  - transmisja danych w systemie pomiarów i automatycznego sterowania,

  - transmisja danych systemu ESD,

  - łączność telefoniczna w technologii VOIP (Voice over ip) z Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały.

Etap II

W ramach drugiego etapu planowane są następujące działania inwestycyjne:

- Odwiercenie nowych odwiertów KM-11k i KM-12k z placu odwiertu KM-1k, wykonanie zabudowy ich stref przyodwiertowych i rozbudowa OG Kamień Mały w celu przystosowania do odbioru płynu złożowego z nowych odwiertów,

- Rozbudowa OG Górzyca o ciąg separacji (podgrzewacz liniowy i separator grupowy) i dodatkowy ciąg  instalacji stabilizacji ropy naftowej oraz likwidacja istniejącego zbiornika p.poż. i budowa naziemnego stalowego ogrzewanego zbiornika.

Ad a) Odwiercenie i zagospodarowanie nowych odwiertów KM-11k i KM-12k, obejmie:

- Wiercenie otworów KM-11k i KM-12k

W celu sczerpania jak największej ilości zasobów ze złoża planuje się odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych: KM-11K i KM-12K. Otwory te będą wiercone z placu odwiertu KM-1K pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku 6-miesięcznego testu przeprowadzonego w odwiertach KM-1K i KM-2K.

Otwór KM-11K planuje się odchylić w kierunku W od głowicy odwiertu KM-1K. Otwór KM-12K planuje się odchylić w kierunku ESE od głowicy odwiertu KM-1K.

Lokalizację otworów KM-1k, KM-2k, KM-11k i KM-12k przedstawiono na mapie strukturalnej dolomitu głównego złoża Kamień Mały zamieszczonej poniżej.

Rysunek 2.1 	Mapa strukturalna stropu dolomitu głównego z projektowanymi otworami KM-2K, M-11K i KM-12K

Źródło: Koncepcja Wstępna: Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały (PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, luty 2012r.)

- Powiększenie strefy przyodwiertowej odwiertu KM-1k poprzez zagospodarowanie dwóch nowych odwiertów KM-11k i KM-12k (około 55 x 10 m), w skład której wejdą:

- rurociąg wysokociśnieniowy (ok. 600m) łączący odwiert z OG Kamień Mały wraz z liniami tłocznymi chemikaliów i wody uzdatnionej, zaworem ESDV i zaworem do nadawania tłoków przy odwiercie,

- podziemne przyłącze energetyczne nN od istniejącej linii energetycznej do odwiertu KM-1k,

- instalacje elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia, uziemienie i ochrona odgromowa,

- elementy lokalnego i zdalnego systemu pomiaru ciśnienia i temperatury płynu złożowego oraz pomiaru ciśnienia w przestrzeniach międzyrurowych odwiertu,

- system sterowania zaworem ESDV,

- włączenie urządzeń i elektronicznych systemów ochrony obiektu ze stref KM-11k i KM-12k do światłowodu z odwiertu KM-1k; włączenie ma zapewnić również łączność telefoniczną w technologii VOIP stref przyodwiertowych z OG Górzyca,

- utwardzona powierzchnia wewnątrz ogrodzenia umożliwiająca dojście do odwiertu i obsługę urządzeń,

- ogrodzenie obiektu wraz z bramą i furtką,

- wykonanie drogi dojazdowej do istniejącej drogi od odwiertu KM-1k wraz z rozbudową istniejącego placu manewrowego przy odwiercie KM-1k na potrzeby odwiertów KM-11k i KM-12k (około 55 x 12 m).

- Rozbudowę OG Kamień Mały w celu przystosowania do odbioru płynu złożowego z nowo podłączonych odwiertów w skład, której wejdą:

- zawory ESDV na wejściu rurociągów z odwiertów KM-11k i KM-12k,

- podgrzewacz liniowy wraz z zaworami redukcyjno-regulacyjnymi oraz technologicznym pomiarem zwężkowym dla każdego z odwiertów,

- dwa dodatkowe zestawy pompowe w instalacji dozowania chemikaliów,

- dostosowanie śluzy odbiorczej tłoków czyszczących na OG Kamień Mały do odbioru tłoków z odwiertów KM-11k i KM-12k,

- wykonanie niezbędnych połączeń z istniejącą instalacją.

Ad b) Rozbudowa OG Górzyca

Na etapie przyłączenia nowych odwiertów KM-11k i KM-12k rozbudowany zostanie  OG Górzyca o dodatkowy podgrzewacz liniowy, separator grupowy i ciąg instalacji stabilizacji ropy naftowej. Decyzja o budowie podgrzewacza liniowego, separatora grupowego i ciągu stabilizacji ropy naftowej zostanie podjęta na podstawie doświadczeń z 6- miesięcznej eksploatacji odwiertów KM-1k i KM-2k. W koncepcji wstępnej przyjęto, że należy wykonać instalację stabilizacji na przejęcie i obróbkę 100 ton ropy naftowej na dobę. Stabilizacja powinna zapewnić uzyskanie ropy o zawartości siarkowodoru do 30 mg/dm3. Temperatura ropy naftowej w kolektorze dolotowym do zbiorników magazynowych będzie wynosić ok. 40oC.

Poddany zostanie likwidacji basen p.poż. na OG Górzyca, a teren po nim przeznaczony zostanie na potrzeby nowobudowanej instalacji (podgrzewacza z separatorem zbiorczym na wejściu płynu złożowego z OG Kamień Mały i ciągu instalacji stabilizacji) oraz nowego cylindrycznego, pionowego zbiornika wody p.poż. o konstrukcji z blach stalowych posadowionego na fundamencie betonowym. Zbiornik posiadać będzie zabezpieczenie przed zamarzaniem w warunkach zimowych (ocieplenie i ogrzewanie). Zbiornik będzie znajdował się w obszarze obecnych granic OG Górzyca.

## 2.2. 	główne cechy charakterystyczne procesu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego

Planowane jest, że udostępnienie zasobów ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego zakumulowanych w złożu „Kamień Mały” docelowo będzie prowadzone  czterema odwiertami (KM-1k, KM-2k, KM-11k i KM-12k). W pierwszym etapie zagospodarowania złoża eksploatowany będzie istniejący odwiert KM-1k. W ramach tego etapu zostanie także zrekonstruowany istniejący odwiert KM-2, z którego odwiercony zostanie odcinek kierunkowy do struktury stropu dolomitu głównego stanowiącego skałę zbiornikową. W drugim etapie planowane jest odwiercenie dwóch kierunkowych odwiertów eksploatacyjnych (KM-11k i KM-12k), które odwiercane będą ze wspólnego placu istniejącego odwiertu KM-1k.

Ze względu na panujące warunki złożowe (m.in. ciśnienie złożowe, wydajność odwiertu, wartość wykładnika gazowego) eksploatacja złoża odbywać się będzie w sposób samoczynny. Przy takim sposobie wydobywania ropy dopływ ropy naftowej ze złoża do odwiertu eksploatacyjnego dokonuje się pod wpływem różnicy ciśnień, pomiędzy ciśnieniem złożowym Pzł a ciśnieniem dennym dynamicznym Pdd, czyli w wyniku działania energii złożowej. Energia ta wykonuje pracę pokonania oporów przepływu ropy naftowej w skałach strefy przyodwiertowej. W rezultacie wydźwignięcie ropy z dna odwiertu na powierzchnię odbywa się dzięki energii złożowej, nie jest więc wymagane dostarczenie do urządzenia wydobywczego energii z powierzchni. Z biegiem czasu, gdy energia złożowa zmaleje, może nastąpić okres eksploatacji z zastosowaniem metod mechanicznych (tj. z użyciem pompy wgłębnej). Dla każdego odwiertu samoczynnego ropy naftowej, corocznie na podstawie dokonanych pomiarów, ustala się warunki eksploatacji ropy naftowej, uwzględniające maksymalne czerpanie i racjonalną gospodarkę eksploatacyjną złoża.

Na podstawie testu produkcyjnego przeprowadzonego w odwiercie Kamień Mały-1k określono, że wydajność ropy w toku eksploatacji tego odwiertu nie będzie przekraczać 30 ton/dobę. Obliczenia wykonane dla projektowanych odwiertów KM-2k, KM-11k i KM-12k wskazują na możliwość uzyskania wydajności ropy na poziomie 25 ton/dobę z każdego z tych odwiertów. Na obecnym etapie zakłada się więc, że początkowe wydobycie ze złoża (eksploatowanego czterema odwiertami) wynosić będzie:

- ropy naftowej na poziomie około 100 ton/dobę

- gazu ziemnego około 800 m3/h.

Na te ilości wydobytych surowców ze złoża Kamień Mały zaprojektowane zostaną instalacje w OG Kamień Mały oraz zmodernizowane i rozbudowane ciągi instalacji w OG Górzyca.

Wydobyty samoczynnie z odwiertów płyn złożowy (ropa naftowa z gazem ziemnym) będzie przesyłany do Ośrodka Grupowego OG Kamień Mały, a następnie do rozbudowanego OG Górzyca, gdzie zostanie poddany operacjom separacji, tj. rozdziałowi fazy ciekłej (ropy naftowej) i gazowej (gazu ziemnego). Ropa naftowa poddana zostanie następnie procesowi stabilizacji w celu uzyskania produktu spełniającego wymagania jakościowe dla produktu handlowego,  natomiast odseparowany gaz ziemny gazociągiem przesłany zostanie na KRNiGZ Zielin.

Strefy przyodwiertowe oraz OG Kamień Mały będą obiektami w pełni zautomatyzowanymi, pracującymi bez stałej obsługi, z tego względu w Ośrodku Grupowym Kamień Mały nie przewiduje się budowy zaplecza socjalnego. Pomieszczenie techniczne na OG Kamień Mały wykonane zostanie w zabudowie kontenerowej. Zakres operacji technologicznych przeprowadzanych w obrębie OG Kamień Mały ograniczać się będzie do podgrzania i redukcji ciśnienia płynu złożowego oraz przesłania go do OG Górzyca. Procesowi separacji w separatorze testowym poddawany będzie jedynie strumień płynu złożowego pochodzący z jednego wybranego odwiertu. Gaz z tego separatora wykorzystywany będzie jako gaz paliwowy w podgrzewaczach liniowych. Ze względu na obecność siarkowodoru w gazie ziemnym ze złoża Kamień Mały projekt OG Kamień Mały uwzględniać musi instalację przygotowania tego gazu do celów opałowych. Rozdzielone w separatorze testowym poszczególne frakcje (ropy, gazu i wody) po opomiarowaniu będą ponownie łączone i kierowane do rurociągu przesyłowego transportującego płyn złożowy do OG Górzyca.

Procesy separacji płynu złożowego oraz uzdatnienia ropy naftowej  w procesie stabilizacji  w celu uzyskania wymaganych parametrów prowadzone będą na istniejącym Ośrodku Grupowym obsługującym złoże Górzyca. Ośrodek OG Górzyca poddany zostanie rozbudowie o instalacje konieczne do odbioru, separacji i stabilizacji płynu złożowego z OG Kamień Mały. Przystosowanie tego obiektu do nowych warunków eksploatacji (tj. odbioru,  separacji oraz  stabilizacji dodatkowych ilości płynów złożowych wydobytych w I i II etapie zagospodarowania złoża Kamień Mały) będzie zrealizowane w granicach terenu obecnie zajmowanego przez Ośrodek Grupowy Górzyca.

Wszystkie instalacje technologiczne będą zaprojektowane i wykonane jako układy hermetyczne. Instalacje pozwalać będą na pobór reprezentatywnych próbek do przeprowadzenia analiz jakości produktów (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz oddzielonej wody złożowej.

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne będą mieć charakter prośrodowiskowy. Pozwalać będą na ograniczenie emisji do środowiska oraz ilości wytwarzanych odpadów. System zabezpieczeń i monitoringu pracy instalacji gwarantować będzie bezpieczną eksploatację złoża, minimalizację zagrożeń awariami skutkującymi powstawaniem szkód w środowisku.

### 2.2.1. 	Podstawowe parametry płynu złożowego ze złoża „Kamień Mały”

Kopaliną główną złoża „Kamień Mały” jest ropa naftowa, natomiast kopaliną towarzyszącą gaz ziemny. Wykładnik gazowy (WG), tj. ilość metrów sześciennych wydobytego gazu ziemnego przypadająca na jednostkę masy ropy naftowej wydobytej w tym samym okresie wynosi 183 m3/tonę.

Ropa naftowa zakumulowana w złożu „Kamień Mały” to ropa  parafinowa o średnim ciężarze właściwym 0,8291 kg/m3. Gaz ziemny posiada wartość opałową wynoszącą 43,83 MJ/m3.

Wyniki analiz próbek płynów złożowych (ropy i gazu) pobranych w trakcie testu produkcyjnego z odwiertu KM-1k zamieszczono  w Tabelach 2.1 i 2.2.

Tabela 2.1 	Parametry fizykochemiczne ropy naftowej  z odwiertu Kamień Mały-1k.

| Własności fizykochemiczne (jednostka) | Wartość |
| --- | --- |
| Gęstość w temp. 15°C (g/cm3) | 0,8291 |
| Lepkość w temp. 20°C (cSt=cP) | 11,37=9,385 |
| Lepkość w temp. 30°C (cSt=cP) | 6,737=5,518 |
| Temperatura płynięcia (°C) | +15,0 |
| Zawartość wody (% wag.) | 0,042 |
| Zawartość H2S (mg/dm3) | 68,1 |
| Zawartość wody i stałych ciał obcych (% obj.) | <0,05 |
| Zawartość soli (mg/dm3) | 70,8 |
| Zawartość parafiny (% wag.) | 3,0 |
| Prężność par w temp. 37,8 °C (KPa) | 78,7 |
| Prężność par w temp. 50,0 °C (KPa) | 102,0 |
| Zawartość siarki (% wag.) | 0,58 |

* źródło: sprawozdanie z badań – Laboratorium PGNiG Oddział w Zielonej Górze, analiza nr GWL-4181-91/09

Tabela 2.2 	Skład gazu ziemnego z odwiertu Kamień Mały-1k .

| Średni skład chemiczny gazu | Zawartość [% obj.] |
| --- | --- |
| CH4 | 19,08 |
| C2H6 | 13,40 |
| C3H8 | 14,58 |
| i-C4H10 | 2,177 |
| n-C4H10 | 4,754 |
| i-C5H12 | 1,426 |
| n-C5H12 | 1,225 |
| neo-C5H12 | 0,0101 |
| ∑C6H14 | 0,7623 |
| ∑C7H16 | 0,1806 |
| ∑C8H18 | 0,0371 |
| N2 | 41,08 |
| CO2 | 0,2603 |
| H2S | 1,0000 |
| H2 | - |
| He | 0,0136 |
| Parametry gazu (jednostka) | Wartość |
| Względna gęstość gazu | 1,1316 |
| Gęstość gazu (kg/m3) | 1,4631 |
| Ciepło spalania (MJ/m3) | 47,76 |
| Wartość opałowa (MJ/m3) | 43,83 |
| Liczba Wobbego (MJ/m3) | 44,90 |

* źródło: sprawozdanie z badań – Laboratorium PGNiG Oddział w Zielonej Górze, analiza nr GWL-4180-485/09

Średni skład wody złożowej wydobywanej ze złoża Kamień Mały przyjęto na podstawie analizy wody złożowej pobranej z odwiertu Kamień Mały-2.

Tabela 2.3 	Skład wody złożowej z odwiertu Kamień Mały-2 .

| Własności fizykochemiczne | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Gęstość w temp. pomiaru 22,5 °C | 1,224 | g/cm3 |
| pH | 5,0 | - |
| Zawartość Ca2+ | 30,3 | g/litr |
| Zawartość Mg2+ | 3,47 | g/litr |
| Zawartość Fe3+ | 0,19 | g/litr |
| Zawartość K+ | 5,8 | g/litr |
| Zawartość Br+ | 3,09 | g/litr |
| Zawartość SiO2 | 0,65 | g/litr |
| Zawartość SO42- | 0,35 | g/litr |
| Zawartość Cl- | 206 | g/litr |
| Zawartość HCO3- | 0,30 | g/litr |

* źródło: sprawozdanie z badań – Laboratorium PGNiG Oddział w Zielonej Górze, analiza nr GWL-4182-235/10

### 2.2.2. 	Podstawowe operacje technologiczne związane z eksploatacją złoża „Kamień Mały”

Podstawowe operacje technologiczne związane z eksploatacją złoża „Kamień Mały” realizowane będą na obszarze projektowanego obszaru i terenu górniczego Kamień Mały oraz poza  jego granicami, tj. w obrębie:

- Strefy przyodwiertowej odwiertu KM-1k, a w wyniku realizacji etapu II zagospodarowania złoża wspólnej strefy przyodwiertowej odwiertów KM-1k, KM-11k i KM-12k - usytuowanych na terenie złoża „Kamień Mały”,

- Ośrodka Produkcyjnego Kamień Mały  wraz ze strefą przyodwiertową odwiertu KM-2k - zlokalizowanych w obrębie złoża „Kamień Mały”,

- Rurociągów łączących strefę przyodwiertową KM-1k z OP Kamień Mały (znajdujących na terenie złoża Kamień Mały) oraz rurociągów transportujących płyn złożowy z OG Kamień Mały do OG Górzyca (częściowo biegnących przez teren złoża „Kamień Mały” oraz poza jego granicami),

- Ośrodka Produkcyjnego Górzyca zlokalizowanego poza granicami złoża „Kamień Mały”.

Strefy przyodwiertowe

Wydobywanie ropy naftowej ze złoża prowadzi się za pomocą odwiertów eksploatacyjnych posiadających odpowiednie uzbrojenie wgłębne oraz wyposażenie napowierzchniowe. Eksploatacja samoczynna ropy naftowej z odwiertu odbywa się poprzez kolumnę rur wydobywczych zapuszczonych do odwiertu (wyposażenie wgłębne)  i podwieszonych w głowicy odwiertu.

Odwierty KM-1k i KM-2 oczekujące na rozpoczęcie eksploatacji złoża wyposażone są w głowice eksploatacyjne. Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia napowierzchniowego odwiertu, tzw. strefy przyodwiertowej. Montowane są one na więźbie rurowej, która zamyka przestrzenie pierścieniowe pomiędzy kolumnami rur okładzinowych stanowiących wgłębne uzbrojenie odwiertu.

Konstrukcja głowicy eksploatacyjnej zapewnia:

- prowadzenie wszystkich operacji związanych z eksploatacją odwiertu przy zapewnieniu szczelności wszystkich jej elementów,

- pomiar ciśnienia w ostatniej kolumnie rur okładzinowych (eksploatacyjnej) i w kolumnie rur wydobywczych,

- możliwość zapuszczania do odwiertu wgłębnych przyrządów pomiarowych,

- możliwość poboru próbek płynu złożowego.

Poszczególne elementy składowe głowicy eksploatacyjnej są odporne na działanie czynników złożowych z którymi się stykają podczas jej użytkowania, w tym na działanie siarkowodoru obecnego w płynach złożowych ze złoża „Kamień Mały”. Zawarte w ropie naftowej węglowodory parafinowe mogą sprzyjać powstawaniu tzw. korków parafinowych.  W celu zapobiegania zjawiskom krystalizacji parafin ewentualnie także hydratów w postaci tzw. „korków lodowych” do głowicy odwiertu wtryskiwane będą inhibitory hydratów i parafin. W zależności od typu inhibitora hydratów, jego celem jest obniżenie temperatury powstawania hydratów, spowolnienie i hamowanie procesu ich tworzenia, bądź przeciwdziałanie aglomeracji. Zadaniem inhibitora parafin będącego mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych jest obniżenie temperatury krzepnięcia w celu zredukowania i zapobiegnięcia  możliwości tworzenia się osadów parafinowych.

Przystąpienie do wydobycia ropy ze złoża  odwiertem KM-1k nie będzie związane z ingerencją we wgłębne uzbrojenie odwiertu.

Odwiert KM-2, na którym przeprowadzone próby złożowe i pomiary wydajności wykazały, że w obecnym stanie nie nadaje się on do eksploatacji,  poddany ma zostać rekonstrukcji polegającej na likwidacji spodu odwiertu i odwierceniu odnogi od istniejącego otworu (odwiert przyjmie wówczas nazwę KM-2k). Strukturalnie strop dolomitu głównego nawiercony zostanie około 10-15 m. wyżej niż w otworze pionowym, a spód otworu będzie znajdował się około 24 metry nad konturem wody złożowej. Punkt wejścia w strukturę złożową dolomitu będzie oddalony o 154. m od usytuowania otworu na powierzchni, a azymut wyniesie 92,4o. W celu przeprowadzenia rekonstrukcji odwiertu    KM-2 zamontowane zostanie urządzenie wiertnicze, którego zadaniem będzie odwiercenie z otworu KM-2 odcinka kierunkowego sięgającego stropu dolomitu głównego.

Prace wiertnicze prowadzone będą także w drugim etapie zagospodarowania złoża, w ramach którego planowane jest odwiercenie dwóch nowych otworów eksploatacyjnych (KM-11k i KM-12k) z odcinkami kierunkowymi, które wiercone będą z placu przy odwiercie KM-1k. Decyzja o wierceniu tych otworów zapadnie w momencie pozytywnych wyników z prowadzonej przez pół roku eksploatacji odwiertów KM-1k i KM-2k.

Wszystkie operacje technologiczne związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ze złoża odwiertami eksploatacyjnymi prowadzone będą w sposób samoczynny, w pełni zautomatyzowany i hermetyczny. Wydobyte płyny złożowe przesłane zostaną do OG Kamień Mały i następnie do OG Górzyca.

Zabudowę stref przyodwiertowych i ich wyposażenie omówiono w Rozdziale 2.1.4.

Ośrodek Produkcyjny Kamień Mały

Podstawowe operacje technologiczne prowadzone w OG Kamień  Mały to:

- odbiór płynu złożowego z odwiertów KM-1k i KM-2k (etap I) oraz odwiertów KM-11k i KM-12k (etap II),

- wstępne podgrzanie płynu złożowego, redukcja ciśnienia do wartości do wartości około 100 bar (w zależności od ciśnienia utrzymywanego na OG Górzyca) oraz ponowne podgrzanie płynu złożowego w celu zabezpieczenia przed wytracaniem parafin i tworzeniem hydratów indywidualnie dla każdego z odwiertów,

- połączenie strumieni płynu złożowego z poszczególnych odwiertów oraz przesłanie zbiorczym rurociągiem na OG Górzyca,

- zabezpieczenie instalacji technologicznej przed niepożądanymi zjawiskami takimi jak wytrącanie parafin i asfaltenów, powstawanie hydratów lub wytrącanie osadów solnych poprzez dozowanie środków chemicznych w odpowiednich miejscach instalacji,

- separacja płynów złożowych dla wybranego(ych) odwiertu(ów) w celu rozdzielenia oraz opomiarowania rozdzielonych faz płynu złożowego; odseparowany gaz ziemny stosowany będzie jako gaz paliwowy w podgrzewaczach liniowych służących podgrzaniu płynów złożowych,

- kontrola wymaganych parametrów wydobycia (ciśnienia, temperatury, przepływu), pomiar i rejestracja w wymaganych punktach procesu technologicznego,

- magazynowanie stosowanych chemikaliów, pobór, uzdatnienie oraz magazynowanie wody słodkiej dozowanej przeciwko wytrącaniu osadów solnych,

- spalanie gazów zrzutowych na pochodni w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dla środowiska i użytkownika,

- utrzymanie drożności rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca poprzez okresowe nadawanie tłoka czyszczącego.

W związku z zagrożeniem wytrącania osadów solnych podczas eksploatacji złoża „Kamień Mały” planowane jest wyposażenie OG Kamień Mały w instalację poboru oraz uzdatniania wody słodkiej przeznaczonej do zatłaczania w odpowiedni punkt instalacji napowierzchniowej lub na spód odwiertu poprzez linię iniekcyjną. Szacuje się iż maksymalne zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną wyniesie 10 m3/dobę. Jako źródło wody Inwestor planuje wykorzystać studnię głębinową do poboru wód podziemnych. W przypadku gdyby niemożliwe było odwiercenie studni głębinowej wówczas w celu zapewnienia wody na potrzeby instalacji technologicznych planuje się  budowę wodociągu o długości około 3. km łączącego OG Kamień Mały z lokalną siecią wodociągową. Z informacji, które  uzyskał Inwestor w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku wynika, że istnieje możliwość przyłączenia OG Kamień Mały do gminnej sieci wodociągowej. Wybór rozwiązania zaopatrzenia OG w wodę zostanie dokonany na etapie opracowania dokumentacji projektowej, gdy zostaną określone warunki hydrogeologiczne gruntu, które pozwolą na wskazanie jednego z wyżej zaproponowanych rozwiązań.

Ośrodek Grupowy Kamień Mały zasilany będzie z projektowanej sieci elektroenergetycznej. Głównymi odbiornikami energii elektrycznej na terenie OG Kamień Mały będą:

- instalacja dozowania chemikaliów,

- instalacja uzdatniania wody do celów technologicznych,

- instalacja oświetlenia wewnętrznego kontenerów,

- instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu,

- instalacja AKPiA, oświetlenia i ochrony obiektu stref przyodwiertowych,

- instalacja AKPiA i systemu ochrony obiektu.

Rezerwowym źródłem zasilania będzie agregat prądotwórczy z układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) o odpowiedniej mocy, która zostanie określona na podstawie sporządzonego przez projektanta bilansu mocy elektrycznej dla nowopowstającej instalacji.

Instalacja elektryczna będzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacje technologiczne będą wyposażone w instalację odgromową, dobraną do charakterystyki obiektu i urządzeń oraz instalację uziemiającą zapewniającą skuteczne uziemienie urządzeń i instalacji.

Schemat ideowy instalacji OG Kamień Mały zamieszczono w Załączniku nr 4. Wykaz instalacji i urządzeń przedstawiono w Rozdziale 2.1.4.

Ośrodek Produkcyjny Górzyca

Podstawowe funkcje jakie pełnić będzie ośrodek Produkcyjny Górzyca w związku zagospodarowaniem położonego w sąsiedztwie złoża „Kamień Mały” to:

- odbiór i separacja płynu złożowego z rurociągu przesyłowego relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca,

- odbiór tłoków czyszczących z rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca,

- przesłanie odseparowanego gazu na KRNiGZ Zielin,

- stabilizacja i magazynowanie ropy naftowej,

- odgazowanie i magazynowanie wody złożowej,

- podniesienie ciśnienia gazu uwolnionego w procesie stabilizacji ropy naftowej i włączenie do głównego strumienia przesyłanego na KRNiGZ Zielin.

W pierwszym etapie zagospodarowania złoża „Kamień Mały” ropa naftowa przesłana rurociągiem na OG Górzyca poddawana będzie procesowi stabilizacji na dotychczas funkcjonującej instalacji. Po odwierceniu dodatkowych dwóch odwiertów KM-11k i KM-12k, tj. w etapie II zagospodarowania złoża Kamień Mały, w Ośrodku Grupowym Górzyca zostanie wybudowany m. in. dodatkowy ciąg stabilizacji ropy przeznaczony do uzdatniania ropy pochodzącej ze złoża Kamień Mały.

W OG Górzyca planowane jest wybudowanie kompresora gazu LP. Zadaniem kompresora będzie podniesienie ciśnienia strumieni gazów wydzielonych w separatorach niskociśnieniowych i kolumnach stabilizacyjnych (obecnie istniejącego oraz przewidzianego w drugim etapie zagospodarowania) ciągu separacji niskociśnieniowej i stabilizacji. Gaz po sprężeniu będzie kierowany do strumienia gazu wyjściowego przesyłanego w kierunku KRNiGZ Zielin. Wykroplony kondensat będzie ponownie kierowany na separator niskociśnieniowy.

Ośrodek Produkcyjny Górzyca zasilany jest w energię elektryczną kablową linią SN-15 kV. Rezerwowym źródłem zasilania w energię elektryczną jest agregat prądotwórczy o mocy 200 kVA. Biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie instalacji OG Górzyca na energie elektryczną istnieje możliwość podłączenia na obiekcie instalacji zasilającej kompresor gazów niskiego ciśnienia o mocy 100kW. Wymagać to będzie jednak wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę mocy umownej, co może skutkować koniecznością wystąpienia o nowe warunki przyłączenia do sieci.

Dla nowobudowanych instalacji zostanie zaprojektowana i wykonana  instalacja odgromowa i uziemiająca.

Instalacja kompresora nie będzie posiadała możliwości zasilania ze źródła rezerwowego. W przypadku braku zasilania podstawowego gaz zasilający kompresor spalany będzie na pochodni.

Schemat ideowy instalacji OG Górzyca zamieszczono w Załączniku nr 4. Wykaz instalacji i urządzeń, o które rozbudowany zostanie OG Górzyca w etapie I i etapie II zagospodarowania złoża „Kamień Mały” przedstawiono w Rozdziale 2.1.4.

Rurociągi łączące strefy przyodwiertowe i OG Kamień Mały z OG Górzyca

Zadaniem rurociągów kopalnianych jest transport wydobytych ze złoża płynów złożowych (ropa naftowa + gaz ziemny + woda złożowa) do instalacji technologicznych OG Kamień Mały i następnie OG Górzyca.  Połączeniami rurociągowymi przesyłane będą także chemikalia (inhibitory hydratów i parafin) z OG Kamień Mały do głowic odwiertów eksploatacyjnych. Rurociągi te będą prowadzone pod ziemią. Zaprojektowane i wykonane zostaną w sposób zapewniający hermetyczny transport płynów złożowych.

Na OG Kamień Mały, na rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca zabudowany zostanie zawór ESDV (awaryjny zawór zamykający) oraz śluza nadawcza tłoków czyszczących. Na OG Górzyca wykonana zostanie śluza odbiorcza tłoków czyszczących oraz zawór ESDV. Dodatkowo (w połowie trasy) wykonany zostanie zespół zaporowo- upustowy (ZZU) wyposażony w śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka, zawory odcinające ręczne i zbiornik ociekowy. Do rozgazowania śluz będzie używane złoże Sulfatreet. ZZU powinien być ogrodzony wraz z droga dojazdową. Nie przewiduje się zasilania ZZU w energie elektryczną.

### 2.2.3. 	Wymagania jakościowe produktów

Produktami finalnymi eksploatacji złoża „Kamień Mały” będzie ropa naftowa (poddana tylko procesowi stabilizacji) i uzdatniona woda złożowa.  Odseparowany gaz ziemny przesyłany będzie bezpośrednio na KRNiGZ Zielin.

Wymagania jakościowe produktów przedstawiają się następująco:

Ropa naftowa

maksymalna zawartość H2S: 				30 mg/dm3

maksymalne zasolenie (chlorki)				75 mg/dm3

maksymalna zawartość wody:				0,5% wag.

Uzdatniona woda złożowa

Maksymalna zawartość H2S:				50 mg/dm3

Maksymalna zawartość substancji ropopochodnych	40 ppm.

## przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsiewzięcia

Na złożu „Kamień Mały” na włączenie do eksploatacji oczekują dwa odwierty KM-1k i KM-2, których zagospodarowanie (KM-2 po wcześniejszej rekonstrukcji) planowane jest w ramach pierwszego etapu zagospodarowania złoża.  Rozpoczęcie eksploatacji złoża wymagać będzie budowy dwóch stref przyodwiertowych dla ww. odwiertów eksploatacyjnych oraz Ośrodka Grupowego Kamień Mały  (OG Kamień Mały) usytuowanego przy odwiercie KM-2, a także budowy rurociągów łączących strefy przyodwiertowe z obiektem technologicznym - OG Kamień Mały oraz Ośrodkiem Grupowym Górzyca (OG Górzyca).

W drugim etapie zagospodarowania złoża planowane jest odwiercenie z placu odwiertu KM-1 dwóch kolejnych odwiertów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k.

Etapowi budowy stref przyodwiertowych oraz OG Kamień Mały (w etapie I i II) towarzyszyć będzie wzmożony ruch pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń budowlanych, których spaliny w sposób okresowy (ograniczony do czasu budowy) będą pogarszać stan atmosfery, jednak nie w stopniu, który odbiegałby od zwykle towarzyszącego tego rodzaju pracom. Także emisja hałasu towarzyszącego pracy tych urządzeń ograniczać się  będzie do czasu prowadzenia prac budowlano-montażowych. Emisje z tego typu urządzeń stanowić będą źródła emisji niezorganizowanej. Prowadzonemu zgodnie ze sztuką budowlaną etapowi budowy  nie będą towarzyszyć emisje do wód i gleby. Wszelkie powstające na tym etapie odpady zagospodarowane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 85, poz. 1243 z zm.).

Podczas realizacji etapu I zagospodarowania złoża, tj. w trakcie prowadzonej rekonstrukcji odwiertu KM-2, oraz podczas etapu II (realizacja KM-11k i KM-12k) prowadzone będą prace wiertnicze. Pracy urządzenia wiertniczego trwającej z reguły kilka miesięcy (ok. 3) towarzyszą emisje hałasu oraz gazów i spalin, których źródłem jest napęd spalinowy urządzenia wiertniczego. Proces wiercenia otworu jest też źródłem wytwarzania odpadów, głównie odpadów wiertniczych, dla których mają zastosowanie zapisy ustawy o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 z zm.).

Procesy związane z wydobywaniem ze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, przygotowaniem ropy naftowej do transportu (separacją, stabilizacją) w warunkach przyjętego reżimu technologicznego nie powodują zwykle emisji do środowiska substancji i energii powodujących przekraczanie wartości dopuszczalnych.

Odwierty eksploatacyjne, wykonane zgodnie ze sztuką górniczą, w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie stanowią źródła emisji do środowiska (do powietrza, gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych) substancji szkodliwych, w tym wydobywanych węglowodorów. Zastosowana konstrukcja otworów wiertniczych zapewnia całkowite zabezpieczenie dla wód podziemnych. Płyny złożowe wydobywane będą ze złoża poprzez kolumny rur eksploatacyjnych zacementowanych na całej długości w otaczających je skałach, a na powierzchni zamkniętych głowicami eksploatacyjnymi.

W przypadku ocenianego złoża projektowane do przeprowadzenia w OG Kamień Mały  operacje technologiczne związane z przyjęciem wydobytych płynów złożowych i ich przesyłem rurociągami do OG Górzyca ograniczać się będą do kilku zaledwie operacji technologicznych, w tym m.in. do odbioru płynu złożowego z odwiertów (dwóch w etapie I i czterech w etapie II), podgrzania i redukcji ciśnienia oraz przesłania połączonego strumienia z wszystkich odwiertów do OG Górzyca (w OG Kamień Mały nie będzie prowadzone magazynowanie wydobytej ze złoża ropy naftowej). W OG Kamień Mały magazynowane będą jedynie chemikalia dozowane do instalacji w celu ochrony jej przed niepożądanymi zjawiskami (wytrącania parafin, asfaltenów, powstawania hydratów, wytrącania osadów solnych) oraz uzdatniana i magazynowana woda słodka dozowana do instalacji w celu zapobieżenia wytrącania się osadów solnych. Z instalacją na OG Kamień Mały współpracować będzie separator testowy do separacji płynu złożowego i opomiarowania wydobytego gazu ziemnego, ropy naftowej i wody złożowej dla wybranego odwiertu. Gaz z separatora wykorzystywany będzie jako paliwo w podgrzewaczach liniowych. Instalacja na OG Kamień Mały wyposażona będzie także w pochodnię gazów zrzutowych, której zadaniem, będzie spalanie tych gazów w sposób bezpieczny dla środowiska.

Operacje separacji płynu złożowego wydobytego ze złoża Kamień Mały oraz stabilizacji ropy naftowej prowadzone będą poza złożem Kamień Mały – na instalacjach OG Górzyca, do których płyn złożowy przesłany zostanie podziemnym rurociągiem relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca.

Cechą wszystkich procesów, które będą prowadzone w obrębie złoża, w tym na instalacjach technologicznych OG Kamień Mały, a także OG Górzyca jest ich hermetyczność. Jedyne emisje do atmosfery zanieczyszczeń gazowych związane będą ze spalaniem gazu zrzutowego ze śluz, zaworów bezpieczeństwa w pochodniach (OG Kamień Mały i OG Górzyca) oraz gazu stanowiącego paliwo w podgrzewaczach liniowych.  Należy w tym miejscu zaznaczyć, że planowana (w związku z koniecznością odbioru dodatkowych ilości płynu złożowego pochodzącego z nowo zagospodarowanego złoża Kamień Mały) rozbudowa i modernizacja OG Górzyca przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin ze spalania gazu na pochodni, ponieważ instalacja technologiczna OG Górzyca zostanie wyposażona w kompresor, którego zadaniem będzie zasysanie i sprężanie gazów niskociśnieniowych (dotychczas spalanych w pochodni) wydzielonych w separatorze niskociśnieniowym i kolumnie stabilizacyjnej obecnie istniejących instalacji i planowanych do zabudowy w drugim etapie inwestycyjnym. Tak więc planowana rozbudowa OG Górzyca dzięki nowym rozwiązaniom ma skutkować zmniejszeniem dotychczasowej emisji z pochodni gazu zrzutowego.

### 2.3.1.	Emisje do powietrza

Faza budowy

Etap I

W związku z realizacją zadań przewidywanych dla pierwszego etapu prac inwestycyjnych będą miały miejsce następujące emisje zanieczyszczeń do powietrza:

- niezorganizowana emisja komunikacyjna podczas budowy stref przyodwiertowych KM-1k, KM-2k, obiektu technologicznego OG Kamień Mały, a także budowy rurociągów łączących strefę KM-1k z OG Kamień Mały oraz OG Kamień Mały z OG Górzyca,

- zorganizowana emisja zanieczyszczeń podczas pracy urządzenia wiertniczego w trakcie rekonstrukcji odwiertu KM-2.

Niezorganizowana emisja komunikacyjna

Planowane prace budowlano-montażowe spowodują okresowe nasilenie ruchu pojazdów samochodowych: ciężarowych i osobowych, stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Zanieczyszczenia będą generowane przez same pojazdy oraz nawierzchnię drogi, po której poruszają się pojazdy. W wyniku turbulencji wywołanej ruchem pojazdów nastąpi emisja pyłu wtórnego wzbudzonego do atmosfery na skutek ruchu pojazdów oraz produktów z eksploatacji pojazdów i dróg, np.: ogumienia, okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł, nawierzchni jezdni.

Ruch pojazdów powoduje emisje:

- substancji toksycznych tj.: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), ołów (Pb), kadm (Cd), azbest, chrom (Cr), wanad (V).

- substancji pogłębiających efekt cieplarniany tj.: CO2, podtlenek azotu N2O

- trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) tj.: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, (WWA), dioksyny,

- lotnych zanieczyszczeń organicznych (LZO) tj.: węglowodory (CnHm), fenole, aldehydy,

- substancji odoroczynnych tj.: n-oktan, siarkowodór z katalizatorów.

Stopień koncentracji zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie uzależniony od intensywności ruchu samochodowego. Zanieczyszczenia te będą mieć miejsce przede wszystkim na obszarze prowadzonych robót budowlanych, tj.  stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały, OG Górzyca oraz tras rurociągów, oraz w niewielkim stopniu w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego zaopatrującego teren budowy. Emisja zanieczyszczeń będzie ograniczona do czasu prowadzenia budowy. Może ona pogarszać stan atmosfery, jednak nie w stopniu który by odbiegał od zwykle towarzyszącego tego rodzaju pracom.

Zorganizowana emisja gazów i pyłów w związku z rekonstrukcją odwiertu KM-2

Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery towarzyszącej wierceniu otworu zależeć będzie w głównej mierze od rodzaju sprzętu zaangażowanego do prac, w tym przede wszystkim od zastosowanego rodzaju napędu urządzenia wiertniczego (spalinowy, elektryczny). W trakcie prowadzenia wiercenia (rekonstrukcji otworu) źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie napęd urządzenia wiertniczego (jeśli będzie zastosowany spalinowy) oraz kotłownia zakładowa. Niezorganizowana emisja ze spalania gazu w pochodni gazu zrzutowego będzie zachodzić w sytuacji gdy uzyska się przypływ kopaliny z odwiertu w wyniku jego badawczego udostępnienia.

Etap II

W związku z realizacją zadań przewidywanych dla drugiego etapu prac inwestycyjnych będą miały miejsce następujące emisje zanieczyszczeń do powietrza:

- niezorganizowana emisja komunikacyjna podczas wykonywania oraz zagospodarowywania odwiertów KM-11k i KM-12k, rozbudowy obiektu technologicznego OG Kamień Mały oraz OG Górzyca,

- zorganizowana emisja zanieczyszczeń podczas pracy urządzenia wiertniczego w trakcie wykonywania odwiertów KM-11k i KM-12k.

Planowanej na tym etapie rozbudowie OG Kamień Mały i rozbudowie OG Górzyca ze względu na mniejszy zakres prac budowlanych oraz mniejszy obszar realizacji prac towarzyszyć będzie znaczne mniejsze oddziaływanie niezorganizowanej emisji na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas realizacji etapu II zagospodarowania ocenianego złoża najistotniejsze oddziaływanie na środowisko towarzyszyć będzie prowadzeniu wierceń nowych otworów KM-11k i KM-12k.

Realizacja tego etapu prac wymaga zorganizowania placu tzw. wiertni. Pracom związanym z budową wiertni będzie towarzyszyć emisja spalin powstających podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz środków transportu. Podobnie jak przy wszystkich tego typu pracach ziemnych, w trakcie wykonywania prac niwelacyjnych oraz składowaniu i przemieszczaniu materiałów pylastych może następować chwilowy wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu. Może być on nasilony zwłaszcza przy prowadzeniu prac w okresach bezdeszczowych, suszy oraz przy silnym wietrze. Uciążliwości te występować będą tylko w okresie budowy wiertni.

Emisje do powietrza atmosferycznego podczas wykonywania prac wiertniczych

Na obecnym etapie nie jest znany wykonawca przyszłych wierceń, stąd przy opracowaniu niniejszego raportu przyjęto pewne założenia, w tym dotyczące urządzenia wiertniczego, które może być zaangażowane do wierceń. Do analizy potencjalnych emisji towarzyszących pracom wiertniczym wybrano urządzenie IRI-1200 ponieważ:

- jest to standardowe urządzenie wiertnicze, którym wykonuje się obecnie w kraju nawet kilkanaście odwiertów rocznie, oraz

- jest to jedno z największych urządzeń, tak więc teoretycznie w największym zakresie może oddziaływać na środowisko.

Przeprowadzone poniżej obliczenia dotyczą wykonania jednego pełnego odwiertu.

W trakcie realizacji prac wiertniczych zorganizowana emisja do powietrza atmosferycznego będzie miała miejsce z następujących obiektów:

- kotłownia technologiczna,

- agregaty prądotwórcze (2 szt.).

Ilość zainstalowanych agregatów prądotwórczych jest większa (zazwyczaj 4 szt.) jednak w trakcie prowadzenia robót używane są jedynie dwa urządzenia. Pozostałe dwa pełnią rolę urządzeń rezerwowych, wykorzystywanych na wypadek awarii pozostałych.

Do obliczeń przyjęto założenie, że prace wiertnicze odbywają się przez trzy pełne miesiące (91 dni) z czego jeden miesiąc to okres grzewczy.

Kotłownia technologiczna

Na terenie wiertni zostanie zainstalowana kontenerowa kotłownia C.O. charakteryzująca się następującymi parametrami:

- moc: 375 kW,

- ilość: 1,

- czas pracy: 2184 godziny,

- temperatura spalin za kotłem: 250C,

- sprawność: 90%.

Zanieczyszczenia emitowane będą wyrzutnią o następujących parametrach:

- wysokość – 7 metry,

- średnica – 0,2 m,

- prędkość wylotowa gazów: 7,9 m/s.

Kotłownia na wiertni służy do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody. Jako paliwo zasilające przyjęto olej opałowy o parametrach:

- wartość opałowa: 41500 kJ/kg,

- zawartość siarki: 0,2%.

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono z wzoru:

Q

Bmax = ---------   [dm3/h]

Wd * h

gdzie:  Q   	- moc kotła [ kJ/h ]

Wd  	- wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ]

h  	- sprawność cieplna kotła

W przypadku kotłowni  maksymalna ilość zużywanego paliwa wynosi:

1350000

Bmax = -------------------  =  36,145 dm3/h

41500  *  0,9

Przyjęto, iż w okresie grzewczym kotłownia pracuje z obciążeniem 75% natomiast w pozostałym okresie z obciążeniem 50%. Szacuje się, że zużycie paliwa w kotłowni, przy zakładanym obciążeniu, wyniesie w przeliczeniu na rok: B = 45,976 m3

Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zamieszczone w Tabeli 2.4. Wskaźniki przyjęto z biblioteki zamieszczonej w module spalanie programu komputerowego Operat-FB, za którego pomocą obliczono emisję zanieczyszczeń. Program ten oraz przyjęte wskaźniki uwzględniają metodykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Tabela 0.1	Zestawienie wskaźników emisji

| Zanieczyszczenie | Wskaźnik emisji | Wskaźnik przeliczony [kg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Pył | 1,8 | 1,8 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 19 * S | 3,8 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 5 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,6 | 0,6 |

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:	Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu

Ep  = 0,036 * 1,8 = 0,06506 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :	Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki

S  - procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie

ESO2 = 0,036 * 19 * 0,2 = 0,1374 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENO2 = Bmax * E'

gdzie : 	Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu

ENO2 = 0,036 * 5 = 0,180725 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie : 	Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla

ECO = 0,036 * 0,6 = 0,021687 kg/h

W Tabeli 2.5 zamieszczono zestawienie wielkości emisji dla przykładowej kotłowni technologicznej zastosowanej przy pracach wiertniczych.

Tabela 0.2	Zestawienie wielkości emisji z kotłowni technologicznej

Bmax = 0,03615 m3/h    Brok = 45,976 m3/rok

| Nazwa | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zanieczyszczenia | [kg/m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 1,8 | 18,072 | 0,0651 | 0,083 | 0,0094 | 2,624 |
| w tym pył do 10 µm | 1,8 | 18,072 | 0,0651 | 0,083 | 0,0094 | 2,624 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 3,8 | 38,153 | 0,1374 | 0,175 | 0,0199 | 5,54 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 50,201 | 0,1807 | 0,23 | 0,0262 | 7,289 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,6 | 6,024 | 0,0217 | 0,0276 | 0,00315 | 0,875 |

Czas emisji = 2184   godzin

Agregaty prądotwórcze

Na terenie wiertni zazwyczaj instalowane są przenośne agregaty prądotwórcze o następujących parametrach:

- ilość: 4,

- temperatura spalin: 450C,

- czas pracy: 2184 godzin,

- sprawność: 92%,

- moc: 1020 KM (750 kW).

Zakłada się, że jednocześnie pracować będą 2 agregaty. Dwa pozostałe stanowić będą rezerwowe (awaryjne) źródło energii.

Każdy z agregatów jest wyposażony w oddzielną wyrzutnię o następujących parametrach:

- wysokość – 4 metry,

- średnica – 0,2 m,

- prędkość wylotowa gazów: 21,4 m/s.

W agregatach prądotwórczych spala się olej napędowy o następujących parametrach:

- wartość opałowa: 41500 kJ/kg,

- zawartość siarki: 0,01%.

Maksymalną ilość zużywanego paliwa zużytego przez jeden agregat obliczono z wzoru:

Q

Bmax = ---------       [dm3/h]

Wd * h

gdzie:  Q   - moc kotła [ kJ/h ]

Wd  - wartość opałowa paliwa [ kJ/dm3 ]

h  - sprawność cieplna kotła

W przypadku jednego agregatu maksymalna ilość zużywanego paliwa wynosi:

2700000

Bmax = -------------------  =  70,718 dm3/h

41500  *  0,92

Dla dwóch agregatów maksymalna ilość zużywanego paliwa wynosi: 141,436 dm3/h.

Szacuje się, że zużycie paliwa w agregacie, przy zakładanym obciążeniu na poziomie 75% jego pełnej mocy, wyniesie w przeliczeniu na rok: B = 115,84 m3

Łączne zużycie oleju napędowego przez dwa agregaty pracujące w ciągu roku przez 91 dni  wyniesie zatem 231,68 m3.

Do obliczeń wykorzystano wskaźniki emisji zamieszczone w Tabeli 2.6. Wskaźniki przyjęto z biblioteki zamieszczonej w module spalanie programu komputerowego Operat-FB, za którego pomocą obliczono emisję zanieczyszczeń. Program ten oraz przyjęte wskaźniki uwzględniają metodykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Tabela 0.3	Zestawienie wskaźników emisji

| Zanieczyszczenie | Wskaźnik emisji | Wskaźnik przeliczony [kg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Pył | 1,8 | 1,8 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 19 * S | 0,19 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 5 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,6 | 0,6 |

Obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza dla pojedynczego agregatu przedstawiają się następująco:

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:	Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu

Ep  = 0,071 * 1,8 = 0,12729 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :	Bmax - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki

S  - procentowa zawartość siarki całkowitej w paliwie

ESO2 = 0,071 * 19 * 0,01 = 0,0134 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENO2 = Bmax * E'

gdzie :	Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu

ENO2 = 0,071 * 5 = 0,35359 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie :	Bmax  - maksymalne zużycie paliwa m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla

ECO = 0,071 * 0,6 = 0,042431 kg/h

W Tabeli 2.7  zamieszczono zestawienie wielkości emisji dla przykładowego pojedynczego agregatu.

Tabela 0.4	Zestawienie wielkości emisji z jednego agregatu prądotwórczego

Bmax = 0,07072 m3/h    Brok = 115,84 m3/rok

| Nazwa | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zanieczyszczenia | [kg/m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 1,8 | 35,359 | 0,1273 | 0,209 | 0,0238 | 6,612 |
| w tym pył do 10 µm | 1,8 | 35,359 | 0,1273 | 0,209 | 0,0238 | 6,612 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 0,19 | 3,732 | 0,0134 | 0,022 | 0,00251 | 0,698 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 5 | 98,219 | 0,3536 | 0,579 | 0,0661 | 18,366 |
| Tlenek węgla (CO) | 0,6 | 11,786 | 0,0424 | 0,07 | 0,0079 | 2,204 |

Czas emisji = 2184   godzin

Szacowana łączna emisja z terenu wiertni, obejmująca emisję zanieczyszczeń z kotłowni technologicznej oraz dwóch agregatów prądotwórczych, została przedstawiona w Tabeli 2.8.

Tabela 0.5	Łączna emisja zanieczyszczeń z terenu wiertni podczas wykonania jednego otworu

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | [Mg] |
| pył ogółem | 0,5 |
| dwutlenek siarki | 0,219 |
| tlenki azotu jako NO2 | 1,388 |
| tlenek węgla | 0,167 |

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek prowadzenia prac wiertniczych zaprezentowano w Rozdziale 7.1.1 oraz Załączniku nr 13a.

Faza eksploatacji

Urządzenia technologiczne i techniczne służące do wydobycia płynów złożowych oraz ich przesyłu i uzdatnienia wykonane zostaną jako układ technologiczny spełniający wymogi pełnej hermetyczności, w związku z tym do środowiska, w tym do powietrza, nie przedostają się wydobywane ze złoża płyny złożowe. W warunkach normalnej eksploatacji złoża niebezpieczeństwo rozszczelnienia instalacji przyodwiertowej, rurociągów przesyłających wydobyty płyn złożowy oraz układów technologicznych jest minimalne.

Eksploatacja OG Kamień Mały oraz OG Górzyca po realizacji pierwszego etapu prac inwestycyjnych

Zgodnie z koncepcją, czas prowadzenia próbnych testów eksploatacyjnych w odwiertach KM-1K KM-2K ma trwać około pół roku. Emisja zanieczyszczeń z zainstalowanych urządzeń na poszczególnych Ośrodkach Grupowych w trakcie prowadzenia testów wydajnościowych (przed podjęciem ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu drugiego etapu modernizacji) powinna zatem trwać około sześciu miesięcy.

OG Kamień Mały

W trakcie realizacji testów, zorganizowana emisja z terenu OG Kamień Mały będzie miała miejsce z następujących urządzeń:

- podgrzewacza liniowego do podgrzania płynu złożowego z odwiertów KM-1k i KM-2k,

- pochodni dopalającej.

Dodatkowo na terenie Ośrodka Grupowego znajdować się będzie agregat prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania. Moc urządzenia w chwili obecnej nie jest znana i zostanie określona na podstawie sporządzonego przez projektanta bilansu mocy elektrycznej dla nowopowstającej instalacji.

Emisje do powietrza związane z funkcjonowaniem OG Kamień Mały po pierwszym etapie modernizacji

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania gazu dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu SPALANIE stanowiącego element programu komputerowego OPERAT FB.

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: emitor zorganizowany w postaci podgrzewacza liniowego o mocy 100 kW oraz emitor niezorganizowany - pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez 6 miesięcy (zgodnie z założonym czasem trwania okresu testowego);

- Strumień gazu zasilającego podgrzewacz wynosi 30 m3/h;

- Strumień gazu spalanego na pochodni wynosi 5 m3/h;

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano parametry gazu pochodzącego z separacji płynu złożowego w separatorze testowym (Tabela 2.2).

Tabela 2.9 	Emisja zanieczyszczeń z urządzeń zasilanych gazem ziemnym towarzyszącym na OG Kamień Mały podczas testu wydajnościowego.

Podgrzewacz liniowy (100kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,000066 | 0,0000076 | 0,0021 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,000066 | 0,0000076 | 0,0021 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,228 | 0,00082 | 0,0034 | 0,00039 | 0,109 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 13,338 | 0,048 | 0,201 | 0,023 | 6,388 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 2,633 | 0,0095 | 0,04 | 0,0045 | 1,261 |

Czas emisji = 4416   godzin

Pochodnia gazu zrzutowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,00143 | 0,000005 | 0,000011 | 0,0000013 | 0,00035 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,00143 | 0,000005 | 0,000011 | 0,0000013 | 0,00035 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,074 | 0,000267 | 0,00057 | 0,000065 | 0,0182 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 4,335 | 0,0156 | 0,034 | 0,0038 | 1,064 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 0,856 | 0,00308 | 0,0066 | 0,00076 | 0,21 |

Czas emisji = 4416   godzin

Tabela 0.10	Łączna emisja zanieczyszczeń z terenu OG Kamień Mały podczas testu wydajnościowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | [Mg] |
| pył ogółem | 0,000077 |
| dwutlenek siarki | 0,004 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,235 |
| tlenek węgla | 0,046 |

Ładunek zanieczyszczeń stanowiący składniki spalin pochodzące z podgrzewacza liniowego oraz pochodni gazu zrzutowego (CO, SO2, NO2, PM-10) nie będzie stanowił znacznego obciążenia powietrza atmosferycznego i nie będą miały znaczącego wpływu na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w okolicy OG Kamień Mały.

OG Górzyca

Na terenie OG Górzyca zorganizowana emisja zanieczyszczeń będzie miała miejsce z trzech, zasilanych gazem podgrzewaczy liniowych, wykorzystywanych do wytwarzania ciepła technologicznego:

  - podgrzewacz liniowy HF 100 – moc 440 kW,

  - podgrzewacz liniowy HF 200 – moc 440 kW,

  - podgrzewacz liniowy HF 610 – moc 260 kW.

Ponadto, emitor niezorganizowany stanowić będzie pochodnia gazów zrzutowych, na której utylizowany będzie gaz ze śluz, zaworów bezpieczeństwa. Szacuje się, że na pochodni spalane będzie około 500 tys. m3 gazu rocznie.

Emisje do powietrza związane z funkcjonowaniem OG Górzyca po pierwszym etapie modernizacji

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania gazu dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu SPALANIE stanowiącego element programu komputerowego OPERAT FB.

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: emitory zorganizowane w postaci trzech podgrzewaczy liniowych o mocach 2x440 kW oraz 260 kW a także emitor niezorganizowany - pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez 6 miesięcy (zgodnie z założonym czasem trwania okresu testowego);

- Półroczne zużycie gazu w podgrzewaczach wynosi odpowiednio:

- podgrzewacze o mocy 440 kW - 15 000 m3

- podgrzewacz o mocy 260 kW - 9 000 m3

- Ilość gazu spalona na pochodni w ciągu pół roku wynosi 250 tyś m3;

Tabela 2.11 	Emisja zanieczyszczeń z urządzeń zasilanych gazem ziemnym towarzyszącym na OG Kamień Mały podczas testu wydajnościowego.

Podgrzewacz liniowy 1 (440kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0056 | 0,00002 | 0,000008 | 0,0000009 | 0,000239 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0056 | 0,00002 | 0,000008 | 0,0000009 | 0,000239 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,29 | 0,00104 | 0,00039 | 0,000045 | 0,0124 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 16,954 | 0,061 | 0,0229 | 0,00262 | 0,726 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 3,346 | 0,012 | 0,0045 | 0,00052 | 0,143 |

Czas emisji = 4416   godzin

Podgrzewacz liniowy 2 (440kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0056 | 0,00002 | 0,000008 | 0,0000009 | 0,000239 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0056 | 0,00002 | 0,000008 | 0,0000009 | 0,000239 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,29 | 0,00104 | 0,00039 | 0,000045 | 0,0124 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 16,954 | 0,061 | 0,0229 | 0,00262 | 0,726 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 3,346 | 0,012 | 0,0045 | 0,00052 | 0,143 |

Czas emisji = 4416   godzin

Podgrzewacz liniowy 3 (260kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0033 | 0,000012 | 0,000005 | 0,0000005 | 0,000144 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0033 | 0,000012 | 0,000005 | 0,0000005 | 0,000144 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,171 | 0,00062 | 0,000236 | 0,000027 | 0,0075 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 10,018 | 0,0361 | 0,0138 | 0,00158 | 0,438 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 1,977 | 0,0071 | 0,00272 | 0,000311 | 0,086 |

Czas emisji = 4416   godzin

Pochodnia gazu zrzutowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,016 | 0,000057 | 0,000125 | 0,000014 | 0,004 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,016 | 0,000057 | 0,000125 | 0,000014 | 0,004 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,83 | 0,00299 | 0,0065 | 0,00074 | 0,206 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 48,551 | 0,1748 | 0,38 | 0,0433 | 12,034 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 9,582 | 0,0345 | 0,075 | 0,0086 | 2,375 |

Czas emisji = 4416   godzin

Tabela 0.62	Łączna emisja zanieczyszczeń z terenu OG Górzyca podczas testu wydajnościowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | [Mg] |
| pył ogółem | 0,000144 |
| dwutlenek siarki | 0,0075 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,439 |
| tlenek węgla | 0,087 |

Ładunek zanieczyszczeń stanowiący składniki spalin pochodzące z podgrzewaczy liniowych oraz pochodni gazu zrzutowego (CO, SO2, NO2, PM-10) nie będzie stanowił znacznego obciążenia powietrza atmosferycznego i nie będą miały znaczącego wpływu na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w okolicy OG Górzyca.

Eksploatacja OG Kamień Mały oraz OG Górzyca po realizacji drugiego etapu prac inwestycyjnych

W celu sczerpania jak największej ilości zasobów planuje się odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych: KM-11K i KM-12K. Spowoduje to wzrost wydobycia płynów złożowych. Konieczne zatem będzie zwiększenie przepustowości instalacji zarówno na OG Kamień Mały jak i na OG Górzyca. Materiały konstrukcyjne zastosowanych elementów instalacji uwzględniać będą wysokie temperatury i korozyjną naturę płynów procesowych oraz wszelkie inne procesy i zjawiska fizyczne i chemiczne mające wpływ na ich trwałość i zużycie, ograniczając tym samym możliwość ich niekontrolowanego przedostania się do atmosfery.

OG Kamień Mały

Po realizacji drugiego etapu prac inwestycyjnych, zorganizowana emisja z terenu OG Kamień Mały będzie miała miejsce z następujących urządzeń:

- dwóch podgrzewaczy liniowych (każdy o mocy 100 kW) do podgrzania płynu złożowego z odwiertów KM-1k, KM-2k KM-11k i KM-12k,

- pochodni dopalającej.

Ponadto na terenie Ośrodka znajdować się będzie agregat prądotwórczy jako rezerwowe źródło zasilania

Emisje do powietrza związane z funkcjonowaniem OG Kamień Mały po drugim etapie modernizacji

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania gazu dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu SPALANIE stanowiącego element programu komputerowego OPERAT FB.

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: emitory zorganizowane w postaci dwóch podgrzewaczy liniowych, każdy o mocy 100 kW oraz emitor niezorganizowany - pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez jedenaście miesięcy w roku; w okresie letnim przewidywany jest miesięczny (31 dni) postój instalacji;

- Strumień gazu zasilającego każdy z podgrzewaczy wynosi 30 m3/h;

- Strumień gazu spalanego na pochodni wynosi 5 m3/h;

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano parametry gazu pochodzącego z separacji płynu złożowego w separatorze testowym.

Tabela 2.13 	Emisja zanieczyszczeń z urządzeń zasilanych gazem ziemnym towarzyszącym na OG Kamień Mały.

Podgrzewacz liniowy 1 (100kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,00012 | 0,000013 | 0,0038 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,00012 | 0,000013 | 0,0038 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,228 | 0,00082 | 0,0063 | 0,00071 | 0,198 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 13,338 | 0,048 | 0,366 | 0,0417 | 11,595 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 2,633 | 0,0095 | 0,072 | 0,0082 | 2,289 |

Czas emisji = 8016   godzin

Podgrzewacz liniowy 2 (100kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,00012 | 0,000013 | 0,0038 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0044 | 0,000015 | 0,00012 | 0,000013 | 0,0038 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,228 | 0,00082 | 0,0063 | 0,00071 | 0,198 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 13,338 | 0,048 | 0,366 | 0,0417 | 11,595 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 2,633 | 0,0095 | 0,072 | 0,0082 | 2,289 |

Czas emisji = 8016   godzin

Pochodnia gazu zrzutowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,00152 | 0,000005 | 0,00002 | 0,000002 | 0,00064 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,00152 | 0,000005 | 0,00002 | 0,000002 | 0,00064 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,079 | 0,000285 | 0,00104 | 0,000119 | 0,033 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 4,624 | 0,0166 | 0,061 | 0,007 | 1,931 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 0,913 | 0,0033 | 0,012 | 0,00137 | 0,381 |

Czas emisji = 8016   godzin

Tabela 0.74	Łączna, roczna emisja zanieczyszczeń z terenu OG Kamień Mały po przeprowadzeniu drugiego etapu modernizacji

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | [Mg] |
| pył ogółem | 0,000261 |
| dwutlenek siarki | 0,0136 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,792 |
| tlenek węgla | 0,156 |

Ładunek zanieczyszczeń stanowiący składniki spalin pochodzące z podgrzewacza liniowego oraz pochodni gazu zrzutowego (CO, SO2, NO2, PM-10) nie będzie stanowił znacznego obciążenia powietrza atmosferycznego i nie będą miały znaczącego wpływu na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w okolicy OG Kamień Mały.

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek spalania gazu na terenie OG Kamień Mały zaprezentowano w Rozdziale 7.1.2 oraz Załączniku nr 13b.

OG Górzyca

Po dowierceniu dwóch dodatkowych odwiertów na terenie OG Górzyca zainstalowany zostanie dodatkowy podgrzewacz (reboiler) na potrzeby instalacji stabilizacji oraz podgrzewacz na wyjściu płynu z OG Kamień Mały przed nowym separatorem grupowym.

Zorganizowana emisja zanieczyszczeń po drugim etapie rozbudowy będzie miała miejsce z trzech, zasilanych gazem podgrzewaczy liniowych oraz reboilera:

  - podgrzewacz liniowy HF 100 – moc 440 kW,

  - podgrzewacz liniowy HF 200 – moc 440 kW,

  - podgrzewacz liniowy HF 610 – moc 260 kW,

  - reboiler – moc 250 kW.

  - podgrzewacz liniowy przed separatorem grupowym - moc 100 kW

Emitor niezorganizowany stanowić będzie pochodnia gazów zrzutowych, na której utylizowany będzie gaz ze śluz oraz zaworów bezpieczeństwa. Szacuje się, że na pochodni spalane będzie około 500 tys. m3 gazu rocznie.

Dodatkowo na terenie OG Górzyca znajdować się będzie agregat prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania. Moc urządzenia w chwili obecnej nie jest znana i zostanie określona na podstawie sporządzonego przez projektanta bilansu mocy elektrycznej dla nowopowstającej instalacji.

Emisje do powietrza związane z funkcjonowaniem OG Górzyca po drugim etapie modernizacji

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania gazu dla poszczególnych urządzeń wykonane zostały przy pomocy modułu SPALANIE stanowiącego element programu komputerowego OPERAT FB.

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: emitory zorganizowane w postaci trzech podgrzewaczy liniowych o mocach: 2x440 kW oraz 260 kW, reboiler o mocy 250 kW a także emitor niezorganizowany - pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez pełny rok;

- Roczne zużycie gazu w poszczególnych urządzeniach założono na poziomie:

- podgrzewacze o mocy 440 kW - 30 000 m3

- podgrzewacz o mocy 260 kW - 18 000 m3

- reboiler o mocy 250 kW – 18 000 m3

- podgrzewacz o mocy 100 kW - 80 000 m3

- Ilość gazu spalona na pochodni w ciągu roku wynosi 500 tyś m3;

Tabela 2.15 	Emisja zanieczyszczeń z urządzeń zasilanych gazem ziemnym towarzyszącym na OG Górzyca.

Reboiler (250kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0032 | 0,000011 | 0,000009 | 0,000001 | 0,000285 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0032 | 0,000011 | 0,000009 | 0,000001 | 0,000285 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,165 | 0,00059 | 0,00047 | 0,000053 | 0,0148 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 9,633 | 0,0347 | 0,0273 | 0,00312 | 0,866 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 1,901 | 0,0068 | 0,0054 | 0,00062 | 0,171 |

Czas emisji = 8016   godzin

Podgrzewacz liniowy 1 (440kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0056 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000001 | 0,00048 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0056 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000001 | 0,00048 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,29 | 0,00104 | 0,00078 | 0,00009 | 0,0249 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 16,954 | 0,061 | 0,046 | 0,0052 | 1,453 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 3,346 | 0,012 | 0,009 | 0,00103 | 0,287 |

Czas emisji = 8016   godzin

Podgrzewacz liniowy 2 60ocy 250 kW - ządzeniach założono na poziomie" do obliczeń wykorzystano dotychczasowe ilości.obliczeń zastosowano ilość gazu (440kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0056 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000001 | 0,00048 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0056 | 0,000020 | 0,000015 | 0,000001 | 0,00048 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,29 | 0,00104 | 0,00078 | 0,00009 | 0,0249 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 16,954 | 0,061 | 0,046 | 0,0052 | 1,453 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 3,346 | 0,012 | 0,009 | 0,00103 | 0,287 |

Czas emisji = 8016   godzin

Podgrzewacz liniowy 3 (260kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0033 | 0,000012 | 0,000009 | 0,000001 | 0,000285 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0033 | 0,000012 | 0,000009 | 0,000001 | 0,000285 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,171 | 0,00062 | 0,00047 | 0,000053 | 0,0148 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 10,018 | 0,0361 | 0,0273 | 0,00312 | 0,867 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 1,977 | 0,0071 | 0,0054 | 0,00062 | 0,171 |

Czas emisji = 8016   godzin

Podgrzewacz liniowy 4 (100kW)

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,00152 | 0,000005 | 0,00004 | 0,000004 | 0,00127 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,00152 | 0,000005 | 0,00004 | 0,000004 | 0,00127 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,079 | 0,000285 | 0,00208 | 0,000238 | 0,066 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 4,624 | 0,0166 | 0,122 | 0,0139 | 3,858 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 0,913 | 0,0033 | 0,024 | 0,00274 | 0,761 |

Czas emisji = 8016   godzin

Pochodnia gazu zrzutowego

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik em. | Emisja maksymalna |  | Emisja roczna i średnia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/mln m3] | [mg/s] | [kg/h] | [Mg/rok] | [kg/h] | [mg/s] |
| Pył | 0,5 | 0,0091 | 0,000033 | 0,00025 | 0,000028 | 0,0079 |
| w tym pył do 10 µm | 0,5 | 0,0091 | 0,000033 | 0,00025 | 0,000028 | 0,0079 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 26 | 0,475 | 0,00171 | 0,013 | 0,00149 | 0,413 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1520 | 27,743 | 0,0999 | 0,761 | 0,0868 | 24,116 |
| Tlenek węgla (CO) | 300 | 5,476 | 0,0197 | 0,15 | 0,0171 | 4,76 |

Czas emisji = 8016   godzin

Tabela 0.86	Łączna, roczna emisja zanieczyszczeń z terenu OG Górzyca po przeprowadzeniu drugiego etapu modernizacji

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | [Mg] |
| pył ogółem | 0,00034 |
| dwutlenek siarki | 0,0176 |
| tlenki azotu jako NO2 | 1,028 |
| tlenek węgla | 0,203 |

Ładunek zanieczyszczeń stanowiący składniki spalin pochodzący z podgrzewaczy liniowych, reboilera oraz pochodni gazu zrzutowego (CO, SO2, NO2, PM-10) nie będzie stanowił znacznego obciążenia powietrza atmosferycznego i nie będą miały znaczącego wpływu na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w okolicy OG Górzyca.

Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek spalania gazu na terenie OG Górzyca zaprezentowano w Rozdziale 7.1.2 oraz Załączniku nr 13c.

### 2.3.2.	Emisje wód i gleby

Prace wiertnicze

Elementami przewidzianymi do realizacji podczas zagospodarowania złoża ropy naftowej Kamień Mały są: rekonstrukcja odwiertu KM-2 (etap pierwszy) oraz wykonanie dwóch nowych odwiertów KM-11k i KM-12k (etap drugi).

Technologia prowadzenia prac wiertniczych wyklucza powstawanie ścieków przemysłowych, które stanowiłyby źródło emisji do środowiska gruntowo-wodnego. Stosowane w trakcie wiercenia: płuczka wiertnicza, płyny do zabiegów stymulacyjnych, a także inne środki, w tym paliwa, oleje, smary w całym procesie wiercenia znajdują się w pełnej izolacji od środowiska gruntowo-wodnego. Przy normalnej pracy urządzeń i prawidłowym przebiegu technologicznym substancje stosowane w trakcie prac wiertniczych nie stanowią zagrożenia dla wód i gruntu.  Ich przedostanie się do środowiska gruntowo-wodnego może nastąpić jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Technologia wierceń obejmuje stosowanie pełnego zabezpieczenia przewiercanych horyzontów wodonośnych poprzez rurowanie i cementowanie zapuszczanych do otworu rur okładzinowych. Zapuszczona na głębokość warstwy wodonośnej rura stalowa otaczana jest szczelnie cementem. Stanowi to ochronę przewiercanych poziomów wodonośnych. Możliwość naruszenia horyzontów wodonośnych nastąpić może tylko w przypadku zaistnienia błędu w cementowaniu rur okładzinowych. Cementowanie otworu zabezpiecza także przed niekontrolowaną migracją kopaliny do płytkich stref górotworu.

Układanie rurociągów

W zakresie inwestycji planuje się wybudowanie rurociągów na trasach:

  - Odwiert KM-1k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 600 m),

  - Odwiert KM-11k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 580 m),

  - Odwiert KM-12k – Ośrodek Grupowy Kamień Mały (około 560 m),

  - Ośrodek Grupowy Kamień Mały – Ośrodek Grupowy Górzyca (około 17,0 km),

W celu zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów złożowych do środowiska zastosowane zostaną następujące zabezpieczenia:

- Materiał dobrany do budowy rurociągów (rury, kształtki i armatura) uwzględniać będzie zwiększoną agresywność korozyjną przesyłanego płynu złożowego (zawartość CO2 i H2S) oraz będzie charakteryzować się odpornością na pękanie wodorowe.

- Rurociągi zostaną wyposażone w izolację cieplną (preizolowany).

- Rurociągi zostaną zabezpieczone przed korozją zewnętrzną przez jednoczesne zastosowanie powłok ochronnych i ochrony elektrochemicznej (ochronna bierna i czynna).

- Rurociągi zostaną odizolowane od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

- Wzdłuż rurociągów zostanie wyznaczona strefa kontrolowana.

- Trasa rurociągów zostanie trwale oznaczona w terenie.

Ze względu na zawartość H2S w transportowanym płynie złożowym trasę rurociągów należy prowadzić możliwie daleko od granicy terenu zwartej zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wraz z rurociągami łączącymi odwierty z OG Kamień Mały poprowadzone zostaną linie przesyłowe chemikaliów (inhibitor parafin, inhibitor hydratów) oraz wody uzdatnionej. Docelowo przewiduje się zamontowanie czterech zestawów pompowych podstawowych (po jednym na każdy odwiert) oraz jednego zestawu rezerwowego podłączonego w sposób zapewniający możliwość zastąpienia każdego z zestawów podstawowych. Zestawy pompowe zostaną wyposażone w automatyczny (z możliwością zdalnego sterowania) system regulacji wydajności dla każdej z pomp.

Przewiduje się po jednym zbiorniku magazynowym dla każdego z typów inhibitora, do którego podłączone zostaną wszystkie układy pompowe (5 kpl). Wielkość zbiorników magazynowych powinna wynosić około 2 m3.

Zestawy pompowe dozowania chemikaliów oraz zbiorniki magazynowe dla każdego typu inhibitora powinny być umieszczone w miejscu zabezpieczonym przed przedostaniem się ewentualnych wycieków do gruntu.

Etap eksploatacji

W sytuacji normalnej pracy urządzeń wydobywczych i technologicznych ze względu na ich hermetyczność - emisje substancji do wód i powierzchni ziemi nie będą mieć miejsca.

Zabezpieczenia stref przyodwiertowych oraz odpowiednia konstrukcja  i zastosowanie zabezpieczeń na zbiornikach magazynowych ropy oraz w układzie dozowania chemikaliów (inhibitorów parafin, hydratów i korozji) chronią teren przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. Konstrukcje zbiorników stosowanych w kopalniach ropy uwzględniają przepisy prawa o ochronie środowiska naturalnego, standardowo wyposażone są w sygnalizację przecieków magazynowanych cieczy, które mogą stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych. Operacje napełniania oraz opróżniania zbiornika magazynowego odbywają się z zapewnieniem pełnej hermetyczności tych procesów.

Odpady płynne (ścieki) będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, natomiast stałe odpady komunalne gromadzone będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powinny być gromadzone w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych i odpowiednio zabezpieczonych. Jeśli zwiększy się ilość wytwarzanych odpadów lub będą ich nowe rodzaje należy uzyskać nowe decyzje na wytwarzanie odpadów.

### 2.3.3.	Gospodarka odpadami

Etap wiercenia

W trakcie realizacji prac wiertniczych powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

- komunalne - (w tym niesegregowane odpady komunalne – 20 03 ). Odpady tego typu będą powstawały we wszystkich fazach prac wiertniczych. Odpady te będą zbierane w odpowiednich pojemnikach, stalowych zbiornikach, a następnie okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na lokalne składowiska.

- budowlane - z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Odpady tego typu będą powstawały w fazie przygotowania i likwidacji inwestycji.

- wydobywcze - płuczka i odpady wiertnicze,  które są zaliczone do odpadów powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206). Postępowanie z tego rodzaju odpadami jest objęte programem gospodarowania odpadami wydobywczymi zatwierdzonym decyzją właściwego organu administracyjnego, zgodne z ustawą z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138. poz. 865 z zm.). Odpady tego typu będą powstawały w fazie realizacji inwestycji.

- pozostałe – powstałe w wyniku realizacji prac, z których część będzie miała charakter odpadów niebezpiecznych. Odpady tego rodzaju będą zagospodarowywane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, tekst jednolity z zm.). Odpady tego typu będą w głównej mierze powstawały w fazie realizacji inwestycji.

Etap eksploatacji

Mimo zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, działalności tej towarzyszy powstawanie pewnej ilości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, a także innych niż niebezpieczne. Gospodarka odpadami w kopalniach ropy i gazu prowadzona jest w myśl obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. tekst jednolity Nr 39, poz. 251 z późn. zmianami).

Odpady płynne (ścieki) będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, natomiast stałe odpady komunalne gromadzone będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu.

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne gromadzone będą w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych i odpowiednio zabezpieczonych.

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do korzystania z usług firm, które mają stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem, transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów.

W przypadku gdy ilość powstających odpadów ulegnie zwiększeniu lub będą ich nowe rodzaje konieczne będzie uzyskanie nowej decyzji na wytwarzanie odpadów.

### 2.3.4.	Emisje hałasu

Prace wiertnicze

Głównymi źródłami hałasu emitowanego do otoczenia będą obiekty stacjonarne związane z pracą urządzeń technologicznych na terenie wiertni. Są to: silniki spalinowe, agregaty prądotwórcze, wyciąg wiertniczy, stół wiertniczy, pompy tłokowe, pompy płuczkowe, system oczyszczania płuczki, wentylatory, generatory, sprężarki powietrza i inne podzespoły wchodzące w skład urządzenia wiertniczego.  Część tych urządzeń pracuje wewnątrz hal maszynowych i kontenerów, część na zewnątrz. Urządzenia technologiczne w trakcie wiercenia otworu emitują hałas o ustalonym poziomie dźwięku, przeważnie równomiernie w ciągu 24 godzin (praca ciągła).

Poniżej przytoczono poziomy mocy akustycznej urządzeń technologicznych przyjęte w charakterystykach technicznych przykładowych urządzeń stosowanych w procesie wiercenia.

źródła punktowe:

- Stół obrotowy i związane z nim operacje wyciągania i zapuszczania przewodu wiertniczego. Jego podstawowe parametry akustyczne, to:

poziom mocy akustycznej LAW = 90 dB,

czas pracy t = 24 h/dobę

- Pompy urządzeń oczyszczających płuczkę

poziom mocy akustycznej LAW = 90 dB

ilość zespołów 2

czas pracy t = 24 h/dobę

źródła typu "budynek":

- Hala pomp płuczkowych

poziom mocy akustycznej LAW = 90 dB

czas pracy t = 24 h/dobę

poziom dźwięku przy ścianach wewnętrznych LAeq = 90 dB

- Kompresory i stacja sterowania prewenterów (jeden kontener)

poziom mocy akustycznej LAW = 90 dB

czas pracy t = 24 h/dobę

- Pomieszczenie z agregatami prądotwórczymi

typ CATERPILLAR 3512

ilość zespołów 4 sztuki

poziom mocy akustycznej LAW = 105 dB

czas pracy t = 24 h/dobę

źródła ruchome:

Źródłami hałasu niezorganizowanego na terenie obiektu będą również pojazdy ciężarowe, poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu wiertni. Udział ruchu pojazdów, których liczbę szacuje się na nie więcej niż kilkanaście pojazdów na dobę, w kształtowaniu uciążliwości akustycznej uznaje się za nieistotny.

Etap eksploatacji

W najbliższym sąsiedztwie ocenianych obiektów nie występuje zabudowa służąca do stałego pobytu ludzi lub inne obszary dla których obowiązywałyby standardy akustyczne określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, Nr 120, poz. 826).

Ośrodek Grupowy Kamień Mały zaprojektowany został jako instalacja o zabudowie kontenerowej co znacząco zmniejsza potencjalną uciążliwość hałasu tego typu urządzeń. Doświadczenie z pracy tego typu urządzeń technologicznych na innych obiektach wskazuje, że nie będzie on stanowił źródła hałasu, którego funkcjonowanie pogorszy klimat akustyczny terenu wokół Ośrodka.

Funkcjonujące obecnie obiekty OG Górzyca przy normalnych warunkach eksploatacji nie stwarzają zagrożenia hałasem oraz wibracjami i drganiami. Także i ten obiekt znajduje się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych, tak więc jego  rozbudowa planowana w związku z zagospodarowaniem złoża Kamień Mały nie powinna stanowić zagrożenia hałasem dla ludzi.

Używane w procesie technologicznym chemikalia (inhibitory hydratów, parafin) dostarczane będą samochodami. Będą one dowożone raz na tydzień w porze dziennej. Ruch pojazdu nie wpłynie na dotychczasowy stan klimatu akustycznego.

Należy przyjąć, że funkcjonowaniu OG Kamień Mały oraz OG Górzyca nie będzie towarzyszył hałas mogący w znacznym stopniu negatywnie wpływać na środowisko, w tym na zdrowie i jakość życia ludzi.

# 3. 	opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania eksploatacji złoża

W niniejszym rozdziale opisano warunki środowiskowe panujące w rejonie projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kamień Mały”. Charakterystykę środowiska sporządzono w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Słońsk, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy oraz Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy sporządzonej przez Klub Przyrodników - Pracownie Ochrony Przyrody.

## 3.1. 	położenie geograficzne i administracyjne

Złoże ropy naftowej Kamień Mały położone jest w północno-zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim, gminie Witnica, oraz w powiecie sulęcińskim, gmina Słońsk.

Gmina wiejska Słońsk położona jest w północnej części powiatu sulęcińskiego, leżącego w województwie lubuskim. Od północy graniczy z gminami Kostrzyn i Witnica, od wschodu z gminą Krzeszyce, od południa z gminą Ośno a od południowego zachodu z gminą Górzyca. W skład gminy wchodzi 11 sołectw.

Po względem fizycznogeograficznym obszar Gminy Słońsk (wg dziesiętnego podziału regionalnego J. Kondrackiego) leży w obszarze prowincji Niż Środkowoeuropejski, pod prowincji Pojezierze Południowobałtyckie, w obrębie dwóch makroregionów: Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka i Pojezierze Lubuskie oraz w obrębie dwóch mezoregionów:

- Kotlina Gorzowska

- Pojezierze Łagowskie.

Kotlina Gorzowska stanowi największy mezoregion Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej, szlakiem odpływu na zachód wód lodowcowo – rzecznych w subfazie krajeńsko – wąbrzeskiej oraz w fazie pomorskiej, Długość kotliny dochodzi do 120 km, szerokość do 35 km, a powierzchnia obejmuje 3 740 km2. W jej skład wchodzą 4 submezoregiony. Północny teren gminy (obszary na północ od drogi Kostrzyn nad Odrą – Skwierzyna położony jest w obrębie submezoregionu „Dolina Dolnej Warty”. Dolina Dolnej Warty pomiędzy Santokiem przy ujściu Noteci a Kostrzynem ma 55 km długości i do 20 km szerokości, przy czym można wyróżnić dwa mikroregiony: podmokła, zmeliorowana terasa zalewowa szerokości 8 – 10 km noszący nazwę Łęgów Warciańskich oraz piaszczysta, przeważnie zalesiona terasa muszkowska (od wsi Muszków), ciągnąca się w kierunku wschodnim po ujście Obry do Warty. Dawny rezerwat Słońsk oraz jego najbliższe otoczenie został przekształcony w Park Narodowy „Ujście Warty”. Dolna Warta jest uregulowana i ma 68 km długości, przy czym jej zwierciadło obniża się od ok. 19 m do 13 m pod Kostrzynem.

Pojezierze Łagowskie jest pagórkowatym terenem morenowym na wschód od Lubuskiego Przełomu Odry, na południe od Kotliny Gorzowskiej i na zachód od Bruzdy Zbąszyńskiej, sąsiadującym od południowego – zachodu z Równiną Torzymską. W tych ramach ma ok. 2 tys. km² powierzchni, przy czym wznosi się na ogół powyżej 100 m npm., a w środkowej części na północ od Łagowa nawet powyżej 200 m. Najwyższe wzgórze Bukowiec osiąga wysokość 225 m npm., 119 m ponad zwierciadło przylegającego od południa Jeziora Ciecz. Moreny Pojezierza Łagowskiego są przeważnie typu glacitektonicznego, tzn. powstały pod wpływem nacisku nasuwającego się lodowca na podłoże, przy czym uległy sfałdowaniu warstwy mioceńskie z pokładami węgla brunatnego. W północnej części regionu przebiega granica zasięgu fazy poznańskiej, natomiast na południowym – wschodzie występują recesyjne moreny fazy leszczyńskiej zlodowacenia wiślańskiego.

Gmina Witnica położona jest w zachodniej części powiatu gorzowskiego. Graniczy z gminami: Bogdaniec, Lubiszyn, miastem Kostrzyn, województwem zachodniopomorskim i powiatem sulęcińskim.

Południowa część gminy Witnica należy do Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej i mezoregionu Kotliny Gorzowskiej.

## 3.2. 	morfologia

W ujęciu geomorfologicznym gmina Słońsk wchodzi w skład dwóch mezoregionów: Kotliny Gorzowskiej, będącej zachodnim odcinkiem Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej oraz wzgórz Osieńsko-Sulechowskich. Południowa część gminy znajduje się w obszarze Pojezierza Lubuskiego, północna część gminy leży w zlewni Dolnej Warty.

Terasy wyższe pradoliny Warty, położone przeważnie na poziomie 25 – 34 m n.p.m i zbudowane są z osadów piaszczysto – żwirowych, a miejscami z glin zwałowych. Obserwować je można na wschód od Słońska, na południe od Lemierzyc, a także między Słońskiem a Lemierzycami (Stanisławczyk 1994).

Dalej na południe terasy wyższe przechodzą w wysoczyzny morenowe – północno – zachodni skrawek Wysoczyzny Lubuskiej. Jest to teren falisty, położony 30 - 50 metrów ponad dnem doliny, miejscami porozcinany rynnami polodowcowymi z zalegającymi w ich dnach zagłębieniami wytopiskowymi. Wysoczyzna zbudowana jest z gliny zwałowej oraz piasków na glinie, a lokalnie piasków ze żwirami.

Największą obszarowo jednostką geomorfologiczną jest terasa niska doliny Warty zajmująca dawne tereny zalewowe. Jej szerokość dochodzi do 10 km. Część jej obszaru od XVIII w. jest odcięta od rzeki i chroniona wałami. Jest to teren stosunkowo płaski, o bardzo nieznacznym spadku w kierunku zachodnim. Waha się od około 14 do około 12 m n.p.m. Powierzchnia terasy jest porozcinana licznymi starorzeczami, kanałami i rowami melioracyjnymi. W czasie wysokich stanów wody jest ona często zalewana lub podtapiana. W pobliżu Warty często spotykamy podłużne wzniesienia zbudowane ze żwirów i grubych piasków rzecznych. Sporadycznie występują również zagłębienia rynnowe, będące pozostałością po wyschniętych odnogach starorzeczy, jak również wytopiska po martwym lodzie. Większość obszaru zajmują torfy i mursze. Zaczęły się one rozwijać w młodszym dryasie (Kozarski 1965) przez zarastanie obniżeń i depresji roślinnością torfotwórczą. Obecnie w wielu miejscach utwory te nadal się rozwijają. Ich miąższość średnio wynosi 1-2 m, ale miejscami dochodzi do 5-6 m (Kern 1969).

## 3.3. 	opis budowy geologicznej rejonu występowania złoża

Obszar gminy Słońsk położony jest w zasięgu strefy młodoglacjalnej, kształtowanej procesami merfogenetycznymi w okresie ostatniego zlodowacenia – zlodowacenia bałtyckiego (północnopolskiego).

W rzeźbie terenu wyodrębniają się systemy wzniesień morenowych oraz głębokie rynny polodowcowe. Wielkie obniżenia dolinne i bruzdy rynien polodowcowych wydzielają płaty wysoczyzn – morenowych lub sandrowych.

Zróżnicowaną rzeźbą odznaczają się wysoczyzny morenowe tworząc krajobraz falisty. Na rzeźbę tą składają się niskie pagórki lub wały o wyrównanej wierzchowinie i łagodnych stokach oraz rozdzielające ją liczne obniżenia w formie niecek, rynien polodowcowych i drobnych rozcięć dolinnych.

Analizowany obszar znajduje się w granicach monokliny przedsudeckiej. Jednocześnie jest to obszar lagunowej strefy cechsztyńskiej zbiornika głównego. Rejon badań leży w obrębie platformy młodopaleozoicznej. Utwory przedpermskie mają budowę fałdowo – blokową. Utwory karbonu pierwotnie sfałdowane w fazie asturyjskiej orogenezy waryscyjskiej uległy tektonice blokowej. Piętro strukturalne permsko – mezozoiczne cechuje się już budową blokową. W autunie były ruchy tektoniczne z wylewami wulkanicznymi i powstały pokrywy skał wylewnych i półklastycznych. Następnie ruchy tektoniczne fazy saalskiej arogenezy waryscyjskiej wyniosły wał wolsztyński i obniżyły nieckę zielonogórską. Sakson leży niezgodnie na starszych utworach, mając monotonną sedymentację piaskową, która wyrównała różnice rzeźby paleomorfologicznej.

## 3.4. 	forma i budowa złoża „Kamień Mały”

Złoże „Kamień Mały” rozpoznane zostało dwoma otworami poszukiwawczymi: Kamień Mały-1K oraz Kamień Mały-2 w roku 2009.

Złoże Kamień Mały jest złożem masywowi – warstwowym o charakterze strukturalnym. Miąższość całkowita dolomitu głównego waha się od >25,1 m (nieprzewiercony – KM – 1K) do 46 m (KM-2). Górną granicę złoża stanowi powierzchnia stropu dolomitu głównego, izolowana od góry nieprzepuszczalnymi ewaporatami cechsztyńskimi. Dolną granicę stanowi płaszczyzna pozioma wody podścielającej na głębokości /-/ 2815 m, ustalonej na podstawie prób złożowych przeprowadzonych w otworze KM-2 oraz interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem PetroWorks. Zewnętrzną granicę złoża stanowi izolinia /-/ 2815 m.

Złoże ropy naftowej „Kamień Mały” związane jest z wewnętrzną, północną częścią izolowanej platformy Chartowa – Górzycy.

Złoże zakumulowane jest w utworach dolomitu głównego, wykształconych w facji równi platformowej, rozwiniętej w północnej części platformy siarczanowo – węglanowej Górzyca – Chartów – Kamień Mały – Ownice, położonej w północnej części monokliny przedsudeckiej. Osady w tej strefie charakteryzują się dobrymi właściwościami zbiornikowymi i stanowią jednocześnie skałę macierzystą, jak i zbiornikową.

Średnie porowatości efektywne dolomitu głównego wahają się od 16,9 % w otworze KM-1K do 23 % w otworze KM-2. Średnia porowatość efektywna dla złoża wynosi 14,92 %.

## 3.5. 	hydrogeologia i hydrografia

Wody podziemne

Według podziału hydrogeologicznego Polski, obszar gminy znajduje się w większości w zasięgu I Regionu Szczecińskiego. Z jednostek hydrogeologicznych niższego rzędu w ramach Regionu Szczecińskiego wyróżniono podregion: I 3 – doliny Warty – Noteci, I 4 – Kotliny Kostrzyńskiej.

Złoże „Kamień Mały” nie leży w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Najbliższej położone Główne Zbiorniki Wód Podziemnych to:

- GZWP 134 – Zbiornik Dębno

- GZWP 144 – Dolina kopalna Wielkopolska

Tabela 3.1 	Główne Zbiorniki Wód Podziemnych występujące w sąsiedztwie złoża „Kamień Mały” (wg A.S. Kleczkowskiego red., 1990)

| Nr GZWP | Nazwa GZWP | Typ ośrodka | Wiek skał | Powierzchnia GZWP [km2] | Średnia głębokość ujęć [m] | Zasoby dyspozycyjne [tys.m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Zbiornik Dębno | porowy | QM, Tr | 242 | 55 | 29,15 |
| 144 | Dolina kopalna Wielkopolska | porowy | QK | 4000 | 60 | 480 |

Rysunek 3.1 	Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

W Załączniku nr 05 zamieszczono mapę z zaznaczonymi ujęciami wód zlokalizowanymi w obrębie złoża „Kamień Mały”.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Słońsk położony jest w dorzeczu rzeki Odry.

Sieć hydrograficzna obszaru gminy jest zróżnicowana, nawiązująca wyraźnie do mezoregionów geograficznych i jednostek geomorfologicznych. Szczególnie gęstą i zróżnicowaną siecią hydrograficzną wyróżniają się doliny rzeczne – zwłaszcza Pradolina Warty. Zawiły system wód powierzchniowych tworzą tu – oprócz koryt głównych rzek – liczne starorzecza oczka wodne i tereny podmokłe. Sieć hydrograficzna w „dolinnych” mezoregionach jest silnie przekształcona antropogenicznie, a większość cieków została uregulowana.

Wody powierzchniowe płynące

Do największych cieków powierzchniowych gminy należą Warta, Kanał Postomski i Łęcza.

Warta jest rzeką II rzędu, prawobrzeżnym dopływem Odry. Wypływa na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, a uchodzi do Odry na 617,6 kilometrze. Długość całkowita Warty wynosi 808,2 km a powierzchnia jej zlewni obejmuje 54 310,2 km2. Warta płynie przez obszar gminy Witnica równolegle do północnej granicy z gminą Słońsk. W ujściowym odcinku do Odry przepływa przez teren miasta Kostrzyn nad Odrą. Warta swoimi wodami wnosi zanieczyszczenia z terenu województwa wielkopolskiego.

Kanał Postomski jest rzeką III rzędu i stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Warty, do której uchodzi na 2,6 km jej biegu. Całkowita długość wynosi 62,6 a powierzchnia zlewni 1424,6 km2. W dolnym biegu Kanał Postomski zbiera wody z lewostronnej części dna doliny Warty. Do systemu melioracyjnego doliny Warty (Kanału Postomskiego) włączone są liczne cieki naturalne i starorzecza. Sieć rzeczna bardzo zawikłana.

Łęcza jest rzeką IV rzędu i stanowi lewobrzeżny dopływ Kanału Postomskiego. Wypływa z terenów bagiennych między Rzepinem a Ośnem Lubuskim. Na całkowitej długości tj. 26,0 km, płynie na terenie gminy Ośno Lubuskie i Słońsk. Powierzchnia zlewni wynosi 247,5 km2. W górnym jej biegu przyjmuje zanieczyszczenia z miejscowości Ośno Lubuskie a w dolnym z miejscowości Ownice i Słońsk.

Wody powierzchniowe stojące

Pozostałością dawnych koryt są liczne, mniej lub bardziej wypłycone, starorzecza przeważnie odcięte od rzeki i kontaktujące się z nią tylko przy wysokich lub bardzo wysokich stanach wody. Największe z nich, np. tzw. Stara Warta leżąca na północ od Słońska, to zbiorniki wodne o powierzchni kilkunastu hektarów. Łącznie starorzeczy o powierzchni powyżej 1 ha jest na terenie gminy kilkanaście, natomiast liczba obiektów mniejszych, często prawie całkowicie wypłyconych, jest znacznie większa. Ich łączna powierzchnia to ponad 100 ha lustra wody. Łączny obszar kilkudziesięciu ha zajmują także różnego rodzaju zbiorniki wodne sztucznego pochodzenia, przeważnie torfianki, po eksploatacji torfu w XIX wieku. Ich największe kompleksy znajdują się w rejonie Lemierzyc.

Występuje Kostrzyński Zbiornik Retencyjny, który leży na wysokości około 12, wyjątkowo wznosi się do 13 m n.p.m., lub opada niżej, w nielicznych zagłębieniach nawet poniżej 10 m n.p.m.

Jezioro Radachowskie położone w pobliżu wsi Ownice, wśród zasobnych w grzyby lasów. Powierzchnia jeziora wynosi około 65 ha, a maksymalna głębokość 7,1 m.

Omawiając specyfikę gminy należy pamiętać, że ponad 1/3 jej powierzchni prawie corocznie podlega zalewom i w zależności od roku, przez kilka do kilkunastu tygodni, a wyjątkowo nawet do 5 - 6 miesięcy, leży pod wodą. Wahania poziomu wody na terenie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego, w znacznej mierze uzależnione od stanów wody Warty, dochodzą do 3,5 metra. Woda przelewa się na teren Zbiornika przez dawne wały przeciwpowodziowe przy stanach wody w Warcie przekraczających rzędną 12 m n.p.m. Stany takie występują średnio przez 1/5 roku. Funkcją Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego jest gromadzenie wysokich wód Warty oraz zdarzającej się co kilka lat cofki z Odry. Pojemność retencyjna Zbiornika wynosi około 100 mln m3 wody.

## 3.6. 	gleby

Na obszarze gminy Słońsk występują następujące główne typy i podtypy genetyczne gleb:

- Gleby typu bielicowe,

- Gliny lekkie i średnie,

- Mady rzeczne,

- Mady glejowe,

- Gleby glejowe,

- Gleby torfowe i murszowo – torfowe,

- Gleby torfowo – mułowe,

- Gleby murszowo – mineralne i murszowate.

Pod względem walorów produkcyjnych przeważają gleby o średniej (klasa IV) i małej wartości (klasy V do Viz). Klasa III obejmuje tylko kilka procent powierzchni użytkowanej rolniczo, natomiast bardzo duży jest udział gleb najmniej urodzajnych (V – VI klasy) sięgający do 40% i więcej przestrzeni rolniczej. Te najsłabsze gleby, głównie wytworzone z piasków luźnych, albo słabo gliniastych, odznaczają się dużą przepuszczalnością, kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy i słabo rozwiniętym kompleksem sorpcyjnym. Udział gleb najsłabszych pod lasami jest jeszcze większy. Wartość produkcyjna mad rzecznych jest zróżnicowana, w zależności od składu granulometrycznego i stosunków wodnych. W dolinie występują mady lekkie (głównie w strefach międzywala), mady brunatne na dawnych terenach zalewowych, obecnie chronionych wałami przeciwpowodziowymi i osuszonych systemami melioracyjnymi (mogą to być mady średnie i ciężkie) oraz mady czarnoziemne, występujące najczęściej w obniżeniach podskarpowych (reprezentują je zarówno mady średnie jak i ciężkie). Mady rzeczne wykorzystywane są najczęściej jako użytek zielony, a mady o cięższym składzie mechanicznym i uregulowanych stosunkach wodnych – jako grunty orne. W areale gruntów ornych największe rozprzestrzenienie ma kompleks żytni dobry, a następnie żytni bardzo dobry oraz żytni słaby. W areale trwałych użytków zielonych prawie równy udział mają użytki zielone średnie, słabe i bardzo słabe; użytki zielone bardzo dobre i dobre nie występują.

## 3.7. 	warunki klimatyczne i stan atmosfery

Klimat obszaru gminy Słońsk zalicza się do klimatu przejściowego z wyraźną przewagą cech klimatu oceanicznego – atlantyckiego. Średnia temperatura roczna wynosi – 7,9oC, średnia temperatura stycznia – - 1,5oC, średnia temperatura lipca – 17,7oC. Średnia roczna suma opadów dla punktu w Kostrzynie nie przekracza 550 mm. Minimum opadów przypada na luty i marzec, maksimum na lipiec. Pokrywa śnieżna najdłużej zalega w styczniu (średnio 17 dni), lutym (11 dni) i grudniu (10 dni). W marcu występują średnio tylko 4 dni z pokrywą śnieżną, w listopadzie dwa. W październiku i kwietniu pokrywa śnieżna pojawia się wyjątkowo. Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni, a w dolinie Odry nawet 225 dni, należy więc do najdłuższych w kraju.

## 3.8. 	klimat akustyczny

Głównym źródłem hałasu na opisywanym obszarze jest ruch komunikacyjny. Największą uciążliwość hałasową stwarza przebiegająca przez obszar gminy droga krajowa nr 22 relacji: (przejście graniczne „Stary Kostrzyn") - Słońsk - Lemierzyce - (droga krajowa nr 3) i wojewódzka nr 134 relacji: (relacji: droga krajowa nr 22 - obręb Lemierzyce - (Ośno Lubuskie). Uciążliwości związane z emisją hałasu przemysłowego nie występują.

## 3.9. 	szata roślinna i świat zwierzęcy

Północna część gminy obejmuje przyujściowy odcinek doliny Warty, która stanowi tu rozległe, płaskie, miejscami zatorfione obniżenie o szerokości do kilkunastu km. W krajobrazie dominują tu ekosystemy ukształtowane przez rzekę i wielowiekową działalność człowieka. Około 1/3 powierzchni obszaru gminy to tereny aluwialne, w mniejszym lub większym stopniu podlegające corocznym zalewom wysokich wód. Na terenie gminy leży jeden z największych w zachodniej Polsce kompleksów terenów zalewowych, ponad 5000 ha tego typu ekosystemów tworzy tzw. Kostrzyński Zbiornik Retencyjny. Dominują tu zalewowe łąki z przewagą mozgi, mniejsze fragmenty zajmują zbiorowiska rdestów i uczepów, wysokie turzycowiska i różne zbiorowiska związane z licznymi tu starorzeczami. W pobliżu Warty rolę dominanta przejmują różne stadia sukcesyjne zarośli wierzbowych, aż po wierzbowe lasy łęgowe. Nieliczne piaszczyste wyniesienia wydmowe zajmują murawy szczotlichowe. Warunki siedliskowe międzywala sprawiają, że od wielu lat teren ten ma istotne w skali Europy znaczenie jako miejsce lęgów, miejsce odpoczynku, żerowisko i noclegowisko ptaków wodnych i błotnych.

Pozostała część obszaru doliny Warty to przede wszystkim grunty rolne leżące poza wałami i od ponad 200 lat odcięte od zalewów. Dominują tu użytki zielone, zarówno łąki jak i pastwiska. Niżej położone i silniej podtopione części terenu zajmują niewielkie kompleksy łąk, szuwarów, zarośli wierzbowo-olchowych  i zarastających torfianek.

Południowa część gminy ma charakter leśny. Niewielkie fragmenty naturalnych lasów zachowały się na krawędziach doliny a także wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Są to najczęściej lasy liściaste, przeważnie grądy lub grądowiejące łęgi. Największe ich kompleksy znajdują się na krawędzi rzeki Postomii, między Słońskiem i Lemierzycami. Na pozostałym obszarze, w południowej części gminy, większość lasów uległa znacznemu przekształceniu w wyniku pinetyzacji, juwenalizacji, a miejscami także ekspansji gatunków obcych, przede wszystkim robinii akacjowej. Dominują tu drzewostany sosnowe, częściowo posadzone na gruntach porolnych, nie mające większego znaczenia przyrodniczego. Obniżenia terenu zajmują zbiorniki wodne z największym jeziorem Radachowskim oraz torfowiska przejściowe, których największe skupienie zachowało się między Ownicami a Lemierzycami. Gmina Słońsk ma charakter rolniczy, choć zajmujące znaczne powierzchnie gminy tereny zalewane i podtapiane, będące pod wpływem silnego oddziaływania wód rzecznych, są z punktu widzenia rolniczego obarczone dużym ryzykiem, co, decyduje o ich specyfice, znacznie ogranicza ich wykorzystanie jako użytków rolnych. Zagospodarowanie tych terenów możliwe jest jedynie w kierunku użytkowania łąkowego lub pastwiskowego (Rogalski et al 1998).

W przeprowadzonej w 2006 roku Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Słońsk (Klub Przyrodników, Pracownia Ochrony Przyrody z siedzibą w Świebodzinie) [1] zlokalizowano 45 stanowisk roślin reprezentujących łącznie 20 gatunków, które uznano za rzadkie oraz specjalnie chronione prawem krajowym (w tym gatunki o statusie 1 i 2, wymagające prowadzenia specjalnych zabiegów ochronnych oraz takie których ochrona powinna być zadaniem priorytetem przed realizacją zadań gospodarczych) oraz unijnym, a także niektórych wskaźnikowych dla chronionych prawem unijnym siedlisk przyrodniczych [1]. Ich pełną listę podano w Tabeli 3.2, a lokalizację stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin przedstawia mapa w Załączniku nr 6a.

Według ww. inwentaryzacji na terenie złoża Kamień Mały występują dwa stanowiska Nuphar lutea (Grążel żółty) (patrz Załącznik nr 6a).

W przeprowadzonej w 2007 roku Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Górzyca (Klub Przyrodników, Pracownia Ochrony Przyrody z siedzibą w Świebodzinie) [2] zlokalizowano 141 stanowisk roślin reprezentujących łącznie 58 gatunków, które uznano za rzadkie oraz chronione prawem krajowym lub charakterystyczne dla siedlisk przyrodniczych chronionych prawem unijnym. Lokalizację stanowisk rzadkich gatunków roślin w gminie Górzyca przedstawia mapa w Załączniku nr 6b.

Według wyżej wymienionych inwentaryzacji w pobliżu rurociągu występują następujące stanowiska roślin: bluszcz pospolity (Hedera helix), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) (patrz Załącznik nr 6a), konwalia majowa (Convallaria majalis), kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum), ostnica włosowata (Stipa capillata) oraz szałwia łąkowa (Salvia pratensis) (patrz Załącznik nr 6b).

Tabela 3.2 	Lista gatunków roślin występujących w gminie Słońsk [1]

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Status |
| --- | --- | --- |
| Achillea salicifolia | Krwawnik wierzbolistny | R |
| Actea spicata | Czerniec gronkowy | R |
| Calla palustris | Czermień błotna | OCh |
| Campanula persicifolia | Dzwonek brzoskwiniolistny | R |
| Carex arenaria | Turzyca piaskowa | Ocz |
| Cladium mariscus | Kłoć wiechowata | R |
| Convallaria majalis | Konwalia majowa | Och |
| Corydalis intermedia | Kokorycz wątła | R |
| Drosera rotundifolia | Rosiczka okrągłolistna | Och |
| Eriophorum angustifolium | Wełnianka wąskolistna | R |
| Galanthus nivalis | Śnieżyczka przebiśnieg | Och |
| Hedera helix | Bluszcz pospolity | Och |
| Hepatica nobilis | Przylaszczka pospolita | OCz |
| Ledum palustre | Bagno zwyczajne | R |
| Menyanthes trifoliata | Bobrek trójlistkowy | OCz |
| Nuphar lutea | Grążel żółty | OCh |
| Polypodium vulgare | Paprotka zwyczajna | OCh |
| Sanicula europaea | Żankiel zwyczajny | R |
| Sphagnum sp. | Torfowiec | R |
| Stratiotes aloides | Osoka aloesowata | R |
| Taxus baccata | Cis pospolity | OCh |

W granicach gminy Słońsk stwierdzono występowanie siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Ich lokalizację przedstawiono na mapie w Załączniku nr 7a, a wykaz zamieszczono w Tabeli 3.3. Natomiast lokalizację siedlisk chronionych występujących w gminie Górzyca przedstawia mapa w Załączniku nr 7b.

Tabela 3.3 	Wykaz siedlisk chronionych w gminie Słońsk [1]

| Kod podtypu | Nazwa |
| --- | --- |
| 2330 | Wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi |
| 3150- 2 | Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne |
| 3260 | Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników |
| 3270 | Zalewane muliste brzegi rzek |
| 6210 | Kwieciste murawy kserotermiczne |
| 6410 | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe |
| 7110 | Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą |
| 7120 | Torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji |
| 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska |
| 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny |
| 9190 | Kwaśne dąbrowy |
| 91E0 | Lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe |

Według przeprowadzonych inwentaryzacji na granicy złoża występuje siedlisko 91E0 - lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. W pobliżu rurociągu wstępują następujące siedliska: 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (patrz Załącznik nr 7a), 6210 - kwieciste murawy kserotermiczne, 6120 – ciepłolubne murawy napiaskowe (patrz Załącznik nr 7b).

Fauna obszaru gminy Słońsk, a szczególnie awifauna jest niezwykle bogata. Ogółem na terenie gminy zanotowano ponad 300 stanowisk objętych opracowaniem gatunków.

Najliczniej reprezentowane są ptaki. Rzadkie i zagrożone gatunki stwierdzono na ponad 200 stanowiskach. Pięć gatunków – bielik, bocian czarny, kania czarna, kania ruda i błotniak stawowy to gatunki specjalnej troski, kilkanaście innych – zimorodek, gągoł, bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, kobuz, pustułka, kszyk, derkacz, bąk, rybitwy rzeczna, białoczelna i białowąsa, żuraw i czajka, rycyk i krwawodziób wymagają ochrony aktywnej [1].

Ich pełną listę podano w Tabeli 3.4, a lokalizację stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt przedstawia mapa w Załączniku nr 8a.

Na terenie gminy Górzyca zanotowano 143 stanowiska objętych opracowaniem gatunków, w tym 134 stanowiska kręgowców i 9 stanowisk bezkręgowców.

Wśród zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługują stanowiska ginącego chrząszcza –pachnicy dębowej oraz rzadkich, związanych z murawami kserotermicznymi gatunków ślimaków – wałkówki trójzębnej, ślimaka żeberkowanego i poczwarówki żeberkowanej.

Spośród kręgowców najliczniej reprezentowane są ptaki. Rzadkie i zagrożone gatunki stwierdzono na ponad 100 stanowiskach. Dwa gatunki – bielik i bocian czarny, to gatunki specjalnej troski wymagające tworzenia stref ochronnych [2]. Ich lokalizację przedstawia mapa w Załączniku nr 8b.

Według inwentaryzacji na terenie złoża Kamień Mały występuje 7 stanowisk derkacza (Crex crex), dwa stanowiska jarzębatki (Sylvia nisoria), dwa stanowiska bobra europejskiego (Castor fiber), jedno stanowisko bąka zwyczajnego (Botaurus stellaris) oraz jedno stanowisko wydry (Lutra Lutra) (patrz Załącznik nr  8a).

W pobliżu rurociągu występują następujące stanowiska zwierząt: gąsiorek (Lanius collurio), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), dzięcioł zielony (Picus viridis) (patrz Załącznik nr 8a), bocian biały (Ciconia ciconia), wydra (Lutra Lutra) bóbr europejski (Castor fiber), oraz lerka (Lullula arboreta) (patrz Załącznik nr 8b).

Tabela 3.4 	Lista gatunków zwierząt występujących na terenie gminy Słońsk [1]

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Status |
| --- | --- | --- |
| Alcedo atthis | Zimorodek | DP I, Oak |
| Anser anser | Gęś gęgawa | - |
| Ichthyaetus melanocephalus | Mewa czarnogłowa | OCh |
| Botaurus stellaris | Bąk | DP I, Oak |
| Callidium aeneum | Zagwoździk złocistozielony | R |
| Castor fiber | Bóbr europejski | DP II, OAk |
| Cerambyx cerdo | Kozioróg dębosz | DP II, OAk |
| Chlidonias hybridus | Rybitwa białowąsa | DPI, Oak |
| Chlidonias nigra | Rybitwa czarna | DPI, Oak |
| Chlidonias sp. | Rybitwa | OCh, OAk |
| Ciconia ciconia | Bocian biały | DP I, OAk |
| Ciconia nigra | Bocian czarny | DP I, OAk |
| Asio otus | Uszatka | OCh |
| Circus aeruginosus | Błotniak stawowy | DP I, OAk |
| Cobitis taenia | Koza | DS II, Och |
| Cottus gobio | Głowacz białopłetwy | R |
| Crex crex | Derkacz | DP I, OAk |
| Dendrocopos medius | Dzięcioł średni | DP I, OAk |
| Dryocopus martius | Dzięcioł czarny | DP I, OAk |
| Grus grus | Żuraw | DP I, OAk |
| Haliaeetus albicilla | Bielik | DP I, Och |
| Lampetra planerii | Minóg strumieniowy | OCh |
| Lanius collurio | Gąsiorek | DP I, OCh |
| Larus melanocephalus | Mewa czarnogłowa | OCh |
| Locustella fluviatilis | Strumieniówka | OCh |
| Lullula arborea | Lerka | DP I, OCh |
| Lutra lutra | Wydra | DS II, OCz |
| Milvus milvus | Kania ruda | DP I, OAk |
| Missgurnus fossilis | Piskorz | R |
| Ophiogomphus cecilia | Trzepla zielona | OCh |
| Osmoderma eremita | Pachnica dębowa | DS II, OAk |
| Picus viridis | Dzięcioł zielony | OAk |
| Porzana porzana | Kropiatka | DP I, OAk |
| Sterna albifrons | Rybitwa białoczelna | DPI, OAk |
| Sterna hirundo | Rybitwa zwyczajna | OCh |
| Sylvia nisoria | Jarzębatka | OCh |

## 3.10. 	elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Obszar złoża „Kamień Mały” położony jest na terenie objętym ochroną na podstawie  przepisów o ochronie przyrody ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.), tj.:

- w całości na obszarze Natura 2000 oznaczonej kodem PLC080001 „Ujście Warty”

- w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty, zaś północny fragment złoża położony jest w granicach Parku

- na terenie Parku Krajobrazowego Ujście Warty.

W Załączniku nr 9 zamieszczono mapę przedstawiającą lokalizację projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kamień Mały” względem obszarów Natura 2000 oraz form ochrony przyrody. Mapa została opracowana przez Klub Przyrodników i załączona do Inwentaryzacji Przyrodniczej Gminy Słońsk z 2006 roku. Mapę uaktualniono o istniejące obszary Natura 2000 zgodnie ze stroną internetową http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, natomiast w Załączniku nr 10 przedstawiono mapy lokalizacji projektowanego obszaru i terenu górniczego „Kamień Mały” względem istniejących rezerwatów oraz parków krajobrazowych.

Obszar Specjalnej Ochrony ujście warty PLc080001

Obszar ten obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z Kostrzyńskim Zbiornikiem Retencyjnym i fragmentem doliny Odry, poprzecinaną licznymi odnogami cieków, starorzeczami i kanałami. Na terenach zalewowych dominują okresowo zalewane łąki i pastwiska, szuwary, zarośla wierzb i łęgi wierzbowe. Prawie co roku około 1/3 obszaru jest zalewana przez wodę, roczne wahania jej poziomu dochodzą do 3,5 m, a najwyższy poziom wody występuje przeważnie w marcu lub kwietniu. Zdarzają się ponadto silne wahania poziomu wód pomiędzy wczesną wiosną i późną jesienią. Na obszarze poza wałami dominują ekstensywnie użytkowane łąki i pola orne (57% i 34% pokrycia). Na krawędzi dolin wykształciły się płaty muraw kserotermicznych.

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 33297,35 ha.

Obszar obejmuje ostoję ptasią oraz siedliskową w tych samych granicach. Występuje tu co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla ohar - ponad 10% populacji krajowej (C3), gęgawa - ponad 7% populacji krajowej (C3), płaskonos - ponad 5% populacji krajowej (C3), kropiatka - 3%-4% populacji krajowej (C6), krakwa - ponad 2% populacji krajowej (C3), czapla biała, łyska, szczudłak, ostrygojad (PCK) i krwawodziób - powyżej 1% populacji krajowej (C3, C6), czernica, mewa mała, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), rybitwa czarna i wodniczka (PCK) - co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6), głowienka, kszyk i śmieszka - około 1% populacji krajowej (C3). W stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, bocian czarny, derkacz, gąsiorek, jarzębatka, świergotek polny, podróżniczek, lerka, ortolan. W obrębie ostoi znajdują się dwie duże kolonie bocianów białych: w Czarnowie i Kamieniu Małym. W okresie wędrówek występuje gęś zbożowa - powyżej 15% populacji szlaku wędrówkowego (C3), łabędź krzykliwy, gęgawa - powyżej 10% populacji szlaku wędrówkowego (C2, C3), krzyżówka - powyżej 5% populacji szlaku wędrówkowego (C3), na pierzowisku zbiera się 25 000 pierzących się ptaków, płaskonos - powyżej 4% populacji szlaku wędrówkowego, bocian czarny, czernica i głowienka - powyżej 2% populacji szlaku wędrówkowego i żuraw - powyżej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2). Stosunkowo wysokie koncentracje (C7) osiągają: łabędź czarnodzioby, cyraneczka, rożeniec, świstun, batalion, błotniak zbożowy; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, krzyżówka, łyska. Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4). Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 32 (Rozlewiska Warty Słońsk) i objęty jest częściowo Konwencją Ramsarską. W obszarze występują chronione siedliska przyrodnicze, łącznie 11 typów, reprezentowanych przez 14 podtypów, reprezentujące dobrze zachowane fragmenty dolin dużych rzek i ich krawędzi, ze starorzeczami, okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami, lasami łęgowymi, grądami i murawami kserotermicznymi. Łączna powierzchnia siedlisk chronionych na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG wynosi ponad 7% powierzchni obszaru. Część ostoi - dawny rezerwat Słońsk, obecnie część Parku Narodowego Ujście Warty jest jednym z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Europie Środkowej. Przy północno-zachodniej granicy obszaru znajduje się system umocnień obronnych, które są miejscem zimowania dla dużej kolonii nietoperzy (do 500 os.).

Typy SIEDLISK występujące na obszarze Natura 2000 „Ujście Warty” oraz ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

| Kod | Nazwa siedliska | Ocena ogólna |
| --- | --- | --- |
| 3150 | Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion- 0,70% pokrycia obszaru | A |
| 3260 | Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis-0,01 % | D |
| 3270 | Zalewane muliste brzegi rzek - 1,90% | A |
| 6120 | Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) - 0,10% | B |
| 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków - 0,30% | A |
| 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) - 0,20% | A |
| 6440 | Łąki selemicowe (Cnidion dubii) - 1,30% | B |
| 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - 0,25% | B |
| 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) - 0,20% | A |
| 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion) - 2,50% | A |
| 91F0 | Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) - 0,01% | D |

Wśród wymienionych siedlisk największy stopień pokrycia terenu wykazują siedliska łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych. W ocenie stopnia reprezentatywności (typowości) siedlisk przyrodniczych określającym na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko (zbiorowisko roślinne), większości występujących tu siedlisk przypisano pierwszy (A – doskonały) oraz drugi (B - dobry) stopień reprezentatywności w czterostopniowej skali. Siedliskom łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowym oraz siedliskom nizinnych rzek ze zbiorowiskami włosieniczków przypisano nieistotny (D) stopień reprezentatywności. Pod względem stanu zachowania struktury i funkcji siedliska danego typu, większość siedlisk wykazuje dobre (B) zachowanie. W ogólnej ocenie najwyższy stopień uzyskały siedliska starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Nympheion oraz siedliska zalewanych mulistych brzegów rzek.

Na obszarze tym stwierdzono występowanie 12 gatunków roślin wymagających ochrony, w tym 3 gatunki znajdujące się na krajowej Czerwonej Liście, tj. pajęcznica liliowata (Anthericum liliago), zaraza wielka (Orobanche elatior), ostnica Jana (Stipa joannis).

Spośród zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występują tu:

- ssaki: mopek, nocek bechsteina, nocek duży, bóbr europejski, wydra;

- ryby: minóg strumieniowy, minóg rzeczny, łosoś atlantycki, kiełb, boleń, różanka, piskorz, koza, głowacz białopłtwy.

Lista gatunków ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujących na obszarze Natura 2000 „Ujście Warty”:

Botaurus stellaris  		(bąk)

Ixobrychus minutus 		(bączek)

Nycticorax nycticorax 		(ślepowron)

Egretta alba (Ardea alba) 	(czapla biała)

Ciconia nigra 			(bocian czarny)

Ciconia ciconia 			(bocian biały)

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) 	(łabędź czarnodzioby)

Cygnus cygnus 		(łabędź krzykliwy)

Milvus migrans 			(kania czarna)

Milvus milvus 			(kania ruda)

Haliaeetus albicilla 		(bielik)

Circus aeruginosus 		(błotniak stawowy)

Circus cyaneus 		(błotniak zbożowy)

Aquila pomarina 		(orlik krzykliwy)

Pandion haliaetus 		(rybołów)

Porzana porzana 		(kropiatka)

Porzana parva 			(zielonka)

Crex crex 			(derkacz)

Grus grus 			(żuraw)

Himantopus himantopus 	(szczudłak)

Philomachus pugnax 		(batalion)

Larus melanocephalus	 	(mewa czarnogłowa)

Larus minutus 			(mewa mała)

Sterna hirundo 			(rybitwa rzeczna)

Sterna albifrons 		(rybitwa białoczelna)

Chlidonias hybridus 		(rybitwa białowąsa)

Chlidonias niger 		(rybitwa czarna)

Alcedo atthis 			(zimorodek)

Dryocopus martius 		(dzięcioł czarny)

Dendrocopos medius 		(dzięcioł średni)

Lullula arborea 			(lerka)

Anthus campestris 		(świergotek polny)

Luscinia svecica 		(podróżniczek)

Acrocephalus paludicola 	(wodniczka)

Sylvia nisoria 			(jarzębatka)

Lanius collurio 			(gąsiorek)

Emberiza hortulana 		(ortolan)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG na obszarze Natura 2000 „Ujście Warty”:

Anser fabalis 			(gęś zbożowa)

Anser albifrons 			(gęś białoczelna)

Anser anser 			(gęgawa)

Tadorna tadorna 		(ohar)

Anas penelope 			(świstun)

Anas strepera 			(krakwa)

Anas crecca 			(cyraneczka)

Anas platyrhynchos 		(krzyżówka)

Anas acuta 			(rożeniec)

Anas querquedula		(cyranka)

Anas clypeata 			(płaskonos)

Aythya ferina 			(głowienka)

Aythya fuligula 			(czernica)

Bucephala clangula 		(gągoł)

Mergus merganser		(nurogęś)

Fulica atra 			(łyska)

Haematopus ostralegus 	(ostrygojad)

Charadrius dubius 		(sieweczka rzeczna)

Gallinago gallinago 		(kszyk)

Limosa limosa 			(rycyk)

Numenius arquata 		(kulik wielki)

Tringa totanus 			(krwawodziób)

Larus ridibundus 		(śmieszka)

Larus argentatus 		(mewa srebrzysta)

Chlidonias leucopterus	 	(rybitwa białoskrzydła)

Park Narodowy „Ujście Warty”

Niewielki fragment Parku leży na terenie Koncesji Kamień Mały (część północna), pozostała część leży na terenie otuliny Parku Narodowego.

Utworzono Rozp. Rady Ministrów z dn. 19.06.2001 r. Dz.U. 2001 nr 67 poz. 681 na obszarze 7 955,86 ha, z czego ponad połowa, bo 4 537,64 ha leży na terenie gminy Słońsk. Obejmuje on rozległe obniżenie ujścia Warty do Odry stanowiące mozaikę terenów zalewowych - łąk, pastwisk, szuwarów, zarośli wierzbowych, łęgów, grobli, starorzeczy i kanałów. Stanowią one unikalne w skali Europy siedliska ptaków wodnych i błotnych i to przede wszystkim dla ich ochrony Park został utworzony.

Najważniejsza, południowa część Parku, leżąca prawie w całości w gminie Słońsk to obszar tzw. Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego. Podobnie jak reszta międzywala Warty, podlega on powtarzającym się corocznie zalewom wodami rzecznymi, jednak ze względu na pewną izolację od nurtu Warty, rytm, a zwłaszcza długotrwałość tych zalewów, jest odmienna niż na pozostałym odcinku doliny. Zalewy te, z uwagi na wielokrotnie mniejszą niż przed wiekami powierzchnię terenów zalewowych w dolinie, a także intensywniejszy spływ ze zlewni, są dziś znacznie intensywniejsze, a wahania poziomu wody znacznie większe niż niegdyś. Z wielu miejsc woda ustępuje zazwyczaj dopiero w pełni sezonu wegetacyjnego. Bardzo silna jest też zmienność zasięgu i długotrwałości zalewu w poszczególnych latach. W znacznej mierze są one uzależnione od stanów wody Warty i w skrajnych przypadkach  dochodzą do 3 m. Przyrodnicze walory Parku to przede wszystkim ekosystemy i gatunki uzależnione od takiego a nie innego reżimu wodnego. Wiosenne zalewy, podczas których obszar Parku wygląda jak wielkie jezioro, są więc warunkiem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów doliny rzecznej.

Takie warunki hydrologiczne wpływają na ukształtowanie się szaty roślinnej zbiornika. Powierzchniowo dominują tu zbiorowiska szuwarowe mozgi trzcinowatej i manny mielec. Jednak w niektórych latach olbrzymie powierzchnie zajęte są także przez zbiorowiska rzepichy ziemnowodnej oraz powstające co roku od nowa, po ustąpieniu wody, pionierskie zbiorowiska jednorocznych roślin, zwłaszcza rdestów i uczepów. Największe obszary na terenie Parku zajmują jednak zalewowe łąki manny mielec i mozgi trzcinowatej. W miejscach stale mokrych, na wypłyconych dnach starorzeczy, na grubych warstwach organicznych mułów, na brzegach rowów i kanałów, dominują szuwary manny. W miejscach zalewanych, ale przynamniej przez pewien okres roku suchych, rosną natomiast szuwary mozgi trzcinowatej. W południowej części zbiornika znaczne obszary zajmują też wysokie turzycowiska, a na siedliskach zalewanych na tyle często, by rzeka nanosiła na nie użyźniające namuły, a jednocześnie szybko odsłanianych spod wody spotkać można niewielkie fragmenty łąk wyczyńcowych. Ich płaty spotyka się także na położonym za wałami polderze północnym. W trawiastej runi dominuje wyczyniec łąkowy wraz z wiechliną bagienną, towarzyszą mu typowe dla siedlisk wilgotnych zioła. Niegdyś koszone, czasem nawet trzykrotnie w ciągu roku, łąki te dostarczały doskonałego siana.

Krajobraz łąk urozmaicają pojedyncze zadrzewienia, głównie jesionów, wierzb i topól, oraz kępy zarośli wierzbowych z dużym udziałem bzu czarnego. Wśród łąk spotyka się płaty wiklin oraz trzcinowiska i turzycowiska. Zarośla i trzciny oplecione są pnączami, przede wszystkim kielisznikiem i chmielem. Pnącza te są jednym z charakterystycznych elementów nadwarciańskiego krajobrazu.

Bardzo interesujący przyrodniczo element Parku stanowią starorzecza. Zarastają je najczęściej szuwary pałki i jeżogłówki gałęzistej. Na tafli wody rozwijają się często płaty grzybieni białych, grążeli żółtych, a także skupienia rdestnicy pływającej.

Świat zwierząt Parku "Ujście Warty" to przede wszystkim ptaki reprezentowane przez prawie 250 gatunków. Około 130 to gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.

Leżący na terenie gminy Słońsk Kostrzyński Zbiornik Retencyjny odgrywa kluczowe znaczenie dla ochrony awifauny Parku. Na jego terenie stwierdzono ponad 200 gatunków ptaków. Corocznie lub prawie corocznie do lęgów przystępują tu 4 gatunki perkozów (dwuczuby, rdzawoszyi, zausznik i perkozek), do 9 gatunków kaczek (krzyżówka, krakwa, cyranka, cyraneczka, płaskonos, rożeniec, głowienka, czernica, gągoł), do 8 gatunków mew i rybitw (mewa pospolita, mewa srebrzysta, śmieszka, mewa mała, rybitwa zwyczajna, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa), do 7 gatunków siewek (kszyk, krwawodziób, rycyk, czajka, sieweczka rzeczna, batalion, ostrygojad i szczudłak). Za herbowe ptaki zbiornika uznać można kormorana, gęgawę i ohara. Wiele gatunków ptaków gniazduje na terenie Zbiornika bardzo licznie, np. liczebność śmieszki w korzystne lata dochodzi do 6 tys. par. Atrakcją Parku jest również duża kolonia kormoranów. 
Obszar Zbiornika ma również duże znaczenie jako miejsce pierzenia ptaków wodnych. Tracąc lotki stają się one na krótki czas nielotne, dlatego koncentrują się w miejscach zapewniających spokój i bezpieczeństwo. Liczebność pierzących się ptaków w znacznej mierze zależy od stanu wody. W odpowiednich warunkach pierzy się tu do 2000 gęgaw, 3000 cyraneczek, 7000 krzyżówek, 500 łabędzi oraz po kilkaset płaskonosów, cyranek, krakw i innych kaczek.

Szczególne znaczenie ma ten teren dla ptaków migrujących. Zwłaszcza w okresie migracji jesiennych w jego rejonie dochodzi do wyjątkowych, nie spotykanych nigdzie w Polsce, koncentracji ptaków wodnych. Liczebność gęsi zbożowych i białoczelnych często przekracza wówczas 100 tys. osobników, a wyjątkowo przekracza nawet 200 tys. Zlatujące się wieczorem z okolicznych pól stada gęsi dosłownie zasnuwają niebo. Wiosną koncentracje ptaków nie są tak duże, choć większa jest różnorodność gatunków. Bardzo licznie, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, występują na terenie zbiornika ptaki drapieżne. Liczebność zlatujących się tu w poszukiwaniu łatwej zdobyczy bielików często przekracza 50 osobników, nierzadko na jednym drzewie obserwować można po kilka odpoczywających ptaków. Na obrzeżach Parku oprócz bielika, licznie gniazdują żerując na terenie Parku, kania czarna, kania ruda, bocian czarny i wiele innych rzadkich gatunków.

W okresie wędrówek, wiosną oraz późnym latem, przy niezbyt wysokim poziomie wody, zatrzymują się tu duże ilości siewek, przede wszystkim batalionów. Liczne są również kwokacze, brodźce leśne i śniade. Wśród ptaków zatrzymujących się tu w okresie wędrówek obserwowano wiele gatunków rzadkich, pojawiających się w kraju sporadycznie lub wyjątkowo - czaplę modronosą, czaplę białą, czaplę nadobną, warzęchę, bernikle - kanadyjską i białolicą, gęś tybetańską, kazarkę, kamusznika, szlamca i wiele innych.

Miejscem koncentracji wielu interesujących i rzadkich gatunków ptaków jest międzywale Warty poza Zbiornikiem. Trzon awifauny stanowią tu również gatunki, których występowanie uwarunkowane jest zalewami. Spośród siewek zwraca uwagę gniazdujący w rejonie Kłopotowa kulik wielki oraz lęgowe w kilku miejscach rycyk i krwawodziób. Obok nich, w znacznej liczbie występują tu również ginące gatunki chruścieli - derkacz i kropiatka. W zakrzewieniach nad Wartą liczne są słowik szary, dziwonia i strumieniówka.

Teren Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego jest także ważnym zimowiskiem ptaków wodnych. W łagodniejsze zimy zimuje tu do kilkadziesięciu tysięcy gęsi i kaczek. Od listopada do marca obserwować tu można stada po kilkaset łabędzi niemych i krzykliwych, a czasem nawet rzadko spotykanego łabędzia małego, jeśli zima jest bardziej sroga stada łabędzi, krzyżówek, łysek, gągołów, traczy i innych ptaków wodnych koncentrują się na trudniej zamarzającej Warcie [1].

Zadania Ochronne Parku Narodowego "Ujście Warty" na lata 2011-2013 zgodnie z  zarządzeniem nr 78 ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla parku narodowego „Ujście Warty” wskazują obszary objęte ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową na terenie parku (Rysunek 3.2).

Fragment strefy ochrony krajobrazowej leży na terenie północnej części złoża ropy naftowej ”Kamień Mały”.

Rysunek 3.2 	Obszary objęte ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową dla Parku Narodowego „Ujście Warty” [16]

Park Krajobrazowy „Ujście Warty”

Znaczny obszar złoża Kamień Mały leży na terenie Parku.

Powołany Rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 7 z dn. 18.12.1996; zm. Rozp. Wojewody Lubuskiego 4.06.2002 r., obejmuje ochroną ujściowy odcinek doliny Warty oraz ponad 30-kilometrowy fragment doliny Odry na terenie gmin Boleszkowice, Kostrzyn, Witnica, Górzyca, Słońsk i Krzeszyce. Jego powierzchnia wynosi 20533 ha, z czego w woj. lubuskim 19043 ha (Krzyśków 2005).

Administracyjnie obszar Parku znajduje się w większości w województwie lubuskim. Tylko niewielka część wzdłuż doliny Odry, na północ od Kostrzyna (około 1490 ha), leży w województwie zachodniopomorskim. Nadzór nad tą częścią sprawuje Dyrekcja Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry z siedzibą w Gryfinie.

W chwili swojego powstawania najcenniejszym obiektem Parku był leżący w jego centrum Kostrzyński Zbiornik Retencyjny, wraz z ornitologicznym rezerwatem „Słońsk” - będący ptasią ostoją o międzynarodowym znaczeniu (obszar konwencji „RAMSAR”). W 2001 roku tutaj właśnie utworzono Park Narodowy Ujście Warty, zmniejszając o około 8 tys. ha powierzchnię parku krajobrazowego i powodując, że nabrał on dodatkowej funkcji strefy ochronnej dla parku narodowego. Cały ten obszar wszedł również do sieci NATURA 2000.

Większą część płaskiej niziny dolin rzecznych Parku pokrywają stale lub okresowo podmokłe łąki, leżące wśród licznych kanałów, starorzeczy i torfianek. Rozbudowana sieć rowów i kanałów to efekt prowadzonych w dolinie Warty od końca XVIII wieku zabiegów regulowania koryta rzeki i osuszania jej doliny. Równolegle przeprowadzono skuteczne wylesienie tego obszaru, stąd dziś zamiast lasów łęgowych krajobraz urozmaicają pojedyncze kępy jesionów, wierzb i topól. Tylko wzdłuż brzegów warciańskich i niektórych torfianek występują zwarte zarośla wierzbowe. Fragmenty łęgów zajmują również wąskie pasy wzdłuż biegu Odry (obszary leśne zajmują w sumie około 6 % powierzchni Parku).

Znaczne przekształcenie siedlisk wynikające z prac melioracyjnych doprowadziło do tego, że w grupie roślin łąkowych brak jest właściwie gatunków rzadkich. Oprócz zbiorowisk roślinności łąkowej spotyka się tu pospolicie zbiorowiska szuwarowe (trzcinowiska, turzycowiska, mannowiska). Na wielu starorzeczach i oczkach wodnych panują fitocenozy grążela żółtego i grzybieni białych.

Rozległe, otwarte, wilgotne tereny, na których - zwłaszcza wiosną - tworzą się rozlewiska oraz obecność wielu zbiorników wodnych sprawiły, że obszar ten jest jednym z największych i najważniejszych dla ptaków wodno-błotnych w Polsce. Najcenniejsze dla lęgowej ornitofauny miejsca znajdują się obecnie w Parku Narodowym, jednak również na terenie Parku Krajobrazowego spotkać można wiele rzadkich gatunków - wśród nich ohara, rybitwy czarną, białoskrzydłą i rzeczną, 3 gatunki perkozów, kilku przedstawicieli ptaków siewkowatych: kulika wielkiego, rycyka, krwawodzioba, kszyka i czajkę. Mają tu swoje stanowiska: bąk, bączek, derkacz, kropiatka, gęgawa, rożeniec, płaskonos i dudek. Oczywiście spotkać tu można gniazdujące w parku narodowym kormorany, bieliki, czaple białe i siwe, ostrygojady. Ważną rolę odgrywa ten teren w lecie jako pierzowisko ptaków blaszkodziobych oraz miejsce koncentracji stad żurawi, bocianów białych i czarnych. Podczas wędrówek wiosennych i jesiennych obszar doliny Warty jest idealny dla odpoczynku i żerowania przelotnych ptaków wodno-błotnych. Zimą korzystają z podmokłych, otwartych przestrzeni liczące dziesiątki tysięcy osobników stada gęsi oraz liczne kaczki i łabędzie.

Osobliwością Parku jest występowanie na nasłonecznionych zboczach doliny Odry w okolicach Górzycy muraw kserotermicznych, z rzadkimi przedstawicielami flory stepowej m.in.: ostnicą Jana i ostnicą włosowatą, pajęcznicą liliowatą, wężymordem stepowym i mikołajkiem polnym. Wśród traw spotkać tu można ciepłolubne gatunki zwierząt bezkręgowych [1].

Formy ochrony przyrody znajdujące się w sąsiedztwie złoża wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) (w odległości ok. 20 km)

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody zlokalizowane w sąsiedztwie granicy złoża „Kamień Mały”:

- Rezerwat przyrody „Dolina Postomii” (w odległości ok. 1 km od południowej granicy złoża)

- Rezerwat przyrody „Lemierzyce” (w odległości ok. 4 km od południowej granicy złoża)

- Rezerwat przyrody „Bogdaniec I” (w odległości ok. 13 km od północno – wschodniej granicy złoża)

- Rezerwat przyrody „Bogdaniec II” (w odległości ok. 13,5 km od północno – wschodniej granicy złoża)

- Rezerwat przyrody „Bogdaniec III” (w odległości ok. 16 km od północno – wschodniej granicy złoża)

- Rezerwat przyrody „Pamięcin” (w odległości ok. 18 km od południowo – zachodniej granicy złoża)

Ad.1 Rezerwat przyrody „Dolina Postomii”

Rezerwat przyrody Dolina Postomii utworzony 6 stycznia 2005 obejmuje obszar 65,33 ha strefy krawędziowej doliny Postomin i zarazem pradoliny Warty pomiędzy Lemierzycami a Slońskiem. Cały teren rezerwatu leży na gruntach leśnych w leśnictwach Lemierzyce i Słońsk, Nadleśnictwa Ośno Lubuskie.

Rezerwat chroni zbliżone do naturalnych lasy grądowe i łęgowe oraz niewielkie powierzchnie innych siedlisk związanych z krawędzią i dnem doliny Postomii. Flora roślin naczyniowych rezerwatu liczy prawie 200 gatunków, w tym kilkanaście rzadkich i zagrożonych. Interesująca jest także awifauna oraz entomofauna rezerwatu. Między innymi występują tu bocian czarny, kania czarna, dzięcioł średni i zielony, kozioróg dębosz i pachnica dębowa [1].

Ad.2 Rezerwat przyrody „Lemierzyce”

Powołany Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w roku 1970 (M.P. Nr 12/70, poz. 105), a następnie odtworzony Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 12 poz. 144), leży na krawędzi doliny Postomii, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Lemierzyce i obejmuje ochroną niewielki powierzchniowo fragment krawędzi pradoliny Warty o pow. 3,32 ha. Cały obszar rezerwatu stanowi jedno wydzielenie leśne - 3c Nadl. Ośno Lubuskie. Rezerwat obejmuje zróżnicowany i znacznie zniekształcony fragment starodrzewi o charakterze grądu [1].

Parki krajobrazowe

Nie wystepują.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu zlokalizowane w sąsiedztwie granicy złoża „Kamień Mały”:

- OChK Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim (położony w odległości ok. 2 km od południowej granicy złoża)

- OChK Gorzowsko – Krzeszycka Dolina Warty (położony w odległości ok. 4 km od wschodniej granicy złoża)

- OChK Dolina Postomii (położony w odległości ok. 11 km od południowej granicy złoża)

- OChK Lasy Witnicko – Dębienskie (położony w odległości ok. 8 km od północnejgranicy złoża)

- OChK Dębno – Gorzów (położony w odległości ok. 11 km od północnej – zachoniej granicy złoża)

- OChK Lasy Wietnicko – Dzieduszyckie (położony w odległości ok. 12 km od północno-wschodniej granicy złoża)

Ad 1. OChK Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim

Obszar o powierzchni 2 223 ha. Położony w gminach: Ośno Lub. 150 ha, Słońsk 2 073 ha.

Ad. 2. OChK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty

Obszar o powierzchni 15.086 ha położony w gminach: Bogdaniec 7 660 ha, Deszczno  
343 ha, Krzeszyce 6 028 ha, Lubiszyn 7 ha, Słońsk 221 ha, Witnica 827 ha.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 znajdujące się w zasięgu 20 km od granic złoża „Kamień Mały” to:

- Dolina Dolnej Odry PLB 320003  (w odległości ok. 15 km od zachodniej granicy złoża)

- Ostoja Wietnicko – Dębniańska PLB 320015  (w odległości ok. 7 km od północnej granicy złoża)

- Dolna Odra PLH 320037 (w odległości ok. 15 km od zachodniej granicy złoża)

- Gogolice-Kosa PLH 320038 (w odległości ok. 14 km od północnej granicy złoża)

W Załączniku nr 11 zamieszczono Standardowe Formularze Danych wymienionych powyżej obszarów Natura 2000, w których zawarta jest ich charakterystyka.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Słońsk znajdują się cztery pomniki przyrody:

- Głaz narzutowy - obwód 1120 cm tzw. "Kamień Moritza". Przy drodze numer 22 biegnącej od Lemierzyc do Słońska.

- Topola czarna - obwód 660 cm, wysokość 25 m. Rośnie przy budynku przepompowni w Przyborowie.

- Dąb szypułkowy – obwód 460 cm, wysokość 28 m. Rośnie w parku wiejskim.

- Lipa szerokolistna – obwód 380 cm, wysokość 24 m. własność: Gmina Słońsk. Rośnie na placu zamkowym.

Na terenie gminy Witnica znajdują się następujące pomniki przyrody:

- Skupienie dwóch głazów narzutowych – obwód 480 i 370 cm, wysokość 220 i 175 cm, Nadleśnictwo Dębno Lub., obr. Leśny Namyślin, L-ctwo Kostrzyn, oddz. 309 c.

- Wiąz szypułkowy /Ulmus laevis/ - obwód 485 cm, wysokość ok. 24 m. Nadleśnictwo Bogdaniec, obr. Leśny Mosina, Leśnictwo Łąkomin, oddz. 162 o. Rośnie w parku wiejskim.

- Skupienie drzew – 2 Dęby szypułkowe /Quercus robur/ - obwód  630cm i 370 cm, wysokość ok. 32 m. N-ctwo Bogdaniec, obr. Leśny Mosina, L-ctwo Ustronie, oddz. 192 b.

- Dąb szypułkowy - obwód 550 cm, wysokość ok. 24 m. Rośnie w miejscowości Mosina przy kościele.

- Dąb szypułkowy - obwód 640 cm, wysokość ok. 24 m. N-ctwo Bogdaniec, obr. Leśny Bogdaniec, L-ctwo Nowiny, oddz. 263 ax.

- Skupienie drzew – Dąb szypułkowy oraz Wiąz szypułkowy - obwód 420 cm 395 cm, wysokość ok. 30 m. Rosną przy ul Kolejowej naprzeciw dworca.

- Skupienie drzew – Dąb szypułkowy - 2 sztuki – obwód 530cm 531 cm, wysokość ok. 25 m. Rosną przy ul. Zachodniej po prawej stronie jadąc w kierunku Kostrzyna.

- Skupienie drzew – Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/ - 2 sztuki – obwód 310 cm i 290 cm, wysokość ok. 21 m. Rosną na starym cmentarzu w Kamieniu Małym.

- Dąb szypułkowy - obwód 390 cm, wysokość ok. 25 m. Rośnie w pasie drogi powiatowej.

- Dąb szypułkowy - obwód 440 cm, wysokość ok. 25 m.  Rośnie na gruncie własność osoby fizycznej.

- Platan klonolistny /Platanus acerifolia/ - obwód 560 cm, wysokość ok. 26 m. Rośnie na gruncie osoby fizycznych i Gminy Witnica.

- Lipa drobnolistna /Tilia cordata/ - obwód 390 cm, wysokość ok. 22 m. Rośnie na gruncie osoby fizycznej.

- Lipa drobnolistna - obwód 340 cm, wysokość ok. 20 m. Rośnie w pasie drogi powiatowej.

- Dąb szypułkowy - obwód 360 cm, wysokość ok. 18 m. Rośnie w pasie drogi powiatowej.

- Dąb szypułkowy - obwód 480 cm, wysokość ok. 25 m. Rośnie w pasie drogi gminnej.

- Wiąz szypułkowy - obwód 460 cm, wysokość ok. 25 m. Rośnie w pasie drogi powiatowej.

- Cis pospolity /Platanus baccata/ - obwód 145 cm, wysokość ok. 10 m. Rośnie na gruncie osoby fizycznej.

- Skupienie trzech drzew dębów szypułkowych /Quercus rober/ - obwód 425, 495, 400 cm, wiek ok. 250 lat. N-ctwo Bogdaniec obr. Leśny Mosina oddz. 276a.

- Buk zwyczajny /Fagus sylvatica/ - obwód 480 cm, wiek ok. 200 lat. N-ctwo Bogdaniec obr. leśny Białcz oddz. 72a.

- Skupienie drzew sześciu daglezji zielonych /Pseudotsuga manziesii/ - obwód 350, 170, 235, 190, 280, 277 cm, wiek ok. 200 lat. N-ctwo Bogdaniec obr. Leśny Mosina oddz. 103f.

- Skupienie dwóch drzew dębów szypułkowych– obwód 490,530 cm, wiek ok. 280 lat. N-ctwo Bogdaniec obr. Leśny Bogadniec oddz. 28b.

- Wiąz szypułkowy - obwód 430 cm, wiek ok. 220 lat. Rośnie na działce będącej w użytkowaniu osoby fizycznej.

- Dąb szypułkowy - obwód 410 cm, wiek ok. 240 lat. Rośnie na terenie Szkoły podstawowej w Nowinach Wielkich.

- Dąb szypułkowy - obwód 420 cm, wiek ok. 240 lat. Rośnie na działce prywatnej.

- Dąb szypułkowy - obwód 410 cm, wiek ok. 240 lat. Rośnie na terenie gminnym.

- Dąb szypułkowy- obwód 520 cm, wiek ok. 260 lat. Rośnie na działce przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 132.

- Dąb szypułkowy - obwód 550 cm, wiek ok. 280 lat. Rośnie na działce drogowej - drogi wojewódzkiej nr 132.

- Wiąz szypułkowy - obwód 310 cm, wiek ok. 200 lat. Rośnie na cmentarzu komunalnym.

- Wiąz szypułkowy - obwód 410 cm, wiek ok. 220 lat. Rośnie na terenie byłego cmentarza.

- Klon jawor /Acer pseudoplatanus/ - obwód 392 cm, wiek ok. 180 lat. Rośnie na działce drogi gminnej.

- Cypryśnik błotny /Taxodium distichum/ - obwód 310 cm, wiek ok. 120 lat. Rośnie na działce gminnek.

- Głaz narzutowy – obwód 690 cm, wysokość 150 m. N-ctwo Bogdaniec, L-ctwo nowiny Wielkie oddz. 121c.

- Skupienie dwóch drzew dębów szypułkowych - obwód 470, 560 cm, wiek ok. 280 lat. N-ctwo Bogdaniec obr. Leśny Mosina oddz. 267.

Na terenie gminy Górzyca nie występują pomniki przyrody.

Stanowiska dokumentacyjne

Nie występują.

Użytki ekologiczne

Gmina Słońsk

- Użytek ekologiczny „Nad Postomią” - powierzchnia 0,25 ha, N-ctwo Ośno Lub. oddz. 12a. Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Gmina Górzyca

- „Owczary I murawy kserotermiczne” - Obszar o pow. 16,0746 ha położony na dz. nr 635/35 w obr. Górzyca, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

- „Owczary II murawy kserotermiczne” - Obszar o pow. 9,5989 ha położony na dz. nr 635/36 w obr. ewid. Górzyca, dz. nr 1/7 – 7.2035 w obr. ewid. Pamięcin, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

- „Laski II murawy kserotermiczne” - Obszar o pow. 2,9488 ha położony na dz. nr 635/37 w obr. ewid. Górzyca, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp..

- „Laski III murawy kserotermiczne” - Obszar o pow. 3,2508 ha położony na dz. nr 635/38 w obr. ewid. Górzyca, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

- „Przy rowie” - Obszar o pow. 15,91 ha położony na dz. nr: 564 – 12,45 ha, 565 – 3,46 ha w obr. ewid. Górzyca, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

- „Polny” - Obszar o pow. 8,76 ha położony na dz. nr 115 w obr. ewid. Czarnów, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

- „Długi” - Obszar o pow. 0,30 ha położony na dz. nr 563 w obr. ewid. Górzyca, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

- „Długa murawa” - Obszar o pow. 8,33 ha położony na dz. nr 516/10 w obr. ewid. Czarnów, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lub.

- „Murawka kserotermiczna” - Obszar o pow. 1,95 ha położony na dz. nr 365/1 w obr. ewid. Żabice, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

- „Wysokie trawy” - Obszar o pow. 7,47 ha położony na dz. nr 84/3 w obr. ewid. Żabice, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lub.

- „Trawy” - Obszar o pow. 8,96 ha położony na dz. nr 101/3 w obr. ewid. Żabice, gm. Górzyca. Grunty w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

Użytki utworzone dla ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Gmina Witnica

- „Torfowisko Mosina” – powierzchnia 16,11 ha, N-ctwo Bogdaniec L-ctwo Mosina oddz. 187k, 207c. Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

- ZPK „Jezioro Wielkie” (położony w odległości ok. 7 km na północ od granicy złoża)

- ZPK „Uroczysko Doliny Lenki” (położony w odległości ok. 8 km na południe od granicy złoża)

- ZPK „Uroczysko Ośniańskich Jezior” (położony w odległości ok. 10 km  na południe od granicy złoża)

Ostoje

Na obszarze gminy Słońsk wskazano ostoje przyrody różnej rangi i wielkości (wg kryteriów banku danych CORINE – biotopes [Dyduch – Falinowska i in. 1999]):

Rozlewiska Słońskie (ostoja pokrywająca się z dawnym rezerwatem „Słońsk”- obecnie teren objęty ochroną ramiarską (w Parku Narodowym "Ujście Warty")) – duża ostoja o powierzchni 4743 ha; typ ostoi – wody śródlądowe, tereny podmokłe, murawy i łąki, tereny rolne; ranga – ostoja ptasia o znaczeniu europejskim.

# 4. 	OPIs istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

W rejestrze zabytków gminy Słońsk, gminy Witnica i gminy Górzyca znajdują się następujące obiekty w miejscowościach:

GMINA SŁOŃSK

Chartów

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Przemienienia Pańskiego, szach., 1828, poł. XIX, nr rej.: 1963 z 26.04.1971

Głuchowo

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Szkaplerznej, 1870, nr rej.: L-257/A z 10.07.2007

Lemierzyce

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1853, 1897, 1954,  nr rej.: L-256/A z 10.07.2007

Ownice

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1867, nr rej.: L-255/A z 9.07.2007

Słońsk

- kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1475-1522, XIX, nr rej.: KOK-I-177/61 z 27.03.1961  oraz 34 z 25.10.1976

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., ul. Lipowa, XIX, nr rej.: 353 z 5.04.1991

- cmentarz wojenny, poł. XIX, nr rej.: 349 z 5.04.1991

- zespół zamkowy, (XV) 1662, XIX, nr rej.: KOK-I-10/53 z 30.10.1953 oraz 255 z 4.06.1979:

- zamek (pałac joannitów)

- park

- plebania protestancka, ob. rzym.kat. , pl. Wolności 1, pocz. XIX, nr rej.: L-204/A z 28.03.2006

- poczta, ob. UG, ul. Sikorskiego 15, ok. 1900, nr rej.: L-125/A z 20.01.2004

- kamienica, ul. WOP-u 1, 4 ćw. XIX, nr rej.: L-304/A z 12.01.2009

W granicach gminy Słońsk na uwagę zasługuje park w Karsznicy. Zachowany nieliczny starodrzew, fragmenty sadów, łąk, drogi dojazdowe, zniszczony cmentarz. Cenna aleja lip. Stan zdrowotny drzewostanu dostateczny.

Osadnictwo charakteryzuje rozproszenie w części północno-wschodniej gminy Słońsk (tereny chronione przed zalewem, na północ od drogi krajowej nr 22) oraz skupione jednostki osadnicze w sąsiedztwie w/w drogi i w południowej części gminy.

Występują historyczne układy przestrzenne wsi z czytelnymi w planie wątkami:

- owalnicy we wsiach: Chartów, Lemierzyce, Ownice,

- wielodrożnicy we wsiach Słońsk i Przyborów z zatartym układem owalnicowym,

- wsie tzw. samotnicze o rozproszonej zabudowie osadnictwa XIX i XX w. parcelacji olenderskiej we wsiach: Budzigniew, Jamno (na terenie złoża „Kamień Mały”), Grodzisk, Lemierzycko, Polne oraz część zabudowy Głuchowa [3].

Wg Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) ślad osadniczy występujący w miejscowości Jamno jest obiektem o wartościach archeologicznych [3].

GMINA WITNICA

Białcz

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Królowej Polski, 1903, nr rej.: 400/92 z 1.06.1992

- pomnik z I wojny światowej, nr rej.: j.w.

- dom, ul. Gorzowska 32, szach., k. XIX, nr rej.: 414/92 z 7.10.1992

Dąbroszyn

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa, 1825-28, nr rej.: L-274/A z 4.01.2008

- zespół pałacowy, XVII-XIX, nr rej.: KOK-I-629 z 18.12.1963 oraz 83 z 2.11.1976:

- pałac

- oficyna folwarczna

- pawilon ogrodowy, tzw. świątynia Zofii, nr rej.: 2101 z 4.05.1971

- baszta

- park

- gołębnik na folwarku, 1820, nr rej.: L-272/A z 13.12.2007

Dzieduszyce

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. p.w. Narodzenia NMP, 1870, nr rej.: 406/92 z 20.07.1972

Kamień Wielki

- kościół par. p.w. św. Antoniego, XIV/XV, XIX, nr rej.: 636/63 z 18.12.1963 oraz 88 z 5.11.1976

- zespół pałacowy, ob. dom opieki społecznej:

- pałac, XVIII –XIX, nr rej.: L-288/A z 16.03.1961 oraz 18 z 22.10.1976

- park, 1834, nr rej.: 236 z 7.02.1978

Kłopotowo

- stodoła w zagrodzie nr 22, 1 poł. XIX, nr rej.: KOK-I-653 z 18.12.1963 oraz 90 z 5.11.1976

Mosina

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Michała Archanioła, szach., 1780, 1866,  nr rej.: KOK-I-480 z 30.05.1963 oraz 47 z 28.10.1976

- dom nr 48, szach., 1826, nr rej.: KOK-I-641 z 18.12.1963 oraz 91 z 5.11.1976

- dom „dworek” nr 54, 1780, nr rej.: KOK-I-642 z 18.12.1963 oraz 92 z 5.11.1976

Mościce

- kościół fil. p.w. św. Wojciecha, 1867-68, wieża - 1737, nr rej.: L-233/A z 30.05.1963 i z 6.11.2006

- cmentarz kościelny, j.w.

- ogrodzenie, mur. z reliktem pomnika poległych w I wojnie światowej, j.w.

Nowiny Wielkie

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 1856,  nr rej.: L-418/A z 14.12.2010

Oksza

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Częstochowskiej, szach, 1862-62,  nr rej.: L-414/A z 18.11.2010

Sosny

- zespół pałacowy :

- pałac (dec. dwór), 1835, nr rej.: 2102 z 4.05.1971

- park pałacowy, k. XVIII – XIX , nr rej.: 288 z 22.10.1979

Świerkocin

- cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., XIX, nr rej.: 397/92 z 15.05.1992

- cmentarz ewangelicki - pozostałości tablic nagrobnych, XIX, nr rej.: 398/92 z 15.05.1992

Tarnówek

- zespół dworski, XVIII-XX, nr rej.: 373 z 12.11.1991:

- dwór

- park

- folwark

Witnica

- kościół pomocniczy p.w. Świętego Krzyża, 1930, nr rej.: 346 z 25.01.1991

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Nieustającej Pomocy, ul. Gorzowska 2, 1875,  nr rej.: 320 z 29.11.1990

- willa, ob. plebania rzym.-kat., ul. Gorzowska 2, 1905, nr rej.: 394 z 13.05.1992

- dom, ul. Gorzowska 16, szach., XVIII-XIX, nr rej.: KOK-I-648/63 z 18.12.1963 oraz 97 z 5.11.1976

- willa, ul. Myśliwska 2, pocz. XX, nr rej.: L-302/A z 5.11.2008

- willa, ul. Sikorskiego 6, 1880, nr rej.: L-411/A z 5.11.1991

- dom, ul. Sportowa 14, szach., 1 poł. XIX, nr rej.: 663 z 18.12.1963

- budynek fabryczny (szmelcownia), 1825, nr rej.: 661 z 18.12.1963 (nie istnieje)

- zespół młyna wodnego, XVIII-XIX, nr rej.: 96 z 5.11.1976:

- młyn wodny, szach.

- pralnia, szach.

- łaźnia

GMINA GÓRZYCA

Czarnów

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. MB Szkaplerznej, (XV), XIX, nr rej.: 1911 z 19.04.1971

Górzyca

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Matki Łaski Bożej, (XV), XVIII, 1980-1982,  nr rej.: 995 z 9.03.1964 (brak decyzji w NID) oraz 305 z 25.01.1980

Laski

- kościół par. p.w. Narodzenia NMP, XVI, 1742, nr rej.: KOK-I-229 z 10.04.1961 oraz  36 z 25.10.1976

Owczary

- dwór, poł. XIX, nr rej.: 1915 z 19.04.1971

Pamięcin

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XVIII,  nr rej.: 365 z 22.03.1963

- spichrz, 1 poł. XIX, nr rej.: 1916 z 19.04.1971

Radówek

- kościół fil. p.w. MB Różańcowej, XV, 1643, nr rej.: KOK-I-233/61 z 10.04.1961 oraz  42 z 26.10.1976

Spudłów

- kościół (ruina), XIV, nr rej.: 1001/64 z 9.03.1964

Stańsk

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. św. Józefa Robotnika, pocz. XVII, XVIII,  nr rej.: 1002/64 z 9.03.1964

Żabice

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Najśw. Serca Jezusa, 1825,  nr rej.: 1003 z 9.03.1964

# 5. 	Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewzięcia

Zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” i wydobywanie z niego ropy naftowej wraz z towarzyszącym gazem ziemnym uwzględnia interes publiczny związany ze zwiększeniem dostępu do surowców energetycznych, istotny z punktu widzenia krajowego bilansu paliw. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) należy bowiem do inwestycji celu publicznego.

Wydajność ropy naftowej z odwiertu KM-1k określono na podstawie wyników testu produkcyjnego na około 30 t/dobę.  Wykonane obliczenia analityczne wskazują na możliwość uzyskania z każdego z trzech nowych odwiertów (KM-2k, KM-11k i KM-12k) wydajności  na poziomie 25 ton/dobę/odwiert. Sumaryczne wydobycie ze złoża ropy naftowej określa się na poziomie około 100 t/dobę, a towarzyszącego gazu ziemnego  na poziomie około 800 m3/h.

Sporządzona „Prognoza wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego dla złoża Kamień Mały” (Załącznik nr 1 ) zakładająca od 2016 r. eksploatację złoża czterema odwiertami KM-1k, KM-2k, KM-11k i KM-12k, przewiduje że w okresie obejmującym lata 2016 – 2030  ze złoża zostanie wydobyte łącznie 339,35 tys. ton ropy naftowej i 67,05 mln m3 gazu ziemnego towarzyszącego.  Maksymalne roczne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego prognozowane jest w drugim roku eksploatacji złoża, tj. w 2017 r. i wynieść ma wówczas z wszystkich czterech odwiertów łącznie 32,85 tys. ton ropy naftowej i 6,18 mln m3 gazu ziemnego.

Niepodjęcie działalności polegającej na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża o udokumentowanych zasobach będzie równoznaczne z utratą możliwości pozyskania  dość znacznych ilości surowca energetycznego, które stanowią istotny wkład do bilansu paliw wydobywanych z krajowych złóż. Niepodejmowanie wydobycia i niezagospodarowanie złoża wiązałoby się z koniecznością likwidacji odwiertów, ponieważ pozostawienie w środowisku zagłowiczonych gotowych do eksploatacji odwiertów może z czasem doprowadzić do powstania nieszczelności, np. na skutek korozji głowicy, rur okładzinowych i wydobywczych. W czasie eksploatacji złoża sprawowany jest nadzór nad urządzeniami i stanem technicznym odwiertu, prowadzona jest ich konserwacja, co zapobiega sytuacjom awaryjnym. Wyeksploatowane złoże i zlikwidowane odwierty nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

Prace związane z zagospodarowaniem złoża usytuowanego w całości w cennym przyrodniczo terenie stanowiącym obszar Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”, teren Parku Krajobrazowego Ujście Warty, otulinę Parku Narodowego „Ujście Warty”, a także w niewielkiej części znajdującego się bezpośrednio w granicach PN „Ujście Warty”, stanowią niewątpliwie kolizję przestrzenną oraz ingerencję we wrażliwe na zmiany środowisko przyrodnicze.

Najbardziej ingerującym etapem prac zmierzających do zagospodarowania złoża będzie jak zwykle przy realizacji wszelkich inwestycji etap budowy (prac budowlano-montażowych), w tym także  etap wiercenia nowych otworów eksploatacyjnych. Nie będzie to jednak działalność zupełnie nowa w tym terenie, ponieważ w latach 2008 – 2010 realizowano tu wiercenia otworów KM-1k i KM-2. Odstąpienie od zagospodarowania złoża pozwoli na uniknięcie tego typu krótkotrwałej (ograniczonej do czasu trwania budowy) ingerencji w środowisko.

Na etapie eksploatacji złoża „Kamień Mały” z uwagi na nieduży zakres operacji technologicznych planowanych do realizacji na  złożu, hermetyczność procesów wydobywania węglowodorów ze złóż, skutki tej ingerencji nie powinny stanowić  znaczącego zagrożenia dla celów ochrony tych obszarów i mieć charakteru oddziaływań znaczących. Należy w tym miejscu wspomnieć o korzyści jaką przyniesie modernizacja Ośrodka Grupowego Górzyca, w którym mimo uzdatniania większej ilości płynu złożowego pochodzącego z nowo zagospodarowanego złoża „Kamień Mały”, należy spodziewać się ograniczenia emisji będącej dziś efektem spalania gazów niskociśnieniowych na pochodni gazów zrzutowych. Dzięki zabudowie w OG Górzyca kompresora gazu LP, którego zadaniem będzie sprężenie gazów odebranych z separatorów niskociśnieniowych, kolumn stabilizacyjnych (istniejących i planowanych w etapie II) i dołączenie ich do głównego strumienia gazu wyjściowego opuszczającego OG Górzyca  kierowanego do KRNiGZ Zielin, uniknie się  spalania tych gazów w pochodni. Dodatkowo eksploatacja złóż węglowodorów jest działalnością czasową, prowadzoną do momentu wyczerpania zasobów złoża.

# 6. 	opis analizowanych wariantów

Rejon wydobywania kopaliny ze złoża zdeterminowany jest naturalnym nagromadzeniem węglowodorów w określonych strukturach geologicznych wytypowanych poprzez prowadzone uprzednio prace poszukiwawczo-rozpoznawcze, których zadaniem jest odkrycie złoża i udokumentowanie jego zasobów.

W przypadku eksploatacji złóż węglowodorów nie jest możliwe rozpatrywanie różnych wariantów lokalizacyjnych. Miejsce wydobycia określa położenie złoża oraz usytuowane na jego obszarze otwory z potwierdzonym w teście produkcyjnym przemysłowym przypływem kopaliny. O celowości podjęcia wydobycia decyduje rodzaj i jakość kopaliny, zasoby geologiczne i wydobywalne złoża, opłacalność przedsięwzięcia, w tym jego „koszty” ekologiczne.  Zastosowanie najlepszej i najnowocześniejszej dostępnej w danym momencie techniki i technologii wydobycia służy prowadzeniu racjonalnej eksploatacji złoża oraz pozwala zabezpieczyć środowisko przed negatywnymi skutkami tego przedsięwzięcia.

PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze podejmuje działania zmierzające do wzrostu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego zarówno ze złóż już udostępnionych, jak również w drodze zagospodarowania nowych złóż węglowodorów. Zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” stanowi jeden  z elementów polityki Firmy, jest także zgodne z polityką państwa ukierunkowaną na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Założenia przyjęte przez Inwestora w „Koncepcji wstępnej zagospodarowania złoża ropy naftowej Kamień Mały” uwzględniają interes środowiska, przewidują zastosowanie szeregu rozwiązań sprzyjających jego ochronie, a także uwzględniają konieczność zastosowania szeregu zabezpieczeń, w tym systemów gwarantujących monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym oraz właściwą realizację procedur bezpieczeństwa. Należy więc uznać, że wariant zaproponowany przez Inwestora jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

Drugim wariantem, który można rozważyć jest wariant polegający na rezygnacji z zagospodarowania złoża, czego następstwem będzie konieczność likwidacji istniejących odwiertów na udokumentowanym złożu.  Poza tym, że utracona zostanie szansa na pozyskanie istotnych ilości surowców energetycznych, udaremniony zostanie wysiłek i pieniądze włożone w odkrycie złoża na etapie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, a także niepotrzebnym okaże się dokonana wówczas ingerencja w środowisko.  Należy wziąć pod uwagę fakt, że naturalną konsekwencją prac poszukiwawczych i rozpoznawczych za złożami węglowodorów w momencie ich odkrycia powinna być możliwość ich późniejszej eksploatacji. Warunkiem jej prowadzenia winno być zastosowanie odpowiednio dostosowanych rozwiązań projektowych i organizacyjnych, które zabezpieczą środowisko przed oddziaływaniami będącymi skutkiem prowadzonej działalności wydobywczej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy planowane do zagospodarowania złoże usytuowane jest w środowisku posiadającym szczególnie walory przyrodnicze, które należy objąć ochroną i zabezpieczyć przed trwałymi zmianami. W przypadku złoża „Kamień Mały” Inwestor przewiduje takie rozwiązania.

Z uwagi na ograniczony zakres procesów technologicznych, które będą realizowane na złożu „Kamień Mały” (w strefach przyodwiertowych i w OG Kamień Mały) nie zachodzi konieczność proponowania i oceniania różnych wariantów stosowanych technologii, ponad te, które zaproponowano w Koncepcji i standardowo są stosowane we współcześnie budowanych nowoczesnych kopalniach ropy naftowej.  Założenia techniczne przyjęte dla modernizacji i rozbudowy OG Górzyca także uwzględniają rozwiązania chroniące środowisko, w tym ukierunkowane na ograniczenie dotychczasowej emisji z pochodni gazów zrzutowych, pomimo przyjęcia na instalacje technologiczne OG Górzyca dodatkowej ilości płynu złożowego pochodzącego z zagospodarowywanego złoża „Kamień Mały”.

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie ze względów lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych opisanych w Raporcie jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa powszechnego, bhp oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jedynym wariantem może być  tzw. wariant „zerowy” polegający na niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia, tj. na odstąpieniu od zagospodarowania ocenianego złoża.

# 7. 	określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko zagospodarowania złoża „kamień mały”, w tym w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trangranicznego oddziaływania na środowisko

Jak przedstawiono w Rozdziale 6 ocenianym wariantem jest wariant zaproponowany przez Inwestora.

## 7.1. oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

### 7.1.1.	Faza budowy

Etap I

Podczas budowy stref przyodwiertowych KM-1k, KM-2k, obiektu technologicznego  OG Kamień Mały, a także budowy rurociągów łączących strefę KM-1k z OG Kamień Mały  oraz OG Kamień Mały z OG Górzyca, może nastąpić niewielkie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku niezorganizowanej emisji komunikacyjnej, której głównymi źródłami będą:

- spaliny pochodzące z pracujących maszyn budowlanych i sprzętu transportowego,

- pył powstający w trakcie pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne.

Niezorganizowana emisja komunikacyjna

Planowane prace budowlano-montażowe spowodują okresowe nasilenie ruchu pojazdów samochodowych: ciężarowych i osobowych, stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Zanieczyszczenia będą generowane przez same pojazdy oraz nawierzchnię drogi, po której poruszają się pojazdy. W wyniku turbulencji wywołanej ruchem pojazdów nastąpi emisja pyłu wtórnego wzbudzonego do atmosfery na skutek ruchu pojazdów oraz produktów z eksploatacji pojazdów i dróg, np.: ogumienia, okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł, nawierzchni jezdni.

Ruch pojazdów powoduje emisje:

- substancji toksycznych tj.: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), ołów (Pb), kadm (Cd), azbest, chrom (Cr), wanad (V).

- substancji pogłębiających efekt cieplarniany tj.: CO2, podtlenek azotu N2O

- trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) tj.: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, (WWA), dioksyny,

- lotnych zanieczyszczeń organicznych (LZO) tj.: węglowodory (CnHm), fenole, aldehydy,

- substancji odoroczynnych tj.: n-oktan, siarkowodór z katalizatorów.

Stopień koncentracji zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie uzależniony od intensywności ruchu samochodowego. Zanieczyszczenia te będą mieć miejsce przede wszystkim na obszarze prowadzonych robót budowlanych, tj.  stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały, OG Górzyca oraz tras rurociągów, oraz w niewielkim stopniu w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego zaopatrującego teren budowy. Emisja zanieczyszczeń będzie ograniczona do czasu prowadzenia budowy. Może ona pogarszać stan atmosfery, jednak nie w stopniu który by odbiegał od zwykle towarzyszącego tego rodzaju pracom.

Planowane przeprowadzenie w etapie I rekonstrukcji odwiertu KM-2 wymagać będzie zainstalowania oraz pracy urządzenia wiertniczego. Oddziaływanie tego etapu prac będzie podobne jakie towarzyszy zwykle pracom wiertniczym przy realizacji otworów zarówno poszukiwawczych jak i eksploatacyjnych. Omówione zostanie przy analizie oddziaływań związanych z wierceniem nowych otworów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k planowanych w etapie II zagospodarowania złoża Kamień Mały.

Etap II

Planowanej na tym etapie rozbudowie OG Kamień Mały i rozbudowie OG Górzyca ze względu na mniejszy zakres prac budowlanych oraz mniejszy obszar realizacji prac (m.in. ułożone w etapie I rurociągi) towarzyszyć będzie znaczne mniejsze oddziaływanie niezorganizowanej emisji na stan powietrza atmosferycznego.

Podczas realizacji etapu II zagospodarowania ocenianego złoża najistotniejsze oddziaływanie na środowisko towarzyszyć będzie prowadzeniu wierceń nowych otworów KM-11k i KM-12k. Podobne oddziaływania występować będą w trakcie  wiercenia odcinka odchylonego z odwiertu KM-2 prowadzonego w etapie I. Realizacja tego etapu prac wymaga zorganizowania placu tzw. wiertni. Pracom związanym z budową wiertni będzie towarzyszyć emisja spalin powstających podczas pracy ciężkiego sprzętu oraz środków transportu. Podobnie jak przy wszystkich tego typu pracach ziemnych, w trakcie wykonywania prac niwelacyjnych oraz  składowaniu i przemieszczaniu materiałów pylastych może następować chwilowy wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasięgu. Może być on nasilony zwłaszcza przy prowadzeniu prac w okresach bezdeszczowych, suszy oraz przy silnym wietrze. Uciążliwości te występować będą tylko w okresie budowy wiertni.

Pracy typowej wiertni towarzyszy emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, której źródłami zorganizowanymi są zwykle agregaty prądotwórcze oraz kotłownia zakładowa.

Źródłem emisji niezorganizowanej jest pochodnia gazu zrzutowego, a także ruch komunikacyjny. Wpływ ruchu komunikacyjnego (przemieszczania się sprzętu budowlano-montażowego) na stan atmosfery będzie podobny jak podczas omówionego powyżej etapu I.

Niezorganizowana emisja pochodni gazu zrzutowego

Pochodnia jest to instalacja służąca do okresowego (tzn. w czasie prowadzenia prac wiertniczych) odprowadzania gazu o parametrach niehandlowych i spalanie go u jej wylotu przy swobodnym dostępie powietrza. W pochodni nie ma możliwości precyzyjnego pomiaru ilości i składu spalin stanowiących mieszaninę z powietrzem. Wprowadzanie gazów i pyłów odbywa się zatem bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celów środków technicznych, bezpośrednio w powietrzu, w sposób niezorganizowany. Nie jest to energetyczne, ani inne niż energetyczne spalanie paliwa gazowego. Na pochodnię jest kierowany nadmiar gazu towarzyszący procesowi opróbowania złoża oraz zabiegom specjalnym zmierzającym do udostępnienia odkrytego złoża ropy naftowej, a także zrzuty występujące w czasie awaryjnego lub planowego wyłączenia poszczególnych elementów instalacji technologicznych. Spalanie gazu na pochodni jest dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 109, poz. 961. z zm.)

Celem spalania gazu na pochodni jest uniknięcie bezpośredniego wprowadzania do atmosfery składników gazu ziemnego, z których główny składnik – metan, jest gazem w znacznie większym stopniu sprzyjającym powstawaniu efektu cieplarnianego, aniżeli zawarty w spalinach dwutlenek węgla.

W związku z powyższym pochodni  (tzw. „świeczki”) nie można zakwalifikować ani do instalacji wymagających pozwolenia, ani też wymagających zgłoszenia. Interpretacja ta jest zgodna z wyjaśnieniami Ministerstwa Środowiska udzielonymi w 2005 roku Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w Warszawie  Oddział w Zielonej Górze (Pismo DIOŚ-oa-3911/42/05/ar z dnia 29.07.2005 r. – Załącznik nr 12). Spalanie gazu zrzutowego w pochodni ma na celu zapobiegnięcie bezpośredniego wprowadzania do atmosfery składników surowego gazu ziemnego, tj. metanu i wyższych od metanu węglowodorów, a także innych składników gazu ziemnego, jeśli takie występują w gazie, np. siarkowodoru.

Emisja zorganizowana

W trakcie realizacji prac wiertniczych zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ma zwykle miejsce z następujących obiektów:

- kotłowni technologicznej,

- agregatów prądotwórczych.

Zwykle ilość zainstalowanych agregatów prądotwórczych jest większa (zazwyczaj 4 szt.) jednak w trakcie prowadzenia robót używane są jedynie dwa urządzenia. Pozostałe dwa pełnią rolę urządzeń rezerwowych, wykorzystywanych na wypadek awarii pozostałych.

Poniżej zaprezentowano modelowe obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych i pyłu będących efektem pracy przykładowej wiertni. Do tego celu przyjęto następujące założenia:

- Źródło emisji stanowią: kotłownia technologiczna zasilana olejem opałowym oraz dwa agregaty prądotwórcze, każdy o mocy 750 kW, zasilane olejem napędowym;

- Urządzenia pracują przez 3 miesiące w roku; z czego jeden miesiąc to miesiąc grzewczy;

- Kotłownia pracuje z obciążeniem na poziomie 75% w miesiącu grzewczym i 50% w pozostałym czasie;

- Wysokość emitorów przyjęto na poziomie:

- dla kotłowni technologicznej - 7 m,

- dla agregatów prądotwórczych – 4 m;

- Punkty pomiarowe rozmieszczono w siatce prostokątnej. Odległości pomiędzy punktami w kierunku osi X oraz Y wynoszą 20 m.

- Obszar objęty obliczeniami zajmuje powierzchnię o wymiarach 1000 x 1000 m.

- Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu przyjęto jako 10% wartości dopuszczalnej

- W obliczeniach posłużono się danymi meteorologicznymi (różą wiatrów) dla miasta Gorzów Wielkopolski.

Określenie czy został spełniony zakres skrócony obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz zgodnie z art. 224 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z zm.).

Poniżej zostały zestawione wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Smm odniesione do 1 godziny), wartości odniesienia dla 1 godziny oraz ocena spełnienia wymagań.

Tabela 0.1	Obliczenia stężeń w zakresie skróconym

| Nazwa substancji | Suma stężeń max. Smm [μg/m3] | Stężenie dopuszcz. D1 [μg/m3] | Ocena | Smm/D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 36,9 | 280 | 0,1 D1 < Smm < D1 | 0,13 |
| Dwutlenek siarki | 63,8 | 350 | 0,1 D1 < Smm < D1 | 0,18 |
| Dwutlenek azotu | 239,1 | 200 | Smm > D1 | 1,20 |
| Tlenek węgla | 28,7 | 30 000 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.1  wynika, że dla pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu istnieje konieczność wyznaczania emisji dopuszczalnych w pełnym zakresie (zanieczyszczenie to powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia). Dla substancji tych nie został spełniony warunek określony w zakresie skróconym obliczeń poziomów substancji w powietrzu ∑ Smm ≤ 0,1 x D1.

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 3 emitorów.

0,0667/n*h3,15 = 13,7

Suma emisji średniorocznej pyłu =  9,2  < 13,7  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,500  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Określenie czy został spełniony zakres pełny obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

W Tabeli 7.2  przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Sa odniesione do roku), wartości odniesienia dla roku pomniejszone o tło oraz ich ocena względem wymagań prawnych.

Tabela 0.2	Wyniki rozkładu stężeń w pełnym zakresie obliczeń

| Nazwa substancji | Średnie stężenie roczne Sa [μg/m3] | Wartość odniesienia dla roku pomniejszona o tło [Da - R] | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 0,530 | 36 | Sa < Da-R |
| Dwutlenek siarki | 0,599 | 18 | Sa < Da-R |
| Dwutlenek azotu | 3,542 | 36 | Sa < Da-R |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.2 wynika, że dla pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu są spełnione warunki określone w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

Interpretacja wyników obliczeń

W Załączniku nr 13a zostały zestawione wydruki rozkładu izolinii stężeń dla całego, teoretycznego okresu pracy wiertni i wszystkich występujących, w związku z jej funkcjonowaniem, substancji zanieczyszczających powietrze.

Dla wszystkich rozpatrywanych substancji zostały spełnione warunki opisane w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

W Tabelach 7.3 – 7.6 przedstawiono wyniki obliczeń dla wszystkich zanieczyszczeń emitowanych z terenu wiertni.

Tabela 0.3	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 36,919 | 460 | 500 | 5 | 5 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5298 | 540 | 500 | 5 | 3 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 460 Y = 500 m i wynosi 36,919 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 500 m , wynosi 0,5298 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.4	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 63,795 | 420 | 520 | 4 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5988 | 420 | 520 | 4 | 1 | E |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 520 m i wynosi 63,795 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 520 m , wynosi 0,5988 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Tabela 0.5	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 239,117 | 440 | 520 | 4 | 2 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,5415 | 540 | 520 | 5 | 3 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,15 | 440 | 520 | 4 | 2 | E |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 520 m i wynosi 239,117 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 520 m , wynosi 0,154 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 520 m , wynosi 3,5415 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.6	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 28,694 | 440 | 520 | 4 | 2 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,4250 | 540 | 520 | 5 | 3 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 440 Y = 520 m i wynosi 28,694 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Przeprowadzona analiza wykazała, że zostaną dotrzymane wszystkie dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, które mogą zaistnieć w wyniku potencjalnych prac wiertniczych.

### 7.1.2.	Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji OG Kamień Mały oraz OG Górzyca zarówno po pierwszej jak i po drugiej fazie rozbudowy jedynymi emitorami zorganizowanymi będą liniowe podgrzewacze płynów złożowych oraz reboiler. Ilość zastosowanych urządzeń będących źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska dla obu Ośrodków, a tym samym ilość emitowanych substancji do atmosfery będzie większa po ukończeniu drugiej fazy rozbudowy. W związku z powyższym, wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawione w dalszej części opracowania dotyczą w pełni rozbudowanych instalacji znajdujących się na terenie OG Kamień Mały oraz OG Górzyca.

W obliczeniach uwzględniono również znajdujące się na terenie obu ośrodków pochodnie gazów zrzutowych stanowiące niezorganizowane źródła emisji.

Rozprzestrzenianie się w powietrzu zanieczyszczeń z energetycznego spalania gazu w  podgrzewaczach liniowych oraz ze spalania gazu w pochodni gazu zrzutowego w OG Kamień Mały.

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz zgodnie z art. 224 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z zm.).

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: dwa podgrzewacze liniowe (każdy o mocy 100 kW) oraz pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez 11 miesięcy w roku; w okresie letnim przewidywany jest miesięczny (31 dni) przestój instalacji;

- Strumień gazu zasilającego każdy z podgrzewaczy wynosi 30 m3/h;

- Strumień gazu spalany w pochodni gazu zrzutowego wynosi 5 m3/h;

- Wysokość emitorów przyjęto na poziomie:

- dla podgrzewaczy liniowych – 4 m,

- dla pochodnia gazu zrzutowego – 10 m;

- Punkty pomiarowe rozmieszczono w siatce prostokątnej. Odległości pomiędzy punktami w kierunku osi X oraz Y wynoszą 20 m.

- Obszar objęty obliczeniami zajmuje powierzchnię o wymiarach 1000 x 1000 m.

- Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu przyjęto jako 10% wartości dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, uśrednione dla roku.

- W obliczeniach posłużono się danymi meteorologicznymi (różą wiatrów) dla miasta Gorzów Wielkopolski.

Poniżej zostały zestawione wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Smm odniesione do 1 godziny), wartości odniesienia dla 1 godziny oraz ocena spełnienia wymagań.

Tabela 0.7	Obliczenia stężeń w zakresie skróconym

| Nazwa substancji | Suma stężeń max. Smm [μg/m3] | Stężenie dopuszcz. D1 [μg/m3] | Ocena | Smm/D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 0,0133 | 280 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |
| Dwutlenek siarki | 1,386 | 350 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |
| Dwutlenek azotu | 81,029 | 200 | 0,1 D1 < Smm < D1 | 0,31 |
| Tlenek węgla | 15,992 | 30 000 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.7  wynika, że dla dwutlenku azotu istnieje konieczność wyznaczania emisji dopuszczalnych w pełnym zakresie (zanieczyszczenie to powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia). Dla substancji tej nie został spełniony warunek określony w zakresie skróconym obliczeń poziomów substancji w powietrzu ∑ Smm ≤ 0,1 x D1.

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 3 emitorów.

0,0667/n*h3,15 = 34,9

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,0082  < 34,9  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,000261  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Określenie czy został spełniony zakres pełny obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

W Tabeli 7.8  przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Sa odniesione do roku), wartości odniesienia dla roku pomniejszone o tło oraz ich ocena względem wymagań prawnych.

Tabela 0.8	Wyniki rozkładu stężeń w pełnym zakresie obliczeń

| Nazwa substancji | Średnie stężenie roczne Sa [μg/m3] | Wartość odniesienia dla roku pomniejszona o tło [Da - R] | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 5,4122 | 36 | Sa < Da-R |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.8 wynika, że dla dwutlenku azotu zostały spełnione warunki określone w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

Interpretacja wyników obliczeń

W Załączniku nr 13b zostały zestawione wydruki rozkładu izolinii stężeń dla pełnego roku obliczeniowego i wszystkich występujących, w związku z jej funkcjonowaniem, substancji zanieczyszczających powietrze.

Dla wszystkich rozpatrywanych substancji zostały spełnione warunki opisane w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

W Tabelach 7.9 – 7.12 przedstawiono wyniki obliczeń dla wszystkich zanieczyszczeń emitowanych z terenu OG Kamień Mały.

Tabela 0.9	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,013 | 580 | 500 | 4 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0009 | 560 | 480 | 4 | 2 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 500 m i wynosi 0,013 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 480 m , wynosi 0,0009 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.10	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,386 | 580 | 500 | 4 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0926 | 560 | 480 | 4 | 2 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 500 m i wynosi 1,386 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 480 m , wynosi 0,0926 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Tabela 0.11	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 81,029 | 580 | 500 | 4 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,4122 | 560 | 480 | 4 | 2 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 500 m i wynosi 81,029 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 480 m , wynosi 5,4122 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.12	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,992 | 580 | 500 | 4 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,0682 | 560 | 480 | 4 | 2 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 580 Y = 500 m i wynosi 15,992 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Wykonane obliczenia wykazały, że w żadnym z punktów obliczeniowych nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne. Ładunek zanieczyszczeń, który stanowić będą składniki spalin z urządzeń zasilanych odseparowanym od ropy gazem (PM-10, SO2, NOx, CO) nie będzie powodował obciążenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie standardów jego jakości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).

Wizualizacja obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla poszczególnych punktów pomiarowych w postaci wykresów izolinii znajduje się w Załączniku nr 13b.

Emisje towarzyszące normalnej, bezawaryjnej pracy urządzeń zainstalowanych na OG Kamień Mały nie będą stanowić ładunku skutkującego ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza.

Rozprzestrzenianie się w powietrzu zanieczyszczeń z energetycznego spalania gazu w podgrzewaczach liniowych, reboilerze oraz ze spalania gazu w pochodni gazu zrzutowego w OG Górzyca.

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz zgodnie z art. 224 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z zm.).

Obliczenia wykonano przyjmując następujące założenia:

- Źródła emisji stanowić będą: cztery podgrzewacze liniowe (dwa o mocy 440 kW, jeden o mocy 260 kW oraz jeden o mocy 100 kW), reboiler o mocy 250 kW oraz pochodnia gazu zrzutowego;

- Urządzenia pracują przez 11 miesięcy w roku; w okresie letnim przewidywany jest miesięczny (31 dni) przestój instalacji;

- Roczne zużycie gazu w poszczególnych urządzeniach założono na poziomie:

- podgrzewacze o mocy 440 kW - 30 000 m3

- podgrzewacz o mocy 260 kW - 18 000 m3

- podgrzewacz o mocy 100 kW - 80 000 m3

- reboiler o mocy 250 kW – 18 000 m3

- Strumień gazu spalany w pochodni gazu zrzutowego wynosi 500 tys m3/rok;

- Wysokość emitorów przyjęto na poziomie:

- dla podgrzewaczy liniowych i reboilera – 4 m,

- dla pochodnia gazu zrzutowego – 10 m;

- Punkty pomiarowe rozmieszczono w siatce prostokątnej. Odległości pomiędzy punktami w kierunku osi X oraz Y wynoszą 20 m.

- Obszar objęty obliczeniami zajmuje powierzchnię o wymiarach 1000 x 1000 m.

- Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu przyjęto jako 10% wartości dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, uśrednione dla roku.

- W obliczeniach posłużono się danymi meteorologicznymi (różą wiatrów) dla miasta Gorzów Wielkopolski.

Poniżej zostały zestawione wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Smm odniesione do 1 godziny), wartości odniesienia dla 1 godziny oraz ocena spełnienia wymagań.

Tabela 0.13	Obliczenia stężeń w zakresie skróconym

| Nazwa substancji | Suma stężeń max. Smm [μg/m3] | Stężenie dopuszcz. D1 [μg/m3] | Ocena | Smm/D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 0,0122 | 280 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |
| Dwutlenek siarki | 7,44 | 350 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |
| Dwutlenek azotu | 434,974 | 200 | Smm > D1 | 1,10 |
| Tlenek węgla | 85,85 | 30 000 | Smm < 0,1 D1 | 0,01 |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.13  wynika, że dla dwutlenku azotu istnieje konieczność wyznaczania emisji dopuszczalnych w pełnym zakresie (zanieczyszczenie to powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia). Dla substancji tej nie został spełniony warunek określony w zakresie skróconym obliczeń poziomów substancji w powietrzu ∑ Smm ≤ 0,1 x D1.

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 5 emitorów.

0,0667/n*h3,15 = 23,05

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,011  < 34,9  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,00034  < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Określenie czy został spełniony zakres pełny obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

Analiza wyników obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

W Tabeli 7.14  przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu stężeń (maksymalne wartości Sa odniesione do roku), wartości odniesienia dla roku pomniejszone o tło oraz ich ocena względem wymagań prawnych.

Tabela 0.14	Wyniki rozkładu stężeń w pełnym zakresie obliczeń

| Nazwa substancji | Średnie stężenie roczne Sa [μg/m3] | Wartość odniesienia dla roku pomniejszona o tło [Da - R] | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | 3,7182 | 36 | Sa < Da-R |

Z danych przedstawionych w Tabeli 7.14 wynika, że dla dwutlenku azotu zostały spełnione warunki określone w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

Interpretacja wyników obliczeń

W Załączniku nr 13c zostały zestawione wydruki rozkładu izolinii stężeń dla pełnego roku obliczeniowego i wszystkich występujących, w związku z jej funkcjonowaniem, substancji zanieczyszczających powietrze.

Dla wszystkich rozpatrywanych substancji zostały spełnione warunki opisane w zakresie pełnym obliczeń poziomów substancji w powietrzu.

W Tabelach 7.15 – 7.18 przedstawiono wyniki obliczeń dla wszystkich zanieczyszczeń emitowanych z terenu OG Górzyca.

Tabela 0.15	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,012 | 560 | 440 | 4 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0004 | 560 | 480 | 4 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 440 m i wynosi 0,012 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 480 m , wynosi 0,0004 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.16	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,440 | 520 | 560 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0636 | 540 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 520 Y = 560 m i wynosi 7,440 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 500 m , wynosi 0,0636 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Tabela 0.17	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 434,974 | 520 | 560 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,7182 | 540 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,13 | 500 | 560 | 6 | 1 | SSE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 520 Y = 560 m i wynosi 434,974 µg/m3. Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinowych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 560 m , wynosi 0,125 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 500 m , wynosi 3,7182 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Tabela 0.18	Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [m] | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 85,850 | 520 | 560 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,7339 | 540 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 520 Y = 560 m i wynosi 85,850 µg/m3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Wykonane obliczenia wykazały, że w żadnym z punktów obliczeniowych nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne. Ładunek zanieczyszczeń, który stanowić będą składniki spalin z urządzeń zasilanych odseparowanym od ropy gazem (PM-10, SO2, NOx, CO) nie będzie powodował obciążenia powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji w stopniu powodującym przekraczanie standardów jego jakości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).

Wizualizacja obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla poszczególnych punktów pomiarowych w postaci wykresów izolinii znajduje się w Załączniku nr 13c.

Emisje towarzyszące normalnej, bezawaryjnej pracy urządzeń zainstalowanych na OG Górzyca nie będą stanowić ładunku skutkującego ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza.

## 7.2. oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

### 7.2.1.	Faza budowy

Realizacja prac budowlanych wiązać się będzie z budową stref przyodwiertowych odwiertów KM-1k i KM-2k, Ośrodka Grupowego Kamień Mały, a także rurociągów technologicznych łączących ww. strefy z OG Kamień Mały (w tym rurociąg relacji KM-1k – OG Kamień Mały o długości około 600m) oraz rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca o długości ok. 17. km. W związku z planowaną eksploatacją złoża muszą także zostać dostosowane do planowanych obciążeń drogi dojazdowe do odwiertów oraz wybudowane przy każdym odwiercie place manewrowe umożliwiające wjazd i poruszanie się sprzętu specjalistycznego.

Prace związane z realizacją ww. obiektów wiązać się będą z bezpośrednim oddziaływaniem na powierzchnię ziemi, głównie w zakresie środowiska glebowego. Będą one wynikiem prac prowadzonych w trakcie budowy połączeń rurociągowych i kablowych, a także robót prowadzonych w obrębie stref przyodwiertowych i budowanego OG Kamień Mały.

Układanie rurociągów

Rurociągi zostaną ułożone pod powierzchnią gruntu na głębokości ok. 1,1-1,3  m. Szerokość terenu, który należy zająć w trakcie ich budowy (tzw. pas budowlano-montażowy) wynosi zwykle na terenach rolnych 20m, a na terenach leśnych – 10m. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii pas ten można zawęzić do 10. m także na terenach użytkowanych rolniczo. W pasie tym, oprócz wykonania wykopów, odbywać się będzie składowanie ziemi z tych wykopów oraz ruch środków transportu i sprzętu budowlano-montażowego. Prace ziemne wykonywane będą przede wszystkim koparką. Z powierzchni przewidywanej pod wykop zostanie uprzednio zdjęty i zabezpieczony poziom próchniczy (warstwa humusu). Wpływ budowy rurociągów na wody powierzchniowe i podziemne dotyczyć może zwłaszcza terenów podmokłych, gdzie wykonany wykop może stać się swoistym drenem dla płytko występujących wód gruntowych. W trakcie budowy może nastąpić zjawisko napływu wody do wykopu, niekorzystne dla prowadzonej budowy, które należy wyeliminować poprzez wykonanie odwodnienia wykopu.

Po ułożeniu rurociągu, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu ziemią z podglebia, warstwa humusu wróci na swoje miejsce, a powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Budowa obiektów technologicznych

Znaczna część prac budowlanych skoncentrowana będzie w obrębie działki (powierzchnia 1 ha 12 a)  przewidzianej pod budowę OG Kamień Mały (przy odwiercie KM-2k). Zmiany na tym fragmencie terenu rolnego będą miały charakter trwały. Z uwagi na podmokły charakter podłoża w tym rejonie, teren na którym znajduje się odwiert KM-2 został podniesiony na etapie prac wiertniczych.

Posadowienie fundamentów pod instalacje wiązać się będzie z całkowitym usunięciem warstwy glebowej (profilu gleby) oraz powierzchniowej warstwy geologicznej. Zmiany te, ograniczone do wykopów fundamentowych, będą miały jednak charakter zmian punktowych, nie mających większego znaczenia w skali środowiska przyrodniczego. Większe zmiany dotyczyć będą jedynie środowiska glebowego w wyniku prowadzonych płytkich wykopów oraz poruszania się w tym terenie pojazdów budowlanych.

Nieco mniejszy wpływ na środowisko glebowe będą miały prace prowadzone bezpośrednio w strefie przyodwiertowej, ponieważ teren został już w znacznym stopniu przekształcony na etapie prowadzenie wierceń otworów.

Wiercenia

Podobnym przekształceniom, ale w większości ograniczonym do czasu trwania prac wiertniczych, podlegać będzie teren wokół istniejącego otworu KM-1k, w pobliżu którego planowane jest odwiercenie otworów KM-11k i KM-12k.

Bezpośrednie oddziaływanie prac wiertniczych na powierzchnię ziemi ogranicza się do zajęcia terenu pod obiekty wiertni i budowę drogi dojazdowej, w związku z czym następuje czasowa zmiana dotychczasowego użytkowania terenu. Teren zajety pod wiertnię ma powierzchnię około 2-3 ha.

Właściwy przebieg prac budowlano-montażowych na etapie przygotowania wiertni, a następnie prowadzenie wiercenia zgodnie z reżimem technologicznym według opracowanego i zatwierdzonego Planu Ruchu, dbanie załogi  wiertni o prawidłowy przebieg wszystkich operacji realizowanych na terenie wiertni, zabezpiecza właściwie powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne przed możliwością ich skażenia substancjami i środkami chemicznymi używanymi w trakcie prac wiertniczych i udostępniających złoże, a także  podczas prowadzenia testu produkcyjnego i próbnej eksploatacji odwiertu.

Operacje technologiczne prowadzone w trakcie wiercenia otworu oraz udostępniania złoża, do których należą:

- magazynowanie paliw,

- magazynowanie materiałów służących do sporządzania płuczki wiertniczej oraz zmiany jej własności oraz do przeprowadzania zabiegów cementowania,

- sporządzanie płuczki,

- mycie urządzeń roztworami detergentów,

- odprowadzanie odpadów i ścieków wiertniczych (zużytej płuczki i zwiercin) do zbiorników,

- oczyszczanie płuczki w polowych urządzeniach,

- odbiór płynów złożowych (ewentualnych ciekłych węglowodorów (ropy naftowej - jeśli taka będzie) oraz wody złożowej) i gromadzenie ich w przewoźnych zbiornikach (na etapie testów produkcyjnych i próbnej eksploatacji),

mogą być źródłem incydentalnych albo czasem permanentnych niewielkich skażeń terenu wiertni, zwłaszcza ropopochodnymi, płuczkami czy cieczami zabiegowymi. Właściwa izolacja podłoża i szybkie usuwanie ewentualnych rozlewów powinno całkowicie zapobiec jakimkolwiek zanieczyszczeniom gleby. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ grunty na ocenianym terenie koncesyjnym są gruntami przepuszczalnymi, szczególnie podatnymi na infiltracje zanieczyszczeń do wód podziemnych. Często jednak niezbyt dokładne uszczelnienie podłoża (uszkodzenie mechaniczne izolacji, np. pęknięcie płyt betonowych, brak dostatecznej skuteczności danego zabezpieczenia) nie są w stanie uchronić podłoża przed miejscowym skażeniem. Stąd niezwykle istotne jest stosowanie skutecznych zabezpieczeń oraz  środków pozwalających na natychmiastową likwidację jakichkolwiek rozlewów i przecieków (np. materiałów absorbujących jak diatomit lub tkanin absorbujących).

Na terenie wiertni oraz w jej najbliższym sąsiedztwie konieczna jest czasowa likwidacja wodnych urządzeń melioracyjnych (rowów odwadniających lub nawadniających, drenów). W takich przypadkach wokół wiertni budowany jest najczęściej rów opaskowy, którego zadaniem jest stworzenie obejścia dla systemu melioracyjnego. Po zakończeniu pracy wiertni, po jej likwidacji i rekultywacji terenu, system melioracyjny jest odtwarzany. Pozwala to doprowadzić stosunki wodne na danym terenie do właściwego stanu

Bezawaryjne prowadzenie prac wiertniczych praktycznie nie powoduje negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe oraz wody podziemne. W celu zagwarantowania pełnego zabezpieczania przewiercanych horyzontów wodnych podczas prowadzenia prac wiertniczych, przewiercane poziomy wodonośne są izolowane poprzez zapuszczenie i cementowanie kolumny rur na całej jej długości. Szczelność izolacji jest sprawdzana poprzez wykonanie próby szczelności kolumny rur i próby chłonności w bucie rur kolumny izolującej. Brak wypływu cieczy lub wzrostu ciśnienia w przestrzeni międzyrurowej w czasie próby będzie potwierdzeniem szczelności zastosowanej izolacji.

Podczas wszystkich prac ziemnych prowadzonych na użytkach rolnych, użytkach zielonych,  oraz częściowo na terenach leśnych (w trakcie wykonywania wykopów i ich zasypywania przy układaniu rurociągów) zagrożeniem dla gleb może być wymieszanie warstw profilu glebowego, którego skutkami mogą być: zmiana stosunków wodno-powietrznych gleby, zniekształcenie struktury gleby i  utrata jej substancji organicznych oraz zniszczenie fauny glebowej.

Przeciwdziałaniu negatywnym oddziaływaniom na wody podziemne i powierzchniowe w fazie robót budowlanych (w tym prac wiertniczych) służyć będzie utrzymanie dobrego stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego (w celu zapobiegania wyciekom paliwa, smarów, oleju), zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego pracownikom placu budowy oraz odpowiednie zaplanowanie prac w obszarze budowy.

Wszystkie przekroczenia z ciekami wodnymi, rowami będą wykonywane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, metodą wykopu otwartego. Po zakończonych pracach skarpy zostaną odtworzone i zabezpieczone przed rozmyciem przez wodę poprzez odpowiednie zabezpieczenie. Koryto cieku musi zostać przywrócone do stanu pierwotnego. Wszystkie oddziaływania towarzyszące procesowi budowy będą przejściowe, ograniczone do czasu jego trwania.

Rozbudowa i modernizacja OG Górzyca, do którego przesyłany będzie wydobyty ze złoża Kamień Mały płyn złożowy prowadzona będzie w granicach działki jaką obecnie zajmuje ten obiekt, a więc w obrębie terenu całkowicie już przekształconego.

### 7.2.2.	Faza eksploatacji

Wydobywanie ze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, przesył płynu złożowego do OG Kamień Mały, a następnie do OG Górzyca gdzie prowadzony będzie proces jego rozdziału fazowego (na ropę naftową, gaz i ewentualnie wodę złożową) oraz proces stabilizacji ropy naftowej oraz jej ekspedycja, w normalnych warunkach pracy urządzeń technologicznych nie będą stanowić zagrożenia dla gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie procesy związane z eksploatacją złoża ropy naftowej prowadzone będą z zachowaniem hermetyzacji. Odwierty zabezpieczone są na całej długości zacementowanymi rurami okładzinowymi. W trakcie bezawaryjnej pracy odwiertu nie istnieje możliwość kontaktu płynów złożowych z wodami wgłębnymi. W strefach przyodwiertowych nie będą prowadzone żadne operacje związane z separacją wydobytych płynów złożowych, a chemikalia (inhibitory hydratów, parafin, woda słodka) przesyłane będą z OG Kamień Mały rurociągami i  podawane bezpośrednio do głowicy odwiertu.  Prowadzony  w strefach proces wydobywania płynów złożowych nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, także w sytuacji podtopienia strefy przyodwiertowej wodami wezbranej Warty.  Dla zabezpieczenia strefy teren wokół odwiertu KM-2 został podniesiony na etapie prac wiertniczych.

Wydobyty płyn złożowy w sposób zapewniający brak kontaktu ze środowiskiem glebowym i wodnym zostanie przesłany poprzez OG Kamień Mały do OG Górzyca. Rurociągi po ułożeniu ich w ziemi nie oddziaływają na środowisko. Stosowane powszechnie w praktyce górnictwa nafty i gazu rozwiązania technologiczne i techniczne dają gwarancję pełnej izolacji od środowiska stosowanych środków oraz płynów złożowych. Używane w procesie technologicznym chemikalia (inhibitory hydratów, parafin) magazynowane będą w OG Kamień Mały w szczelnych zbiornikach (o pojemności ok. 2 m3) wyposażonych w zabezpieczenia przed ewentualnym przedostaniem się płynów do środowiska.

W obrębie stref przyodwiertowych oraz OG Kamień Mały nie będą gromadzone ścieki i odpady komunalne ponieważ obiekty te będą pracowały bez stałej obsługi. Będą to obiekty w pełni zautomatyzowane.

Należy w tym miejscu podkreślić, że eksploatacja złóż węglowodorów, w odróżnieniu od wydobycia stałych kopalin nie powoduje znaczących trwałych i postępujących odkształceń terenu związanych z osiadaniem czy powstawaniem hałd odpadów, nie jest przyczyną uruchamiania ruchów masowych ziemi, a także nie przyczynia się do dużych zmian w krajobrazie. Wydobyta ze złoża kopalina (ropa naftowa, gaz ziemny) opuszcza ośrodek porowaty złoża, w którym jest zakumulowana, nie zmieniając jego struktury.

## 7.3. oddziaływanie na klimat akustyczny

### 7.3.1.	Faza budowy

W trakcie prac budowlano-montażowych prowadzonych w ramach budowy stref przyodwiertowych,  rurociągów, Ośrodka Grupowego Kamień Mały, a także budowy wiertni będzie mieć miejsce zwiększenie poziomu hałasu w środowisku na skutek pracy zaangażowanego sprzętu mechanicznego.  Uciążliwości te ograniczone będą do czasu prowadzenia robót budowlanych. Poziom hałasu wytwarzany przez wspomniane urządzenia jest jednak trudny do precyzyjnego określenia. Zależeć będzie od rodzaju i ilości sprzętu zaangażowanego w proces budowy.

Stosowane w trakcie budowy maszyny spełniać muszą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202).

Ponieważ miejsca, w którym realizowane będą poszczególne elementy przedsięwzięcia znajdują się z dala od terenów zabudowanych (terenów zabudowy mieszkaniowej zwartej i luźnej) uciążliwości towarzyszące tym pracom nie będą dotkliwe dla ludzi.  Dla minimalizacji niedogodności wynikających z emitowanego hałasu prace budowlano-montażowe wykonywane będą tylko w porze dziennej.

Emisja hałasu powodowana pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów może natomiast stanowić zagrożenie dla  ptaków związanych z  pobliskimi terenami zalewowymi rzeki Warty, zwłaszcza dla gatunków posiadających na tym terenie stanowiska lęgowe. Teren, w którym realizowane będzie oceniane przedsięwzięcie położony jest w większości w obrębie obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” utworzonego dla ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków oraz  siedlisk występujących w tych samych granicach wyznaczonego obszaru. W obrębie obszaru Natura 2000 położony jest zarówno obszar i teren górniczy Górzyca jak i projektowany obszar i teren górniczy Kamień Mały. Także rurociąg relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca w dużej mierze  przebiegać będzie przez teren tego obszaru. Ze względu na towarzyszący pracom budowlanym hałas, prace związane z budową stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały i rurociągów, a zwłaszcza wiercenia nowych odwiertów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k należy planować poza okresem lęgowym ptaków.

Budowa wiertni, montaż urządzenia wiertniczego, nasilony ruch środków transportu powodują wzmożony hałas. Jest on jednak ograniczony do kilku tygodniu podczas których organizowany jest plac wiertni, i ma miejsce tylko w porze dziennej.

Podczas wiercenia otworu hałas towarzyszący ciągłej pracy urządzenia wiertniczego występuje natomiast przez całą dobę i trwa najczęściej około 3 miesięcy.

Źródłami hałasu generowanego w trakcie pracy wiertni są: silniki spalinowe, agregaty prądotwórcze, wyciąg wiertniczy, stół wiertniczy, pompy tłokowe, pompy płuczkowe, system oczyszczania płuczki, wentylatory, generatory, sprężarki powietrza i inne podzespoły wchodzące w skład urządzenia wiertniczego. Część tych urządzeń pracuje wewnątrz hal maszynowych i kontenerów (silniki napędowe, pompy płuczkowe, stół wiertniczy, wyciąg, agregaty prądotwórcze), część na zewnątrz (sita wibracyjne, mieszalniki płuczki, wirówki itp.). Wszystkie te urządzenia podczas pracy wiertni emitują hałas, którego natężenie jest wypadkową oddziaływań poszczególnych źródeł. Prace wiertnicze prowadzone są w systemie ciągłym, w związku z tym urządzenia technologiczne emitują hałas o ustalonym poziomie dźwięku w sposób przeważnie równomierny w ciągu całej doby.

W celu zilustrowania problemu rozprzestrzeniania się hałasu generowanego w trakcie prac wiertniczych przeprowadzono modelowe obliczenia z wykorzystaniem programu HPZ 2001.

W celu określenia oddziaływania źródeł hałasu podczas wykonywania prac wiertniczych na klimat akustyczny przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem programu HPZ 2001.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

- poziom mocy akustycznej stołu obrotowego wynosi 90 dB

- poziom mocy akustycznej emitowanej przez pompy urządzeń oczyszczających płuczkę wynosi 90 dB,

- poziom mocy akustycznej hali pomp płuczkowych wynosi 90 dB,

- poziom mocy akustycznej kompresorów wynosi 90 dB,

- poziom mocy akustycznej agregatów prądotwórczych wynosi 105 dB,

- agregaty prądotwórcze, kompresory oraz pompy płuczkowe umieszczone są w kontenerach o współczynniku izolacyjności dźwiękowej ścian na poziomie 20 dB,

- wokół terenu wiertni wybudowany jest tymczasowy wał zabezpieczający o wysokości 3 m,

- rozmieszczenie urządzeń emitujących hałas przedstawia Rysunek 7.1.

|  | Oznaczenia na rysunku: HPP - hala pomp płuczkowych AP - agregaty prądotwórcze KiSSP - kompresory i stacja sterowania prezenterów SO - stół obrotowy PO1 - pompa urządzeń oczyszczających płuczkę 1 PO2 - pompa urządzeń oczyszczających płuczkę 2 BK - budynki kontenerowe WO - wał ochronny |
| --- | --- |

Rysunek 0.1	Rozmieszczenie emitorów hałasu podczas prac wiertniczych.

Na podstawie wyników obliczeń natężenia hałasu w otoczeniu pracującego urządzenia wiertniczego zasilanego agregatami prądotwórczymi, stwierdzić można, że izolinia 55 dB, będąca graniczną dopuszczalną wartością natężenia hałasu w porze dziennej dla ww. terenów, znajduje się w granicy terenu wiertni. Natomiast dla pomiarów wykonywanych w porze nocnej izolinia natężenia hałasu 45 dB, będąca graniczną dopuszczalną wartością dla tych terenów w porze nocnej, znajduje się w odległości nie większej niż 150 metrów od granicy terenu wiertni.

Rysunek 0.2	Mapa rozkładu natężenia hałasu [dBA] w otoczeniu wiertni podczas pracy urządzenia wiertniczego w porze dziennej. Urządzenie zasilane z agregatów prądotwórczych.

W przypadku lokalizacji prac wiertniczych poza terenami zabudowanymi, na których nie obowiązują ograniczenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wpływ pracy urządzenia wiertniczego na klimat akustyczny okolicznych terenów jest nieznaczny. Do przekroczenia wartości dopuszczalnych może dojść w przypadku lokalizacji prac wiertniczych na terenie, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na przykład w pobliżu zabudowań lub obszarów podlegających ochronie akustycznej.

### 7.3.2.	Faza eksploatacji

Praca urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie strefy przyodwiertowej KM-2k (etap I) i wspólnej strefy KM-1k, KM-11k i KM-12k (etap II) oraz OG Kamień Mały nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat akustyczny otaczających terenów. Odpowiednio dobrane na etapie projektowania maszyny, urządzenia, a także konstrukcja orurowania zapewnią minimalizację ewentualnych drgań i wibracji.

W najbliższym sąsiedztwie ocenianych obiektów nie występuje zabudowa służąca do stałego pobytu ludzi lub inne obszary dla których obowiązywałyby standardy akustyczne określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, Nr 120, poz. 826).

Funkcjonujące obecnie obiekty OG Górzyca przy normalnych warunkach eksploatacji nie stwarzają zagrożenia hałasem oraz wibracjami i drganiami. Także i ten obiekt znajduje się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych, tak więc jego  rozbudowa planowana w związku z zagospodarowaniem złoża Kamień Mały nie powinna stanowić zagrożenia hałasem dla ludzi.

Ze względu na położenie tego obiektu w obszarze Natura 2000 na etapie projektowania należy uwzględnić odpowiedni  wybór urządzeń oraz stosowanych zabezpieczeń, które chronić będą otoczenie przed nadmiernym wzrostem hałasu. Na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia nie ma możliwości wykonania obliczeń w celu oszacowania propagacji hałasu z urządzeń technologicznych. Doświadczenie z tego typu obiektami wskazuje jednak, że nie są one źródłem hałasu, który mógłby stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, w tym ptaków przebywających w ich rejonie.

## 7.4. oddziaływanie na szatę roślinną i świat zwierzęcy

### 7.4.1.	Faza budowy

Lokalizacja odwiertów istniejących i planowanych do odwiercenia w etapie II, usytuowanie OG Kamień Mały na gruntach rolnych nie stwarzają zagrożeń dla szaty roślinnej, która wymagałaby ochrony. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Słońsk (Rozdział 3) nie wskazuje na występowanie stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin w bliskiej odległości od miejsc planowanych prac  (Załącznik nr 6a).

Budowa rurociągów wiązać się będzie z koniecznością przejścia przez tereny leśne. Praktyką w takich przypadkach jest wykorzystywanie w maksymalny sposób istniejących dróg, duktów leśnych do układania wzdłuż nich obiektów liniowych, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew oraz ingerencję w ekosystem leśny. Po wybudowaniu rurociągów w terenie upraw rolnych, łąk i pastwisk nie będą wprowadzone ograniczenia w dotychczasowym użytkowaniu terenu. Na gruntach leśnych wzdłuż rurociągów należy pozostawić niezadrzewiony pas,  tzw. strefę kontrolowaną, a prace prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej (Dz.U. 01.97.1055).

Montaż rurociągu oraz budowa OG Kamień Mały będzie jednak wymagała usunięcia roślinności z całego terenu przeznaczonego na prace. Roślinność poza tym terenem nie powinna ucierpieć wskutek budowy. Zdecydowana większość zbiorowisk roślinnych, które ulegną zniszczeniu, powinna być w stanie się odnowić i odzyskać utracone funkcje. Ważne dla odnowy roślinności naturalnej jest właściwe gospodarowanie ziemią z wykopu w trakcie budowy, tak aby żyzna warstwa gleby (humus) wraz ze znajdującymi się w niej formami przetrwalnikowymi (bulwami, kłączami) roślin wróciła na swoje pierwotne miejsce.

Wyjątek stanowią zadrzewienia, które w sytuacji kolizji z trasą rurociągu będą musiały zostać usunięte, a po zakończonej budowie nie będą mogły być ponownie wprowadzone z uwagi na konieczność zachowania tzw. strefy kontrolowanej.

Zajęcie terenu o powierzchni ponad 1 ha (1ha 12a) pod budowę OG Kamień Mały całkowicie zmieni pokrycie tego terenu roślinnością i wiązać się będzie z trwałym przekształceniem terenu rolnego w teren przemysłowy.

Z uwagi na hałas jaki generować będzie etap budowy obiektów, w tym budowa wiertni oraz jej funkcjonowanie należy prace te wykonać poza okresem lęgowym ptaków. W obrębie projektowanego obszaru i  terenu górniczego  „Kamień Mały”  w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej gminy Słońsk (Rozdział 3) stwierdzono występowanie kilku stanowisk derkacza - ptaka objętego ochroną gatunkową ścisłą, który w Polsce jest już nielicznym, miejscami średnio licznym ptakiem lęgowym. (Załącznik nr 8a i Załącznik nr 8b)

### 7.4.2.	Faza eksploatacji

Eksploatacja odwiertów, rurociągów oraz Ośrodka Grupowego Kamień Mały, a także zmodernizowanego OG Górzyca nie będzie miała istotnego wpływu na zwierzęta oraz roślinność.

Ze względu na usytuowanie całego złoża Kamień Mały, w tym obiektów technologicznych służących do jego eksploatacji (stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały i OG Górzyca) w obszarze Natura 2000, na etapie projektowania należy uwzględnić odpowiedni  wybór urządzeń oraz stosowanych zabezpieczeń, które chronić będą otoczenie przed nadmiernym wzrostem hałasu. Na obecnym etapie planowania przedsięwzięcia nie ma możliwości wykonania obliczeń w celu oszacowania propagacji hałasu z urządzeń technologicznych. Doświadczenie z tego typu obiektami wskazuje jednak, że nie są one źródłem hałasu, który mógłby stanowić zagrożenie dla zwierząt, w tym ptaków przebywających w ich rejonie.

Strefy przyodwiertowe oraz OG Kamień Mały będą obiektami bezobsługowymi, stąd przebywanie ludzi na ich terenie sprowadzać się będzie tylko do okresowych kontroli prowadzonych w ramach nadzoru nad pracą instalacji.

Funkcjonowanie rurociągów nie będzie powodowało żadnych niekorzystnych zjawisk dla świata roślinnego i zwierzęcego.

## 7.5. oddziaływanie na zagospodarowanie terenu i społeczeństwo

### 7.5.1.	Faza budowy

Faza realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy stref przyodwiertowych, rurociągów, budowy OG Kamień Mały i rozbudowy OG Górzyca, a także prac wiertniczych podczas realizacji nowych odwiertów eksploatacyjnych KM-11k i KM-12k,   stanowić będzie pewnego rodzaju zakłócenia, zwłaszcza związane z poruszaniem się sprzętu budowlano-montażowego po drogach dojazdowych do placu budowy. Ze względu na znaczną odległość tych obiektów od terenów zamieszkanych uciążliwości te nie będą dotkliwe. Wpływ na ludzi będzie ograniczony przestrzennie (maksymalnie do kilkudziesięciu metrów od miejsca prowadzonych robót) oraz czasowo (do okresu prowadzenia prac budowlano-montażowych oraz wierceń). Wszystkie uciążliwości znikną z chwilą zakończenia prac. Okresowe uciążliwości związane z tą fazą należy ocenić jako bardzo małe – praktycznie nieistotne.

### 7.5.2.	Faza eksploatacji

Ponieważ odwierty udostępniające złoże oraz projektowany obiekt technologiczny – OG Kamień Mały usytuowane będą z dala od zabudowań, nie będą miały one bezpośredniego wpływu na ludzi zamieszkujących najbliższe okolice.

Istniejący OG Górzyca znajduje się także w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Jego eksploatacja nie stwarza obecnie zagrożenia i niedogodności dla mieszkańców gminy Górzyca. Rozbudowa i modernizacja tego obiektu nie wpłynie na pogorszenie standardów środowiska i będzie prowadzona w ramach działki jaką aktualnie zajmuje ten obiekt. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym (kompresora do sprężania gazów niskociśnieniowych spalanych dotąd na pochodni) nastąpi zmniejszenie  emisji ze spalania gazów zrzutowych na pochodni.

Rurociągi po wybudowaniu nie spowodują konieczności zmian w istniejącym użytkowaniu terenów rolnych przez które przebiegają.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie budowy rurociągów przez teren leśny wymagać będzie wyłączenia tego terenu z produkcji leśnej.

## 7.6. 	oddziaływanie na elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

### 7.6.1.	Faza budowy

Projektowany obszar i teren górniczy złoża „Kamień Mały” znajduje się na terenie objętym ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, tj. na terenach:

- Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”, w którym powierzchnia wydzielonego OSO, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków odpowiada wydzielonemu SOO  tj. specjalnemu obszarowi ochrony siedlisk,

- Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”,

- Otuliny Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Znajduje się on w obrębie obszaru pełniącego funkcję korytarza ekologicznego doliny rzeki Odry, którego podstawową funkcją jest tworzenie możliwości przemieszczania się organizmów, w tym życia i rozrodu gatunków.  Obszar ten pełni rolę ostoi ptasiej o randze europejskiej E 32 (Rozlewiska Warty Słońsk) i objęty jest częściowo Konwencją z Ramsar Według mapy „Waloryzacja korytarzy ekologicznych doliny Wisły i Odry” zamieszczonej w  ww. opracowaniu oceniany obszar posiada III kategorię (w skali trzystopniowej), która charakteryzuje tereny o średniej wartości przyrodniczej.

Największe oddziaływanie związane z zagospodarowaniem złoża „Kamień Mały” będzie mieć miejsce przede wszystkim w ograniczonej czasowo fazie realizacji przedsięwzięcia.  Stopień przekształcenia terenu konieczny do realizacji ocenianego przedsięwzięcia nie będzie znaczny. Na złożu istnieją już dwa odwierty, które zostaną zagospodarowane w etapie I (odwiert KM-2 po rekonstrukcji). Docelowo (etap II) planowane jest wykonanie dwóch kolejnych odwiertów, które wiercone będą z placu odwiertu KM-1k.   Działka planowana pod budowę OG Kamień Mały (przy odwiercie KM-2k), choć tak jak całe złoże znajduje się w obszarze Natura 2000 oraz na terenie otuliny PN „Ujście Warty”, nie leży jednak w obszarze szczególnie nasyconym występowaniem stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk Natura 2000 objętych ochroną (Załącznik nr 8a i Załącznik nr 6a Załącznik nr 7a). W bliskim sąsiedztwie planowanych prac stwierdzono występowania  dwóch stanowisk derkacza, stąd m.in. należy zalecić prowadzenie prac budowlanych oraz wierceń poza sezonem lęgowym ptaków. Ponadto  odwierty KM-1k i KM-2 położone są poza granicą Parku Narodowego „Ujście Warty” (leżą w jego otulinie), a więc poza strefami ochrony ścisłej, ochrony czynnej oraz ochrony krajobrazowej Parku (patrz Rysunek 3.2 strona 68).

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Górzyca nie wykazała obecności stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk Natura 2000 objętych ochroną w obrębie obszaru i terenu górniczego Górzyca, w tym w sąsiedztwie OG Górzyca (Załącznik nr 6b i Załącznik nr 7b Załącznik nr 8b). Przebudowa i modernizacja tego ośrodka będzie się odbywać w granicach działki zajmowanej przez ten obiekt.

Ocenę oddziaływań związanych z zagospodarowaniem złoża „Kamień Mały” na obszary Natura 2000 przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego Raportu (Rozdział 8).

### 7.6.2.	Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji złoża zakres operacji technologicznych, które będą prowadzone na terenie projektowanego obszaru i terenu górniczego oraz w obrębie OG Kamień Mały będzie bardzo ograniczony i sprowadzać się będzie praktycznie do najniezbędniejszych operacji pozwalających na bezpieczny, hermetyczny przesył wydobytego płynu złożowego do funkcjonującego obiektu OG Górzyca znajdującego się na terenie sąsiedniej gminy.

Eksploatacja złoża „Kamień Mały”, nie będzie wiązać się z powstawaniem takich emisji (zanieczyszczeń do powietrza, wód, gleby oraz emisji hałasu), które mogłyby powodować bezpośrednie lub pośrednie skutki na siedliska oraz gatunki flory i fauny, dla ochrony których utworzono w tym terenie obszary chronione, w tym obszar Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” oraz Park Narodowy  „Ujście Warty”.

Ocenę wpływu na obszary Natura 2000 eksploatacji ropy i gazu prowadzona w obrębie złoża „Kamień Mały ” przedstawiono w Rozdziale 8 niniejszego raportu.

## 7.7. oddziaływanie transgraniczne

Ze względu na lokalizację złoża, a także wielkość i zasięg oddziaływania na poszczególne elementy środowiska nie będzie występować transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

## 7.8. 	oddziaływania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U z 2006 Nr 30, poz. 208), ze względu na ilości magazynowanych i znajdujących się w instalacji substancji niebezpiecznych, przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu ropy naftowej i gazu towarzyszącego ze złoża „Kamień Mały” nie kwalifikuje się do zaliczenia go do zakładu o dużym ryzyku (ZDR), ani też do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR).

Nie mniej jednak ze względu na własności fizykochemiczne ropy naftowej oraz towarzyszącego jej gazu ziemnego, przede wszystkim palność, oraz ze względu na konieczność używania w procesie wydobycia substancji chemicznych (inhibitorów hydratów i parafin) pozostających przy bezawaryjnym procesie eksploatacji złoża w całkowitej izolacji od elementów środowiska, szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne zagrożenia środowiska związane z możliwością wystąpienia każdej awarii, której skutkiem może być niekontrolowane przedostanie się do środowiska płynów złożowych i substancji chemicznych.

### 7.8.1. 	Zagrożenie erupcyjne

Zagrożenie może wystąpić w przypadku awarii polegającej na erupcji płynów złożowych z otworu eksploatacyjnego na skutek uszkodzenia napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu (głowicy eksploatacyjnej). Konstrukcja głowicy eksploatacyjnej, oraz spadające w trakcie eksploatacji złoża - ciśnienie płynu złożowego, a także zastosowane zabezpieczenia eliminują możliwość wystąpienia takiego zdarzenia na odwiercie eksploatacyjnym. Nie mniej jednak w przypadku zaistnienia takiej awarii – urwania głowicy eksploatacyjnej - skażeniu węglowodorami ulec może powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe oraz podziemne najwyższego poziomu wodonośnego. Awariom tego typu towarzyszy pożar i wówczas do powietrza wprowadzane są produkty spalania węglowodorów, także środki chemiczne stosowane do gaszenia ognia, np. chlorofluorowęglowodory. Powstałe w wyniku awarii ponadnormatywne, negatywne oddziaływania na środowisko skutkujące zwykle zagrożeniami o dużej skali i zasięgu, mogą dotyczyć wszystkich geokomponentów, jak również zdrowia i życia ludzi. Prawdopodobieństwo wystąpienia erupcji w trakcie eksploatacji złoża jest nieduże.

### 7.8.2. 	Zagrożenie siarkowodorowe

Innym rodzajem zagrożenia jest zagrożenie siarkowodorowe. Jest to naturalne zagrożenie występujące przy otworowej eksploatacji ropy naftowej i gazu zawierających w swym składzie siarkowodór.

Ropa naftowa i gaz towarzyszący ropie ze złoża „Kamień Mały” zawierają  w swoim składzie siarkowodór,  stąd rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia tego typu zagrożenia.

### 7.8.3. 	Zagrożenie pożarowe

Zagrożeniem występującym w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego jest także zagrożenie pożarowe. Występuje ono zwłaszcza w miejscach gromadzenia i magazynowania produktów łatwopalnych, podczas wykonywania zabiegów specjalnych, prac spawalniczych oraz w czasie wyładowań atmosferycznych.

Zabezpieczeniem przed wystąpieniem tego typu zdarzenia oraz ewentualnymi jego  skutkami jest ustalenie stref pożarowych  w zakładzie górniczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym Zarządzeniem nr 2/2008 KRZG PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze „Zasady kwalifikacji i ustalania stref pożarowych w zakładzie górniczym PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

### 7.8.4. 	Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem występuje w miejscach, gdzie w procesie technologicznym mogą wystąpić nagromadzenia gazów o stężeniu wybuchowym. Do miejsc takich w kopalni ropy naftowej należy zaliczyć zbiorniki magazynowe ropy naftowej, a także strefy wokół głowic eksploatacyjnych. Na terenie OG Kamień Mały i OG Górzyca nie będą zainstalowane  zbiorniki magazynowe ropy. Wydobyty płyn złożowy transportowany będzie rurociągiem na OG Górzyca, a stamtąd po separacji ropa wywożona będzie cysternami.

### 7.8.5. 	Inne zagrożenia

Sytuacje awaryjne mogą dotyczyć także niekontrolowanego przedostania się do środowiska, na skutek rozszczelnienia się instalacji lub zbiorników magazynowych, innych substancji chemicznych, które stosowane są w procesie wydobycia ropy naftowej. Substancjami stosowanymi w procesie wydobycia ropy naftowej ze złoża „Kamień Mały” będą inhibitory korozji, parafin, hydratów.

Zbiorniki magazynowe chemikaliów w OG Kamień zaprojektowane muszą być w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się tych substancji do środowiska. Awaria z udziałem tych substancji powstać może na skutek zadziałania niekontrolowanych sił przyrody, czy też celowych działań człowieka, bądź trudnych do przewidzenia innych sytuacji, których efektem będzie skażenie środowiska tymi substancjami.

Sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji inwestycji. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych jest znikomo małe z uwagi na wysoki współczynnik bezpieczeństwa instalowanych urządzeń technologicznych, kontrole Urzędu Dozoru Technicznego, ogrodzenie terenu, nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń. Dowodem na to, że awarie tego rodzaju nie zdarzają się często w obiektach kopalnianych górnictwa nafty i gazu jest „Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii” prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Z rejestru zdarzeń wynika, że na 149 zdarzeń o znamionach poważnej awarii zaistniałych w kraju w 2009 roku, żadne nie dotyczyło kopalń ropy naftowej i gazu. Awarie są jednak zdarzeniami losowymi, mogą je powodować czynniki zewnętrzne niezależne od sprawności i niezawodności systemu, w związku z tym trudno je przewidzieć, trudna do określenia jest też ich skala, zasięg oraz zagrożenia, które będą ich następstwem. Skutki środowiskowe będące wynikiem awarii zależeć będą m.in. od takich czynników jak: czas trwania awaryjnego zrzutu do środowiska, szybkości podjęcia oraz trafności doboru działań służących likwidacji awarii i jej skutków.

Przeciwdziałanie awariom jest niezwykle ważne z punktu widzenia minimalizacji zagrożeń środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Rozwiązania zabezpieczające instalacje przed możliwością zaistnienia sytuacji awaryjnych, które uwzględniać musi projekt techniczny omówiono w Rozdziale 11 raportu.

W celu przeciwdziałania skutkom awarii kopalnie ropy i gazu objęte są Planami Ratownictwa Górniczego, a także Programem Opanowania i Neutralizacji Skażenia Terenu. Ruch zakładu górniczego odbywa się na podstawie zatwierdzonego Planu Ruchu.

## 7.9. 	oddziaływania na środowisko w fazie likwidacji przedsięwzięcia

Zakończenie eksploatacji złoża nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Prowadzone w oparciu o projekt techniczny działania związane z likwidacją odwiertów wydobywczych sprowadzają się do odłączenia urządzeń i instalacji, wywiezienia ich z terenu ośrodka grupowego bądź kopalni oraz likwidacji odwiertu z zachowaniem szczelności.

Kwalifikację do likwidacji odwiertów przeprowadza się na podstawie dokładnej analizy stanu technicznego odwiertu, przebiegu eksploatacji (np. zaniku przypływu płynu złożowego), zawodnienia oraz efektów ewentualnej rekonstrukcji.

Likwidacja odwiertu polega na:

- wykonaniu korków mechanicznych i cementowych w interwałach określonych przez służby geologiczne,

- zatłoczeniu do odwiertu gęstej płuczki wiertniczej,

- zdemontowaniu głowicy eksploatacyjnej,

- wyciągnięciu rurek syfonowych,

- zabezpieczeniu ostatniej kolumny rur szczelnym blokiem betonowym z symbolem odwiertu.

W środowisku pozostaje jedynie trwale oznaczone miejsce po zlikwidowanym otworze.

Instalacje technologiczne OG Kamień Mały zostaną zdemontowane i wywiezione poza teren złoża.

Końcowym etapem będzie decyzja właściwego ministra o likwidacji obszaru i terenu górniczego wyeksploatowanego złoża. Prace związane z likwidacją prowadzone będą zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego w oparciu o odpowiednie zapisy planu ruchu zakładu górniczego.

# 8. 	ocena oddziaływania zagospodarowania złoża „Kamień Mały”  na obszary natura 2000

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest ocena oddziaływania na środowisko w kontekście wpływu na obszar Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża ropy naftowej „Kamień Mały”, które obejmować będzie:

- rekonstrukcję istniejącego odwiertu KM-2 (etap I),

- budowę stref przyodwiertowych odwiertów (KM-1k i KM-2k) (etap I) ,

- budowę Ośrodka Grupowego Kamień Mały (OG Kamień Mały) (etap I) i rozbudowę (etap II),

- rozbudowę i modernizację OG Górzyca (w etapie I i II)

- budowę rurociągów łączących eksploatowane odwierty z OG Kamień Mały (etap I i II)  rurociągu łączącego OG Kamień Mały z OG Górzyca (etap I),

- odwiercenie dwóch nowych odwiertów kierunkowych KM-11k i KM-12k oraz zabudowę ich stref(etap II).

Określenia oddziaływań i oceny ich skutków na cenne elementy środowiska objęte ochroną w ramach sieci ekologicznej Natura 2000 dokonano na podstawie:

- informacji literaturowych (w tym zawartych w SFD) dotyczących obszaru Natura 2000, który wchodzi w kolizje przestrzenną z planowanym do zagospodarowania złożem ropy naftowej „Kamień Mały”,

- informacji udostępnionych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. dotyczących poszczególnych elementów przyrody stwierdzonych podczas inwentaryzacji przyrodniczej dla gminy Słońsk oraz dla gminy Górzyca przeprowadzonych w 2006r. i 2007r. i ich przestrzennego rozmieszczenia na terenach oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji,

- informacji przekazanych przez Inwestora dotyczących planowanej lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego zakresu,

- wiedzy na temat stosowanych w górnictwie nafty i gazu technik i technologii oraz organizacji prac związanych z zagospodarowaniem złóż węglowodorów.

Krokiem pierwszym w przeprowadzanej analizie musi być rozpoznanie, czy znaczące oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000 będą mieć miejsce w ocenianym przypadku. W sytuacji gdyby ocena wykazała możliwość zaistnienia znaczących oddziaływań, należy określić ich stopień (wagę) w stosunku do poszczególnych elementów objętych ochroną, a następnie ocenić możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych, które mogą np. zagrażać integralności obszaru Natura 2000r.

W celu przeprowadzenia niniejszej oceny oparto się także na literaturze z zakresu metodologii ocen oddziaływania na środowisko w kontekście obszarów Natura 2000, w tym na: „Wytycznych metodycznych dotyczących przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG” dotyczących oceny planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 oraz  podręczniku międzysektorowym: J. Engel, „Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko” (zasoby internetu, m.in. http://gorzow.rdos.gov.pl).

## 8.1. 	lokalizacja złoża „kamień mały” oraz planowanych prac w stosunku do obszarów natura 2000

Złoże ropy naftowej położone jest w całości w granicach jednego obszaru chronionego należącego do sieci Natura 2000. Jest to obszar pod nazwą „Ujście Warty” oznaczony kodem PLC080001. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 33 297,35 ha.

Złoże „Kamień Mały” o powierzchni około 8,85 km2  stanowi niewielki fragment obszaru Natura 2000. Prace związane z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża obejmą jeszcze mniejszą ich powierzchnię. Pod zabudowę OG Kamień Mały przeznaczona będzie działka o powierzchni ok. 1 ha (1ha 12 ar), pojedyncza strefa przyodwiertowa wraz z placem manewrowym zajmie powierzchnię około 300 m2, natomiast strefa z placem manewrowym dla trzech odwiertów około 1200 m2. Zmiany trwałe (na czas eksploatacji złoża) dotyczyć więc będą terenu o powierzchni około 1,3 ha  stanowiącego około 0,15% powierzchni złoża oraz  0,0036% powierzchni zajmowanej przez obszar Natura 2000 „Ujście Warty”.

## 8.2. 	charakterystyka obszarów natura 2000 występujących w obrębie złoża „kamień mały”

Charakterystykę ww. obszaru, w obrębie którego znajduje się złoże ropy naftowej i gazu ziemnego „Kamień Mały” przedstawiono w Rozdziale 3.10 niniejszego Raportu.

## 8.3. 	opis prawdopodobnych zmian w charakterystykach obszarów natura 2000, które mogą zaistnieć na skutek zagospodarowania złoża „kamień mały”

Analizując zagadnienie oddziaływań prac związanych z zagospodarowaniem złoża „Kamień Mały” na znajdujący się na tym terenie obszar Natura 2000 „Ujście Wart”, wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:

- fragment obszaru naturowego, który  znajduje się w obrębie złoża „Kamień Mały” stanowi niewielką część całkowitej powierzchni obszaru Natura 2000 „Ujście Warty”(ok. 2,66%);

- OG Kamień Mały wraz ze strefami przyodwiertowymi i placami manewrowymi eksploatowanych odwiertów zajmie powierzchnię około 1,4 ha, która stanowi około 0,0036% powierzchni zajmowanej przez obszar Natura 2000 „Ujście Warty”, a więc nieznaczną w stosunku do całego obszaru, a także niewielką w stosunku do powierzchni projektowanej koncesji (ok. 0,15%);

- Inwentaryzacje przyrodnicze gmin Słońsko i Górzyca przeprowadzone w 2006 r. i 2007 r. pokazują, że  na terenie zajmowanym przez złoże „Kamień Mały”, w tym w miejscach lokalizacji planowanych do zagospodarowania odwiertów, a także na terenie złoża Górzyca oraz trasie planowanego rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca nie występuje znaczne zagęszczenie siedlisk oraz stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Miejscem występowania dużej ilości takich stanowisk (znacznego zagęszczenia) jest teren położony na zachód od złoża „Kamień Mały”, tj. teren byłego rezerwatu ornitologicznego, który został wchłonięty przez utworzony w 2001r. Park Narodowy „Ujście Warty”. W obrębie złoża stwierdzono występowanie dwóch stanowisk jarzębatki (w północnej części złoża) oraz pięciu stanowisk derkacza, z których dwa stanowiska znajdowały się w południowej części złoża w pobliżu planowanych prac związanych z zagospodarowaniem złoża (Załączniki nr 6a, 7a, 8a)..  Ponieważ szansa pojawienia się tych typowych dla krajobrazu rolniczego chronionych ptaków (zwłaszcza derkacza) na terenach przyszłych prac jest znaczna, wszystkie prace budowlane, w tym wiercenia, należy prowadzić poza sezonem lęgowym. Zalecenie takie dotyczyć powinno także  budowy rurociągu, zwłaszcza jego odcinków przebiegających przez tereny leśne (Załączniki nr 6b, 7b, 8b).

- przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie rzadkich i zagrożonych zwierząt wskazuje na to, że  teren na którym zlokalizowane jest złoże „Kamień Mały” nie stanowi miejsca szczególnie istotnego z punktu widzenia pełnienia  ważnych funkcji dla ptaków podlegających ochronie;

- teren, na którym planuje się budowę OG Kamień Mały ze względu na brak występowania siedlisk Natura 2000 nie wymaga bezwzględnej ochrony;

- w obrębie złoża stwierdzono występowanie dwóch stanowisk chronionego grążela żółtego, które znajdują się poza zasięgiem planowanych prac;

- wszystkie operacje techniczne i technologiczne prowadzone w związku w eksploatacją odwiertów, odbywające się w strefach przyodwiertowych odwiertów istniejących i planowanych, oraz  na terenie OG Kamień Mały cechować będzie hermetyczność i brak negatywnych oddziaływań (emisji do powietrza, ziemi i wód), które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na stan środowiska w bezpośrednim i dalszym otoczeniu  funkcjonujących obiektów;

- dotychczasowe prace poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone w tym rejonie, w tym prace wiertnicze, których rezultatem są odwierty KM-1k i KM-2, nie spowodowały w tym terenie takich szkód, które mogłyby być przeszkodą w prowadzeniu na tym terenie eksploatacji odwiertu;

- z natury rzeczy prace związane z eksploatacją złóż węglowodorów, spośród wszystkich innych rodzajów  działalności górniczej, cechują się najmniejszą inwazyjnością, której skutkami mogą być negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

## 8.3.1. 	Zmniejszenie powierzchni siedlisk

Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Słońsk przeprowadzonej w 2006 w pobliżu terenu wytypowanego pod budowę OG Kamień Mały stwierdzono występowanie stanowiska derkacza (Załącznik nr 8a). Z uwagi na konieczność ochrony tego gatunku ptaka prace budowlane należy prowadzić poza sezonem lęgowym.

Według przeprowadzonych inwentaryzacji na terenie stref przyodwiertowych OG Kamień Mały nie stwierdzono występowania typów siedlisk wymienionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, jedynie w pobliżu proponowanej trasy rurociągu występują siedliska typu: 6120 – ciepłolubne murawy napiaskowe, 6210 - kwieciste murawy kserotermiczne – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, 7110 – torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny.

W ocenie stopnia reprezentatywności (typowości) siedlisk przyrodniczych określającym na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko (zbiorowisko roślinne) na terenie obszaru Natura 2000, siedlisku 6210 oraz 9170 przypisano pierwszy stopień reprezentatywności (A – doskonały), natomiast siedlisku 6120 przypisano drugi stopień reprezentatywności (B - dobry) wyrażany w czterostopniowej skali. Pod względem stanu zachowania struktury i funkcji siedliska danego typu, większość siedlisk wykazuje dobre (B) zachowanie. Na etapie projektowania rurociągu należy skonfrontować projekt  z występowaniem w terenie ww. siedlisk.

Włączenie do eksploatacji odwiertów istniejących Kamień Mały-1k,  Kamień Mały-2 (w tym jego rekonstrukcja), a także odwiercenie i zagospodarowanie odwiertów Kamień Mały-11k i Kamień Mały-12k, wybudowanie Ośrodka Grupowego Kamień Mały wraz z budową rurociągów łączących eksploatowane odwierty z OG Kamień Mały i rurociągu łączącego OG Kamień Mały z OG Górzyca, nie spowoduje zmniejszenia powierzchni siedlisk istotnych dla tych gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk Natura 2000, dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000

Poza trwałym (na czas eksploatacji złoża) przekształceniem fragmentu użytku rolnego pod budowę OG Kamień Mały oraz stref przyodwiertowych zagospodarowaniu złoża nie będą towarzyszyły inne trwałe przekształcenia terenu. Eksploatacja węglowodorów nie będzie wiązać się więc z takimi oddziaływaniami, których odroczonym w czasie skutkiem byłaby degradacja i istotne zmniejszanie powierzchni siedlisk charakterystycznych dla ocenianego terenu, w tym siedlisk związanych z lęgami ptaków występujących na tym terenie (np. derkacza, jarzebatki).

Reasumując, na obszarze złoża „Kamień Mały”, w tym w obrębie stref przyodwiertowych i obiektu grupowego (OG Kamień Mały) a także  na  terenach sąsiadujących ze złożem, wskutek jego zagospodarowania, nie ulegną znacznemu pomniejszeniu, a także zniszczeniu i odizolowaniu siedliska istotne dla gatunków ptaków objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000.  Można więc stwierdzić, że oddziaływania związane z możliwością zmniejszenia powierzchni siedlisk nie będą mieć charakteru oddziaływań znaczących.

### 8.3.2. 	Zakłócenia w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunków

Najbardziej zagrażającym etapem, mogącym powodować zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu poszczególnych gatunków ptaków, dla ochrony których utworzono m.in. obszar „Ujście Warty”, a także innych gatunków zwierząt, a także roślin współtworzących ekosystem, może być etap realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy OG Kamień Mały, stref przyodwiertowych oraz rurociągów przesyłowych.

Rozmiar inwestycji, tj. odcinek koniecznych do ułożenia w ziemi rurociągów (ok. 17 km), właściwy dobór działki pod budowę OG Kamień Mały oraz prawidłowe prowadzenie realizacji inwestycji pozwolą na to, że oddziaływania będące skutkiem fazy budowy nie będą mieć charakteru oddziaływań znaczących na funkcjonowanie populacji kluczowych gatunków. Ze względu na niewielkie oddziaływania eksploatacji złoża, także ten etap nie będzie miał znaczącego wpływu na stan i funkcjonowanie ekosystemu.

### 8.3.3. 	Fragmentacja siedlisk i populacji gatunków

Inwentaryzacja ornitologiczna przeprowadzona na obszarze „Ujście Warty”, pokazała, że na terenie złoża „Kamień Mały” najczęściej występującymi gatunkami ptaków lęgowych są ptaki związane ze środowiskiem rolnym,  tj. derkacz i jarzębatka. Na skutek zagospodarowania złoża przekształceniom poddany zostanie bardzo niewielki fragment terenu rolniczego, którego uszczuplenie nie będzie skutkować fragmentacją typowego dla tych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego.

### 8.3.4. 	Redukcja zagęszczenia gatunków

Zidentyfikowane na terenie gminy Słońsk i gminy Górzyca stanowiska derkacza (w tym na terenie złoża), dzięcioła średniego i bociana białego (w pobliżu planowanego rurociągu) to gatunki, które wymagają ochrony aktywnej.

Występowanie derkacza oraz jarzębatki na obszarze „Ujścia Warty” ocenia się w stosunku do populacji krajowej na poziomie 0 - 2% (ocena C), natomiast występowanie pozostałych gatunków ptaków występujących na terenie złoża oraz w pobliżu rurociągu (tj. dzięcioł średni, bocian biały, gąsiorek, bąk i lerka) na tym obszarze nie ma większego znaczenia (np. pojawiają się one sporadycznie) (ocena D).

Dwa gatunki ssaków (tj. wydra i bóbr europejski), które występują na terenie złoża oraz w pobliżu rurociągu oceniono w stosunku do populacji krajowej na poziomie 0 - 2% (ocena C).

Ponieważ przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała istotnej obecności (w porównaniu z innymi rejonami obszaru Natura 2000 „Ujście Warty”) stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a samo przedsięwzięcie nie obejmie dużego obszaru, nie nastąpi wskutek jego realizacji i funkcjonowania redukcja zagęszczenia gatunków podlegających ochronie.

### 8.3.5. 	Zmiany w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnej

Działalność polegająca na wydobywaniu ze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, prowadzona w oparciu o eksploatację służących temu celowi urządzeń technicznych i technologicznych zgrupowanych w obrębie OG Kamień Mały oraz OG Górzyca, nie będzie skutkowała zmianami kluczowych wskaźników elementów środowiska, tj. parametrów jakości środowiska istotnych dla ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla ochrony których utworzono obszar Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty” takich jak:

- jakość wód powierzchniowych,

- jakość powietrza atmosferycznego,

- jakość klimatu akustycznego.

Oddziaływania związane z funkcjonowaniem stref przyodwiertowych, OG Kamień Mały oraz OG Górzyca, których eksploatacja oparta będzie o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w eksploatacji złóż węglowodorów nie przyczynią się do pogorszenia jakości środowiska w obszarze prowadzonej  działalności górniczej. W obrębie OG Kamień Mały prowadzona będzie ograniczona ilość operacji technologicznych związanych z obróbką wydobytych węglowodorów. Najistotniejsze procesy, tj. separacja płynu złożowego (rozdzielenie faz ciekłej (ropy)  i gazowej (gazu ziemnego) oraz stabilizacja ropy będą prowadzone na istniejącym poddanym modernizacji i rozbudowie Ośrodku Grupowym Górzyca.  Wszystkie operacje prowadzone w obrębie złoża oraz poza nim (na trasie rurociągu przesyłającego płyn złożowy do OG Górzyca oraz w OG Górzyca) cechować będzie pełna hermetyzacja. Obiekt technologiczny wyposażony będzie w instalację zrzutową wraz ze zbiornikiem zrzutowym i pochodnią dopalającą. W OG Górzyca zainstalowany będzie kompresor do sprężania gazów wydzielonych w separatorach niskociśnieniowych i kolumnach stabilizacyjnych, które po sprężeniu zamiast na pochodnię kierowane będą do strumienia gazu wyjściowego kierowanego na KRNiGZ Zielin. Wszelkie odpady powstające w procesie uzdatniania ropy naftowej, w tym niebezpieczne, będą gromadzone i przechowywane w sposób zapewniający całkowitą izolację od elementów środowiska (wód, gleby, powietrza). Gospodarowanie tymi odpadami (w tym ewentualną wodą złożową) prowadzone będzie na OG Górzyca zgodnie z zatwierdzonym i uaktualnionym  programem gospodarki odpadami wydobywczymi dla OG Górzyca. Zastosowanie w miejscach narażonych na rozlewy ropy (np. stanowisko załadunku cystern przy nalewaku) uszczelnienia geomembraną ochraniać będzie powierzchnię ziemi oraz wody przed przedostawaniem się do nich płynów złożowych oraz stosowanych w procesie wydobycia chemikaliów.

Ocena przewidywanych oddziaływań mogących być następstwem budowy i funkcjonowania obiektów służących pozyskiwaniu ze złoża ropy naftowej i  gazu ziemnego, przeprowadzona w poprzednich rozdziałach niniejszego Raportu, wykazała, że oddziaływania na poszczególne elementy środowiska nie będą oddziaływaniami znaczącymi. Nie będą one więc wpływać niekorzystnie na te parametry jakości środowiska, które decydują bezpośrednio lub pośrednio o występowaniu i funkcjonowaniu w  nim gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk cennych z punktu widzenia celów ochrony obszaru Natura 2000 znajdującego się w granicach złoża „Kamień Mały”.

## 8.4. 	opis przypuszczalnych oddziaływań na obszary natura 2000 jako całość

Obszar Natura 2000 „Ujście Warty” utworzony został ze względu na występujące na tym obszarze gatunków ptaków lęgowych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz ze względu na występowanie siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Ponieważ złoże „Kamień Mały” nie jest złożem bardzo dużym obszarowo, eksploatowane będzie docelowo czterema odwiertami, dla których utworzone zostaną dwie strefy przyodwiertowe wraz ze znajdującym się bezpośrednio przy jednej z nich Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały, a jego eksploatacja nie będzie się wiązać z działaniami oddziałującymi znacząco na środowisko, nie należy spodziewać się, że nastąpi znaczna ingerencja w kluczowe zależności kształtujące strukturę oraz funkcje obszaru Natura 2000 zlokalizowanego w obrębie wnioskowanej koncesji. Eksploatacja złoża nie będzie zagrażała terenom istotnym dla występowania  gatunków roślin i zwierząt (w tym ptaków) oraz siedliskom przyrodniczym, dla ochrony których utworzono obszary Natura 2000. Niewielki wpływ eksploatacji złoża na stan obszaru Natura 2000 „Ujście Warty” będzie wynikał także z tego, że złoże znajduje się w rejonie zdecydowanie mniej nasyconym stanowiskami roślin, zwierząt  oraz siedlisk będących przedmiotem ochrony tego obszaru.

Należy podkreślić, że w myśl Art.3 Dyrektywy Ptasiej tworzenie OSO, nie jest jednoznaczne z tworzeniem nowych rezerwatów przyrody, parków narodowych i innych krajowych form ochrony obszarowej. Dyrektywa Ptasia narzuca jedynie obowiązek zachowania populacji gatunków ptaków i ich siedlisk, a jeśli jest to możliwe przy zachowaniu dotychczasowych form gospodarowania, to nie ma podstaw do ograniczania działalności ludzkiej. Jeśli zaś nowa działalność nie będzie znacząco oddziaływać na przedmiot ochrony (tj. gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska, których występowanie na danym obszarze jest powodem utworzenia obszaru Natura 2000) nie ma także przeszkód do realizacji takiego przedsięwzięcia.

Planowane obecnie zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” nie jest w tym rejonie zupełnie nową działalnością górnictwa nafty i gazu ponieważ w pobliżu eksploatowane jest już złoże Górzyca.

## 8.5. 	identyfikacja oddziaływań skumulowanych

W pobliżu odwiertów planowanych do zagospodarowania, a także na obszarze całego złoża „Kamień Mały” nie jest prowadzona żadna inna działalność przemysłowa. Złoże „Górzyca”, na którym prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w oparciu o pięć odwiertów i funkcjonujący obiekt technologiczny OG Górzyca, nie stwarza dla środowiska zagrożenia i nie oddziałuje na środowisko w znaczący sposób, tak aby istniało niebezpieczeństwo kumulacji oddziaływań z nowo zagospodarowanym złożem „Kamień Mały”. Oddziaływania, w tym emisje z obu obiektów technologicznych tych złóż nie sumują się.

## 8.6. 	ustalenie braku znaczących oddziaływań

Analiza oddziaływań będących wynikiem zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego „Kamień Mały”, wykazała brak znaczących oddziaływań na cele ochronne obszaru Natura 2000 „Ujście Warty” znajdującego się w granicach ocenianego złoża.

# 9. 	uzasadnienie proponowanego wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na elementy środowiska

Zgodnie z argumentami przedstawionymi w Rozdziale 6 niniejszego Raportu analizie oddziaływania na środowisko poddano wariant zaproponowany przez Inwestora. Wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono w Rozdziale 7 Raportu. W związku z tym, że oceniane przedsięwzięcie realizowane ma być w obrębie obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”, w ocenie odrębny rozdział (Rozdział 8) poświęcono ocenie oddziaływania na cele ochrony tego obszaru.

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w tym na cele ochronne obszaru Natura 2000, w obrębie którego znajduje się planowane do zagospodarowania złoże „Kamień Mały” a także w części trasa projektowanego rurociągu łączącego OG Kamień Mały z OG Górzyca, wykazała brak oddziaływań o charakterze oddziaływań znaczących. Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na wynik oceny były:

- niewielka liczba  stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk Natura 2000 (stwierdzonych podczas inwentaryzacji przyrodniczych gmin Słońsk i Górzyca) występujących na analizowanym terenie, w stosunku do wszystkich stanowisk  występujących w obrębie całego  obszaru Natura 2000,

- nieznaczny stopień kolizji planowanych do realizacji obiektów technologicznych ze zinwentaryzowanymi stanowiskami rzadkich roślin i  zwierząt oraz siedlisk Natura 2000;

- niewielka powierzchnia złoża, zwłaszcza w stosunku do powierzchni całego obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”;

- niewielka ilość odwiertów, którymi złoże „Kamień Mały” planuje się zagospodarować: etap I - 2 odwierty, etap II – 2 odwierty;

- ograniczony zakres operacji technologicznych prowadzonych w obrębie złoża sprowadzający się do najniezbędniejszych operacji umożliwiających bezpieczny, hermetyczny przesył wydobytego płynu złożowego do funkcjonującego obiektu OG Górzyca;

- przyjęte w Koncepcji wstępnej rozwiązania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko;

- cechy otworowej eksploatacji złóż węglowodorów: hermetyzacja procesów wydobycia, niska emisyjność procesów przygotowania wydobytego płynu złożowego do transportu;

- nieduża odległość działki przewidzianej pod budowę OG Kamień Mały od strefy przyodwiertowej:  istniejącego odwiertu KM-1k oraz planowanych KM-11k, KM-12k (około 600m);

- zasoby złoża, istotne z punktu korzyści ekonomicznych związanych z ich wykorzystaniem, lecz pozwalające na prowadzenie eksploatacji złoża w ograniczonym czasie, prawdopodobnie nie dłuższym niż 20 lat.

Należy w tym miejscu podkreślić, że zasięg negatywnych oddziaływań na środowisko będących skutkiem prowadzenia eksploatacji złóż węglowodorów winien (z mocy prawa geologicznego i górniczego) ograniczać się jedynie do tej części przestrzeni przyrodniczej, która objęta jest granicami terenu górniczego ustanowionego dla danego złoża. W praktyce granice terenu górniczego często pokrywają się z granicami wyznaczającymi obszar górniczy, czyli przestrzeń gdzie na mocy koncesji uprawnione jest wydobywanie kopaliny i prowadzenie związanych z tym robót górniczych. Większość jednak działań związanych z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża, a więc także potencjalnych oddziaływań towarzyszących temu przedsięwzięciu koncentruje się na powierzchni znacznie mniejszej od terenu górniczego. Prowadzenie wydobycia kopaliny węglowodorowej ogranicza się do terenu zajętego przez strefy przyodwiertowe na których prowadzony jest proces wydobycia, oraz do terenu, na którym funkcjonują instalacje technologiczne służące uzdatnianiu i przygotowaniu kopaliny do transportu.

Najbardziej ingerującym w środowisko oraz powodującym przekształcenia terenu etapem będzie etap budowy stref przyodwiertowych, rurociągów oraz Ośrodka Grupowego Kamień Mały, do którego docelowo trafiać będzie płyn złożowy z odwiertu KM-2k znajdującego się w obrębie Ośrodka oraz odwiertów KM-1k, KM-11k i KM-12k oddalonych o około 600. m od OG Kamień Mały. Większość tych oddziaływań będzie jednak czasowa i związana tylko z tym etapem, nie mniej jednak stanowić będzie ingerencję w środowisko.

Oceniając planowane przedsięwzięcie, trzeba również wciąć pod uwagę to, że obecnie nowoprojektowane kopalnie ropy i gazu wykorzystują szereg ekologicznych rozwiązań, które czynią te przedsięwzięcia bezpiecznymi dla ludzi i  środowiska,  spełniającymi obowiązujące standardy w zakresie ochrony środowiska.

Przedstawione poniżej oddziaływania stanowią podsumowanie oceny przeprowadzonej w Rozdziałach 7 i 8.

## 9.1. 	oddziaływania na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Analiza oddziaływań zaprezentowana w Rozdziale 7.4 oraz Rozdziale 8 wykazała, że skala oddziaływań, które towarzyszyć będą eksploatacji złoża nie będzie znacząca. Ani emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery występujące na OG Kamień Mały i OG Górzyca, ani też emisje hałasu towarzyszące pracy urządzeń na tych obiektach nie będą stwarzać ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, w tym stwarzać zagrożenia dla celów ochronnych obszaru Natura 2000. Decyduje o tym m.in. ograniczony zakres procesów technologicznych prowadzonych w obrębie złoża sprowadzający się do najniezbędniejszych operacji umożliwiających bezpieczny, hermetyczny przesył wydobytego płynu złożowego do funkcjonującego obiektu OG Górzyca.

Stosowane w obecnie realizowanych obiektach górnictwa nafty i gazu nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, systemy zabezpieczeń oraz monitorowania procesów w czasie rzeczywistym, czynią eksploatację złóż węglowodorów bezpieczną i w sposób ograniczony oddziałującą na środowisko.

Najbardziej zakłócającym stan równowagi środowiska etapem będzie etap budowy obiektów, w tym wiercenie dwóch nowych otworów eksploatacyjnych. Prace te jednak nie będą realizowane w tym samym czasie; proces pełnego zagospodarowania złoża planowany jest na lata 2012 – 2017. Z uwagi na niewielką  liczbę stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk Natura 2000 zinwentaryzowanych na terenie złoża (w porównaniu do ilości takich stanowisk  występujących w innych miejscach obszaru Natura 2000 PLC080001 „Ujście Warty”) oraz ich usytuowanie w stosunku do planowanych obiektów technologicznych, nie będą one narażone w sposób bezpośredni na degradację i zniszczenie. Nie mniej jednak lokalizacja przedsięwzięcia na terenie, który jest cennym miejscem bytowania, żerowania, odpoczynku, a zwłaszcza rozmnażania się wielu chronionych gatunków ptaków (w tym chronionego derkacza), prace budowlane z użyciem sprzętu zmechanizowanego, w tym prace wiertnicze będzie należało prowadzić poza sezonem lęgowym.

Reasumując, prowadząc prace w odpowiednim dla cyklu życiowego awifauny terminie, zachowując odpowiednie standardy podczas projektowania, realizacji i funkcjonowania obiektów technologicznych,  żadne z wymienionych elementów środowiska nie będą w sposób bezpośredni lub pośredni narażone na degradujące oddziaływanie.

## 9.2. 	oddziaływania na powierzchnię ziemi z uwzglednieniem ruchów masowych ziemi

Eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie towarzyszą znaczące trwałe i postępujące odkształcenia terenu związane z osiadaniem czy powstawaniem hałd odpadów. Otworowa eksploatacja złoża węglowodorów nie przyczynia się także do uruchamiania ruchów masowych ziemi, a także nie powoduje dużych zmian w krajobrazie.

## 9.3. 	oddziaływania na dobra materialne

Zagospodarowanie złoża „Kamień Mały” udostępniającymi je docelowo czterema odwiertami (dwoma odwiertami w pierwszym etapie) oraz budowa Ośrodka Grupowego we wskazanej w Koncepcji Wstępnej lokalizacji, tak w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będą wywierać negatywnego oddziaływania na dobra materialne znajdujące się w najbliższym otoczeniu.

Dzierżawiona obecnie działka o powierzchni około 1 ha, na której znajduje się  istniejący odwiert KM-2 ma wystarczającą powierzchnię do zlokalizowania planowanych urządzeń OG Kamień Mały oraz strefy przyodwiertowej KM-2k. Modernizacja Ośrodka Grupowego Górzyca będzie prowadzona w granicach działki aktualnie zajmowanej przez Ośrodek. Oba obiekty technologiczne usytuowane są z dala od miejsc zamieszkania ludzi, także od obiektów kultury materialnej.

## 9.4. 	oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencja zabytków

Żaden z zabytków wpisanych do rejestru lub podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie znajduje się w pobliżu obiektów związanych z eksploatacją złoża „Kamień Mały”, ani też na trasie projektowanych rurociągów. Eksploatacja złoża prowadzona w oparciu o istniejące odwierty oraz planowane do odwiercenia w etapie II, a także  wybudowany OG Kamień Mały i zmodernizowany OG Górzyca, w żaden sposób nie będzie oddziaływała bezpośrednio, ani pośrednio, na tego typu obiekty.

Zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego w przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych przedmiotu o charakterze zabytku prace zostaną wstrzymane, miejsce zabezpieczone, a o zaistniałym fakcie poinformowane zostaną odpowiednie organy administracji samorządowej i państwowej.

## 9.5. 	wzajemne oddziaływanie między w/w elementami

Ze względu na skalę oddziaływań, które nie będą posiadać cech oddziaływań znaczących, nie będzie zachodziło zjawisko wzajemnych interakcji pomiędzy nimi.

# 10. 	opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko eksploatacji złoża Kamień mały. opis metod prognozowania.

## 10.1.	opis metod prognozowania

Opis oddziaływań na środowisko spowodowanych eksploatacją złoża ropy naftowej i gazu towarzyszącego „Kamień Mały” został przedstawiony w oparciu o wiedzę ekspercką popartą wieloletnimi obserwacjami podobnych obiektów funkcjonujących na terenie kraju, w tym w rejonie Niżu Polskiego, a więc przedsięwzięć charakteryzujących się zastosowaniem podobnych, czy wręcz takich samych rozwiązań technologiczno-technicznych i organizacyjnych, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie procesu wydobycia, uzdatniania wydobytych płynów złożowych, jak i stosowane zabezpieczenia przed wystąpieniem i skutkami awarii.

Wykorzystano również obserwacje dotyczące tolerancji środowiska przyrodniczego na zachodzące w nim zmiany związane z funkcjonowaniem tego typu przedsięwzięć. Posłużono się ponadto analizą danych w zakresie oddziaływań na środowisko gromadzonych w PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze w związku z eksploatacją złóż węglowodorów.

Do obliczeń emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w wyniku spalania gazu w urządzeniach zainstalowanych w OG Kamień Mały i OG Górzyca stanowiących źródła emisji zorganizowanej do powietrza zastosowano program OPERAT FB wraz z modułem Spalanie posiadający atest Instytutu Ochrony Środowiska wykorzystujący referencyjną metodykę obliczeniową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

## 10.2.	opis przewidywanych znaczących oddziaływań wynikających z:

### 10.2.1.	Istnienia przedsięwzięcia

Oddziaływania na środowisko związane z eksploatacją złóż węglowodorów prowadzoną w ramach koncesji wydobywczej rozpatruje się zwykle w odniesieniu do projektowanego terenu górniczego, na którym w wyniku eksploatacji odwiertów oraz budowy i eksploatacji instalacji technologicznych  służących uzdatnianiu płynów złożowych mogą wystąpić zagrożenia środowiska. Dla ocenianego złoża projektowany obszar i teren górniczy wyznaczono praktycznie wzdłuż konturu złoża.

Ocenie poddano planowane do realizacji zamierzenia, które pozwolą na rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji złoża.

Oddziaływania na środowisko wynikające z wydobywania ropy i gazu odwiertami KM-1k i KM-2k w etapie I i dodatkowo w etapie II odwiertami KM-11k i KM-12k wynikające z istnienia przedsięwzięcia w środowisku będą efektem:

- prac rekonstrukcyjnych na odwiercie KM-2 (etap I),

- prac budowlanych i montażowych, w wyniku których włączone zostaną do eksploatacji istniejące odwierty, na które składać się będą (etap I):

- prace związane z budową stref przyodwiertowych dla dwóch istniejących odwiertów KM-1k i KM-2k, wraz z przebudową dróg dojazdowych do stref,

- prace budowlano-montażowe prowadzone w obrębie działki przeznaczonej na budowę Ośrodka Grupowego Kamień Mały (OG Kamień Mały) i podłączenie leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu KM-2k,

- budowa rurociągu przesyłowego płynów złożowych wraz z liniami tłocznymi chemikaliów (inhibitorów) łączących odwiert KM-1k z OG Kamień Mały, oraz kabli do transmisji danych, linii zasilających w energię elektryczną, a także rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca,

- prowadzenia prac wiertniczych na otworach KM-11k i KM-12k usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie otworu KM-1k (etap II),

- prac budowlano-montażowych prowadzonych w celu zabudowy wspólnej strefy przyodwiertowej KM-1k, KM-11k i KM-12k oraz budowy dwóch rurociągów wraz z liniami tłocznymi chemikaliów (inhibitorów) łączących tę strefę z OG Kamień Mały (etap II),

- prac związanych z rozbudową OG Kamień Mały (etap II) oraz rozbudową OG Górzyca (etap I i etap II),

- pracy urządzeń i instalacji zamontowanych w granicach strefy przyodwiertowej oraz w obrębie OG Kamień Mały i OG Górzyca,

- likwidacji odwiertów oraz obiektu technologicznego po zakończeniu eksploatacji złoża,

- możliwości zaistnienia sytuacji awaryjnych.

Jak przedstawiono w Rozdziałach 2.3 i 7 niniejszego raportu bezawaryjna eksploatacja złoża nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na poszczególne geokomponenty środowiska. Towarzyszące eksploatacji złoża oddziaływania nie będą więc posiadać charakteru oddziaływań znaczących.

Ze względu na własności fizykochemiczne płynów złożowych, przede wszystkim łatwopalność ropy naftowej oraz palność i wybuchowość gazu ziemnego w pewnych zakresach mieszanin z powietrzem, zawartość siarkowodoru w płynie złożowym, oraz z uwagi na konieczność używania w procesie technologicznym chemikaliów – inhibitorów parafin i hydratów znaczące zagrożenia środowiska mogą być wynikiem jedynie sytuacji awaryjnych (pożaru, erupcji, awaryjnych wycieków substancji chemicznych itp.).

### 10.2.2. 	Wykorzystania zasobów środowiska

Rozważając oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wykorzystania zasobów środowiska, należy stwierdzić, że eksploatacja złoża spowoduje zmniejszenie zasobów kopaliny stanowiącej surowiec petrochemiczny oraz nośnik energii nieodnawialnej. Rekompensatą za to negatywne oddziaływanie jest uzupełnienie bilansu paliwowego o wydobytą ropę i gaz.

Eksploatacji złóż węglowodorów nie towarzyszy duże zużycie wody i energii. Szacuje się, że dobowe zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną na OG Kamień Mały wyniesie około 10m3, która w zależności od warunków dostarczana będzie z własnego ujęcia lub doprowadzona z najbliższego (ok. 3 km) wodociągu

### 10.2.3. 	Emisji

Towarzyszące eksploatacji złoża „Kamień Mały” emisje do środowiska substancji i energii będą niewielkie i mieścić się będą w granicach wartości dopuszczalnych. Wielkość tych emisji nie będzie powodować przekraczania standardów jakości środowiska.

Reasumując można stwierdzić, że eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego ze złoża „Kamień Mały”, jak wykazano w Rozdziałach 2.3, 7, 8 oraz 9 nie spowoduje takich oddziaływań na środowisko, które należałoby uznać za znaczące.

# 11. 	opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Współcześnie dostępne są nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjne, dzięki którym eksploatacja złóż węglowodorów prowadzona jest efektywnie, bezawaryjnie, a przede wszystkim w sposób stwarzający niewielkie zagrożenie dla środowiska.

Lokalizacja złoża „Kamień Mały” w cennym przyrodniczo rejonie, którego cechą charakterystyczną są otwarte tereny rozległych podmokłych łąk i pastwisk poprzecinane siecią niewielkich rzek i kanałów melioracyjnych, z występującymi chronionymi siedliskami oraz gatunkami roślin i zwierząt dla zachowania których utworzono tu obszar Natura 2000, Park Narodowy „Ujście Warty” z otuliną, Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, wymaga szczególnej uwagi projektantów i realizatorów przedsięwzięcia, a także operatorów obsługujących instalacje służące eksploatacji złoża.

Ponieważ istniejące i planowane odwierty, obiekt technologiczny OG Kamień Mały wraz z częścią rurociągów, wodociągu i kabla elektroenergetycznego  znajdować się będą na terenie zagrożonym podtopieniami (choć w obszarze ochrony przeciwpowodziowej, tj. chronionym przed zalewem), posadowienie poszczególnych urządzeń i instalacji wymagać będzie odpowiednich rozwiązań projektowych. Dla ochrony przed zalewaniem na etapie wiercenia otworu KM-2 dokonano podniesienia i niwelacji terenu. W związku z planowaną przy tym odwiercie budową OG Kamień Mały jego projekt musi uwzględniać charakter ukształtowanie terenu, tj. przewidzieć dodatkową niwelację i podniesienie lub/i odpowiednią zabudowę instalacji, która  chronić będzie je przed podtopieniami. Przewiduje się także konieczność niwelacji i podniesienia terenu przewidzianego pod zabudowę stref przyodwiertowych KM-1k, KM-11k i KM-12k.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wydobywanie ropy naftowej wraz z towarzyszącym gazem ziemnym ze złoża „Kamień Mały” prowadzone w oparciu o eksploatację docelowo czterech odwiertów, odebranie płynu złożowego z poszczególnych odwiertów i przygotowanie go w OG Kamień Mały do transportu do OG Górzyca, nie będzie wiązać się z taką ingerencją w środowisko przyrodnicze, która wymagałaby po realizacji przedsięwzięcia podjęcia działań z zakresu kompensacji przyrodniczej przeprowadzanej w celu przywrócenia zakłóconej równowagi przyrodniczej, wyrównania szkód dokonanych w środowisku i przywrócenia walorów krajobrazowych.

Założenia przyjęte w „Koncepcji wstępnej zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie złoża Kamień Mały” uwzględniające rodzaj wydobywanego płynu złożowego (parafinowa ropa naftowa z towarzyszącym gazem, zawierające H2S) spełniają wymagania związane z bezpieczną dla środowiska eksploatacją złóż węglowodorów. Koncepcja formułuje szereg zaleceń, które uwzględnione w projekcie technicznym i zastosowane w realizowanym przedsięwzięciu w sposób zdecydowany przyczynią się do ochrony środowiska w toku eksploatacji złoża. Należy do nich zaliczyć:

- zastosowanie materiałów konstrukcyjnych uwzględniających korozyjną naturę płynów złożowych (zawartość H2S i CO2) oraz wysokie temperatury;

- wyposażenie wszystkich elementów instalacji, gdzie mogą nastąpić zmiany parametrów roboczych w urządzenia kontrolno-pomiarowe;

- wyposażenie rurociągów wysokociśnieniowych bezpośrednio przy głowicach poszczególnych odwiertów w zawory ESDV (zawory szybkozamykające); dodatkowo zakłada się wyposażenie instalacji Ośrodka Grupowego Kamień Mały w zawory ESDV na wejściu rurociągów wysokociśnieniowych z odwiertów: KM-1k, KM-11k, KM-12k oraz na rurociągu wyjściowym z OG Kamień Mały w kierunku OG Górzyca;

- zdalne sterowanie zaworami ESDV przy głowicach odwiertów poprzez sieć światłowodową z dyspozytorni OG Górzyca;

- ułożenie światłowodu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca pełniącego funkcje: transmisji danych z elektronicznych systemów ochrony na OG Kamień Mały  do komputerowego systemu sygnalizacji, wizualizacji i włamania zlokalizowanego na OG Górzyca, transmisji danych w systemie pomiarów i automatycznego sterowania, transmisji danych systemu ESD, łączności telefonicznej w technologii VOIP (Voice over ip) z Ośrodkiem Grupowym Kamień Mały;

- wyposażenie rurociągu relacji OG Kamień Mały – OG Górzyca w śluzy tłoków czyszczących przystosowane do obsługi tłoków inteligentnych;

- wykonanie rurociągu z rur preizolowanych (izolacja cieplna) i zabezpieczonych przed korozją zewnętrzną przez jednoczesne zastosowanie powłok ochronnych i ochrony elektrochemicznej (ochronna bierna i czynna).

- odizolowanie rurociągu od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi;

- zaprojektowanie i wykonanie wszystkich skrzyżowań rurociągu z obiektami terenowymi zgodnie z Polskimi Normami i przepisami;

- wyznaczenie dla rurociągu strefy kontrolowanej;

- wykonanie w terenie trwałego oznaczenia trasy rurociągu;

- zaprojektowanie ze względu na zawartość H2S w transportowanym płynie złożowym trasy rurociągu możliwie daleko od granicy terenu zwartej zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2010 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG SA z dnia 21 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia „Wytycznych do określania stref kontrolowanych i odległości gazociągów zakładów górniczych Oddziału w Sanoku i Zielonej Górze od obiektów terenowych”;

- wykonanie konstrukcyjne i materiałowe podgrzewaczy liniowych wraz z palnikami przystosowanymi do spalania gazów z zawartością siarkowodoru (gazu pochodzącego z separacji płynu złożowego) i jednocześnie umożliwiającymi równoległą pracę palników na gaz propan-butan na etapie rozruchu i pracy instalacji;

- zaprojektowanie instalacji przygotowania gazu odbieranego z separatora testowego na OG Kamień Mały i wykorzystywanego następnie jako gaz paliwowy w podgrzewaczu  liniowym;

- zamontowanie sondy korozymetrycznej, pracującej w trybie „on line”, na zbiorczym strumieniu płynu złożowego wychodzącego z OG Kamień Mały;

- wyposażenie OG Kamień Mały w instalację awaryjnego zrzutu płynu złożowego wyposażoną w separator oddzielający frakcje ciekłe (z pompą do wyładunku zgromadzonego płynu złożowego na autocysternę lub zbiornika celem przewiezienia na OG Górzyca) oraz pochodnię dopalającą gazu zrzutowego;

- wyposażenie budynków kontenerowych w OG Kamień Mały w instalację systemu monitoringu zawartości H2S, stężenia gazów wybuchowych (DGW) oraz system detekcji ognia;

- spalanie gazów zrzutowych z zaworów bezpieczeństwa oraz z awaryjnego wyłączenia poszczególnych modułów instalacji technologicznych na pochodniach w Ośrodkach Grupowych; na terenie OG Górzyca zrzuty gazu ze śluz, zaworów bezpieczeństwa będą spalane na istniejącej pochodni tak jak dotychczas;

- zabudowa na OG Górzyca kompresora, którego zadaniem będzie zasysanie i sprężanie gazów niskociśnieniowych (dotychczas spalanych na pochodni) wydzielonych w separatorze niskociśnieniowym i kolumnie stabilizacyjnej obecnie istniejących instalacji oraz planowanych do zabudowy w drugim etapie inwestycji, które po sprężeniu kierowane będą do strumienia gazu wyjściowego przesyłanego gazociągiem w kierunku KRNiGZ Zielin;

- stosowanie wybranych zabezpieczeń przed ewentualnymi wyciekami (np. geomembrany, tace ociekowe czy zbiorniki dwupłaszczowe);

- uszczelnione geomembraną oraz zadaszenie stanowiska załadunku autocystern oraz stanowiska nalewaka w OG Górzyca oraz wyposażenie systemu odbioru wód opadowych z tego terenu w separator koalescencyjny;

- stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie kabli dopuszczonych przez producentów do układania w strefach zagrożenia wybuchem w zakładach wydobywających ropę naftową i gaz ziemny z uwzględnieniem kategorii stref;

- wyposażenie OG Kamień Mały w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy system sterowania pracą instalacji oraz system pomiarowy, a także system monitoringu;

- przystosowanie (podniesienie, niwelacja) terenu przewidzianego pod budowę OG Kamień Mały i stref przyodwiertowych KM-1k, KM-11k, KM-12k do panujących warunków związanych z zagrożeniem okresowymi podtopieniami.

Zadaniem wymienionych urządzeń i systemów jest prowadzenie eksploatacji w sposób zgodny z przyjętym reżimem, m.in. poprzez kontrolę parametrów procesu, a w konsekwencji ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą wystąpić podczas zakłóceń reżimu technologicznego oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ze względu na to, że najbardziej ingerującą w środowisko fazą, będzie etap budowy, w tym wiercenia nowych odwiertów, przy wszelkich pracach budowlanych musi obowiązywać zasada minimalnej ingerencji w środowisko i wysoka kultura techniczna wykonywanych robót.

W fazie eksploatacji złoża nad prawidłowym prowadzeniem procesu technologicznego czuwać będzie jednolity system pomiarów i automatycznego sterowania, obejmujący zbieranie pomiarów i sygnalizacji oraz wypracowywanie sygnałów sterujących. Ponadto, do systemu sterowania podłączone będą sygnały z systemów wykrywania i zwalczania pożaru oraz z systemu detekcji gazów, w celu właściwej realizacji procedur bezpieczeństwa i awaryjnego wyłączenia instalacji technologicznej. Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym będzie realizowane za pomocą prezentacji graficznych obrazujących instalacje technologiczne.

W celu podniesienia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko w sytuacjach awaryjnych na terenie zakładu górniczego będą:

- wywieszone tablice informacyjne o adresach i numerach telefonów najbliższych jednostek Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz sposobach ich wezwania;

- zostaną wyznaczone i odpowiednio oznaczone strefy pożarowe, strefy zagrożenia wybuchem i strefy zagrożenia toksycznego;

- umieszczony zostanie odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze;

- na rurociągach technologicznych z płynem złożowym będzie zainstalowana odpowiednia armatura odcinająca zapewniająca wyłączenie rurociągów z ruchu.

Najgroźniejsze dla środowiska mogą być zagrożenia związane z zaistnieniem w granicach złoża sytuacji awaryjnych. Z reguły przyczyną awarii są błędy i zaniedbania popełnione przez człowieka. W celu wyeliminowania tej przyczyny, oprócz wdrożonych przez Inwestora PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze zasad przeciwdziałania awariom, przeprowadzane są systematyczne szkolenia załogi z zakresu bhp, jak również ścisły nadzór nad jej pracą. PGNiG Oddział w Zielonej Górze posiada wdrożony i sprawdzony system ratownictwa górniczego, dzięki czemu możliwe jest usuwanie skutków potencjalnych awarii, udzielanie pomocy medycznej, monitorowanie i zabezpieczanie stref wypadku.

# 12. 	porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art.143 ustawy prawo ochrony środowiska.

Technologia służąca wydobyciu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Kamień Mały”, w tym proponowane procesy obróbki i przygotowania ropy naftowej oraz gazu ziemnego do wysyłki (odbioru cysternami ropy naftowej jako produktu handlowego oraz przesłania gazu istniejącym gazociągiem do dalszej obróbki w KRNiGZ Zielin) spełnia wymagania, o których mowa w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj.:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń  - środki chemiczne wykorzystywane w procesach wydobywania ze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nie należą do szczególnie niebezpiecznych dla środowiska, są stosowane, dozowane i magazynowane w warunkach ścisłego dozoru, w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo w normalnych warunkach pracy urządzeń i instalacji; są to typowe substancje stosowane w górnictwie nafty i gazu;

- efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii – zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywane będzie z projektowanej sieci elektroenergetycznej; przewidywana moc przyłączeniowa wynosić będzie około 60 kW; rezerwowe źródło zasilania stanowić będzie agregat prądotwórczy z układem samoczynnego załączania rezerwy; instalacja kompresora gazów niskiego ciśnienia na OG Górzyca wymagać będzie zwiększenia mocy przyłączeniowej;

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw  - oprócz przesłanek ekonomicznych, racjonalną gospodarkę materiałową determinuje charakter ocenianego przedsięwzięcia nie związany z wykorzystywaniem znacznych ilości surowców, materiałów i paliw oraz dużego zużycia wody (pobór wód w OG Kamień Mały na poziomie około 10m3/dobę);

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów – procesom eksploatacji złóż węglowodorów nie towarzyszy wytwarzanie dużej ilości odpadów; woda złożowa z chwilą pojawienia się jej w wydobywanym płynie złożowym zagospodarowywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach i ustawy o odpadach wydobywczych; w późniejszym okresie eksploatacji udział wody złożowej w strumieniu wydobywanego płynu złożowego dla odwiertów złoża „Kamień Mały” może wynieść do 10 %;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji - dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym (zabudowie na OG Górzyca kompresora, którego zadaniem będzie zasysanie i sprężanie gazów niskociśnieniowych (dotychczas spalanych na pochodni) wydzielonych w separatorach niskociśnieniowych i kolumnach stabilizacyjnych, a także dzięki spalaniu gazów zrzutowych (z zaworów bezpieczeństwa, śluz, wyłączanych segmentów instalacji) w instalacjach dopalających - pochodniach) emisje nie będą powodować zmian standardów jakości środowiska oraz pomimo rozbudowy OG Górzyca i odbieraniu większej ilości płynu złożowego ulegną zmniejszeniu;

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej – procesy wydobywania węglowodorów ze złóż oparte są o znane rozwiązania, sprawdzone długoletnią eksploatacją podobnych obiektów w kraju i na świecie;

- postęp naukowo-techniczny – rozwiązania techniczne i technologiczne planowane do zastosowania przy zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały” należeć będą do najnowocześniejszych, odpowiadających współcześnie stosowanym rozwiązaniom, zgodnym z wymogami norm oraz prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska naturalnego; zapewnią racjonalną eksploatację złoża z równoczesnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

# 13. 	obszar ograniczonego użytkowania

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że oddziaływania na środowisko nie będą rejestrowane poza granicami działek na których usytuowane będą urządzenia technologiczne OG Kamień Mały i OG Górzyca. Granice stref zagrożenia wybuchowego i pożarowego znajdą się  na zamkniętym i ogrodzonym terenie Inwestora.

Oceniane przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania, ponieważ nie należy do obiektów wymienionych w art. 135 ust.1 ustawy prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w oparciu o koncesję wydobywczą nie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

# 14. 	analiza możliwych konfliktów społecznych

W świetle przedstawionych w Raporcie informacji i dokonanych analiz można stwierdzić, że planowana eksploatacja złoża ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego w oparciu o istniejące odwierty Kamień Mały-1k i Kamień Mały-2k oraz planowane do odwiercenia KM-11k i KM-12k, a także instalacje i urządzenia  OG Kamień Mały i OG Górzyca, nie będzie źródłem oddziaływań o skali kwalifikującej te oddziaływania do oddziaływań znacząco negatywnych. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie nastąpią w środowisku zmiany standardów jakości środowiska ponad dopuszczalne prawem. Przedsięwzięcie nie będzie także oddziaływać znacząco negatywnie na cele ochrony obszarów Natura 2000.

Usytuowanie ocenianej inwestycji z dala od terenów zamieszanych nie powinno spowodować konfliktu z miejscową ludnością gminy Słońsk. Lokalizacja przedsięwzięcia w obrębie obszaru Natura oraz w granicach parku krajobrazowego oraz otuliny parku narodowego może potencjalnie wywołać sprzeciw organizacji ekologicznych. Sama jednak lokalizacja przyszłej kopalni na tego typu terenach nie jest argumentem przeciwko takiemu przedsięwzięciu. Decydować powinna skala i zasięg spodziewanych oddziaływań, występowanie w miejscu lokalizacji inwestycji elementów, które bezwzględnie powinny  podlegać ochronie, a także  sama wrażliwość poszczególnych elementów środowiska na poczynione w nim zmiany. Jak wykazała przeprowadzona w ramach niniejszego Raportu ocena, oddziaływania wynikające z zagospodarowania złoża „Kamień Mały” nie będą oddziaływaniami znaczącymi, a teren złoża nie cechuje występowanie siedlisk Natura 2000 oraz  stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, które mogłyby ucierpieć w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na to, że cały obszar złoża „Kamień Mały” położony jest w obszarze gdzie niewielka presja ze strony człowieka stwarza wyjątkowo korzystne warunki dla bytowania ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych, wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia, zwłaszcza prace wiertnicze należy prowadzić poza sezonem lęgowym.

Prace związane z poszukiwaniem węglowodorów oraz ich eksploatacją na tym terenie nie są przedsięwzięciami nowymi i prowadzone są tu od wielu lat. Znalazło to m.in. odbicie m.in. w zapisach zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk. Dowodem na to, że przedsięwzięcia tego rodzaju mogą funkcjonować w tym terenie jest eksploatowane złoże „Górzyca”, w oparciu o którego istniejący ośrodek grupowy (OG Górzyca) zamierza się eksploatować nowoodkryte złoże „Kamień Mały”.

# 15. 	propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przesięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

W efekcie przeprowadzonej oceny oddziaływań środowiskowych związanych z eksploatacją złoża „Kamień Mały” stwierdzono, że żaden z komponentów środowiska nie jest narażony na zagrożenia w stopniu wymagającym prowadzenia ciągłej kontroli, tj. monitorowania jego stanu.

Zagospodarowanie złoża oraz wydobywanie z niego ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszącego nie wpłynie także negatywnie na obszar Natura 2000 znajdujący się w obrębie złoża. Warunkiem jest właściwie przeprowadzona realizacja prac budowlanych, w tym wierceń, których oddziaływania są najistotniejsze w całym przedsięwzięciu i stwarzają potencjalnie największe zagrożenie dla jego stanu.

W sytuacji braku znaczących oddziaływań, które objęłyby konkretne elementy środowiska, w tym stanowiących cele ochrony obszaru Natura 2000, nie występuje potrzeba określenia w niniejszym Raporcie przedmiotu, zakresu i sposobu monitoringu niekorzystnych zmian w środowisku.

Kontroli poddawany natomiast będzie proces wydobycia ropy i gazu oraz ich obróbki. Monitorowane będą parametry eksploatacyjne (ciśnienia i temperatury głowicowe, dozwolone pobory ropy), parametry wydobywanych płynów złożowych, a także stan uzbrojenia odwiertów oraz urządzeń technologicznych OG Kamień Mały i OG Górzyca. Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, obejmujące monitoring pracy urządzeń stref przyodwiertowych, instalacji ośrodków grupowych, oraz  okresowe kontrole trasy rurociągów transportujących płyn złożowy, służyć będzie zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji złoża i identyfikacji ewentualnych zagrożeń mogących towarzyszyć zaburzeniom reżimu technologicznego.

Istotne zagrożenia mogą wystąpić jedyne w wyniku awarii polegającej na niekontrolowanym wypływie płynów złożowych z odwiertów. Wówczas, przy dużym zasięgu i znacznej skali zagrożenia może się okazać, że wystąpi potrzeba monitorowania stanu całego środowiska czy określonego jego elementu. Przedmiot i zakres monitoringu będzie zależny od stwierdzonych skutków awarii .

# 16. 	wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport

W trakcie opracowywania niniejszego Raportu nie stwierdzono zasadniczych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ eksploatacja złóż węglowodorów jest problemem poznanym dobrze od strony technicznej i technologicznej.

W przypadku planowanego zagospodarowania złoża „Kamień Mały”  trudność precyzyjnej oceny środowiskowej polegała jedynie na tym, że ocena prowadzona była na etapie koncepcji wstępnej zamierzenia inwestycyjnego, brak było planu zagospodarowania przyszłej działki Ośrodka Grupowego Kamień Mały oraz  wyspecyfikowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji OG. Dokładne dane, w tym parametry procesowe znane będą dopiero na etapie sporządzania projektu technologicznego.

Instalacje i urządzenia technologiczne pracujące na potrzeby wydobycia węglowodorów oraz ich uzdatnienia stosowane są na wielu eksploatowanych złożach w kraju. Podobne są też problemy ochrony środowiska związane z realizacją takich obiektów (zajęcie terenu, prace ziemne oraz okresowe, zwykle krótkotrwałe emisje zanieczyszczeń z silników spalinowych napędzających pojazdy i sprzęt budowlany). Ponieważ planowane zagospodarowanie złoża oparte jest na znanych rozwiązaniach, nie powinny mu towarzyszyć zjawiska nieprzewidywalne. Należy w tym miejscu podkreślić to, że w obrębie projektowanego OG Kamień Mały prowadzona będzie bardzo ograniczona ilość operacji technologicznych związanych z przygotowaniem do przesłania wydobytego z górotworu płynu złożowego (ropy naftowej z gazem ziemnym i mogącą się pojawić wodą złożową) do istniejącego OG Górzyca. W zmodernizowanym w granicach obecnie zajmowanej działki OG Górzyca  także nie jest i nie będzie realizowany duży zakres operacji technologicznych, m.in. np.  proces odsiarczania gazu ziemnego.

# 17. 	podstawa prawna

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych aktów prawnych wykorzystanych przy opracowywaniu niniejszego Raportu.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z zm.).

- Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, 865 z zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z zm.)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.Nr 80 poz.717 z zm.)

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122 poz. 1055)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130 poz. 880)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 Nr 130 poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. nr 47 poz. 281),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 z 2003r. poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 nr 5 poz. 31)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. (Dz. U. z 2002r. nr 96 poz. 860)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137 z poz. 984, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1867)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz. 1211, z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181)

# 18. 	spis materiałów źródłowych

[1] 	Andrzej Jermaczek, Przemysław Jermaczek,  Bogusława Mróz, Albert Wiaderny:  Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy Słońsk; Klub Przyrodników; Pracownia Ochrony Przyrody z siedzibą w Świebodzinie, 2006

[2] 	Andrzej Jermaczek, Albert Wiaderny,  Adrian Dziurman, Marta Jermaczek, Joanna Krupska, Łukasz Kwaśny, Przemysław Ossowski: Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy Górzyca; Klub Przyrodników; Pracownia Ochrony Przyrody z siedzibą w Świebodzinie, 2007

[3] 	Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2007-2003

[4] 	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słońsk, Prognoza Oddziaływania na Środowisko, wrzesień 2011

[5] 	Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Witnica na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2012

[6] 	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca , Autorska Pracownia Architektury arch. Konikowski Marek, luty 2006

[7] 	Standardowe Formularze Danych dla obszarów Natura 2000

[8] 	Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000; AGH, Kraków 2011

[9] 	Mapy udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku

[10]	Korytarz ekologiczny Doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia, Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. Wojciecha Jankowskiego i mgr. Krzysztofa Świerkosza, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995

[11] 	strona internetowa http://www.nid.pl/

[12] 	strona internetowa http://natura2000.gdos.gov.pl

[13] 	strona internetowa http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[14] 	strona internetowa http://gorzow.rdos.gov.pl/

[15] 	strona internetowa http://www.pgi.gov.pl/

[16] 	strona internetowa http://www.pnujsciewarty.gov.pl/

# 19. 	spis LITERATURY

[1]	Engel J.: „Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009

[2]	Gromadzki M.: „Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako Obszary Specjalnej Ochrony, tworzone w ramach systemu Natura 2000 w Polsce”, zasoby internetu.

[3]	Kleczkowski A.S. (red.): „Mapa obszarów Głównych Zbiorników Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1 : 500 000”, IHiGI AGH, Kraków 1990.

[4]	Klimaszewski M. (red.): „Geomorfologia Polski”, Państwowe Wydawnictw Naukowe, Warszawa 1972.

[5]	Koncepcja Wstępna zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie złoża Połęcko, PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra sierpień 2010r.

[6]	Kondracki J.: „Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

[7]	Materiały konferencyjne z Konferencji Naukowo – Technicznej: „Przełom Wieków – Przełom Technologii w PGNiG”, SZGNiG w Sanoku, Czarna 2002.

[8]	Molenda J.: „Gaz ziemny – paliwo i surowiec”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993.

[9]	Molenda J., Steczko K.: „Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.

[10]	Pałkowska H., Steczko K., Zaleska-Bartosz J.: „Oceny oddziaływania na środowisko dla koncesji na eksploatację złóż węglowodorów”. Biuletyn Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko Nr 23, listopad 1997.

[11]	Pałkowska H., Zaleska-Bartosz J.: „Oceny środowiskowe dla celów koncesjonowania w górnictwie nafty i gazu - 6 lat doświadczeń”, Problemy Ocen Środowiskowych, Nr 3/2000r.

[12]	Sikorska–Maykowska M. (red.): „Wytyczne do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko dla potrzeb koncesjonowania”, Pańswowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1998.

[13]	Surygała J. (red.): „Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.

[14]	Steczko K., Pałkowska H., Zaleska-Bartosz J.: „OOS dla eksploatacji otworowej” materiały Seminarium pt. „Kryteria ocen oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców mineralnych ze złóż kopalin podstawowych dla potrzeb koncesjonowania”, Warszawa, 1996.

[15]	Zaleska-Bartosz J., Pałkowska H.: „Oceny oddziaływania na środowisko (OOS) w górnictwie nafty i gazu - wymagania prawa i praktyka wykonywania ocen” Materiały Konferencji Naukowo -Technicznej  „GEOPETROL 2000”, Prace nr 110 IGNiG.

[16]	„Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009 – 2012; zasoby internetowe.

# 20. 	spis załączników

Załącznik 1	Prognoza wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego dla złoża Kamień Mały

Załącznik 2	Mapa sytuacyjno - wysokościowa projektowanego Obszaru i Terenu Górniczego Kamień Mały

Załącznik 3	Lokalizacja inwestycji wraz z trasą rurociągu

Załącznik 4	Schemat ideowy instalacji OG Kamień Mały

Załącznik 5	Lokalizacja ujęć wody na tle Obszaru i Terenu Górniczego Kamień Mały

Załącznik 6a	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Słońsk - stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Załącznik 6b	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Górzyca - stanowiska rzadkich gatunków roślin

Załącznik 7a	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Słońsk - siedliska przyrodnicze Natura 2000

Załącznik 7b	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Górzyca - siedliska przyrodnicze Natura 2000

Załącznik 8a	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Słońsk - stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt

Załącznik 8b	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Górzyca - stanowiska rzadkich gatunków zwierząt

Załącznik 9	Lokalizacja projektowanego Obszaru i Terenu Górniczego „Kamień Mały” względem obszarów Natura 2000 oraz form ochrony przyrody

Załącznik 10	Lokalizacja projektowanego Obszaru i Terenu Górniczego „Kamień Mały” względem rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych

Załącznik 11	Standardowe Formularze Danych

Załącznik 12	Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dotyczące kwalifikacji pochodni jako źródła emisji niezorganizowanej

Załącznik 13a	Wizualizacja rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek prowadzenia prac wiertniczych

Załącznik 13b	Wizualizacja rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek spalania gazu na terenie OG Kamień Mały

Załącznik 13c	Wizualizacja rozprzestrzeniania się w powietrzu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na skutek spalania gazu na terenie OG Górzyca