PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MODUŁ” 66-300 MIEDZYRZECZ, ULICA  MONIUSZKI 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-02.08

#### Roboty pokrywcze i blacharskie

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych

i blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku GOK na

Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Słońsku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych

452613200-3 Kładzenie rynien

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie:

- Założenie membrany dachowej polipropylenowej

- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką

- Wykonanie grzbietu dachu wraz z założeniem taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej

- Montaż aluminiowej listwy wentylacyjnej okapu

-Montaż wyłazów dachowych

- Montaż okien dachowych

- Zamontowanie rur świetlnych wraz z kopułą i podstawą dachową

- Założenie ceramicznych kominków wentylacyjnych

- Montaż stopni kominiarskich

- Montaż ławeczki kominiarskiej

- Wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

- Zamontowanie obróbek blacharskich na deskowaniu szczytów dachowych

- Zamontowanie płotków  przeciwśniegowych

- 1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

określeniami zawartymi w ST 00.00 – Wymagania ogólne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Dachówka ceramiczna karpiówka żłobkowana długa

- Gąsiory ceramiczne

- Taśma uszczelniająco-wentylacyjna wykonana z plisowanego aluminium z samoprzylepnymi

paskami pokrytymi klejem na bazie butylu- przekrój wentylacyjny 160 cm2/mb-do wentylacji

kalenicy

- systemowe łączniki, uchwyty, blachy. listwy wentylacyjne, i inne konieczne akcesoria

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,60 mm,0,70 mm

- membrana dachowa polipropylenowa wysokoparoprzepuszczalna-powyżej 1000g/m2/24godz

- ceramiczne kominki wentylacyjne kompletne

-metalowe stopnie kominiarskie ocynkowane i pomalowane proszkowo /kompletne/

- metalowa ławeczka kominiarska ocynkowana i pomalowana proszkowo/ kompletna/

-metalowe płotki przeciwśniegowe ocynkowane i malowane proszkowo

- wyłazy dachowe

- okna dachowe

- rury świetlne śr. 30 cm wraz z kopułą i podstawą dachową

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- 3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy

- Urządzenie do gięcia blachy

- Przyrząd do cięcia dachówek

- 4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH  I BLACHARSKICH

  - Zalecenia ogólne

- Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w dni suche .

- Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

  - Zakres robót przygotowawczych

- Pokrycie dachowe  zostanie wykonane po:

- 1/ zakończeniu robót murowych-przemurowaniu kominów,

- 2/  wykonaniu nowej  więźby dachowej

- 3/ wykonaniu deskowania połaci dachowych pokrytego dwoma warstwami papy na połaciach dachowych

- o kącie nachylenia mniejszym od 30 stopni.

- 4/ umocowaniu kontrłat i łat oraz membrany

- 5/ umocowaniu desek szczytów dachowych

5.2.1 Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

- Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 50x60 mm ze względu na rozstaw krokwi.

- Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem ocynkowanym. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach.

Przyjęto rozstaw łat do 28 cm dla krycia w koronkę

- Wzdłuż kalenicy i naroży należy zamontować  dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów./  łaty mocowane do krokwi za pomocą metalowych uchwytów do łat kalenicowych i grzbietowych/.

- Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, owadami oraz ogniem środkami mającymi aprobaty techniczne.

- Należy sprawdzić płaszczyznę połaci z łat. Prześwit pomiędzy płaszczyzną łat a łatą kontrolną położoną

na co najmniej 3 krokwiach nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku

połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. W przypadku stwierdzenia większych

różnic należy odbić łaty i skorygować prześwity.

5.2.2 Wentylacja połaci dachowych

Okap

Wymaga się aby przekrój poprzeczny wentylacji na okapach wynosił min. 2‰/ z uwzględnieniem

zawężenia przez krokwie w wielkości ok. 16 %/ nachylonej połaci

dachowej, min. jednak 200 cm2/mb okapu. Oznacza to, że na okapie musi być przewidziana

szczelina o wysokości min. 2,5 cm. dla krokwi o długości do 10,00 m.

Kalenica

Wymaga się aby otwór wentylacyjny na kalenicy wynosił min. 0,5‰ całej nachylonej połaci

dachowej co oznacza, że w normalnym przypadku, tzn. w przypadku połaci dachowej o długości

krokwi do 10 m, muszą być przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm2/mb.

Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku dachu dwuspadowego muszą być wentylowane obie

przyległe połacie dachowe.

Oznacza to, że należy przewidzieć razem ok. 100 cm2 przekroju wentylacyjnego na metr bieżący

kalenicy.

Dostępne dzisiaj gąsiory wentylacyjne posiadają przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150

cm2/m.

Przewiduje się zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej przy okapie za pomocą aluminiowej listwy

wentylacyjnej.

W kalenicy i grzbietach dachu należy założyć taśmę uszczelniająco-wentylacyjną wykonaną z plisowanego

aluminium z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu/ przekrój wentylacyjny

160 cm2/mb.

  - Zakres robót zasadniczych

5.3.1Pokrycia z dachówek ceramicznych.

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych od strony okapu.

Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w Polskich Normach.  Ustala się, że przy wykonywaniu robót pokrywczych obowiązuje  również„Instrukcja krycia dachu dachówką ceramiczną” wydana przez producentów dachówek.

Wymagania dotyczące wykonywania pokrycia dachówką

- sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek

powinien znajdować się w poziomie – dopuszczalne odchyłki – 2 mm na długości 1 m i 30 mm na całej

długości rzędu.

- prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne.

. Wymagane ilości mocowań dachówek

Przy kątach nachylenia dachu ND powyżej 65° należy mocować mechanicznie każdą dachówkę.

Niezależnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, należy mocować wszystkie dachówki: szczytowe,

okapowe, kalenicowe, przy gąsiorach, przy elementach przecinających połać dachu (okna połaciowe, kominy,

kosze, wole oka, itp.).

Ze względu na brak aktualnych unormowań prawnych związanych z powyższymi zasadami wyliczeń

minimalnych ilości mocowań dachówek należy w myśl PN-71/B-10241 stosować mocowanie co czwartej

dachówki w rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną

dachówkę w lewą lub prawą stronę.

Gąsiory powinny   być przymocowane do łat za pomocą klamer.

Przekrycie   minimalne.

Przekrycie minimalne  zależne jest od kąta pochylenia połaci dachowych. Dla dachówki karpiówki

żłobkowanej długiej i kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 15 do 35 stopni minimalne

przekrycie   wynosi 9,0 cm/ w dokumentacji projektowej przyjęto przekrycie 10,0 cm./

5.3.2 Obróbki blacharskie

- obróbki wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm lub 0,70 mm /wg. opisu pozycji/

- Rynny wykonane z blachy cynkowo-tytanowej powinny być łączone na zakład nie mniejszy  niż 20 mm obustronnie lutowany.

- Spadki koryt rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego.

- Odległość między uchwytami rynnowymi powinna wynosić do 50 cm.

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m.

-     Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż

3 mm.

- Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami w odstępach nie większych niż 3,0 m

oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy.

- W przypadku montażu obróbek z gotowych elementów systemowych, należy postępować zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

Zasady cięcia blachy:

W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy.

Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier  i stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu

podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie podłoża

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach       i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

- Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

- Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót.

- Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

- Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC.

- Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00„Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru, lub na zasadzie ryczałtu umownego.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia

- mocowanie łat i membrany dachowej

- obróbki blacharskie niesystemowe

W m mierzy się:

- rynny

- rury spustowe

- wykonanie grzbietu dachu wraz z ułożenie gąsiorów i założeniem taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej

- montaż listwy wentylacyjnej  okapu

W kpl. mierzy się:

- stopnie kominiarskie

- ławeczka kominiarska

- kominki wentylacyjne

- plotki przeciwśniegowe

- ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w St-00.00 „Wymagania ogólne".

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

- ROZLICZENIE ROBOT:

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 00.00

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- dokumentacja budowlana  ww zadania wraz z przedmiarem robót

- normy

- aprobaty techniczne

Najważniejsze normy:

- PN-89/B-02361	Pochylenia połaci dachowych

- PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-84/H-92126	Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

- PH-81/H-92900	Cynk. Blachy.

- BN-83/5028-13	Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

- PN-EN 1304:2002      Dachówki ceramiczne

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.