PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MODUŁ” 66-300 MIEDZYRZECZ, ULICA  MONIUSZKI 4

Specyfikacja techniczna

ST - 03.02.

Okładziny ścienne

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót- okładziny ścienne przewidzianych przy realizacji projektu pn:  Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową

budynku GOK na Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą tech-

niczną w Słońsku.

1.2.Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

- 1.3.Zakres robót objętych specyfikacja

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45431000-7  Kładzenie płytek

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- Licowanie ścian płytkami fajansowymi

- Licowanie ścian płytkami gresowymi

-Klejenie do ścian tafli lustra

- Klejenie do ścian fototapety winylowej

- gruntowanie tynków ścian preparatem zmniejszającym chłonność podłoża

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 'Wymagania ogólne"".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja

Projektowa i ST.

2. MATERIAŁY

Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do

stosowania w budownictwie.

Materiały:

- płytki fajansowe  ścienne biała glazura gr. 1o mm gat. I

- płytki gresowe antypoślizgowe matowe, powierzchnia o nierównej strukturze przypominającej efekt podłogi

wykonanej z łupka, gr 8-10 mm gat I

- płytkt gresowe imitujące drewno w kolorze jasnego dębu

- elastyczna zaprawa klejowa,

- fuga cementowa elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia, odporna na powstawanie rys, o działaniu

antybakteryjnym

-środek gruntujący zmniejszający chłonność podłożą

- silikon sanitarny

- tafla lustra/ lustro szlifowane/

- listwa dekoracyjna przysufitowa wykonana z polistyrenu o wys 120 mm

- listwa dekoracyjna ścienna wykonana z polistyrenu o wys 50-65 mm

- fototapeta  winylowa- trwały matowy materiał na podłożu flizelinowym/ fototapeta pokryta jest laminatem/

zdjęcie czarno-białe przedstawiające architekturę Słońska z okresu ok. 1900 r.

- materiały pomocnicze i montażowe

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Przed wykonaniem okładzin należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki

wykonania lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana okładzina.

Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek

ściennych ceramicznych, wymagania i badania przy odbiorze.

Płytki ceramiczne, wykładziny i akcesoria musza być dostarczone w najwyższej kategorii jakości

producenta.

Płytki musza spełniać wymagania normy PN-EN 87 grudzień 1994, musza być oznaczone znakiem

budowlanym i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B , certyfikat lub deklaracje zgodności z PN

lub aprobatę techniczną ITB.

3. SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Pakowanie i

magazynowanie materiałów

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny

zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. Warunki wykonania okładzin ściennych ceramicznych

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne

i budowlane wykończeniowe bez robót malarskich.

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża w szczególności należy sprawdzić:

- nośność

- stabilność

- czystość

- równość

- nienasiąkliwość

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie okładzin ściennych z płytek obejmuje:

- sprawdzenie podłoży,

- zagruntowanie podłoży środkiem zmniejszającym ich chłonność

- ułożenie płytek na klej,

- spoinowanie płytek

- oczyszczenie płytek.

Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:

- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

75/B10121 "Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B

10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa.

- Przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża

zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii.

- Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji.

- Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

- Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar

- większy niż połowa płytki.

- Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami podłogowymi.

- Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i

wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe.

- Spoiny na styku ściana - ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.

Przed ułożeniem płytek niezbędne jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej w płynie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Okładziny ścienne

Częstotliwość oraz zakres badan okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-

75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek

ceramicznych jak:

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna

- sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie użytych materiałów

- równość powierzchni

- grubość i jakość spoin

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

Jednostką  obmiaru jest:

1 m2 okładzin ściennych i gruntowania ścian

1 m cokolika i listew podsufitowych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót.

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawa odbioru robót są dokumenty:

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania podłoży.

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów

w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli,

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z

powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie

mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny

być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej

okładziny z dokumentacja projektowa.. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary

powierzchni ścian.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania

robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". Płatność należy

przyjmować zgodnie z umową.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne- pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-EN 98:1996

PN-75/B-10121

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości

powierzchni

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścian

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa

1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI cz. 3

- i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- dokumentacja budowlana   ww zadania wraz z przedmiarem robót

- normy

- aprobaty techniczne

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.