PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA „MODUŁ” 66-300 MIEDZYRZECZ, ULICA  MONIUSZKI 4

Specyfikacja techniczna

ST – 01.02

Roboty rozbiórkowe

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn.

-Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku GOK

na  Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

w Słońsku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych

zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i kosztorys obejmują między innymi:

- rozebranie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi

- rozebranie drewnianej więźby dachowej

- rozebranie deskowania szczytów dachu oraz desek okapowych

- rozebranie kominów nad dachem

- rozebranie schodów o konstrukcji drewnianej prowadzących na poddasze

- rozebranie stropu  o konstrukcji drewnianej nad piętrem

- rozebranie schodów żelbetowych międzypiętrowych

- rozebranie schodów betonowych prowadzących do piwnicy

- rozebranie murów z cegieł nad piętrem

- rozebranie nadproży stalowych

- rozebranie podłóg drewnianych

- rozebranie posadzek lastrykowych

- rozebranie wykładzin rulonowych z PCV

- wykucie z muru krat okiennych

- wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych

- odbicie tynków zewnętrznych

- demontaż  ozdobnych profili elewacyjnych wykonanych z gipsu

- odbicie tynków wewnętrznych

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.	MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót zabezpieczających: stemple budowlane, bale iglaste, deski iglaste, gwoździe stalowe, śruby i klamry ciesielskie.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu:

- wiertarka

- młot pneumatyczny

- przecinarka do metalu

- piła do drewna

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

- Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak:

- samochód samowyładowczy

- samochód skrzyniowy

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe

Powierzchnie betonowe i ceglane rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne kucie. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy.

5.1.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Gruz z rozbiórek należy wywieźć na wysypisko, a złom na składowisko złomu.

Odległości wywozu – przyjęto 3 km.

Koszty związane z wywozem oraz utylizacją należy ująć w oddzielnej pozycji.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ŚCIAN MUROWANYCH.

Podczas wykonywania rozbiórek ścian murowanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia

i podstemplowania zgodnie z przepisami BHP.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontroli jakości podlega: wykonanie otworu, zbicie tynku, rozbiórka pokrycia papą, zerwanie posadzek,

demontaż blacharki.

7.	Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest :

m2:	odbicie tynków, demontaż ościeżnic o pow. ponad 2 m2, rozbiórka więźby dachowej  rozbiórka pokrycia z dachówki  i obróbek blacharskich, rozbiórka stropów,  zerwanie podłóg i posadzek ,

rozbiórka podłoża betonowego

m:	 rozbiórka rynien i rur spustowych, rozebranie podokienników

m3:         rozebranie murów i elementów betonowych, oraz wykucie otworów w ścianach, wywóz

gruzu,

szt.        rozbiórka  elewacyjnych profili ozdobnych wykonanych z gipsu.

8 .	Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

- Odbiorowi podlega wykonanie: otworu,  rozbiórek i demontaż oraz wywóz materiałów.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

- Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

- Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- rozbiórkę elementów ściennych i wykończeniowych

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki nawierzchni, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja budowlana  ww zadania wraz z przedmiarem robót.

- normy

- aprobaty techniczne