Burmistrz Kożuchowa

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NA TERENIE  GMINY KOŻUCHÓW

na lata 2010-2032

ZMIANA NR 1

Zmiany opracowała:

Maria Rudkiewicz

Grudzień 2010r.

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Cele i zadania programu	4

2.1	Charakterystyka gminy	5

3.	Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	7

4.	Stan prawny	12

5.	Koncepcja zarządzania „Programem…”	22

6.	Uwarunkowania realizacji „Programu…”	23

7.	Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	24

8.	Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Kożuchów	27

8.1	Harmonogram realizacji programu	44

9.	Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych	45

10.	Harmonogram usuwania wyrobów azbestowych	54

11.	Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	58

12.	Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest	61

13.	Załączniki	 65

# Wstęp

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.

14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, który został zmieniony w dniu  14 lipca 2009r.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który utrzymuje cele  programu z 2002r,  a zarazem określa nowe zadania niezbędne do  oczyszczenia kraju z azbestu w okresie  24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych jakie nastąpiły  w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, 
a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie 
w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co 5 - 7 lat, praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą prawną wykonania programu jest obowiązek wynikający z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz 
z „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Nowosolskiego”.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009r. jednostki samorządu terytorialnego  zostały zobligowane do opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Realizacja zadań przewidzianych w „Programie usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest  z terenu miasta i gminy Kożuchów wymaga zaangażowania administracji  publicznej , społeczności lokalnej oraz  różnych instytucji działających na wszystkich szczeblach administracji: centralnej. wojewódzkiej, powiatowej i lokalnej.

Z uwagi na fakt, że całościowa realizacja programu  jest procesem długoterminowym, należy brać pod uwagę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania programu do zmieniających się warunków i wymogów prawnych, technicznych, technologicznych i finansowych. Aktualizacja programu następować będzie w razie stwierdzenia niezgodności z w/w warunkami.

# Cele i zadania projektu

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W programie zawarte zostały:

- oszacowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie  na terenie gminy,

- szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowo cementowych,

- propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu,

- pomoc mieszkańcom ma na celu zachęcenie ich do usuwania azbestu oraz zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłowym ich wykonaniem,

- potrzeby kredytowe.

## Charakterystyka gminy

Gmina miejsko-wiejska Kożuchów położona jest w południowej części województwa lubuskiego. Administracyjnie gmina należy do powiatu nowosolskiego, stanowiąc jego zachodni fragment sąsiadujący od strony północnej z powiatem zielonogórskim i od strony południowo-zachodniej z powiatem żagańskim. Gminy sąsiadujące to: Otyń, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Brzeźnica i Świdnica.

Miasto Kożuchów położone jest w odległości 30 km w kierunku południowym od Zielonej Góry i ok. 10 km w kierunku południowo-wschodnim od Nowej Soli.

Miasto i gmina Kożuchów stanowi wspólnotę samorządową miasta Kożuchów oraz 22 wsi, w tym 19 sołeckich: Broniszów, Bulin, Cisów, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Zawada, Książ Śląski, Lasocin, Bielice, Mirocin Górny, Mirocin Dolny, Mirocin Średni, Podbrzezie Górne, Podbrzezie Dolne, Radwanów, Słocina, Sokołów, Solniki, Stypułów, Kierzkowice, Studzieniec.

Położenie gminy w bliskim sąsiedztwie Zielonej Góry, ważnego dla rejonu środkowo-zachodniej Polski ośrodka administracyjnego, przemysłowego i akademickiego, dobre powiązanie z siecią dróg o znaczeniu wojewódzkim i krajowym oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają możliwości rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy.

Gmina Kożuchów zajmuje powierzchnię 17 906 ha, z czego miasto 593 ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 11 772 ha, co stanowi 66% powierzchni gminy. Obszary leśne zajmują powierzchnię 4900 ha i stanowią blisko 26% powierzchni gminy. Jest to jeden z najmniejszych wskaźników lesistości w województwie lubuskim, gdzie lasy zajmują 48,9% powierzchni (kraj – 28%). Przestrzennie lasy rozmieszczone są głównie w północnej i zachodniej części gminy.

# Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Występujący 
w przyrodzie wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma  właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, ze stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym. Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Dla uniknięcia groźby chorób, organizm nie powinien mieć kontaktu z powietrzem „znacznie” zanieczyszczonym pyłami azbestowymi. Kontakt nieznaczny, przypadkowy wydaje się nieunikniony, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych, do niedawna w powszechnym będących użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stałej obecności zmiennych, na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak: pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Powodowana jest przez stosunkowo duże stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki, a nawet przez setki lat. W handlu powszechnie stosowano trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit, „azbest niebieski” ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle. Należy do grupy amfiboli, jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany 
z użytkowania w latach 80 - tych,

- amosyt, „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem. Ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie 
w porównaniu z chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl „azbest biały” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Dla uniknięcia groźby chorób, organizm nie powinien być eksponowany na powietrze „znacznie” zanieczyszczone pyłami azbestowymi. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych, do niedawna w powszechnym będących użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stałej obecności zmiennych, na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują na nieco wyższych poziomach.

Można wyróżnić trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących 
i stosujących wyroby azbestowe. Również praca w warsztatach samochodowych 
i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami 
i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 µm, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 μm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 μm, mają grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 :1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała żelaziste, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej. W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Powodowana jest przez stosunkowo duże stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe. Powodują one ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

- rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór ten rozwija się u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem oraz u osób mieszkających w okolicach kopalni 
i zakładów przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzeń odpowiedzialne są wszystkie rodzaje azbestu, ale największą szkodliwość przypisuje się azbestom amfibolowym. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie. W Polsce co roku umiera na międzybłoniaka około 120 osób, natomiast we Francji 400 – 600 osób.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalił wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych 
i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia. Wśród pyłów znalazły się również pyły zawierające azbest. Jednakże należy pamiętać, że pojęcie stężeń dopuszczalnych 
w przypadku azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami medycyny 
a możliwościami technicznymi, a działania Unii Europejskiej dążą do zminimalizowania wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje rakotwórcze (np. węglowodory aromatyczne, metale ciężkie czy dym tytoniowy).

Tabela 1. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłowych czynników zawierających azbest, szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa i nr CAS4 czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | Włókien w cm3 |
| 1. | Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): |  |  |
|  | Aktynolit [77536-66-4] Antofilit [77536-67-5] Chryzotyl [12001-29-5] Grueneryt (amozyt) [12171-73-5] Krokydolit [12001-28-4] Tremolit [77536-68-6] |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 0,5 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,1 |
| 2. | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] |  |  |
|  | a) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 1 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,5 |

1 Pył całkowity – zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza

2 Pył respirabilny – zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności wg wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno – normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnia wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1.

3 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy > 3.

4 CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną.

Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu 
w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe, ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi. Na obszarze Miasta i Gminy Kożuchów nie prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na terenie gminy. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo.

Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie – w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach 
i elewacjach budynków. Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów 
i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i  przez nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę,  co zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonych na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się, na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności. Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe 
i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju.

Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu obniżenia zachorowalności i zgonów, spowodowanych azbestem.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

# Stan prawny

Podstawą do  ograniczenia ilości wyrobów zawierających azbest jest Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych ( Dz. Urz. WE  L 262 z 27.09.1976r. ze zmianami  wprowadzonymi w latach 1983-1999), Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy ( Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983r.  ze zmianami) .

Od  1997r. na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych  - ustaw  i rozporządzeń, regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z póź. zm.) Ustawa weszła w życie od 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska. Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251
z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty pod koniec 2002 roku. Art. 10, ust. 4 tej samej ustawy stanowi, że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, zawierające plany gospodarki odpadami mają być uchwalone przez odpowiednie organy 
w następujących terminach:

- programy wojewódzkie – do 30 czerwca 2003 r. – uchwalane przez sejmiki województw,

- programy powiatowe –  do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatów,

- programy gminne –  do 30 czerwca 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z  2010r. Nr 28 poz. 145). Ustawa ta podtrzymuje  obowiązek uzyskania przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych ( wykonawcę prac usuwania wyrobów zawierających azbest ) zatwierdzenia przez właściwy organ programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie 
w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

  - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

  - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

  - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

  - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z póź. zm. t. j.  Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, 
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania 
z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje,

- ustawa ta  wprowadza m.in. obowiązek składania przez wójtów,  burmistrzów a także  osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ( w tym również azbest).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.). Ustawa reguluje – na gruncie prawa europejskiego – problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005r Nr 178, poz. 1481). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Ponadto liczne  akty wykonawcze w formie rozporządzeń do w/w ustaw m.in:

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 1997 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła)

10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych

15 01 11*- opakowania z metali  zawierające  niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213). Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej 
i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737). Określa zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z póź. zm). Określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:

a) pyły zawierające azbest chryzotyl      -  1,0 mg/m3

- włókna respirabilne	                 	-  0,2 włókien w cm3

b) pyły zawierające azbest krokidolit	-  0,5 mg/m3

- włókna respirabilne	  	            -  0,2 włókien w cm3        j

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie 
z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Określa zakres 
i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierające azbest).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 oraz z 2008r.Nr 200,poz.1235)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest, w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 g/m3 w ciągu godziny i 250 g/m3 dla roku kalendarzowego.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady:

Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

- Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi. J

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009r. Nr 39 poz.320). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06.05*.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu 
i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę 
w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) Rozporządzenia określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów (w tym wytwórcy). Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów (prowadzący działalność związaną tylko z transportem odpadów nie mają obowiązku prowadzenia kart ewidencji odpadów).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz.1603) Rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych 
z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa kosztów tych leków.

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa główne kierunki działania w okresie 30-u lat, potrzebne środki na realizację "Programu...",a także podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest 
w całym kraju oraz poszczególnych województwach

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U.  z 2003r. Nr 192 poz. 1876  ze zm.). Rozporządzenie wprowadza obowiązek  inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego ( osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest oraz składania corocznie stosownych informacji do  właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdanie do wojewody.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 196 poz. 1217 ) Rozporządzenie określa stawki  opłat za odpady  zawierające azbest.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 171, poz.1666 z późn. zm. ).Rozporządzenie określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach  występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

- Rozporządzenie   Ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 280 poz, 2771 
z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji ( Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ( Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz. 1033) określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa „Program Oczyszczania  Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia

- uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest(Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr    201, poz. 1674),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych            elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 
w Genewie dnia 30  września 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

# Koncepcja zarządzania „Programem…”

Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

- Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa Główny Koordynator „Programu…”

- Wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa

- Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Osobą odpowiedzialną za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w sprawie wdrażania „Programu…” jest Główny Koordynator. Należy zaznaczyć, że „Program...” powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu terytorialnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierającym założenia „Programu...” będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.

Według „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” do zadań szczebla lokalnego należy:

- Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- Współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

Do zadań rady miasta należy:

- Przyjmowanie rocznych podsumowań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań „Programu....”  (Wynika to z Krajowego „Programu usuwania azbestu”).

Podsumowanie  roczne winno być wykonane przy uwzględnieniu podanych poniżej wskaźników monitorowania.

Tabela 2. Wskaźniki monitorowania „Programu...” z terenu Miasta i Gminy Kożuchów

| L.p. | Wskaźnik |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.Wskaźniki efektywności realizacji „programu ...” i zmiany oddziaływania na środowisko |  |  |
| 1. | Ilość zdjętej zabudowy „eternitowej” – wytworzonych odpadów niebezpiecznych | a) w zabudowie jednorodzinnej | Mg/rok |
|  |  | b) w obiektach użyteczności publicznej |  |
| 2. | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. |  | Mg/rok |
| 3. | Stopień usunięcia wyrobów azbestowych |  | % |
| 4. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu...” w danym roku. |  | % |

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Programu...”.

Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

# Uwarunkowania realizacji „Programu…”

Warunkiem dobrej realizacji „Programu…” jest przestrzeganie przepisów zawartych 
w niżej wymienionych ustawach:

- z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

- z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)

- z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

- z dnia 20 kwietnia 2004 r. – o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206 
z późn. zm.),

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

- z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 z późn. zm.),

Działanie zgodne z wyżej wymienionymi przepisami prawnymi oraz utworzenie podstawowych struktur organizacji przyczyni się do sprawnej i zgodnej z założeniami realizacji „Programu…”. W tym celu należy także opracować program poprawy warunków zdrowotnych ludności oraz warunków ekologicznych środowiska w Polsce oraz uruchomić dobre finansowanie „Programu…” poprzez sukcesywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Działanie realizowane na szczeblu krajowym.

# Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Mianem azbestu określa się naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, takim jak:

- niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast amfiboli 930-1150°C

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli

- wysoka wytrzymałość mechaniczna

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne)

- możliwość przędzenia włókien

- dobre właściwości sorpcyjne

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu. Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

- Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

- Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000kg/m3 definiowane jako „twarde”. Azbestu zawierają poniżej 20%. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje 
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane 
i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe 
i zsypowe.

Tabela 3 Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory | pokrycia dachowe |
| płyty azbestowo-cementowe, prasowanie płaskie okładzinowe | ściany osłonowe i działowe okładziny zewnętrzne osłona ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| płyty azbestowo-cementowe, prasowanie płaskie typu "karo" | pokrycia dachowe okładziny zewnętrzne |
| płyty azbestowo-cementowe autoklawizowane płaskie "acekol" i "kolorys" | okładziny zewnętrzne osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ściany działowe |
| płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ogniochronne | osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych izolacja urządzeń grzewczych |
| rury azbestowo-cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | przewody wodociągowe i kanalizacyjne rynny spustowe zsypów na śmieci przewody kominowe |
| otuliny azbestowo-cementowe | izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| kształtki budowlane azbestowo-cementowe | przewody wentylacyjne podokienniki osłony rurociągów ciepłowniczych osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| masy azbestowe natryskowe | izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

Azbest stosowany był w różnych gałęziach przemysłu:

Tabela 4 Kierunki wykorzystywania azbestu

| L.p | Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyroby azbestowo-cementowe | - płyty dekarskie - rury ciśnieniowe - płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30% | - pokrycie dachowe - elewacje - wodociągi i kanalizacje | - ogniotrwałość - odporność na korozję i gnicie - wytrzymałe mechanicznie - lekkie - trwałe - nie wymagają konserwacji |
| 2 | Wyroby izolacyjne | - wata - włóknina - sznury - tkanina termoizolacyjna - taśmy | 75-100% | - izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników - ubrania i tkaniny termoizolacyjne | - odporne na wysoką temp - trwałe |
| 3 | Wyroby uszczelniające | - tektura - płyty azbestowo-kauczukowe - szczeliwa plecione | 75-100% | uszczelnienia narażone na : - wysoką temp. - wodę i parę - kwasy i zasady - oleje, gazy spalinowe | - odporność na wysokie temp. - wytrzymałość na ściskanie - dobra elastyczność - odporność chemiczna |
| 4 | Wyroby cierne | okładziny cierne klocki hamulcowe | 30% | elementy napędów | chroni elementy przed przegrzaniem |
| 5 | Wyroby hydroizolacyjne | - lepiki asfaltowe - kity uszczelniające - zaprawy gruntujące - papa dachowa - płytki podłogowe | 20-40% | materiały stosowane w budownictwie |  |
| 6 | Inne | - materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji - wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych - produkcja masek przeciwgazowych |  | stosowany w różnych przemysłach |  |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierających azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* -  Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

# Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Kożuchów

Gmina Kożuchów  położona jest w południowej części województwa lubuskiego. Przynależy do powiatu nowosolskiego. Administracyjnie gminę Kożuchów tworzy miasto i 22 wsie o łącznej powierzchni 179 tys. m kw. Liczba mieszkańców w gminie wynosi ok. 16,5 tys. osób. Dominujące funkcje miasta i gminy to przemysł i rolnictwo.

Funkcje uzupełniające, to usługi, handel i turystyka. Gmina posiada wiele atutów cennych dla rozwoju turystyki: środowisko naturalne, kulturowe, cenne zabytki, bliskość granicy państwa, położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych.

Kożuchów ze średniowiecznym układem przestrzennym starego miasta oraz zabytkami stanowi ważny ośrodek krajoznawczy o znaczeniu regionalnym.

Tabela 5 Liczba ludności w latach w 2003-2006 w Mieście i Gminie Kożuchów

| Jednostka terytorialna | 2002 1. [osoba] | 2003 1. [osoba] | 2004 1. [osoba] | 2005 1. [osoba] | 2006 1. [osoba] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kożuchów | 16 058 | 16 034 | 16 085 | 16 078 | 16 068 |
| Kożuchów - miasto | 9 666 | 9 635 | 9 655 | 9 630 | 9 598 |
| Kożuchów - obszar wiejski | 6 392 | 6 399 | 6 430 | 6 448 | 6 470 |

Źródło: GUS

Tabela 5 Liczba ludności w latach w 2005-2009 w Mieście i Gminie Kożuchów

| Jednostka terytorialna | 2005 [1osoba] | 2006 [1osoba] | 2007 [1osoba] | 2008 [1osoba] | 2009 [1osoba] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kożuchów | 16 309 | 16 287 | 16 312 | 16 363 | 16 297 |
| Kożuchów -miasto | 9 802 | 9 768 | 9 734 | 9 775 | 9 724 |
| Kożuchów- gmina | 6 507 | 6 519 | 6 578 | 6 588 | 6 573 |

W czerwcu 2007 roku na terenie Miasta i Gminy Kożuchów wykonawcy Programu przeprowadzili inwentaryzację wyrobów azbestowych. Wśród zabudowy gdzie występują wyroby azbestowe przeważają budynki jednorodzinne i towarzyszące im często zabudowania gospodarcze.

Z zebranych danych wynika, że na terenie miasta i gminy występuje 1 759,2Mg 1 770,93 Mg wyrobów azbestowych (dane bez podmiotów gospodarczych). Stan techniczny wyrobów azbestowych można ocenić jako dość dobry.

Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych typach zabudowy przedstawiono 
w tabeli poniżej:

Tabela 6 Wykaz wyrobów azbestowych w zabudowaniach jednorodzinnych na terenie Miasta 
i Gminy Kożuchów

| Miejscowość | Ilość m3 |
| --- | --- |
| Kożuchów | 4435 4 617 |
| Czciradz | 1 806 |
| Solniki | 2 729 |
| Dziadoszyce | 1 135 |
| Bielice | 200 |
| Lasocin | 1 255 |
| Drwalewice | 160 |
| Sokołów | 700 |
| Cisów | 656 |
| Stypułów | 3 704 |
| Podbrzezie Górne | 1 610 |
| Podbrzezie Dolne | 1 164 |
| Mirocin Górny | 3 966 4 205 |
| Mirocin Średni | 1 500 |
| Mirocin Dolny | 2 374 |
| Radwanów | 1 241 |
| Broniszów | 2 142 |
| Słocina | 220 |
| Studzieniec | 780 |
| Ksiaż Wielki Śląski | 2 520 |
| Zawada | 90 |
| RAZEM | 34 297 34 808 |

Tabela 7 Wykaz wyrobów azbestowych w Kożuchowie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Żagańska 4 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Żagańska 37 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Żagańska 36 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Żagańska 39 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Żagańska 24 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Kwiatowa 4 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Moniuszki | budynek gospodarczy | 250 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Moniuszki 7 | budynek gospodarczy | 250 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Żeromskiego 6 | budynek mieszkalny | 100 | faliste | malowane | III |
| ul. Zygmuntowska 1 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | malowane | III |
| ul. Zygmuntowska 2 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | I |
| ul. Zygmuntowska 5 | budynek mieszkalny | 200 | karo | niemalowane | II |
| ul. Nowosolska | budynek mieszkalny | 200 | karo | niemalowane | II |
| ul. Zygmuntowska | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Nowosolska | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Nowosolska 33 | daszek | 10 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Nowosolska 38 | budynek mieszkalny | 180 | faliste | niemalowane | II |
| u. Grabarska 20 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Zielonogórska 17 | daszek | 30 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Krótka 4 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | I |
| ul. Hoża 6 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Topolowa 13 | budynek mieszkalny | 150 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Topolowa 8 | budynek gospodarczy | 200 | faliste | malowane | III |
| ul. Nowa 3 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Nowa 1 | budynek mieszkalny | 220 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Nowa | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Społdzielcza | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Społdzielcza | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Społdzielcza | budynek mieszkalny | 120 | karo | niemalowane | I |
| ul. Społdzielcza 19 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Spokojna 2 | budynek mieszkalny | 70 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Kraszewskiego 8 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | II |
| ul. Kraszewskiego 9 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | II |
| ul. 9-go Maja | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| ul. Kolorowa 7 | budynek gospodarczy | 600 | faliste | niemalowane | III |
| ul .Osiedlowa 3 | budynek mieszkalny | 182 | Faliste | Niemalowane | I |
| ul. Elektryczna 4 | budynek mieszkalny | 149 | Faliste | Niemalowane | III |
|  | RAZEM | 4 435 4 766 |  |  |  |

Tabela 8 Wykaz wyrobów azbestowych w Czciradzu

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czciradz 8 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 11 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz 16 | daszek | 6 | faliste | niemalowane | I |
| Czciradz 16 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | I |
| Czciradz | daszek | 8 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz | budynek gospodarczy | 12 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 17 | daszek | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz | budynek gospodarczy | 350 | karo | niemalowane | I |
| Czciradz | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz 27 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 26 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 40 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 41 | budynek mieszkalny | 210 | faliste | niemalowane | I |
| Czciradz 36/1 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 39 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz | daszki przy blokach | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Czciradz 30-35 | Bloki | 340 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz 38 | budynek mieszkalny | 60 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 1 806 |  |  |  |

Tabela 6 Wykaz wyrobów azbestowych w Solnikach

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solniki 20 | budynek gospodarczy | 8 | faliste | niemalowane | I |
| Solniki 19 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 18 | daszek | 5 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 31 | budynek mieszkalny | 70 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 8 | budynek mieszkalny | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 40 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | malowane | III |
| Solniki | budynek gospodarczy | 160 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 46 | budynek gospodarczy | 110 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 45 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 34 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | malowane | III |
| Solniki 48 | budynek gospodarczy | 60 | karo | niemalowane | II |
| Solniki 53 | budynek gospodarczy | 320 | faliste | niemalowane | I |
| Solniki 6 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 43 | budynek gospodarczy | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 14 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 14 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 3 | budynek gospodarczy | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki | daszek | 6 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 56 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Soloniki 5 | budynek gospodarczy | 300 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 32 | budynek gospodarczy | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 33 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | I |
| Solniki 25 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 19 | budynek gospodarczy | 440 | faliste | niemalowane | II |
| Solniki 41 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 9 | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 38 | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | III |
| Solniki 49 | budynek mieszkalny | 70 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 2729 |  |  |  |

Tabela 7 Wykaz wyrobów  azbestowych w Dziadoszycach

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dziadoszyce 14 | budynek gospodarczy | 340 | faliste | niemalowane | III |
| Dziadoszyce | budynek mieszkalny | 100 | faliste | niemalowane | I |
| Dziadoszyce 2a | budynek gospodarczy | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Dziadoszyce 2 | budynek gospodarczy | 460 | faliste | niemalowane | III |
| Dziadoszyce 7 | budynek mieszkalny | 85 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 1135 |  |  |  |

Tabela 8 Wykaz wyrobów zawierających azbest w Bielicach

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielice | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | I |
| Bielice | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Bielice | daszki | 60 | faliste | niemalowane | II |
| Zawada 2 | Budynek gospodarczy | 90 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 200 290 |  |  |  |

Tabela 9 Wykaz wyrobów azbestowych w Lasocinie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lasocin 39 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | II |
| Lasocin | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Lasocin 28 | budynek gospodarczy | 160 | faliste | niemalowane | I |
| Lasocin 4 | budynek mieszkalny | 220 | faliste | niemalowane | III |
| Lasocin 2 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | I |
| Lasocin 2 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Lasocin 30 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Budynek przy skrzyżowaniu | budynek gospodarczy | 35 | faliste | niemalowane | I |
| Lasocin | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | I |
| Budynek przy dworku | budynek gospodarczy | 350 | faliste | niemalowane | II |
| Lasocin 62 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| sklep | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 1 255 |  |  |  |

Tabela 10 Wykaz wyrobów azbestowych w Drwalewicach

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drwalewice 14 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | I |
| Drwalewice 16 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Drwalewice | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 160 |  |  |  |

Tabela 11 Wykaz wyrobów azbestowych w Sokołów

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sokołów 13 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Sokołów 17 | budynek mieszkalny | 100 | faliste | niemalowane | III |
| Sokołów 19 | budynek gospodarczy | 180 | karo | niemalowane | II |
| Sokołów | budynek gospodarczy | 90 | faliste | niemalowane | III |
| Sokołów 25 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Sokołów 6 | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | II |
| Sokołów 5 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Sokołów 4 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Sokołów 28 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 700 |  |  |  |

Tabela 12 Wykaz wyrobów azbestowych w Cisowie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisów | daszek | 6 | faliste | niemalowane | II |
| Cisów 10 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Cisów 10 | budynek gospodarczy | 220 | faliste | niemalowane | I |
| Cisów | budynek gospodarczy | 140 | karo | niemalowane | I |
| Cisów | budynek gospodarczy | 250 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 656 |  |  |  |

Tabela 13 Wykaz wyrobów azbestowych w Stypułowie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stypułów 29 | budynek gospodarczy | 350 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 31 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | malowane | III |
| Stypułów 34 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | I |
| Stypułów 39 | budynek mieszkalny | 220 | faliste | malowane | III |
| Stypułów 58 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | I |
| Stypułów | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | I |
| Stypułów 61 | budynek gospodarczy | 280 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 66 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 66 | budynek mieszkalny | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 68 | budynek mieszkalny | 4 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów | budynek gospodarczy | 220 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 70a | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 72 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 76 | budynek gospodarczy | 300 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 84 | budynek gospodarczy | 5 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 87 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 87 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 88 | budynek gospodarczy | 280 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 97 | budynek gospodarczy | 800 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 104 | budynek gospodarczy | 150 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 110 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Stypułów 125 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 125 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 126 | budynek gospodarczy | 5 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów 136 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 3 704 |  |  |  |

Tabela 14 Wykaz wyrobów azbestowych w Podbrzeziu Górnym

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podbrzezie Górne 48 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 38 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 62 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 62 | budynek mieszkalny | 140 | faliste | niemalowane | II |
| Podbrzezie Górne | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | II |
| Podbrzezie Górne 54 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 54 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | II |
| Podbrzezie Górne 82 | budynek gospodarczy | 160 | faliste | niemalowane | II |
| Podbrzezie Górne 52a | budynek gospodarczy | 250 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 48 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 48 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Podbrzezie Górne 47 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 42 | budynek mieszkalny | 100 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 42 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 46 | budynek mieszkalny | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 83 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Podbrzezie Górne 71 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 1 610 |  |  |  |

Tabela 15 Wykaz wyrobów azbestowych w Podbrzeziu Dolnym

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Główna 2 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Główna 19 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Główna 22 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Główna 15 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowany | II |
| ul. Główna 16 | budynek gospodarczy | 70 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Główna 11 | budynek gospodarczy | 300 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Zygmuntowska 1 | budynek mieszkalny | 40 | karo | niemalowany | II |
| ul. Zygmuntowska 1 | budynek mieszkalny | 60 | faliste | niemalowany | II |
| ul. Zygmuntowska 6 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Zygmuntowska 20 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowany | II |
| ul. Kolonia Górska 6 | daszek | 18 | faliste | niemalowany | I |
| ul. Kolonia Moniuszki 5 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Kolonia Górska 8 | budynek gospodarczy | 70 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Kolonia Górska a | budynek gospodarczy | 60 | karo | niemalowany | I |
| Osiedle XXX lecia PRL 10 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowany | III |
| Osiedle XXX lecia PRL 19 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowany | III |
| Osiedle XXX lecia PRL 21 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowany | III |
| Osiedle XXX lecia PRL 29 | budynek gospodarczy | 6 | faliste | niemalowany | III |
| ul. Kolonia Górska 3 | budynek gospodarczy | 300 | faliste | niemalowany | II |
|  | RAZEM | 1 164 |  |  |  |

Tabela 16 Wykaz wyrobów azbestowych w Mirocinie Górnym

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirocin Górny 29a | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 29b | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 30 | budynek gospodarczy | 230 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 77 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 76 | budynek mieszkalny | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 10 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 85 | daszek | 6 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 150 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 76 | budynek mieszkalny | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 48 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 64 | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 64 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 62 | budynek gospodarczy | 170 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 51 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 58 | budynek gospodarczy | 200 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 60 | budynek gospodarczy | 15 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 53 | budynek mieszkalny | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 260 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny 92 | budynek mieszkalny | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 22 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Górny 101 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 102 | daszek | 5 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 103 | budynek gospodarczy | 210 439 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny | daszek | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 210 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny 2 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Górny 124 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Górny 125 | budynek gospodarczy | 400 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny | budynki gospodarcze | 90 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 3 966 4 195 |  |  |  |

Tabela 17 Wykaz wyrobów azbestowych w Mirocinie Średnim

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirocin Średni 20 | budynek gospodarczy | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Średni 13 | budynek gospodarczy | 300 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Średni 10 | budynek gospodarczy | 250 | faliste | malowane | III |
| Mirocin Średni 30 | budynek gospodarczy | 180 | karo | niemalowane | I |
| Mirocin Średni 5 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Średni | budynek gospodarczy | 160 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Średni 1 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | malowane | III |
| Mirocin Średni 6 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Średni 6 | budynek gospodarczy | 130 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Średni 36 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Średni 31 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Średni 42 | garaże | 60 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 1 500 |  |  |  |

Tabela 18 Wykaz wyrobów zawierających azbest Mirocin Dolny

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mirocin Dolny 54 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny | budynek gospodarczy | 350 | karo | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 66 | budynek mieszkalny | 120 | karo | niemalowane | II |
| Mirocin Dolny | budynek mieszkalny | 120 | karo | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 64 | budynek gospodarczy | 120 | karo | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny | budynek gospodarczy | 150 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Dolny 17 | budynek gospodarczy | 210 | karo | niemalowane | I |
| Mirocin Dolny | budynek gospodarczy | 140 | karo | niemalowane | II |
| Mirocin Dolny 22 | budynek gospodarczy | 120 | karo | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny | budynek gospodarczy | 110 | karo | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 72 | budynek gospodarczy | 8 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 14 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 7 | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Dolny 75 | budynek gospodarczy | 400 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 76 | budynek gospodarczy | 6 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Dolny 80 | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | II |
|  | RAZEM | 2374 |  |  |  |

Tabela 19 Wykaz wyrobów zawierających azbest w Radwanowie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radwanów | budynek gospodarczy | 210 | faliste | niemalowane | II |
| Radwanów 3 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Radwanów 1 | budynek gospodarczy | 45 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 56 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 56 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 50 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 50 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 13 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | II |
| Radwanów 44 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 42 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 39 | budynek mieszkalny | 120 | faliste | niemalowane | II |
| Radwanów | budynek gospodarczy | 6 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów przy blokach | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | I |
| Radwanów 7 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Radwanów 58 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 1 241 |  |  |  |

Tabela 20 Wykaz wyrobów zawierających azbest w Broniszewie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broniszów 45 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 58 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 74 | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 41 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 10 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 66 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 92 | budynek gospodarczy | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 68 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 70 | budynek gospodarczy | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 71 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | malowane | III |
| Broniszów 9 | budynek gospodarczy | 50 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 95 | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 75 | budynek mieszkalny | 80 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 96 | budynek gospodarczy | 40 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 5 | budynek mieszkalny | 110 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 93 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 2 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 57 | budynek mieszkalny | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 90 | budynek gospodarczy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 15 | budynek gospodarczy | 12 | faliste | niemalowane | I |
| Broniszów 16 | budynek gospodarczy | 140 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 18 | budynek mieszkalny | 150 | faliste | niemalowane | I |
| Broniszów 11 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 91 | daszek | 10 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 81 | budynek mieszkalny | 160 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 77 | daszek | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Broniszów 75 | budynek mieszkalny | 80 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów 78 | budynek gospodarczy | 210 | faliste | niemalowane | I |
|  | RAZEM | 2 142 |  |  |  |

Tabela 21 Wykaz wyrobów azbestowych w Słocinie

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słocina | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Słocina | budynek mieszkalny | 130 | karo | niemalowane | I |
| Słocina | budynek gospodarczy | 60 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 220 |  |  |  |

Tabela 22 Wykaz wyrobów azbestowych w Studzieńcu

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studzieniec 5 | budynek mieszkalny | 180 | faliste | niemalowane | III |
| Studzieniec 60 | budynek gospodarczy | 100 | faliste | niemalowane | III |
| Studzieniec 19 | budynek gospodarczy | 120 | karo | niemalowane | II |
| Studzieniec 61 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | I |
| Studzieniec 56 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | III |
| Studzieniec 53 | budynek mieszkalny | 120 | karo | niemalowane | II |
| Studzieniec 40 | budynek gospodarczy | 200 | karo | niemalowane | I |
|  | RAZEM | 780 |  |  |  |

Tabela 23 Wykaz wyrobów zawierających azbest w Książu Śląskim

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Książ Śląski | budynek gospodarczy | 120 | faliste | niemalowane | II |
| Książ Śląski 7 | budynek gospodarczy | 180 | faliste | niemalowane | III |
| Książ Śląski 8 | budynek gospodarczy | 180 | karo | niemalowane | III |
| Książ Śląski 20 | budynek gospodarczy | 180 | karo | niemalowane | III |
| Książ Śląski 24 | budynek gospodarczy | 450 | karo | niemalowane | III |
| Książ Śląski 24 | budynek gospodarczy | 410 | faliste | niemalowane | I |
| Książ Śląski 19 | budynek gospodarczy | 30 | faliste | niemalowane | II |
| Książ Śląski 38 | budynek gospodarczy | 420 | karo | niemalowane | III |
| Książ Śląski 53 | budynek mieszkalny | 150 | karo | niemalowane | II |
| Książ Śląski 1 | daszek | 15 | faliste | niemalowane | II |
| Książ Śląski 1a | daszek | 15 | faliste | niemalowane | II |
| Książ Śląski | szopka | 150 | faliste | niemalowane | III |
| Książ Śląski | budynek gospodarczy | 220 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 2 520 |  |  |  |

Tabela 24 Wykaz wyrobów azbestowych w obiektach należących do jednostek budżetowych

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stypułów | przystanek autobusowy | 20 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Górny | przystanek autobusowy | 20 | faliste | niemalowane | II |
| Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym | daszki | 40 | faliste | niemalowane | II |
| Agencja Mienia Wojskowego ul. Koszarowa | daszek | 25 | faliste | niemalowane | II |
| Czicradz | przystanek autobusowy | 11 | faliste | niemalowane | II |
| Mirocin Górny | Sala wiejska | 245 | faliste | niemalowane | I |
| Kożuchów ul. Spacerowa | Daszki - targowisko | 190 | faliste | niemalowane | I |
| Kożuchów S P Nr 2 ul. 22 Lipca | Daszki ( zasieki na śmieci) | 16 | faliste | niemalowane | II |
| Kożuchów, ul Mickiewicza 9. | Budynek gospodarczy | 39 | faliste | niemalowane | I |
|  | Razem | 105 606 |  |  |  |

Tabela 25 Wykaz wyrobów azbestowych w obiektach po PGR-ach

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kożuchów | budynek gospodarczy | 2 000 | faliste | niemalowane | II |
| Czciradz | Hala ferma kurza | 40 400 | faliste | niemalowane | II |
| Sokołów | budynek gospodarczy | 720 | faliste | niemalowane | III |
| Cisów | budynek gospodarczy | 1 500 | faliste | niemalowane | I |
| Mirocin Dolny | budynek gospodarczy | 1 800 | faliste | niemalowane | II |
| Broniszów | budynek gospodarczy | 4 500 | faliste | niemalowane | I |
| Książ Śląski | budynek gospodarczy | 990 | faliste | niemalowane | III |
| Studzieniec | budynek gospodarczy | 8130 | faliste | niemalowane | III |
| Mirocin Średni | budynek gospodarczy | 450 | faliste | niemalowane | III |
|  | RAZEM | 60 490 |  |  |  |

Tabela 26 Wykaz wyrobów azbestowych w obiektach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielice | budynek gospodarczy | 1 200 | faliste | niemalowane | III |
| Stypułów | budynek gospodarczy | 1 326 | faliste | niemalowane | II |
| Radwanów | budynek gospodarczy | 19 308 | faliste | niemalowane | II |
|  | SUMA | 21 834 |  |  |  |

Tabela 30  Wykaz wyrobów azbestowych w obiektach należących do Ogrodów Działkowych

„METALOWIEC”

| ADRES | RODZAJ ZABUDOWY | POWIERZCHNIA | RODZAJ WYROBÓW | STAN | Ocena Przydatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kożuchów | budynek działkowca- ogród nr 1 | 32 | faliste | niemalowane | II |
| Kożuchów | Altanki- ogród nr 3- dz.1,45,39,68,76,87,99, 132,141 | 115 | faliste | niemalowane | II |
| Kożuchów | Altanki- ogród nr 4- dz.1,7 16,20,40,53,75 | 177 | faliste | niemalowane | II |
|  | SUMA | 324 |  |  |  |

Budynki z których został usunięty azbest:

- budynek gospodarczy w Broniszowie o powierzchni dachu 17,85m2

- budynek gospodarczy w Mirocinie Dolnym 21 o powierzchni dachu 18,12m2

- budynek w Książu Śląskim powierzchnia dachu 5 2811m2    14 850m2

- budynek mieszkalny Kożuchów, ul. Osiedlowa 3 powierzchnia dachu 182m2

- budynek Sali wiejskiej  w Mirocinie Górnym powierzchnia dachu 244,6m2

- zadaszenia stoisk  targowych  Kożuchów -powierzchnia zadaszeń 190m2

- zadaszenie  zasieków na śmieci Kożuchów-powierzchnia zadaszeń 15,6m2

- zadaszenia budynku gospodarczego  Kożuchów, ul. Mickiewicza –pow. zadaszenia 39m2

- zadaszenia przystanku autobusowego w Czciradzu – pow. zadaszenia -11m2

- zadaszenie budynku gospodarczego w Szkole Podstawowej w Mirocinie  Dolnym  pow. zadaszenia  40m2

Tabela 27 Ilość wyrobów azbestowo-cementowych występujących na terenie Miasta i Gminy Kożuchów w poszczególnych typach zabudowy

| Rodzaj obiektu | Pokrycia dachowe (m2) |
| --- | --- |
| Zabudowa jednorodzinna (osoby fizyczne) | 34 808 |
| Zabudowania jednostek budżetowych | 606 |
| Po PGR- owskie | 60 490 |
| Agencja Nieruchomości Rolnych | 21 834 |
| Ogrody Działkowe METALOWIEC Kożuchów | 324 |
| RAZEM | 118 062 |

Średnia waga 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15kg.

Znając powierzchnię wyrobów azbestowo-cementowych oraz wagę 1m2 płyty falistej można obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych:

116 726 m2 x 15 kg = 1750 890kg = 1 750,89 Mg

118 062 m2x 15 kg = 1 770 930kg = 1 770,93 Mg

w zabudowie będącej własnością osób fizycznych:

34 297m2 x 15 kg = 514 455 kg = 514,455 Mg

34 808 m2 x 15 kg = 522 120 kg = 520,120 Mg

w zabudowaniach użyteczności publicznej:

105 m2 x 15 kg = 1 575 kg = 1,575 Mg

606m2 x 15 kg = 9 090 kg = 9,090 Mg

w zabudowaniach po PGR:

81 378m2 x 15 kg = 1 220 670kg = 1 220,670Mg

60 490m2 x 15 kg = 907 350 kg = 907,350 Mg

w zabudowaniach Agencji Nieruchomości Rolnych

21 834 m2 x 15 kg = 327 510 kg = 327,510 Mg

Ogrody działkowe METALOWIEC

324 m2 x 15 kg =     4 860 kg =    4,860 Mg

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać ocenę stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649).

W trakcie inwentaryzacji wyrobów azbestowych określono stan techniczny pokryć azbestowo-cementowych.

Tabela 32 Ocena pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Kożuchów

| Ocena pilności usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest | % |
| --- | --- |
| Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) | 15 |
| Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) | 34 |
| Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) | 51 |

Większość dachów  na terenie miasta i gminy jest w stanie surowym. Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez pomalowanie, może przedłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.

Pokrycia azbestowe znajdują się w większości przypadków na terenie prywatnych posesji, wybudowanych jeszcze przed II wojną światową lub zaraz po niej.

Pokrycia azbestowe znajdują się przede wszystkim na budynkach mieszkalnych, oraz  budynkach gospodarczych (stodoły, gołębniki, obórki, składziki, garaże), ale także pozostawione są luzem na podwórzach, w ogrodach i na polach.

## Harmonogram realizacji programu

W pierwszej kolejności należy usunąć wyroby azbestowe , które są w złym stanie technicznym. Należy również pamiętać ze zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej  
w pierwszej kolejności należy usunąć materiały azbestowe z obiektów użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola, urzędy). Obowiązuje bezwzględny nakaz natychmiastowego usunięcia materiałów azbestowych  z obiektów przetwórstwa rolno - spożywczego.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Kożuchów powinien zostać zakończony do 2032r. Ze względów organizacyjnych z myślą , aby nie nastąpiło spiętrzenie prac utylizacyjnych odpadów zawierających azbest przy końcu tego okresu, podzielono ten okres na trzy podokresy:

- okres I ; lata 2011-2015 usunięcie 20% odpadów azbestu,

- okres II; lata 2016-2024 usunięcie 40% odpadów azbestu,

- okres III; lata 2025-2032 usunięcie 40% odpadów azbestu.

# Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych 
z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

W koszt likwidacji eternitu wchodzą:

1.    demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,

2.    transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca  unieszkodliwienia poprzez składowanie,

3.    unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

W  aktualizacji programu  założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2011 – 2032.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne – np z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne – np ze spółek pawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 
i odpadów niebezpiecznych.

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą Wojewódzkiego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zmianami ) także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- udzielanie oprocentowanych kredytów,

- przyznawanie dotacji

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania 
w latach 1992 - 2010.

EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, 
a w szczególności wg Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr21 poz. 97, tekst jednolity), a także  Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów.

W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska.

EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące 
w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%.

Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Wnioski złożone w 2007 r. dotyczące udzielenia pomocy na usuwanie azbestu są rozpatrywane przez EkoFundusz z zastrzeżeniem, że dotacje Fundacji mogą być przyznane dopiero w latach 2008-2009.

Inne fundacje

-	Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

-	Environmental Know-How Fund w Warszawie,

-	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,

-	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

-	Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

-	Program Małych Dotacji GEF,

-	Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne:

-	Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,

BOŚ świadczy kompleksowe usługi finansowe dla podmiotów realizujących inwestycje 
w zakresie ochrony środowiska. We współpracy z WFOŚiGW, BOŚ udziela kredyty inwestycyjne związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, polegające na wymianie powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych 
z materiałów zawierających azbest. W kosztach kwalifikowanych znajdują się roboty demontażowe, transport i unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest, zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych, roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych. Kredyty przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z terenu woj. mazowieckiego, lubuskiego  z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki kredytowania:

- oprocentowanie: 0,7 s.r.w.,

- kwota kredytu: do 70% kosztów realizowanej inwestycji lecz nie więcej niż:

- 50 000 zł dla osób fizycznych,

- 300 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,

- 500 000 zł dla pozostałych kredytobiorców,

- okres kredytowania: do 60 m-cy,

- okres realizacji zadania: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy,

- okres karencji: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej,

- prowizja: do 2% kwoty przyznanego kredytu.

-	Bank Gdański S.A.,

-	Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

-	Polski Bank Rozwoju S.A.,

-	Bank Światowy,

-	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

-	Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

-	BEL Leasing Sp. z o.o.,

-	BISE Leasing S.A.,

-	Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

-	Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami:

-	Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

-	BEL Leasing Sp. z o.o.,

-	BISE Leasing S.A.,

-	Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

-	Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne:

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, 
a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet III, poddziałanie 3.3.1. „Rewitalizacja obszarów miejskich”) - inwestycje w skali regionalnej i lokalnej. Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowa Strategia Rozwoju (2007-2013).

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowany jest 
z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekty realizowane w ramach ZPORR to m.in.: Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji 
w infrastrukturę. Priorytetowo będą traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu. W ramach Priorytetu 1 realizowane jest działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie to ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa. W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz są zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach. W ramach Działania przewidziane do realizacji są projekty, które przyczyniają się do zapewniania dobra publicznego lub poprawy jakości istniejącego dobra publicznego (z wyjątkiem projektów zawierających pomoc publiczną). W ramach Działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości całkowitej od 1 mln euro do 10 mln euro (projekty o wartości całkowitej przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu Spójności, infrastrukturalne projekty środowiskowe o wartości całkowitej poniżej 1 mln euro realizowane będą w ramach Priorytetu 3 ZPORR „Rozwój lokalny”). Do realizacji w ramach Działania przewidziane są także projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o minimalnej wartości całkowitej 500 tys. euro.

Rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 1.2 obejmują następujące obszary:

1. Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków;

2. Gospodarkę odpadami;

3. Poprawę jakości powietrza;

4. Zapobieganie powodziom;

5. Wsparcie zarządzania ochroną środowiska;

6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Źródłami finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest są m.in.: środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty.

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest to:

1) pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których

beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego,

2) środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą być, m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą,

3) kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu). Istotnym elementem pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych z funduszy ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy jest posiadanie rzetelnie wykonanej inwentaryzacji oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wg POKzA Minister Gospodarki planuje utrzymać w formie dotacji wsparcie finansowe dla opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli 
w wysokości 10,0 mln zł w latach 2009- 2015. Ich opracowanie i aktualizacja jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W celu zwiększenia tempa usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie z terenów wiejskich, „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” wprowadził nowy instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac przygotowawczych do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezbędnych zadań legislacyjnych oraz zaplanowano finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych.

Wsparcie finansowe ze środków  budżetowych pozostających w gestii Ministra Gospodarki ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów usuwania wyrobów zawierających azbest. Jest również przeznaczane na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym szkoleń dla administracji publicznej oraz szkoleń lokalnych, dzięki którym zostanie wzmocniony proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW 
w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

# Harmonogram usuwania wyrobów azbestowych

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilku firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadów.

Wykaz podmiotów, które posiadają uregulowany stan formalnoprawny w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest na terenie powiatu sławieńskiego nowosolskiego  znajduje się w załączniku 4.

Pod uwagę wzięta została cena demontażu azbestu, pakowanie, transport i utylizacja na składowisku. Ze względu na brak w powiecie kamieńskim  nowosolskim odpowiedniego składowiska dla odpadów azbestowych firmy prowadzące działalność związaną 
z usuwaniem odpadów azbestowych wywożą na składowiska, z którymi mają podpisaną umowę.

Na terenie powiatu kamieńskiego  nowosolskiego  nie przewiduje się lokalizacji składowisk odpadów niebezpiecznych przyjmujących odpady azbestowe.

Składowisko przyjmujące azbest w województwie Lubuskim

- Składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49

Tabela 33 Koszty usunięcia 1 m2 płyt azbestowo-cementowych (demontaż, pakowanie, transport, utylizacja)

| Firma* | Cena usług zł netto |
| --- | --- |
| Firma 1 | 30 |
| Firma 2 | 20-25 |
| Firma 3 | 23 |
| Firma 4 | 25 |
| Firma 5 | 20-30 |
| Firma 6 | 24 |

Tabela 34 Koszt utylizacji na składowisku w Chróściku

| Składowisko* | Cena utylizacji zł/t netto |
| --- | --- |
| Składowisko | 300 |

Średni koszt usunięcia 1m2 płyty cementowo-azbestowej wynosi 25 zł netto. Na kwotę tę składa się:

- cena demontażu, zapakowania płyt: 8 zł/m2

- transport: 11 zł/m2

- utylizacja na składowisku: 6 zł/m2

Przy utylizacji dużych ilości azbestu cena podlega negocjacji.

Cena demontażu uzależniona jest również od wysokości budynku, gdyż przy zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowań, co także wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przybliżony łączny koszt usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z poszczególnych typów zabudowy na terenie Miasta i Gminy Kożuchowo wynosi zatem:

z zabudowań jednorodzinnych (od osób fizycznych):

34 297 m2 x 25 zł/m2 =  857 425 zł netto

34 808 m2 x 25 zł/m2 =  870  200 zł netto

z zabudowań użyteczności publicznej:

105 m2 x 25 zł/m2 = 2 625 zł netto

606 m2 x 25 zł/m2 = 15 150 zł netto

w zabudowaniach po PGR :

81 378 m2 x 25 zł/m2 = 2 034 450 zł netto

60 490m2 x 25 zł/m2 = 1 512 250 zł netto

w zabudowaniach należących do Agencji Nieruchomości Rolnej :

21 834 m2 x 25 zł/m2 = 545 850 zł netto

W ogrodach  działkowych METALOWIEC w Kożuchowie:

324 m2 x 25 zł/m2 =   8 100zł netto

Ogólny koszt związany z usunięciem wszystkich wyrobów azbestowych Miasta i Gminy Kożuchów  wynosi:

116 726 m2 x 25 zł/m2 = 2 918 150 zł netto

118 062 m2x 25 zł/m2 =  2 951 550 zł netto

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowy programu.

Tabela 35 Harmonogram rzeczowy na lata 2007 - 2032

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Kożuchów | VII 2007 |
| 2. | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” | VIII 2007 |
| 3. | Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | XII 2010 |
| 4. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 2007 – 2016 2007 – 2026* |
| 5. | Realizacja „Programu…” Sukcesywne usuwanie eternitu | 2007 – 2016 2007 – 2026* |
| 6. | Monitoring i ocena realizacji „Programu...” w ramach Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Kożuchów | 2007 – 2016 2007 – 2026* 2032 |

Ze względu na dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władzom zaleca się uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z obszaru Polski.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki stanu technicznego pokrycia dachowego.

Poniżej zaproponowane zostały warianty finansowania programu, obejmując gospodarstwa domowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

WARIANT 1

Wariant 1 zakłada, że wszystkie koszty związane z demontażem, transportem 
i utylizacją poniosą właściciele nieruchomości.

34 297m2 x 25 zł/m2 = 857 425 zł netto
34 808 m2 x 25 zł/m2 = 870 200 zł netto

Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 150 m2 pokrycia dachowego musi ponieść następujące koszty:

150 m2 x 25 zł/m2 =  3 750 zł netto

Dodatkowo właściciel nieruchomości pokryje koszty związane z zamontowaniem nowego pokrycia dachowego.

Należy podkreślić, że podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport 
i utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać adekwatne pozwolenia.

WARIANT 2

Wariant 2 zakłada, że po przyjęciu Programu… samorząd przeznaczy na dofinansowanie z gminy, a w następnych latach również z innych zewnętrznych źródeł finansowania, kwotę w wysokości ok. 30 000 zł.

Gmina dofinansowuje wywóz i unieszkodliwienie szkodliwych materiałów koszt  ok. 17 zł/m2.

Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 150 m2 pokrycia dachowego musi ponieść następujące koszty:

150 m2 x 25 zł/m2 = 3 750zł – (17 zł/m2 x 150 m2) = 3750 zł –2550zł =  1200 zł netto

Właściciele nieruchomości muszą wziąć jednak pod uwagę dodatkowe koszty związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

Przy kwocie 30 000 gmina mogłaby dofinansować usuniecie ok. 1 765 m2 azbestu rocznie.

Jednak systematyczna realizacja zapisów w niniejszym „Programie...” będzie możliwa po określeniu w rocznym planie finansowym Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednich środków na ten cel.

Pomoc finansowa w usuwaniu wyrobów azbestowych dotyczyć będzie właścicieli 
i zarządców zasobów mieszkaniowych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Pomoc ta polegać będzie na dofinansowaniu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Podmioty prowadzące roboty demontażowe, transport i utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać adekwatne pozwolenia.

# Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych

Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym zagrożeniem dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. Ważne jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym, ewentualnie gwarancją. W celu przedłużenia użytkowania wyrobów zawierających azbest i zachowania ich dobrego stanu możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w czasie istniejący problem, nie rozwiązując go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie użytkowanych, należy bezwarunkowo usunąć.

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r w  sprawie wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).

Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa 
i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”.

W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu.

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem  na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1)  izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

2)  ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

4)  zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

5)  zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych 
i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia;

6)  codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

7)  izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

8)  stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

9)  zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem 
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, 
w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi/ zarządcy nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

1)  szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

2)  zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest 
o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

3)  szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem 
i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie 
w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

4)  utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

5)  oznakowanie opakowań;

6)  magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

# Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Obowiązki samorządu gminnego:

- Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości. Gminy w pierwszej kolejności powinny skupić się na działaniach edukacyjno — informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Na gminy nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032r. Gminy muszą więc zadbać, aby formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, były dostępne w urzędzie oraz — o ile istnieje taka możliwość — również na stronie internetowej gminy. Gminy mają także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gminy powinny szukać sojuszników swoich działań wśród lokalnych dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

- Oprócz zbierania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania od prywatnych właścicieli nieruchomości oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone, gmina powinna dokonać oceny stanu nieruchomości, której sama jest właścicielem. Uczciwa 
i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. O tym także mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez gminę.

- Obowiązek nałożony na wójta/burmistrza/prezydenta okresowego przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1439). Powyższą informację należy składać raz na rok, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003..

- Obowiązkiem burmistrza jest przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu…”

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości powinny być zbierane przez nadzór budowlany w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (Dz.U. nr 71, poz. 649), (załącznik 1). Kontrolę dokonuje właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości i w książce obiektu budowlanego umieszcza zapis, że ocenę wykonano. Przegląd techniczny, ocenę powinna wykonać osoba z upoważnieniami zawodowymi, czyli budowlanymi. Właściciel powinien jeden egzemplarz oceny zachować dla siebie, 
a drugi przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny. Na ich podstawie ma zostać sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury i na tej podstawie sporządzenie i przedłożenie wojewodzie (dot. przedsiębiorców) lub wójt/burmistrz/prezydent gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) coroczną aktualizację informacji o (Dz. U. 03.192.1876):

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (zał. 2),

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (zał. 3),

- podjęcie decyzji o usuwaniu azbestu,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z przepisami budowlanymi,

- w celu usunięcia wyrobów azbestowych z obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieodzowne jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- dokonanie wyboru wykonawcy prac prowadzącego zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (wyłącznie spełniającego wymogi w tym zakresie)

- opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- oznakowanie miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-  ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz 
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

# Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1

(Dz.U. 04.71.649)

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...............................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

...............................................................

Pomieszczenie: ................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ........................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ...................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny                ...................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów

bezzwłocznie)

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie            powyżej 35 do 60

do 1 roku)                                  punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli

wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą

punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

.............................     .........................

Oceniający nazwisko i imię        Właściciel / Zarządca

.........................

Adres

data ..............

1)  Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2)  Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3)  Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4)  Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

(Dz.U.03.192.1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

...........................................................

...........................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres ............................

........................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................

........................................................

3. Tytuł własności ...........................................

...........................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................

...........................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ........................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .....................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ............

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i

substancji .............................................

........................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

...........................................................

.................

(podpis)

Data ...........

________

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)  Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)  Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

(Dz.U.03.192.1876)

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ............................................

...........................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...........................

........................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................

........................................................

3. Tytuł własności ...........................................

...........................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................

...........................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ........................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ..............................

a) sposób .................................................

b) przez kogo .............................................

c) termin .................................................

8. Inne istotne informacje4) .................................

...........................................................

..................

(podpis)

Data ...............

________

Objaśnienia:

*)  Niepotrzebne skreślić.

1)  Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-     płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-     płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-     rury i złącza azbestowo-cementowe,

-     izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-     wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-     przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-     szczeliwa azbestowe,

-     taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-     wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-     papier, tektura,

-     inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)  Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)  Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjny

ZAŁĄCZNIK 4

Wykaz firm, które uzyskały decyzję Starosty Nowosolskiego, zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, powstającymi w wyniku prowadzenia prac remontowych:

- Firma „KASTOR” Tomasz Janiszewski

ul. Kolonia 19B/2,

67-321 LESZNO GÓRNE

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPERT

ul. Żurawia 24/7,

00-515 WARSZAWA

- SB Spe-Bau Spółka z o.o. Specjalistyczne Prace Budowlane

ul. Mielecka 21/11,

53-401 WROCŁAW

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”

ul. Zamoyskiego 1,

22-400 ZAMOŚĆ

- P.P.H.U „EKO-MIX” Konstanty Andrzej Spurek

ul. Grabiszyńska 163,

50-950 WROCŁAW

- Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana Roman Dębicki

Jenin ul. Słoneczna 4,

66-450 BOGDANIEC

- Firma AZ-EKO s.c.

ul. Lwowska 25/109,

65-225 ZIELONA GÓRA

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EKSPORT-IMPORT  " PA-BEX "

ul. Kamiemma 35,

67-100 NOWA SÓL

- Zakład Instalacyjno-Budowlany Stanisław Piekarski

ul. Reymonta 6

67-100 NOWA SÓL

tel. 0683874400

- EXITO Grzegorz Marek,

ul. Bema 9B/20

66-400 Gorzów wlkp.

- P.H.U. „RAFCHEM” Usiński Rafał

ul. Górnicza 86/5,

54-136 Wrocław

- Firma EXITO Grzegorz Marek

ul. Bema 9B/20,

66-400 Gorzów Wlkp.

- Firma HODOWLA i UBÓJ INDYKA „BIODAMA” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7,

67-410 Sława

- Firma „ AZBE” Jacek Gramera

ul. Konstruktorów 36/15,

65-119 Zielona Góra

- Firma „AK NOVA” Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 42,

63-430 Odolanów

- Zakład Ogólnobudowlany DACH- DEKER Przemysław Wasik

Radomicko 63,

64-11 Lipno

- „WERSAL” Sp. z o.o.

67-100 Nowa Sól ul.

Wrocławska 14

Zmiany w tekście „ Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy  Kożuchów na lata 2011-2032” wyróżniono w następujący sposób ;

- pochyłym  tłustym drukiem w  kolorze  czarnym   zaznaczono nowy teks wprowadzony zmianą nr 1,

- przekreśleniem zaznaczono tekst nieobowiązujący,