| Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena edn. netto PLN |  | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka gmina Krosno Odrzańskie |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Formularz cenowy - branża sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyłącza |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 111-1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,036 |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 801-5 | Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, ręczne | M2 | 11,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 108-9 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | M3 | 3,52 |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=4] | M3 | 3,52 |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 210-3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV | M3 | 80,17 |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 305-2 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III | M3 | 8,91 |  |  |  |
| 7 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV | M3 | 66,11 |  |  |  |
| 8 | KNNR 1 317-1 | Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | M3 | 7,34 |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi na wymianę gruntu | M3 | 58,76 |  |  |  |
| 10 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie | M3 | 58,76 |  |  |  |
| 11 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - wywóz nadmiaru | M3 | 74,39 |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | M3 | 74,39 |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 109-2 | Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm | M2 | 11,00 |  |  |  |
| 14 | KNNR 4 1411-3 | Podłoże i obsypka z materiałów sypkich o gr.20 cm | M3 | 13,99 |  |  |  |
| 15 | 1-1 | Włączenie do istniejącej studni | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1308-3 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm - SN8 lita | m | 25,10 |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1308-2 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | m | 9,60 |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 1417-2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową | szt | 4,00 |  |  |  |
| 19 | KNNR 4 1430-1 | Budowle i elementy betonowe | M3 | 0,60 |  |  |  |
| 20 | KNNR 4 1610-1 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm | Próba – 1 odcinek | 1,00 |  |  |  |
| 1.1. | #### Razem element - Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 1 111-1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,078 |  |  |  |
| 22 | KNNR 1 111-1 | Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, ręczne | M2 | 11,00 |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01 108-9 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | M3 | 3,52 |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=4] | M3 | 3,52 |  |  |  |
| 25 | KNNR 1 210-3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV | M3 | 172,21 |  |  |  |
| 26 | KNNR 1 305-2 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III | M3 | 9,06 |  |  |  |
| 27 | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV | M3 | 162,42 |  |  |  |
| 28 | KNNR 1 317-1 | Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | M3 | 8,55 |  |  |  |
| 29 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi na wymianę gru | M3 | 136,78 |  |  |  |
| 30 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9] | M3 | 136,78 |  |  |  |
| 31 | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III - wywóz nadmiaru | M3 | 147,08 |  |  |  |
| 32 | KNNR 1 208-2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4] | M3 | 147,08 |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 109-2 | Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm | M2 | 11,0 |  |  |  |
| 34 | KNNR 4 1411-3 | Podłoże i obsypka z materiałów sypkich o gr.20 cm | M3 | 10,24 |  |  |  |
| 35 | KNNR 11 307-1 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 78,00 |  |  |  |
| 36 | KNNR 11 306-1 | Opaska do nawiercania o średnicy 110/1" | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 37 | KNNR 11 304-1 | Zasuwy żeliwne do przyłącza domowego fi 25 | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 38 | KNR 2-19 WACETOB 102-1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 78,00 |  |  |  |
| 39 | KNNR 4 1430-1 | Budowle i elementy betonowe | M3 | 0,20 |  |  |  |
| 40 | KNNR 4 1606-1 | Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD | Próba – 200 m | 1,00 |  |  |  |
| 41 | KNNR 4 9914-1 | Nakłady dodatkowe na dokonywanie prób szczelności przewodów wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy nominalnej 50-65 mm | m | - 118,00 |  |  |  |
| 42 | KNNR 4 1611-1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 82,00 |  |  |  |
| 43 | KNNR 4 1612-1 | Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 82,00 |  |  |  |
| 44 | KNNR 3 101-3 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu głęb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat.III | M3 | 3,38 |  |  |  |
| 45 | KNNR 4 112-3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 2,00 |  |  |  |
| 46 | KNNR 4 106-3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm | M | 2,00 |  |  |  |
| 47 | KNR 2-19 WACETOB 306-5 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 110 mm | m | 0,50 |  |  |  |
| 48 | KNNR 4 140-2 | Wodomierze skrzydełkowe do średnicy 20 mm kl.C | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 49 | KNNR 4 123-5 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego w rurociągu o średnicy zewnętrznej 20 mm | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 50 | KNR 0-35 IGM 132-3 | Montaż urządzeń zabezpieczających wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, średnica nominalna przyłączy urządzenia 1" | szt | 1,00 |  |  |  |
| 51 | KNNR 4 115-3 | Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 3,00 |  |  |  |
| 1.2. | Razem element – Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Razem przyłącza |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instalacje wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNNR 4 503-1 | Kocioł Vitoligno 100S Q=30 kW z regulatorem i termostatem pokojowym | kocioł | 1,00 |  |  |  |
| 53 | KNNR 4 510-1 | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 | Szt | 1,00 |  |  |  |
| 54 | KNR 7-07 102-1 | Pompa Stratos Pico 30/1-6 | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 55 | KNR 7-07 102-1 | Pompa Stratos Pico 25/1-6 | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 56 | KNR 7-07 102-1 | Pompa Stratos Pico 30/1-4 | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 57 | KNNR 4 504-1 | Wymienniki płytowy Q=35 kw | szt | 1,00 |  |  |  |
| 58 | KNNR 4 511-1 | Naczynia wzbiorcze Flexon C 50 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 59 | KNNR 4 524-1 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe, dla ciśnień 0,6 MPa o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 60 | KNNR 4 411-3 | Zawór 3-drogowy do wspawania z napedem o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 61 | KNNR 4 519-4 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 62 | KNNR 4 519-3 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 63 | KNNR 4 519-2 | Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 64 | KNNR 4 411-4 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | szt | 3,00 |  |  |  |
| 65 | KNNR 4 411-3 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 5,00 |  |  |  |
| 66 | KNNR 4 411-2 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 3,00 |  |  |  |
| 67 | KNNR 4 411-1 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 5,00 |  |  |  |
| 68 | KNB 200 301-5 | Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach średnica zewnętrzna 22 mm, gr. ścianek 1.0 mm, lutowanie miękkie | m | 3,00 |  |  |  |
| 69 | KNB 200 301-6 | Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach średnica zewnętrzna 28 mm, gr.ścianek 1.5 mm, lutowanie miękkie | m | 6,00 |  |  |  |
| 70 | KNB 200 301-7 | Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach o średnicy zewnętrznej 35 mm, gr.ścianek 1.5 mm, lutowanie twarde | m | 9,00 |  |  |  |
| 71 | KNNR 4 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 3,50 |  |  |  |
| 72 | KNNR 4 112-2 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm | m | 7,00 |  |  |  |
| 73 | KNB 200 307-1 | Płukanie instalacji c.o. | m | 28,50 |  |  |  |
| 74 | KNB 200 307-3 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 28,50 |  |  |  |
| 75 | KNB 200 111-2 | Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 76 | KNNR 4 531-1 | Termomanometr | szt | 3,00 |  |  |  |
| 77 | KNNR 4 531-1 | Termometr montowany w gotowej tulei | szt | 3,00 |  |  |  |
| 78 | KNR 0-34 IGM 101-11 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), średnica zewnętrzna rurociągu 28-48 mm | m | 18,00 |  |  |  |
| 79 | KNNR 4 528-2 | Próba szczelności kotłowni | węzeł | 1,00 |  |  |  |
| 80 | KNNR 4 529-2 | Uruchomomienie kotłowni z 2 osobami obsługi [R=0,5] | kotłownia | 1,00 |  |  |  |
| 81 | 1-1 | Osprzęt p.poż. | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 2.1 | Razem element – Technologia kotłowni |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KNNR 3 101-3 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu głęb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat.III | M3 | 12,28 |  |  |  |
| 83 | KNNR 4 203-4 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych | m | 9,00 |  |  |  |
| 84 | KNNR 4 203-3 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynku o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 13,00 |  |  |  |
| 85 | KNNR 4 208-3 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | m | 18,00 |  |  |  |
| 86 | KNNR 4 208-1 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | m | 24,00 |  |  |  |
| 87 | KNNR 4 211-1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | szt | 9,00 |  |  |  |
| 88 | KNNR 4 211-3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt | 4,00 |  |  |  |
| 89 | KNNR 4 213-5 | Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm | szt | 4,00 |  |  |  |
| 90 | KNNR 4 222-2 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt | 4,00 |  |  |  |
| 91 | KNNR 4 218-1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 3,00 |  |  |  |
| 92 | KNNR 4 218-1 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm | szt | 2,00 |  |  |  |
| 93 | KNNR 4 234-2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 94 | KNNR 4 229-1 | Zlew blaszany | szt | 1,00 |  |  |  |
| 95 | KNNR 4 218-3 | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 96 | KNNR 4 233-3 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 97 | KNNR 4 233-3 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 98 | KNNR 4 230-2 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl | 2,00 |  |  |  |
| 99 | KNNR 4 230-5 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl | 2,00 |  |  |  |
| 100 | KNNR 4 230-2 | Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 101 | KNNR 4 229-5 | Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 102 | KNNR 4 218-3 | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50 mm | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 103 | KNNR 4 142-3 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm | kpl | 4,00 |  |  |  |
| 104 | 1-1 | Uchwyty dla niepełnosprawnych | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 2.2 | Razem element - Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | #### Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KNNR 4 106-3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 25 mm | m | 26,00 |  |  |  |
| 106 | KNNR 2 1404-4 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm | m | 26,00 |  |  |  |
| 107 | KNNR 4 126-4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 26,00 |  |  |  |
| 108 | KNNR 4 142-1 | Szafka hydrantowa naścienna z zaworem fi 25 | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 109 | KNNR 4 115-3 | Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 110 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-4 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 7,00 |  |  |  |
| 111 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-3 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 26 mm | m | 7,50 |  |  |  |
| 112 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-2 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 10,50 |  |  |  |
| 113 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-1 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 14,70 |  |  |  |
| 114 | KNNR 4 127-1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1,00 |  |  |  |
| 115 | KNNR 4 128-2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 65,70 |  |  |  |
| 116 | KNR 0-35 IGM 118-1 | Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody , przepływowych, o mocy do 3,5 kW | szt | 1,00 |  |  |  |
| 117 | KNR 0-35 IGM 118-1 | Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody , przepływowych, o mocy do 1,5 kW | szt | 3,00 |  |  |  |
| 118 | KNNR 4 135-1 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 5,00 |  |  |  |
| 119 | KNNR 4 135-1 | Zawór do płuczki o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 2,00 |  |  |  |
| 120 | KNNR 4 137-3 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 4,00 |  |  |  |
| 121 | KNNR 4 137-2 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 122 | KNNR 4 116-1 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 16 mm | szt | 16,00 |  |  |  |
| 2.3. | Razem element - Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |
| 123 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-4 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 32 mm | m | 12,00 |  |  |  |
| 124 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-3 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 26 mm | m | 17,00 |  |  |  |
| 125 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-2 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 13,00 |  |  |  |
| 126 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 601-1 | Rurociągi z rur warstwowych o średnicy zewnętrznej 16 mm | m | 84,60 |  |  |  |
| 127 | KNB 200 307-3 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 126,60 |  |  |  |
| 128 | KNB 200 307-1 | Płukanie instalacji c.o. | m | 126,60 |  |  |  |
| 129 | KNB 200 307-4 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządzeń | 13,00 |  |  |  |
| 130 | KNB 200 305-8 | Rury przyłączne do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne średnicy zewnętrznej 15 mm na ścianach | kpl | 13,00 |  |  |  |
| 131 | KNNR 4 418-3 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C 11/300/400 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 132 | KNNR 4 418-3 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe C 11/300/600 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 133 | KNNR 4 418-1 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe CV 11/600/700 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 134 | KNNR 4 418-1 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe CV 11/600/800 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 135 | KNNR 4 418-3 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe CV 11 600/1600 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 136 | KNNR 4 418-3 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe CV 11 600/2300 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 137 | KNNR 4 418-7 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe CV 22/600/500 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 138 | KNNR 4 418-7 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe CV 22/600/900 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 139 | KNNR 4 418-7 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe CV 22/600/1000 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 140 | KNNR 4 412-1 | Głowice do zaworów termostatycznych | szt | 13,00 |  |  |  |
| 141 | KNNR 4 411-1 | Zawory blokowe grzejnikowe | szt | 13,00 |  |  |  |
| 2.4. | Razem element – Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Wentylacja |  |  |  |  |  |  |
| 142 | KNR 2-17 322-5 | Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicą wodną Q=23 kW wraz z automatyką | szt | 1,00 |  |  |  |
| 143 | KNR 2-20 404-1 | Uruchomienie centrali wentylacyjnej | kpl | 1,00 |  |  |  |
| 144 | KNR 2-17 212-7 | Konstrukcje stalowe pod centralę wentylacyjną | szt | 1,00 |  |  |  |
| 145 | KNR 2-17 208-1 | Wentylatory dachowe DAs 160 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 146 | KNR 2-17 208-1 | Wentylatory dachowe DAs 200 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 147 | KNR 2-17 149-2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 200 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 148 | KNR 2-17 149-1 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160 mm | szt | 2,00 |  |  |  |
| 149 | KNR 2-17 204-1 | Wentylatory EDM-100 | szt | 4,00 |  |  |  |
| 150 | KNR 2-17 141-4 | Okapy kuchenny z wkładem filtracyjnym JLI-R 2000x900x540-1x200 145l/s | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 151 | KNR 2-17 140-1 | Nawiewnik LOCK ZONE C 200-500+ALSc 160-200 | szt | 6,00 |  |  |  |
| 152 | KNR 2-17 140-1 | Nawiewnik LOCK ZONE C 315-600+ALSc 250-315 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 153 | KNR 2-17 154-1 | Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodach do 1500 | szt | 1,00 |  |  |  |
| 154 | KNR 2-17 123-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (udział kształtek do 55%) o średnicy do 200 mm wyrzutnia dachowa | M2 | 3,76 |  |  |  |
| 155 | KNR 2-17 123-3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (udział kształtek do 55%) o średnicy 250 mm | M2 | 1,96 |  |  |  |
| 156 | KNR 2-17 123-3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (udział kształtek do 55%) o średnicy do 315 mm | M2 | 5,15 |  |  |  |
| 157 | KNR 2-17 146-4 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodach do 2600 mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 158 | KNR 2-17 101-3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie do 1000 mm | M2 | 17,54 |  |  |  |
| 159 | KNR 2-17 101-4 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 35%) o obwodzie do 1400 mm | M2 | 7,80 |  |  |  |
| 160 | KNR 2-17 127-1 | Przewody wentylacyjne izolowane ISODEC 25 o średnicy do 160 mm - 8 m | M2 | 4,02 |  |  |  |
| 2.5. | ##### Razem element – Wentylacja |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Razem – Instalacje wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Razem – Branża sanitarna - koszt netto |  |  |  |  |  |  |  |