| Lp | Podstawa wyceny |  | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena edn. netto PLN |  | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka gmina Krosno Odrzańskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Formularz cenowy - branża budowlana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. Budynek świetlicy wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 217-6 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III | m3 | 194,94 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 230-1 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III | m3 | 155,30 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 212-5 |  | Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km – koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III | m3 | 39,64 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 214-4 |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8] | m3 | 39,64 |  |  |  |
| 5 | 1-1 |  | Opłata za wysypisko | m3 | 39,64 |  |  |  |
| 1.1 | #### Razem element Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1101-7 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | M3 | 5,72 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 202-1 |  | Ławy fundamentowe żelbetowe B-20 prostokątne o szer. do 0.6 m | M3 | 13,80 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 204-1 |  | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 | M3 | 3,81 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 206-1 |  | Ściany betonowe B-20 gr.20 cm | M2 | 44,18 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 206-5 |  | Ściany betonowe - za każdy 1 cm różnicy grubości [RMS=10] | M2 | 44,18 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 208-3 |  | Słupy żelbetowe B-20 prostokątne | M3 | 0,85 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 290-2 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków | t | 0,39 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 603-9 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | M2 | 84,70 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 603-10 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | M2 | 84,70 |  |  |  |
| 15 | KNR 0-23 IGM 2612-1 |  | Przyklejenie płyt styrodurowych gr. 10 cm do ścian | M2 | 46,00 |  |  |  |
| 16 | KNR 0-23 IGM 2612-6 |  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | M2 | 46,00 |  |  |  |
| 1.2 | Razem element - Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ściany nadziemia |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02 604-2 |  | Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco | M2 | 17,25 |  |  |  |
| 18 | KNR 0-27 IGM 160-2 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM gr.25 cm | M2 | 224,57 |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 126-1 |  | Otwory w ścianach murowanych - na okna | otwór | 7,00 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 126-2 |  | Otwory w ścianach murowanych - na drzwi | otwór | 3,00 |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 210-3 |  | Nadproża żelbetowe B-20 | M3 | 1,55 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-02 208-3 |  | Słupy żelbetowe B-20 prostokątne | M3 | 2,35 |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 210-4 |  | Podciągi żelbetowe B-20 | M3 | 2,36 |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02 290-2 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków | t | 0,79 |  |  |  |
| 1.3 | Razem element – ściany nadziemia |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Strop |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 302-1 |  | Płyty stropowe - 6,0x1,20-8szt, 5,40x1,20-5szt [RMS=1,15;S=1,15] | element | 13,00 |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02 302-2 |  | Płyty stropowe - 5.40x0,9-2szt, 6.0x0,9-2szt, 3,0x1,50-2szt, 3,0x1,20-2szt, 3,0x0,9-6szt [R=1,15;S=1,15] | element | 14,00 |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02 212-12 |  | Wieńce monolityczne B-20 | M3 | 5,50 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02 290-2 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków | t | 0,40 |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 313-4 |  | Dostarczanie i obsadzenie belek stalowych I NP 180 mm | m | 3,32 |  |  |  |
| 29a | Kalkulacja własna |  | Wyłaz strychowy ze schodami/drabiną zwijaną , termoizolacyjny o odporności ogniowej EI 30 wraz z elementami osadzenia i obróbki – 1 szt. | szt | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Razem element – strop |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | #### Dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 2 402-1 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty i podwaliny 16x16 | m | 24,60 |  |  |  |
| 31 | KNNR 2 402-2 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej płatwie 16x20 | m | 42,10 |  |  |  |
| 32 | KNNR 2 402-3 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej słupy 16x16, 16x18 | m | 32,10 |  |  |  |
| 33 | KNNR 2 402-4 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze 8x12 i kleszcze 8x18 | m | 96,00 |  |  |  |
| 34 | KNNR 2 402-5 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe 8x18 | m | 354,20 |  |  |  |
| 35 | KNNR 2 402-4 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej jętki 8x18 | m | 138,10 |  |  |  |
| 36 | KNR 0-15 IGM 517-1 |  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | M2 | 314,29 |  |  |  |
| 37 | KNR 0-15 IGM 517-2 |  | Kontrłaty 2x4 i łaty 4x4 | M2 | 314,29 |  |  |  |
| 38 | KNR 0-15 IGM 517-3 |  | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną – wraz z montażem płotków p.śniegowych i ław kominiarskich | M2 | 314,29 |  |  |  |
| 39 | KNR 0-15 IGM 517-4 |  | Montaż gąsiorów | m | 21,05 |  |  |  |
| 40 | Uzupełnienie do KNR 2-02 nnrz.549-1 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-1 Montaż rynien PCV fi 150 | m | 38,10 |  |  |  |
| 41 | Uzupełnienie do KNR 2-02 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 549-2 Montaż lejów spustowych | szt | 4,00 |  |  |  |
| 42 | Uzupełnienie do KNR 2-02 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-4 Rury spustowe PCV fi 120 | m | 18,00 |  |  |  |
| 43 | KNR 2-02 123-2 |  | Obmurowanie kominów cegłami gr.1/2 cegły | M2 | 45,90 |  |  |  |
| 44 | KNR 2-02 219-5 |  | Nakrywy kominów o średniej gr.7 cm | M2 | 2,61 |  |  |  |
| 45 | KNR 2-02 616-1 |  | Izolacje z folii PCV – paroizolacyjna | M2 | 164,73 |  |  |  |
| 46 | KNR 2-02 613-3 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 cm poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa | M2 | 164,73 |  |  |  |
| 47 | KNR 2-02 616-1 |  | Izolacje z folii PCV – paroszczelnej | M2 | 164,73 |  |  |  |
| 48 | KNR 2-02 WACETOB 1036-2 |  | Podbitka z desek – dach tarasu i wejścia | M2 | 125,10 |  |  |  |
| 48a | Kakulacja własna |  | Wyłaz dachowy wraz z elementami osadzenia i obróbki – 1 szt. | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.5 | ##### Razem element - dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Okna i drzwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 7 701-5 |  | Okna PCV - 2,7x1,7-3 szt, 2,0x1,7-2szt | M2 | 20,57 |  |  |  |
| 50 | KNNR 7 701-1 |  | Okna PCV - 0,9x0,6-4szt, fi 60 - 2szt | M2 | 2,72 |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 321-2 |  | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników wewnętrznych - ponad 1,5m | szt | 5,00 |  |  |  |
| 52 | Uzupełnienie do KNR 2-02 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej Długość parapetów: [(2,7 +0,05) x 3 szt] + [(2,0+0,05)x2 szt]]+[(0,9+0,05) x 4szt] = 16,15 mb | M2 | 4,84 |  |  |  |
| 53 | KNR 4-01 321-1 |  | Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników wewnętrznych - do 1.5m | szt | 4,00 |  |  |  |
| 53 a | Kalkulacja własna |  | okno podawcze wewnętrzne OP 0,6m x 0,6m z parapetem przelotowym – szt. 1. | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 54 | KNNR 7 701-6 |  | Drzwi PCV - zewnętrzne 2,0x2,6-1szt (D1), 2,1x2,2-1szt (D3) | M2 | 9,82 |  |  |  |
| 55 | KNNR 7 701-6 |  | Drzwi PCV - wewnętrzne 2,0x2,6 -1szt (D-3), | M2 | 4,62 |  |  |  |
| 56 | KNNR 7 503-8 |  | Drzwi płytowe okleinowane białe z kratką wentylacyjną - 1,0x2,06-3szt ( D4- 3 szt) 09.x2,06 = 5 szt ( D5-5szt) | M2 | 17,88 |  |  |  |
| 57 | KNNR 7 503-8 |  | Drzwi zewnętrzne stalowe 1.0x2,1-1szt ( D1) | M2 | 2,10 |  |  |  |
| 1.6 | Razem element – Okna i drzwi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-02 121-3 |  | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm | M2 | 126,23 |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02 122-5 |  | Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków spalinowe i dymowe ceramiczne | m | 42,02 |  |  |  |
| 60 | KNR 2-02 122-7 |  | Komin dymowo-wentylacyjny - Scheidel | m | 7,30 |  |  |  |
| 61 | KNR 2-02 123-2 |  | Obmurowanie kominów cegłami gr.1/2 cegły | M2 | 43,82 |  |  |  |
| 1.7 | ##### Razem element – Ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Tynki, okładziny, sufity podwieszone i malowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 2-02 2008-2 |  | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego - ściany i słupy | M2 | 554,36 |  |  |  |
| 63 | KNR 2-02 2008-6 |  | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego - ościeża | M2 | 11,64 |  |  |  |
| 64 | KNR 0-23 IGM 2612-8 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 58,18 |  |  |  |
| 65 | KNR 2-02 829-4 |  | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | M2 | 156,28 |  |  |  |
| 66 | KNR 2-02 2007-4 |  | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 67 | KNR 2-02 2006-4 |  | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 68 | KNR 2-02 1505-3 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) - ściany | M2 | 409,75 |  |  |  |
| 69 | KNR 2-02 1505-5 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. - sufity | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 70 | KNR 2-02 1215-1 |  | Kratki wentylacyjne | szt | 8,00 |  |  |  |
| 1.8 | ##### Razem element - Tynki, okładziny, sufity podwieszone i malowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | KNR 2-02 1101-7 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | M3 | 15,83 |  |  |  |
| 72 | KNR 2-02 1101-1 |  | Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym | M3 | 15,83 |  |  |  |
| 73 | KNR 2-02 607-1 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 74 | KNR 2-02 609-3 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 75 | KNR 2-02 1102-1 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 76 | KNR 2-02 1102-3 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3] | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 77 | KNR 2-02 1106-7 |  | Dopłata za zbrojenie podkładu siatką stalową | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 78 | Uzupełnienie do KNR 2-02 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych | M2 | 158,25 |  |  |  |
| 79 | Uzupełnienie do KNR 2-02 |  | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-2 Cokoliki z płytek gresowych | m | 166,16 |  |  |  |
| 1.9 | Razem element - Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Elewacja i elementy zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 0-23 IGM 2614-2 |  | Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły | M2 | 224,57 |  |  |  |
| 81 | KNR 0-23 IGM 2614-5 |  | Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 15 cm z cegły | M2 | 8,73 |  |  |  |
| 82 | KNR 0-23 IGM 2614-10 |  | Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym | m | 58,18 |  |  |  |
| 83 | KNR 2-02 921-2 |  | Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne | M2 | 65,55 |  |  |  |
| 84 | KNR 2-02 1610-1 |  | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m | M2 | 135,33 |  |  |  |
| 85 | KNR 2-02 1101-7 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | M3 | 4,72 |  |  |  |
| 86 | KNR 2-31 511-3 |  | Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, w tym: - podest wejścia głównego o wymiarach 1,8m x 3,72 m - nawierzchnia z kostki bet. 6,10 m2; - podest ogrodowy, o wymiarach 3,50m x 12,20m - nawierzchnia z kostki bet. 41,10 m2; | M2 | 47,20 |  |  |  |
| 87 | KNR 2-31 407-4 |  | Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Cementową, w tym: - podest wejścia głównego – 7,16 m; - podest ogrodowy – 19,04 m; - wiata na drewno opałowe – 12,20 m; - opaska wokół budynku – 21,00 m | m | 59,40 |  |  |  |
| 88 | KNR 2-31 511-2 |  | Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo- piaskowej –opaska budynku | M2 | 19,42 |  |  |  |
| 89 | KNR 2-02 1219-3 |  | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt | 2 |  |  |  |
| 1.10 | Razem element - Elewacja i elementy zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1. |  | ###### Elementy: 1.1- 1.10 Razem - budynek świetlicy |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wiata drewniana na drewno opałowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KNR 2-01 307-2 |  | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat. gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m | M3 | 19,97 |  |  |  |
| 91 | KNR 2-02 209-2 |  | Słupy żelbetowe B-20 okrągłe - stopy pod słupy drewniane | M3 | 0,90 |  |  |  |
| 92 | KNR 2-02 290-2 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe | t | 0,03 |  |  |  |
| 93 | KNR 2-01 320-2 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł. wykopu do 1.5 m, szer.0.8- 1.5 m, kat. gruntu III-IV | M3 | 18,99 |  |  |  |
| 94 | KNR 2-01 212-5 |  | Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III | M3 | 18,99 |  |  |  |
| 95 | KNR 2-01 214-4 |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8] | M3 | 18,99 |  |  |  |
| 96 | 1-1 |  | Opłata za wysypisko | M3 | 18,99 |  |  |  |
| 97 | KNNR 2 402-3 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej słupy 14x14 | m | 12,24 |  |  |  |
| 98 | KNNR 2 402-1 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty 14x16 | m | 8,80 |  |  |  |
| 99 | KNNR 2 404-1 |  | Dachy z wiązarów z tarcicy nasyconej - 0,9435 m3 drewna | M2 | 20,42 |  |  |  |
| 100 | KNNR 2 402-4 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze, stężenia, deska kalenicowa - 0,238 m3 drewna | m | 21,24 |  |  |  |
| 101 | KNNR 2 403-2 |  | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - 4x6 | M2 | 21,24 |  |  |  |
| 102 | KNR 0-15 IGM 517-3 |  | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną | M2 | 20,42 |  |  |  |
| 103 | KNR 2-31 104-1 |  | Warstwy odsączające zagęszczenie ręczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | M2 | 10,40 |  |  |  |
| 104 | KNR 2-31 511-3 |  | Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej | M2 | 10,40 |  |  |  |
| 2 | Razem - Wiata drewniana na drewno opałowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem – Branża budowlana - koszt netto |  |  |  |  |  |  |  |  |