OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBIÓRKI NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Działka nr 1036/1 ul. Świerczewskiego 2, 66-600 Krosno Odrzańskie

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku  magazynowego 4-o kondygnacyjnego, usytuowanego na terenie dz. nr 1036/1             przy ul. Świerczewskiego 2 w  Krośnie Odrzańskim. Rozbiórka  budynku obejmuje cały budynek magazynowy z uwzględnieniem  jego położenia przy budynku  mieszkalnym przy ul. WOP nr 1 działka nr 1035/1 (przylegającego do ściany szczytowej                         i usytuowanego powyżej poziomu posadzki wyburzanego budynku. Parametry techniczne budynku objętego rozbiórką:

- kubatura budynku – 2 025,0 m3,

- powierzchnia zabudowy – 225,0 m2,

- wysokość budynku – 13.39 m,

- długość  budynku – 20

  - Rodzaj zamówienia:  roboty budowlano - rozbiórkowe.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiórki budynku magazynowego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Świerczewskiego 2 z uwzględnieniem powiązania wyburzanego budynku magazynowego na ul. Świerczewskiego 2 oraz budynku mieszkalnego na ul. WOP 1 przylegającego do ściany szczytowej                           i usytuowanego powyżej poziomu posadzki wyburzanego budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej na zaprawie cementowo -wapiennej, z dachem jednospadowym konstrukcji krokwiowej, drewnianej. Dach budynku pokryty był papą, jednospadowy. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej. Układ konstrukcyjny: podłużny. Strop: drewniany.  Stolarka okienna: drewniana, okna skrzynkowe, podwójne.  Drzwi zewnętrzne: drewniane. Rynny i rury spustowe: stalowe.

1.2.     Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn.:

„Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego, usytuowanego           na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2

w Krośnie Odrzańskim”

1.3.	Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1.   Zakres wykonywanych robót:

a) roboty zabezpieczające:

- ogrodzenia  z płyt  drewnianych z daszkami ochronnymi,

- zadaszenia  prowizoryczne dachu przyległego budynku,

- osłony otworów okiennych i drzwiowych przyległego budynku,

- opłata za zajęcie  pasa terenu działki nr 1036/2 na czas prowadzenia robót,

b) roboty rozbiórkowe zgodnie z załączonym projektem budowlanym rozbiórki                  i opisem zawartym w punkcie 1.3.2.

c) roboty wykończeniowe:

- wykonanie tynków zewnętrznych na odkrytej ścianie budynku mieszkalnego                   i na fragmentach ścian zewnętrznych budynku wyburzanego (pozostawionych  jako mury oporowo-ogrodzeniowe, ze względu na znaczne różnice posadowienia  wyburzanego w stosunku do poziomu terenu od strony zachodniej i północnej),

- wykonanie obróbek i nakryw betonowych pozostawionych ścian o charakterze murów oporowo-ogrodzeniowych,

- uporządkowanie terenu, wykonanie trawników.

1.3.2. Zakres wykonywanych robót rozbiórkowych:

- budynek magazynowy należy rozebrać,  poczynając od dachu,  wszystkie stropy, oraz schody i  ściany zewnętrzne pod nw. warunkami,

- ścianę zewnętrzną zachodnia budynku magazynowego od strony działki 
nr 1035/4 należy rozebrać do poziomu 2,0 m ponad poziom teren przyległego (dz. nr 1035/4)            i pozostawić jako ogrodzenie działki,

- ścianę szczytową przylegającą do budynku mieszkalnego „sąsiada” przy 
ul. WOP nr 1b, pozostawić  lub częściowo rozebrać obniżając  ją do poziomu posadowienia „sąsiada”.

Uwaga:

Decyzję będzie można podjąć na budowie po „odkryciu” ściany „sąsiada”.

Pozostanie na pewno fragment ściany powyżej poziomu posadzki parteru budynku „sąsiada”..

  - Dokumentacja techniczna określająca  przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót:

1.4.1.	Spis projektów budowlanych

- Ekspertyza techniczna  - Określenia stanu technicznego  istniejącego obiektu          na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim,

- Projektu budowlanego – Rozbiórki  budynku magazynowego.

1.4.2.	Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się,                     że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży kopii                     do akceptacji Zamawiającemu.

1.5.	Definicje i skróty

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona                   do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                           z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, po uzyskaniu  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej rozbiórki.

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót budowlanych rozbiórkowo – zabezpieczająco-wykończeniowych.

2.         PROWADZENIE ROBÓT

2.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                   w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,                a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych-przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami sztuką budowlaną, przepisami BHP          i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

2.2.	Teren budowy.

2.2.1.   Charakterystyka terenu budowy.

W zagospodarowaniu placu budowy, wykonawca winien uwzględnić zakres  zabezpieczeń  ze względu na:

- powiązania wyburzanego budynku magazynowego na ul. Świerczewskiego 2 oraz budynku mieszkalnego na ul. WOP 1 przylegającego  do ściany szczytowej            i usytuowanego powyżej poziomu posadzki wyburzanego budynku;

- przylegający  bezpośrednio do wyburzanego  budynku teren działki nr 1036/2           wraz istniejącymi  budynkami stanowiącym własność Telekomunikacji;

- konfigurację istniejącego terenu;

- Wjazd na teren rozbiórki  przez teren działki nr 1036/2 (własność  Telekomunikacji).

2.2.2.	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie                    i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający w terminie przewidzianym kontraktem przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentację techniczną określoną w p.1.4.,

- kopię decyzji  znak: PINB.MR.5140.25.2013 z dnia 28 stycznia 2014 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim  nakazującego wykonanie rozbiórki budynku magazynowego o pozwoleniu na budowę,

2.2.3.	Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia de ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia              lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy              i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca dostarczy i ustawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi prawa budowlanego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.2.4.	Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                 i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich              jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi                         u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone           i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku,               gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych                          w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdy przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna                               dla jej przeprowadzenia.   Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszystkie   szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych                               i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

2.2.5.	Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować                     się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował odpowiednie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów                           i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie                w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie             i wokół terenu budowy oraz unikać szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację zaplecza, warsztatów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru,

2.2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne              dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                   z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,                   że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca              na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni budynku           i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

2.2.8.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

2.2.9.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych                 dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                   na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje                        się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej             nie podlegają odrębnej zapłacie i są

2.2.10.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                        i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

2.3.    Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

2.3.1.	Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem                  do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania              i przekazania   zarządzającemu   realizacją   umowy   do   akceptacji   następujących
dokumentów:

- projekt organizacji robót,

2.3.2.	Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany              do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie                     i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- projekt zagospodarowania terenu rozbiórki i zaplecza wykonawcy,

2.3.3.	Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie                         z wymogami ustawy - prawo budowlane jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe                       dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4.    Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego                         jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny             być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę           jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny, być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót             z polecenia zarządzającego realizacją umowy,

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych,

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań 
z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Inżyniera, wpisane                      do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2.	Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:

- dokumenty wchodzące w skład umowy,

- pozwolenie na budowę,

- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne,

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

- protokoły odbioru robót,

- opinie ekspertów i konsultantów,

- korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

3.	ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający – Gmina Krosno Odrzańskie sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza zarządzającego realizacją umowy, działającego w jego imieniu,                  w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego zamawiającego.

4.	MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1.    Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały rozbiórkowe i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili                   ich demontażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją urnowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                     nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                  w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi                    być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny                              z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy.           Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                    i nie dopuszczone do robót.

6.	TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany                  do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie                na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów rozbiórkowych. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie                        z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej                      i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                  i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy             i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

7.	OBMIARY ROBÓT

Wykonawca ma zlecenie ryczałtowe i w związku z tym nie ma potrzeby uwzględniania obmiarów robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1.	Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją umowy przy udziale wykonawcy:

- odbiór robót  rozbiórkowych i ulegających zakryciu,

- odbiór robót  wykończeniowych,

- odbiór końcowy.

8.2      Dokumenty do odbioru końcowego robót

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

8.3.	Podstawy płatności

8.3.1.	Ustalenia ogólne

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa określona w ofercie Wykonawcy. ,

8.3.2.	Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca. Polisę O.C. Wykonawca udostępnia do wglądu  Zamawiającemu  przed podpisaniem protokołu przekazania  placu  budowy.

9.6.3.	Koszty dzierżawy terenu placu budowy w zakresie  działki nr 1036/2 - ponosi Wykonawca

9.6.4.	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na placu budowy

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i właścicielem terenu działki nr 1036/2 projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- opłaty / dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej zadaszeń, nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań,

10.1.	Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.

10.2.	Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

SST 1 - ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

| KOD CPV | RODZAJ ROBÓT |
| --- | --- |
| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |
| 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej - SST są wymagania dotyczące kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych,                i pomocniczych. SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności wykonawczych związanych z robotami rozbiórkowymi. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych przygotowawczych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość.

- ZAKRES I RODZAJ ROBÓT

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiórki budynku magazynowego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Świerczewskiego 2 z uwzględnieniem powiązania wyburzanego budynku magazynowego na ul. Świerczewskiego 2 oraz budynku mieszkalnego na ul. WOP 1 przylegającego do ściany szczytowej                           i usytuowanego powyżej poziomu posadzki wyburzanego budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej na zaprawie cementowo -wapiennej, z dachem jednospadowym konstrukcji krokwiowej, drewnianej. Dach budynku pokryty był papą, jednospadowy. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej. Układ konstrukcyjny: podłużny. Strop: drewniany.  Stolarka okienna: drewniana, okna skrzynkowe, podwójne.  Drzwi zewnętrzne: drewniane. Rynny i rury spustowe: stalowe.

3.	SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
3.1.    Przygotowanie rozbiórki

Przed rozpoczęciem robót należy skontrolować i w przypadku zauważonych braków naprawić istniejące ogrodzenie terenu rozbiórki, bądź ustawić nowe. Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe              - wstęp surowo wzbroniony". Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku należy odłączyć od sieci miejskich przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu. Odłączenia             te mogą być dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników,          a fakt odłączenia każdej z instalacji musi być potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiórki oraz odrębnym protokołem. Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często technologią obecnie już nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków tymczasowych. Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład rozbierając stare budynki murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki otrzymuje się tylko gruz ceglany. Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:

1) Rozbiórkę ręczną

- Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej stropu.

- Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji 
i fundamentów.

- Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie   lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami 
z tworzyw sztucznych lub metali jak na rys poniżej.

3.2.	Czynności wstępne, poprzedzające rozbiórkę

Przed rozpoczęciem robót należy skontrolować i w przypadku zauważonych braków naprawić istniejące ogrodzenie terenu rozbiórki, bądź ustawić nowe.

Należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe - wstęp surowo wzbroniony".

Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku należy odłączyć od sieci miejskich przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu. Odłączenia te mogą być dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracowników, a fakt odłączenia każdej                  z instalacji musi być potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiórki oraz odrębnym protokołem.

3. 3. Roboty przygotowawcze

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu i obiektu sąsiedniego oraz by usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzianego upadku innego fragmentu konstrukcji. prac przygotowawczych wchodzi;

- Zapoznanie się przedmiotem rozbiórki w tym infrastruktury,

- Ogrodzenie , oznakowanie i oświetlenie placu budowy,

- Zapewnienie koniecznych rusztowań i ew. stemplowań,

Przed rozpoczęciem wykonywania prac rozbiórkowych wykonawca powinien sporządzić projekt organizacji i technologii rozbiórki, określając m.in. przyjętą metodę rozbiórki, harmonogram prac oraz sposób zapewnienia bezpieczeństwa.

Zaproponowana metodologia postępowania winna być uzgodniona z Inwestorem. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,                             w szczególności „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                   w sprawie bezpieczeństwa   pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.

Wykonawca powinien m.in. spełnić następujące wymagania:

- Nadzoru technicznego w każdej fazie prac , prowadzonych przez wykwalifikowany i uprawniony personel,

- Rozpoznania istniejącej infrastruktury technicznej,

- Zapewnienia stabilności konstrukcji obiektu w każdej fazie rozbiórki 
(w szczególności wykluczone jest składowanie materiałów na stropach),

- Zlokalizowania i zabezpieczenia ew. szkodliwych materiałów budowlanych,

- Ochrony sąsiedztwa przed uciążliwościami związanymi z hałasem 
i rozprzestrzenianiem pyłów,

3.4.	Strefy bezpieczeństwa

Wokół budynku projektuje się strefę bezpieczeństwa szerokości 12 m.  Na ogrodzeniu należy rozwiesić tablice informujące o terenie niebezpiecznym i zakazie wstępu osób nieupoważnionych

3.5.	Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki

3.5.1.  Kolejność wykonywania robót

Rozbiórkę obiektu, w konstrukcji tradycyjnej murowanej, należy prowadzić                             w następującej kolejności:

- Rozbiórka elementów dachu

- Rozbiórka ścian nośnych ceglanych wraz z elementami drewnianymi,

- Rozbiórka elementów przyziemia,

- Zasypanie podpiwniczenia pospółką co 30 cm,

- Rozbiórka obiektu , selekcja materiałów , wywóz gruzu i złomu

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce budynku

3.5.2. Ogólna technologia robót rozbiórkowych

Przewiduje się prowadzenie robot rozbiórkowych ręcznie oraz przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

Nie dopuszcza się zwalania ścian przy użyciu lin i ciągników, z uwagi na bliskość innych budynków.

Ze względu na ich usytuowanie prace rozbiórkowe należy wykonać w jak najkrótszym czasie ze szczególną starannością.

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy realizować pod nadzorem osób uprawnionych.

W pierwszej kolejności należy zdemontować i usunąć poza budynek wszelkie elementy wyposażenia oraz drzwi i okna. Następnie należy rozebrać i usunąć wszelkie instalacje. Kolejną czynnością będzie rozbiórka ścian działowych.

Po tych czynnościach możliwe jest przystąpienie do rozbiórki zasadniczej konstrukcji budynku, dokonać demontażu stropu i ścian konstrukcyjnych. Po przeprowadzonej rozbiórce należy uporządkować teren.

4.  OPIS SPOSOBU ROZBIÓRKI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

4.1.	Rozbiórka urządzeń i instalacji

Warunkiem rozpoczęcia prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiórki.. Po usunięciu               z budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki instalacji. Wyposażenie można wymontować w sposób niszczący, instalacje należy ciąć palnikami.

4.2.	Rozbiórka okien i drzwi

Skrzydła okienne i drzwiowe należy zdemontować i usunąć poza rozbierany obiekt. Ościeżnice rozebrać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze względu na jej zły stan techniczny.

4.3.	Rozbiórka stropodachu

W pierwszej kolejności należy usunąć pokrycie dachu.

Następnie należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, oraz deskowanie. Po usunięciu pokrycia, można zdemontować pozostałe elementy stropodachu.

4.4.	Rozbiórka ścian działowych

Przystępując do rozebrania ścian działowych należy odkuć tynk, a następnie ściankę rozbierać od góry warstwami.

Ścianki działowe rozbierać z lekkich przestawnych rusztowań, a cały gruz usuwać poza budynek.

Nie wolno przewracać ścianek działowych !

4.5.	Rozbiórka

    - Elementy konstrukcji stalowych usuwać sukcesywnie z wyburzeniem murów. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiału i gruzu pochodzących 
z rozbiórki na rusztowaniach. Roboty prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Podstawowe warunki , jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu podmiotowych rozbiórek obejmują n/w zalecenia:

    - Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, o ile takowe by wystąpiły. Ponadto należy dokładnie sprawdzić, 
czy na terenie prowadzonych robót nie pozostały niewypały lub inne materiały wybuchowe.

    - Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane, 
w żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać na zewnątrz bezpośrednio (można zastosować zsypy kubełkowe).

    - Rozbiórka murów może być dokonana przez zwalanie ich ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Zwalanie murów metodą podcinania jest zakazane przez Prawo Budowlane.

    - Wokół obiektu należy ustawić rusztowanie stalowe, z pomostami kotwionymi                   do budynku (co drugi segment) i stopniowo od góry rozbierane wraz z postępem prac. Prace prowadzić z pomostów przenoszonych w dół co ok.1,5m.

    - Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia 
za pomocą aparatów acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

    - Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać równolegle z murami. Elementy dłuższe jak obejmy ciąć aparatami acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi, 
a w przypadku ich braku przy pomocy pił do cięcia stali.

    - Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób, by zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.

    - Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku poziomach.

    - Robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,m powinni 
być zabezpieczeni pasami , przy czym łańcuch lub lina od pasa musza 
być przymocowane części trwałych budowli , nie rozbieranych w tym momencie.

    - Gruz wywozić na zwałkę lub miejsce wskazane przez Inwestora.

    - Do rozbiórki ścian można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka stropu  
lub stropodachu  nie naruszyła ich stateczności.

    - Ściany rozkuwać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, a gruz usuwać 
na zewnątrz budynku.

4.6.	Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy wyposażenia placu budowy, pozostawiając ogrodzenie. Powierzchnię terenu wyrównać.

4.7.	Bezpieczeństwo robót

Prace realizować z uwzględnieniem poniższych zasad :

- wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do obowiązujących przepisów BHP

- rozbiórkę  poszczególnych  elementów  powinni  prowadzić  robotnicy  odpowiedniej specjalności

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni 
z zakresem prac

- program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników przez cały czas trwania robót

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną

- przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu.

- Podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach

- przy usuwaniu gruzu należy stosować obudowane zsypy

- zabronione jest składowanie gruzu na stropach, chodach i innych elementach konstrukcyjnych

- zabronione jest wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie i podcinanie

- zabronione jest prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych na kilku poziomach jednocześnie

- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, utrudnień lub zagrożeń wezwać natychmiast autora niniejszego opracowania

5.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

W wyniku rozebrania obiektu powstaną następujące rodzaje odpadów:

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości 68 Mg,

- drewno (kod 17 02 01) w ilości 2 Mg,

- złom (kod 17 04 05) w ilości 0,3 Mg.

Materiał rozbiórkowy ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz, podstawionych           na teren placu rozbiórki. Osobny kontener przeznaczyć na wyposażenie wnętrza                    i elementy drewniane. Gruz ceglano-betonowy może zostać zużyty do zapełnienia nierówności na terenie rozbiórki. Nadmiar wywieźć na składowisko. Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady należy zniszczyć z zachowaniem wszelkich środków ostrożności poprzez spalenie (nie dopuścić do ponownego wbudowania). Złom wywieźć na składowisko złomu. Wykonawca robót                          jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia odpadów przez składowisko.

6.	INFORMACJA BIOZ

Przed przystąpieniem do realizacji prac rozbiórkowych wykonawca, zobowiązany             jest do spełnienia poniższego warunku:

-	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.                     w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

A. Wymagania, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych i demontaży

- Podstawą do podjęcia robot rozbiórkowych i demontażowych, niezależnie                      od ich rodzaju, jest dokonanie Oceny Ryzyka dla Zadania oraz opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania.

- IBWR należy opracować korzystając z Planu Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia                 i Środowiska (Plan BOZiŚ), Oceny Ryzyka dla Zadania oraz projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej dla konkretnego rodzaju robót.

- Dokumentem dopuszczającym do wykonywania prac rozbiórkowych                                     i demontażowych, zakwalifikowanych do robót szczególnie niebezpiecznych                    jest zezwolenie „Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych".

- Nad przewidzianymi do przeprowadzenia pracami rozbiórkowymi i demontażowymi, zaliczonymi   do   robot   szczególnie   niebezpiecznych,   należy  zapewnić   nadzór bezpośredni, odpowiedzialny za dopuszczenie pracowników do pracy poprzez sprawdzenie aktualności badań lekarskich i predyspozycji psychofizycznych                      oraz zaznajomienia z Oceną Ryzyka dla Zadania.

- Pracowników zatrudnionych do robot rozbiórkowych i demontażowych należy zapoznać z:

- projektem technicznym opracowanym dla tych robot,

- dokonaną Oceną Ryzyka dla Zadania i IBWR.

- W zależności od planowanego zadania w ramach robot rozbiórkowych 
i demontażowych, należy zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony indywidualnej: głowy, słuchu, oczu, górnych dróg oddechowych, rąk oraz zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

- Teren prowadzenia robot rozbiórkowych należy wydzielić i wyraźnie oznaczyć. 
W miejscach niebezpiecznych trzeba umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, takie jak np.: siatki.

- Należy ustalić, czy prace rozbiórkowe lub demontażowe prowadzone będą 
z wykorzystaniem maszyn i sprzętu, do obsługi których wymagane są specjalne uprawnienia, w tym rusztowań budowlanych podlegających dozorowi technicznemu.

- Należy sprawdzić, czy maszyny i sprzęt podlegające dozorowi technicznemu posiadają aktualne dopuszczenie do eksploatacji, wystawione przez właściwą jednostkę.

- Należy sprawdzić, czy operatorzy maszyn i sprzętu wykorzystywanych do robot rozbiórkowych i demontażowych, do obsługi których wymagane są specjalne uprawnienia, posiadają odpowiednią kategorię uprawnień.

- Należy sprawdzić, czy ciężki sprzęt budowlany i środki transportu wykorzystywane do robot rozbiórkowych i demontażowych wyposażone są w sprawny dźwiękowy sygnalizator cofania oraz świetlny sygnalizator poruszania się tzw. „kogut".

- W przypadku braku dźwiękowego sygnalizatora cofania trzeba wyznaczyć pracowników nadzorujących wykonywanie manewru cofania, aby zapobiec możliwości wejścia innych pracowników w strefę niebezpieczną.

- Na czas prac rozbiórkowych i demontażowych należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną wynoszącą zasadniczo 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. Nie może być ona jednak mniejsza niż 6 m.

- Na czas obalania elementów konstrukcyjnych należy strefę niebezpieczną powiększyć do rozmiarów obalanych elementów, z uwzględnieniem rozrzutu materiałów i elementów konstrukcji.

- Obiekt przewidziany do rozbiórki należy odłączyć od sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej

B. Działania podczas prowadzenia robót

1.	Roboty rozbiórkowe i demontaże z użyciem ciężkiego sprzętu do robot ziemnych 
i załadunkowych, żurawi wieżowych i samochodowych oraz montaż rusztowań
budowlanych w obrębie czynnej linii energetycznej nie mogą być prowadzone
bezpośrednio pod linią energetyczną, a liczona w poziomie odległość od skrajnych
przewodów powinna być nie mniejsza niż:

- 3 m - dla linii niskiego napięcia do 1 kV

- 5 m - dla linii wysokiego napięcia od 1 do 15 kV

- 10 m - dla linii wysokiego napięcia od 15 do 30 kV

- 15 m - dla linii wysokiego napięcia od 30 do 110 kV.

- 30 m - dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV.

- Bezpośrednio pod linią energetyczną można prowadzić prace, o których mowa powyżej, po jej uprzednim wyłączeniu lub uzgodnieniu z jej właścicielem warunków bezpiecznej pracy.

- Wykonując roboty rozbiórkowe metodą przewracania przy użyciu lin, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu.

- Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.

- W czasie wykonywania robot rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi: przy użyciu koparek i koparko-ładowarek z młotem wyburzeniowym, kabiny operatorów tego sprzętu powinny być dodatkowo zabezpieczone metalowym osiatkowaniem przed możliwością uderzenia spadającymi elementami.

- Wszelkie prace rozbiórkowe i demontaże prowadzone na wysokości powinny                        być zabezpieczone barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, z deską krawężnikową              u dołu o wysokości 0,15 m oraz poręczą pośrednią, zamocowana w połowie wysokości. Przestrzeń pomiędzy poręczą górną a deską krawężnikową można wypełnić w inny sposób, uniemożliwiający wypadnięcie ludzi.

- W zależności od specyfikacji robot, miejsce prowadzenia prac na wysokości należy zabezpieczyć siatkami bezpieczeństwa, w oparciu o przygotowany projekt zabezpieczenia i montażu.

- Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej na wysokości pracy                                 nie ma możliwości zastosowania balustrad lub gdy jako ochronę zbiorową stosujemy siatki bezpieczeństwa, należy zaprojektować, wskazać lub wykonać punkty kotwiczenia indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości.

- Miejsca i sposób kotwiczenia oraz dobór i kompletację indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości należy każdorazowo omówić z pracownikami.

- Wszelkie prace na wysokości należy prowadzić zgodnie ze standardem głównym.

Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych oraz poważnych uszkodzeń ciała. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac na wysokości należy przeanalizować konieczność ich prowadzenia i rozważyć możliwość zastąpienia ich robotami bardziej bezpiecznymi.

C. Praca na wysokości:

- Standard ten ma zastosowanie do prac, podczas których istnieje ryzyko upadku człowieka z wysokości większej niż 1 m lub doznania urazu na skutek spadających             z góry przedmiotów.

- Prace na wysokości są zaliczone do szczególnie niebezpiecznych.

- Procedury i instrukcje bezpieczeństwa powinny uwzględniać hierarchię zabezpieczenia prac na wysokości, odnosząc się - kolejno - do stosowania metod zapobiegania, a następnie metod ochrony, gdy prac na wysokości nie można uniknąć.

- Wszystkie osoby pracujące na wysokości mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, właściwego obuwia oraz sprzętu zabezpieczającego, dobranego do rodzaju prac.

- Należy upewnić się, czy hełm ochronny jest prawidłowo założony i zabezpieczony przed spadnięciem.

- Wszystkie prace na wysokości należy właściwie zaplanować, zorganizować, prowadzić i nadzorować.

- Prace na wysokości należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), opracowaną każdorazowo dla danego zadania.

- Należy w widoczny sposób znakować miejsca, gdzie prowadzone są prace                      na wysokości oraz wyznaczać i wygradzać strefy ochronne wokół nich.

- Wszystkie stanowiska prac na wysokości muszą być właściwie zabezpieczone.

- Osoby pracujące na wysokości muszą być kompetentne oraz poddawane systematycznym, specjalistycznym badaniom lekarskim, szkoleniom i instruktażom związanym z występującymi zagrożeniami.

- Metody zapobiegania i ochrony prac na wysokości dzielą się na zbiorowe i osobiste (indywidualne).

- W przypadku używania sprzętu ochrony osobistej podczas prac na wysokości wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób, a roboty można prowadzić                    w oparciu o pozwolenie.

- Jeśli pracownik musi zmieniać punkt kotwiczenia, należy zabezpieczyć podwójny system

- Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednio dobrane i sprawdzone przed użyciem. Podlegają one udokumentowanej kontroli kompetentnej osoby 
w obowiązujących terminach.

- Niezależnie od barier ochronnych (balustrad) oraz środków ochrony indywidualnej wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, należy stosować siatki bezpieczeństwa.

- Przed rozpoczęciem prac na wysokości należy przeprowadzić Ocenę Ryzyka 
dla Zadania, zwracając szczególną uwagę na:

- zagrożenia związane z możliwością upadku osób lub przedmiotów

- sposoby zarządzania kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa przy pracy  na wysokości

- dobór właściwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli  oraz odpowiedniego sprzętu

- możliwość wystąpienia niesprzyjającej pogody lub innych czynników zewnętrznych mogących zakłócić proces produkcji

- wybór odpowiednich i stałych punktów kotwienia sprzętu

- drogę swobodnego spadania, uwzględniającą następujące składowe:

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac na wysokości. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych oraz poważnych uszkodzeń ciała. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac na wysokości należy przeanalizować konieczność ich prowadzenia i rozważyć możliwość zastąpienia ich robotami bardziej bezpiecznymi.

- W związku z możliwością wystąpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub konieczności ratowania pracowników, należy opracować, wdrożyć i utrzymywać plan działania i instrukcje awaryjne.

- W przypadku użycia platform roboczych lub podnośników koszowych przed przystąpieniem do prac na wysokości należy skontrolować badania techniczne urządzeń w przypadku wykorzystania rusztowań należy sprawdzić zgodność montażu z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją montażu.

- Wszelkie urządzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokości, w tym głównie: platformy robocze, podnośniki koszowe czy rusztowania, powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich sprawność.

- Urządzenia te powinny być montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z instrukcją, dokumentacją techniczną lub projektową.

- Osoby pracujące z koszy podnośników lub platform roboczych muszą posiadać uprawnienia do ich obsługi oraz być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i stosować je w trakcie pracy.

1.  W przypadku wykonywania robot rozbiórkowych z rusztowań należy pamiętać, że montaż rusztowań  budowlanych   może  być  prowadzony  wyłącznie  przez  pracowników posiadających uprawnienia montażysty rusztowań, zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową i projektem montażu.

2. Wykonując roboty z rusztowań należy przestrzegać:

- Wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki lokalne, należy w pierwszej kolejności stosować rusztowania robocze zamiast drabin. Ma to na celu zapewnienie pracownikom pracy zgodnej z zasadami ergonomii i większego poziomu bezpieczeństwa.

- Jeżeli prace związane z montażem lub demontażem rusztowań zaliczone zostaną 
do prac szczególnie niebezpiecznych lub jeżeli w Ocenie Ryzyka dla Zadania ryzyka przed zastosowaniem sposobów ich zmniejszenia będą duże - „D" lub średnie - „S", należy dla tego zadania opracować Ocenę Ryzyka dla Zadania oraz Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Z dokumentami tymi należy zapoznać pracowników przed montażem lub demontażem rusztowania.

- Montaż lub demontaż rusztowania mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający uprawnienia operatora w zakresie rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

- Montażu lub demontażu rusztowań systemowych, gdy wymiary siatki konstrukcyjnej  
są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, dokonuje  się 
na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.

- Montażu lub demontażu rusztowań niesystemowych, gdy wymiary siatki konstrukcyjnej nie są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części złączne, dokonuje się na podstawie opracowanego projekt montażu lub demontażu

3. Dokumentacja techniczno - ruchowa lub projekt montażu czy demontażu powinien znajdować się u pracowników nadzorujących prace rusztowaniowe na terenie budowy. Montaż,  eksploatacja   i   demontaż   rusztowań   usytuowanych   w   sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną.

Planując pracę na rusztowaniu zlokalizowanym w sąsiedztwie linii energetycznych należy uwzględnić wymogi zawarte w standardzie szczegółowym Wszystkie prace związane z montażem lub demontażem rusztowań, zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Pracownicy wykonujący montaż lub demontaż rusztowania są zobowiązani do używania sprzętu ochrony osobistej, zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Montażyści rusztowań muszą posiadać badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości.

W czasie montażu i demontażu obowiązuje zakaz wstępu na rusztowania, z wyjątkiem pracowników wykonujących te czynności.

Korzystanie z rusztowań jest dozwolone dopiero po ich odebraniu przez kierownika budowy lub inną, wyznaczoną przez niego osobę.

Osoby dokonujące odbiorów rusztowań muszą posiadać wymagane w tym zakresie uprawnienia.

Wokół miejsca montażu lub demontażu rusztowania oraz zamontowanej wciągarki rusztowaniowej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zwiesić tablice ostrzegawcze. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac na rusztowaniu należy opracować i wdrożyć bezpieczny sposób ewakuacji pracowników z rusztowania.

4. 	Zabrania się montażu lub demontażu rusztowania podczas:

- ograniczonej widoczności oraz bez dostatecznego oświetlenia o zmroku i w nocy,

- w czasie opadów deszczu i śniegu.

- podczas gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s.

Montaż rusztowania - konstrukcja

Zasady ogólne

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny posiadać:

- pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty  oraz  do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów

- stabilną konstrukcję dostosowaną do przenoszenia obciążeń

- poręcz ochronną o wytrzymałości określonej w przepisach szczegółowych i polskich normach

- piony komunikacyjne oraz zapewniać:

- bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy

- możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku.

Każde rusztowanie składa się z sześciu, podstawowych elementów:

- stóp

- ram

- stężeń

- poręczy

- podestów

- burt

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany na odległość ponad 0,2 m, od strony tej ściany należy stosować balustrady.

Stateczność konstrukcji

- Obciążenie użytkowe rusztowania jest to maksymalne obciążenie jednostkowe, jakiemu może być poddany pomost roboczy, na którym znajdują się ludzie, materiały, maszyny, urządzenia i narzędzia.

- Wartość obciążenia użytkowego rusztowania waha się zależnie od jego rodzaju  od 0,75 kN/m2 do 6,0 kN/m2. Najczęściej stosowane są rusztowania o nośności  2-3 kN/m2, czyli 200-300 kg/m2.

- Dla określenia obciążeń z tytułu działania wiatru na konstrukcję rusztowania postępuje się według ogólnych zasad i korzysta z normy wiatrowej.

- W przypadku zamontowania na konstrukcji rusztowania dodatkowych elementów zwiększających siłę parcia wiatru tj. siatek ochronnych, należy każdorazowo wykonać dodatkowe obliczenia, mające na celu sprawdzenie możliwości zastosowania tego rozwiązania. Trzeba także dokonać dodatkowych kotwień rusztowania.

- Zasady prawidłowo przygotowanego podłoża/posadowienia:

- nośność podłoża nie mniejsza niż 10 kPa,  podłoże gruntowe musi być wyrównane i zagęszczone - nie należy wyrównywać podłoża przez zasypywanie lub przekopywanie gruntu, ponieważ może to spowodować nierównomierne osiadanie.

- podłoże należy kształtować tak, aby wody opadowe były doprowadzane poza szerokość rusztowania i ustawienie rusztowania na zamarzniętym podłożu wymaga usunięcia warstwyśniegu i lodu oraz wyrównania warstwa rozmarzniętego piasku,

- wszelkie nawierzchnie z płyt chodnikowych, kostki itp. przed ustawieniem rusztowania powinny być sprawdzone, pod kątem równej i stabilnej nawierzchni na wcześniej przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady i należy  używać  podkładów drewnianych,   niespękanych,   o  odpowiednich wymiarach stopy ram należy ułożyć w centralnej części podkładu dwie stopy powinny opierać się na jednym podkładzie ułożonym prostopadle do ściany.

- droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1% i rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przemieszczeniem w co najmniej dwóch miejscach. i Montując rusztowanie należy stosować regułę stężenia w trójkąt,

- Stężenia poziome w konstrukcji rusztowania pełnią rolę usztywnień konstrukcji  
w płaszczyźnie poziomej. W rusztowaniach ramowych rolę tę pełnią płyty pomostu, zamocowane do rygli ram i zabezpieczone przed przypadkowym demontażem.

- Stężenia pionowe w konstrukcji rusztowania pełnią rolę usztywnień konstrukcji  
w płaszczyźnie pionowej. Podstawowe zasady budowy stężenia pionowego dla rusztowań fasadowych: i stężenia pionowe rusztowań rurowych i ramowych (systemowych) przyściennych należy wykonywać po zewnętrznej stronie rusztowania,

- stężenia pionowe należy montować bezpośrednio nad podłożem i doprowadzić bez przerw do ostatniego podestu rusztowania i na długości rusztowania muszą się znaleźć przynajmniej dwa pola stężeń i odległość pomiędzy stężonymi polami nie może przekraczać 10 m,

- w przypadku rusztowań rurowych (niesystemowych) o wysokości większej niż pięciokrotna szerokość podstawy należy dodatkowo stosować stężenia pionowe prostopadłe do ściany

- pozostałe  rusztowania  należy  stężać według  wytycznych  zawartych  
w dokumentacji techniczno-ruchowej dla rusztowań systemowych  lub  dokumentacji projektowej dla rusztowań niesystemowych.

- Sposób kotwienia rusztowania określa dokumentacja techniczno-ruchowa lub projekt montażu rusztowania.

- Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, sprawdzeniu usytuowania kotwień oraz dokonaniu pomiaru siły wyrywającej kotwy. Pomiary te dokonuje się za pomocą specjalistycznego przyrządu, a wyniki  badań zamieszcza się w protokole.

- Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. • Podstawowe zasady wykonywania kotwień:

- kotwienie stosuje się, gdy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego wymiaru podstawy i składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN

- kotwienie rozpoczyna się od drugiego poziomu,

- zakotwienia rozmieszcza się równomiernie na całej powierzchni rusztowania,

- kotwy rozmieszcza się co drugie pole w poziomie oraz co drugą kondygnację,

    - przy czym sąsiednie rzędy zakotwień są przesunięte w stosunku do siebie o jedno pole

- pion komunikacyjny należy zakotwić z każdej ze stron co 4 m,

- i najwyższą kondygnację należy kotwić w co drugim polu

- pion komunikacyjny należy zakotwić z każdej ze stron co 4 m i najwyższą  kondygnację należy kotwić w co drugim polu,

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią

- kotwy powinny być usytuowane naskrajnych pionach rusztowania,

- skrajne ciągi pionowe ram kotwione są co 4 m,

- kotwy w skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane 
w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany,

- wszystkie ramy, do których przymocowane są szerokie, zewnętrzne konsole rozszerzające, muszą być kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długości 3 m kotwić należy również ramy znajdujące się 
o jedną kondygnację niżej

- usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być możliwie blisko węzła rusztowania tj. miejsca połączenia ramy pionowej i poziomej rusztowania

- w przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami, takimi jak: siatki ochronne, plandeki lub folie, następuje wyraźna zmiana obciążeń 
i należy wykonać dodatkowe obliczenia określające niezbędną liczbę kotwień. Nośność kotwienia rusztowania ze ścianą budynku musi być sprawdzona poprzez wykonanie prób. Obciążenie próbne powinno stanowić 1,2 - krotność siły zakotwienia.

- Sprawdzenie zakotwień powinno być wykonywane sukcesywnie w czasie montażu rusztowania. Wyniki prób powinny być zapisane w protokole 
z pomiarów i przechowywane przez okres użytkowania rusztowania. Ilość prób kotwienia:

    - 20% przy ścianie betonowej

    - 40% przy innych ścianach

    - minimalna liczba sprawdzanych zakotwień - 5.

Uziemienie

- Każde rusztowanie wykonane z elementów metalowych i ustawione na zewnątrz powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

- Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz 
nie powinna przekraczać 10 Q.

- Odległość pomiędzy uziomami nie powinna przekraczać 12 m.

- Uprawniony elektryk powinien sporządzić protokół z pomiaru rezystencji uziemień.

Odbiór rusztowania

- Rusztowanie po zmontowaniu lub zmianie lokalizacji musi być odebrane przez kierownika budowy lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Osoba dokonująca odbioru rusztowania na poziomie powyżej 1 m zobowiązana  
jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, zezwalających na pracę    na wysokości.

- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w „Dzienniku budowy".

- Po dokonaniu odbioru rusztowanie należy oznaczyć. Zaleca się wykorzystanie tablicy, usytuowanej w widocznym miejscu, np. w pionach komunikacyjnych rusztowania.

Prace na rusztowaniu

- Wykonując prace na rusztowaniu roboczym nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego pomostu.

- Materiały należy składować na pomostach w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie przez bortnicę lub stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. specjalne siatki stalowe.

- Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy:

a) w poziomie co najmniej 5 m

b) w pionie z zachowaniem co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

-	Zabrania się:

  - gromadzenia i pozostawiania na rusztowaniach na noc i dłuższe przerwy w pracy materiałów lub narzędzi,

  - wchodzenia i schodzenia z rusztowań w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  - wspinania się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach

  - użytkowanie rusztowania z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi,

  - przemieszczania rusztowań przejezdnych, gdy przebywają na nich ludzie,

  - używania rusztowań ochronnych jako rusztowań roboczych,

  - używania daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów

  - pracy na rusztowaniu podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku             i w nocy bez dostatecznego oświetlenia, w czasie opadów deszczu i śniegu, podczas gołoledzi, burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Kontrole stanu technicznego

-	Należy zapewnić dokonanie przeglądów:

- doraźnych - po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac oraz  po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dn,.

- okresowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę,

- codziennych - przez pracowników pracujących na rusztowaniu.

-	Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,

- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,

- przewody elektryczne są dobrze podwieszone i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy: czystość, zabezpieczenie antypoślizgowe,

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania rusztowania.

Demontaż rusztowania

-	Podczas demontażu należy postępować zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową lub projektem rusztowania pamiętając o:

- wygrodzeniu strefy demontażu,

- zakazie zrzucania demontowanych elementów rusztowania,

- zakazie składowania demontowanych elementów rusztowania 
na podestach,

- zakazie rozkotwiania więcej niż jednego poziomu demontowanego rusztowania  i prawidłowym zamocowywaniu/ transporcie zdemontowanych elementów przy użyciu wciągarek lub odpowiednich urządzeń transportowych.

- Po zdemontowaniu rusztowania fakt ten należy zaznaczyć w „Protokole odbioru rusztowania": komórka „Data demontażu" lub wpisać do „Dziennika budowy".

- Do usuwania gruzu podczas ręcznego prowadzenia robot rozbiórkowych należy stosować  rynny spustowe.

- Podczas załadunku samochodów skrzyniowych materiałem z rozbiórki, kierowcy tych samochodów zobowiązani są do opuszczenia kabiny pojazdu.

- Na zewnątrz pojazdów znajdujących się na terenie budowy kierowcy mogą poruszać się wyłącznie w kamizelkach ostrzegawczych i kaskach ochronnych.

- Należy pamiętać o systematycznym zabezpieczaniu nierozebranych elementów obiektu przed samoistnym przewróceniem się poprzez ich podparcie zastrzałami.

- Podczas wykonywania prac związanych z demontażem należy zachować takie same warunki bezpieczeństwa, jak w trakcie montażu, ale w odwrotnej kolejności, ustalonej w programie robot.

Działania po zakończeniu prac

- Środki transportu, maszyny, sprzęt i pozostałe urządzenia techniczne wykorzystywane przy robotach rozbiórkowych i demontażach należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

- Pozostałe, nierozebrane elementy konstrukcji trzeba zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz możliwością samoistnej zmiany położenia.

Zabrania się:

- Prowadzenia robot rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość samoistnego przewrócenia się części konstrukcji obiektu.

- Prowadzenia robot rozbiórkowych oraz demontażu elementów wielkogabarytowych    w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

- Prowadzenia robot rozbiórkowych oraz demontażu elementów wielkogabarytowych przy złej widoczności, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego odrębnymi przepisami oświetlenia.

- Przewracania ścian lub innych części obiektu przez ich podkopywanie i podcinanie.

- Przebywania podczas rozbiórki obiektów wielokondygnacyjnych na kondygnacji niższej niż rozbierana.

W trakcie wykonywania prac objętych niniejszą dokumentacją mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia narzędzi
lub materiałów przez pracowników)

- urazy wywołane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzędzia do rozbiórki oraz ostre i sterczące fragmenty elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

- oparzenia (cięcia elementów palnikami)

- prace w warunkach dużego zapylenia

- urazy przy ręcznym transporcie (przemieszczanie, dźwiganie materiałów)

- urazy w wyniku potknięć, poślizgnięć

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia 
i ich bezpośrednim sąsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracować i wdrożyć plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiórki

- dla każdego rodzaju robót opracować szacunek ryzyka i dostosować do tego metody bezpiecznego ich wykonania

- poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót  tak 
by zachowane było ich bezpieczeństwo

- zaplanować harmonogram wykonywania poszczególnych robót tak, by możliwe było ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

- zaplanować rozbiórkę tak, by prace poszczególnych brygad roboczych nie stwarzały wzajemnych zagrożeń

- prowadzić stały nadzór i kontrolę sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiórki

- nadzorować, by na teren rozbiórki wstęp miały wyłącznie osoby upoważnione

- nadzorować czy wszyscy pracownicy posiadają odzież roboczą oraz wyposażenie stosowne do wykonywanej pracy i związanych z tym zagrożeń

- posiadać wykazy osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z jego datą prowadzić zapisy wszystkich sytuacji, w których wystąpiły naruszenia bezpieczeństwa i przedyskutować je z ekipą rozbiórkową

- dopilnować by montaż i demontaż rusztowań prowadzony był przez przeszkolonych, wykwalifikowanych pracowników

- prowadzić kontrolę stanu rusztowań, a protokoły z kontroli przechowywać w miejscu rozbiórki.

Przebieg robót rozbiórkowych

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając 
od ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach 
z podstawami betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się też siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10-centymetro-wej podsypce piaskowej

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia,

takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity podwieszone itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować. Wyjętą stolarkę w dobrym stanie  lub zabytkową kompletuje się i w całości magazynuje.

Dotyczy to również materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i mebli wbudowanych,  
gdy mają one wartość zabytkową. Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca 
się magazynować, gdyż nie spełniają aktualnych wymagań termoizolacyjnych.

Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna 
na parterze, a na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku. Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. Pokrycia papowe są trudne do oderwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z podłożem papę zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoża żelbetowego. Dachówki, gonty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się, poczynając od kalenicy 
i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół. Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają ścięcia rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do poziomu. Obcina się też żabki przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista, szwedzka itp.) dają się zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony 
i spuszcza w dół. Po zdjęciu pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład żelbetowy. Więźbę drewnianą rozbiera się w kolejności pokazanej na rys. poczynając od wiązara szczytowego. Aby zachować stateczność wiązarów, trzeba pozostawić co 1,5-2 m z obu stron wiązara lub deski.

Wiązary wieszarowe rozbiera się po ich położeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dźwigarów niosą strop, należy je podstemplować i przed położeniem dźwigara wieszaki oraz krokwie ścinać.

Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu można przystąpić po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc grożących awarią. Materiał z rozbiórki należy opuszczać w dół przenośnikami lub rynnami, aby możliwie jak najmniej gruzu spadało na niżej położony strop, który pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. Stropy można też rozbierać z dołu w górę. Ten sposób wymaga szczególnie starannego opracowania kolejności poszczególnych czynności, gdyż jest bardzo niebezpieczny.

Rozbiórkę stropu drewnianego

rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). Odsłonięte belki 
ze zmurszałymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do zerwania podłogi, usunięcia polepy i wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie niższej kondygnacji przecina się belki i opuszcza je w dół za pomocą lin.

Stropy na belkach stalowych

rozbiera się, poczynając od podłogi i usunięcia polepy. Płyty rozbija się młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Następnie usuwa się gruz ze stropu niższej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowań kozłowych wykuwa się końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krążków.

Przy rozbiórce stropów odcinkowych

trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne łuki sklepień na belki w miejscach oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na odsłoniętą belkę przekaże się parcie pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu bezwładności względem osi pionowej belki może ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia 
i sąsiednie przęsło straci oparcie i runie w całości na strop niższej kondygnacji. Taki wstrząs może wywołać zawalenie się ścian i wypadki z ludźmi. Aby tego uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokości do 2 m w poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni stać na sklepieniu, lecz na pomoście z desek ułożonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera się sklepienia ceglane.

Stropy żelbetowe monolityczne

rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie wykuwając belki-żebra ze ścian 
i spuszczając je za pomocą lin i krążków.

Rozbiórka stropów z prefabrykatów

różni się tym, że równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla zapewnienia sztywności ścian, jeśli rozbiera się je nierównolegle ze stropami, należy pozostawiać 
co trzecią belkę rozbieranego stropu i usuwać ją w trakcie burzenia ścian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów

rozbiera się razem ze ścianami. Po odsłonięciu oparć dźwignikiem odrywa się płytę stropową od oparcia, zakłada uchwyty ja na rys. i żurawiem płytę zdejmuje.

Ściany klatek schodowych i schody

rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej kondygnacji.

Rozbiórkę ścian

można wykonywać ręczni lub burzyć je za pomocą maszyn albo materiałów wybuchowych.

Mur z cegły pełnej

(lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) 
i spuszczając je rynną.

Ściany z pustaków

nie dają się tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki.

Monolityczne ściany betonowe

trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, poczynając od najwyższego.

Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych

rozbiera się podobnie jak stropy z takich prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy pionowych i poziomych. Aby uniknąć wywrócenia  
się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na element przyrząd rozpierająco - ściągający 
i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. Odszukuje się uchwyty (lub gdy są zniszczone - zakłada nowe) i żurawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych 
z elementów wielkowymiarowych znajdują się także murowane ścianki działowe i ściany osłonowe, monolityczne fragmenty żelbetowe oraz elementy wyposażenia, które trzeba rozebrać przed zdejmowaniem prefabrykatów.

Dziennik robót rozbiórkowych

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien podawać:

- kolejność i sposób wykonywania robót;

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót  bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych.

-	Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach  
i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

- Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.

- Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.

- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby 
ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.

- Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia  do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni 
w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania  lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

Czynności zabronione:

Zabronione jest między innymi:

- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),

- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,

- obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany.

Ustalenia końcowa:

- Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

- Przy użyciu materiałów wybuchowych należy stosować zasady obowiązujące przy górniczych robotach strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajdujące się w strefie rozrzutu.

Uwagi ogólne:

W szczególności należy przestrzegać:

- Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).,

- Szczegółowych przepisów BHP i p.poż.,

- Zasad sztuki budowlanej.