| 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Przyłącze kanalizacji deszczowej etap I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  | str. 1 |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Przyłącza kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm | m | 26,00 |  |  |
| 2 | KNNR 5 721-2 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=3;M=3;S=3] | m | 26,00 |  |  |
| 3 | KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne [R=2;S=2] | m2 | 21,70 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie | m2 | 21,70 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 802-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=5;S=5] | m2 | 21,70 |  |  |
| 6 | KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6,00 |  |  |
| 7 | KNNR 5 721-3 Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm | m | 153,00 |  |  |
| 8 | KNNR 5 721-4 Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia - następny 1 cm [R=15;M=15;S=15] | m | 153,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.20 cm, mechaniczne [R=1,05;S=1,05] | m2 | 107,10 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km + koszty wysypiska | m3 | 27,43 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=7] | m3 | 27,43 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 106-3 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 128,80 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 106-4 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.6 cm [R=4;M=4;S=4] | m2 | 128,80 |  |  |
| 14 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 21,70 |  |  |
| 15 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 21,70 |  |  |

| 16 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 21,70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNNR 6 109-3 Podbudowy betonowe pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 107,10 |  |  |
| 18 | KNNR 6 401-4 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku | m | 6,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-21 217-2 [R=0,955] Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony | m3 | 7,84 |  |  |
| 20 | KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem | m3 | 7,84 |  |  |
| 21 | KNR 2-21 401-2 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.III | m2 | 84,00 |  |  |
| 22 | KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.III-IV | m3 | 248,40 |  |  |
| 23 | KNNR 1 301-2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III | m3 | 62,10 |  |  |
| 24 | KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 231,24 |  |  |
| 25 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV | m3 | 161,85 |  |  |
| 26 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III | m3 | 40,46 |  |  |
| 27 | KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III dowóz ziemi do zasypaania | m3 | 202,31 |  |  |
| 28 | KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III wywóz nadmiaru | m3 | 108,19 |  |  |
| 29 | KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III wywóz nadmiaru | m3 | 108,19 |  |  |
| 30 | KNNR 1 603-1 Pompowanie wody | godz. | 50,00 |  |  |

| Razem element 1.2: Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 4 1411-3 Podłoże i obsypka z materiałów sypkich | m3 | 94,12 |  |  |
| 32 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm – SN 8 | m | 88,80 |  |  |
| 33 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm – SN 8 | m | 28,40 |  |  |
| 34 | KNNR 4 1308-4 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 250 mm – SN 8 | m | 30,50 |  |  |
| 35 | KNNR 4 208-4 Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych | m | 12,00 |  |  |
| 36 | KNNR 4 1321-2 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm kolana | szt | 6,00 |  |  |
| 37 | KNNR 4 222-3 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym | szt | 6,00 |  |  |
| 38 | KNNR 4 216-2 Wpust żeliwny piwniczny o średnicy 100 mm z wykonaniem podejścia odpływowego | szt | 9,00 |  |  |
| 39 | KNR 9-22 Uzupełnienie KNR 2-18 302-5 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych dla rur o średnicy 200 mm, grubość ściany betonowej do 15 cm | szt | 3,00 |  |  |
| 40 | KNR 4-01 208-2 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm | szt | 1,00 |  |  |
| 41 | KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm | studnia | 6,00 |  |  |
| 42 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową lub równoważne | szt | 2,00 |  |  |
| 43 | KNNR 4 1424-2 Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 2,00 |  |  |
| 44 | KNNR 4 1430-1 Budowle i elementy betonowe - obetonowanie włazów | m3 | 2,20 |  |  |
| 45 | KNNR 4 1321-2 Wstawki " In Situ" fi 160 | szt | 10,00 |  |  |
| 46 | KNNR 4 1321-2 Wstawki " In Situ" fi 200 | szt | 4,00 |  |  |
| 47 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm | próba - 1 odcinek | 1,00 |  |  |
| 48 | KNNR 4 1610-2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | próba - 1 odcinek | 1,00 |  |  |
| 49 | KNNR 4 1610-3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 250 mm | próba - 1 odcinek | 1,00 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| Razem rozdział 1: Przyłącza kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |

| Razem kosztorys: Przyłącze kanalizacji deszczowej etap I |  |
| --- | --- |