| Dz. . | POZ. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | j.m. | Ilość | Cena edn. netto PLN |  | Wartość NETTO PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 78 | 7 |
| Rewitalizacja placu przy BZ WBK w Krośnie Odrzańskim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### BRANŻA SANITARNA ### CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Technologia fontanny posadzkowej typu dry-plaza |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 000-00-00-00-00 | Dysza dynamiczna np. Choreoswitch LED182 z oświetleniem LED RGB 30W NWS110C115, umieszczone w grillu ze stali nierdzewnej lub inna o równorzędnych parametrach | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 20 | 000-00-00-00-00 | Dysze denne napływowe Dn 50 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 30 | 000-00-00-00-00 | Dysze ssawne denno-ścienne ze stali nierdzewnej np. BWT-DSL 4" GW lub inna o równorzednych parametrach | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 40 | KNR 707-01-01-02-00 | Pompa blokowa ze stali nierdzewnej dla dysz LED182 np. BWT typ 3M40-125/3,0 Q=21 m3/h, H=17 mH2O, N=2,2 kW, 230/400V lub inna o podobnych parametrach | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 50 | KNNR N004-02-16-04-00 | Kosz wstępny pompy trakcji np. typ KW-01 Dn 150 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 60 | 000-00-00-00-00 | Zestaw filtracyjny BWT lub inny o równorzędnych parametrach - filtr piaskowy AZUR Q=9 m3/h - ręczny zawór sześciodrogowy - złoże filtracyjne pompa zintegrowana z koszem wstępnym | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 70 | 000-00-00-00-00 | Urządzenie kontrplno-pomiarowe do pomiaru i dozowania chloru i korektora pH np. BWT Polska typ Elite PRF lub inne o równorzędnych parametrach | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 80 | 000-00-00-00-00 | Zmiękczacz np. EUROMAT 75 SE, z zaworem Multiblock INline firmy BWT Polska lub inne o równorzędnych parametrach | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 90 | 000-00-00-00-00 | Filtr mechaniczny z mozliwością ręcznego praepłukiwania DN25, q=3,5 m3/h, skuteczność filtracji 90 um np. Protector BW1" BWT Polska lub inne o równorzędnych parametrach | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 100 | KNNR N004-01-30-03-20 | Zawór antyskażeniowy-przerywacz strugi np. Multimat DN25, przepływ nominalny 3,5 m3/h, BWT Polska lub inne o równorzędnych parametrach | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 110 | KNNR N004-01-30-03-20 | Zawór elektromagnetyczny (bezpieczeństwa) DN25, BWT Polska lub inne o równorzędnych parametrach | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 120 | 000-00-00-00-00 | Regulator poziomu wody DN25: skrzynka sterownicza, zawór elektromagnetyczny, 5szt. wiszacych sond np. ESG300, BWT Polska lub inne o równorzędnych | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 130 | 000-00-00-00-00 | Filtr dokładny FD 300 micron, DN80, BWT Polska lub inne o równorzędnych parametrach | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 140 | KNNR N004-01-10-03-00 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równoważznych parametrach fi 32x2,4 mm Rurociąg zasilający – 1 szt, na odcinku od ściany zewnętrznej silosu podziemnego (studnia montażowa z PCW) do miejsca lokalizacji fontanny. Końce rury – zakończone korkiem. | m | 35,00 |  |  |  |
| 1 | 150 | KNNR N004-01-10-05-00 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równowaznych parametrach fi 50x3,7 mm Rurociąg zasilający – 1 szt, na odcinku od ściany zewnętrznej silosu podziemnego (studnia montażowa z PCW) do miejsca lokalizacji fontanny. Końce rury – zakończone korkiem. | m | 70,00 |  |  |  |
| 1 | 160 | KNNR N004-01-10-06-00 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równowaznych parametrach fi 63x4,7 mm | m | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 170 | KNNR N004-01-09-08-10 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równowaznych parametrach fi 90x6,7 mm | m | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 180 | KNNR N004-01-09-09-10 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równowaznych parametrach fi 110x6,6 mm Rurociąg zasilający – 2 szt, Rurociąg powrotny - 1 szt - na odcinku od ściany zewnętrznej silosu podziemnego (studnia montażowa z PCW) do miejsca lokalizacji fontanny. Końce rury – zakończone korkiem. Długość l=3x41,14 m | m | 123,42 |  |  |  |
| 1 | 190 | KNNR N004-01-09-09-10 | Rurociąg PVC ciśnieniowa klejona PN16 np. Gamrat lub inna o równoważnych parametrach fi 160x9,5 mm Rurociąg powrotny - 2 szt - na odcinku od ściany zewnętrznej silosu podziemnego (studnia montażowa z PCW) do miejsca lokalizacji fontanny. Końce rury – zakończone korkiem. Długość l=2x43,47 | m | 86,94 |  |  |  |
| 1 | 200 | KNNR N004-01-27-01-00 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PCV | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 210 | KNNR N004-01-32-01-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 15 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 220 | KNNR N004-01-32-03-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 25 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | KNNR N004-01-32-06-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 50 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | KNNR N004-01-32-08-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 80 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 250 | KNNR N004-01-32-08-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 100 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 260 | KNNR N004-01-32-08-01 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 150 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 270 | KNNR N004-01-3203-10 | Zawór zwrotny gwintowany SOCLA w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 25 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 280 | KNNR N004-01-32-07-10 | Zawór zwrotny gwintowany SOCLA w instalacji wodociągowej z rur z PVC fi 100 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 290 | KNNR N004-01-32-01-01 | Zawór kulowy odcinający ze złączką do węża fi 15 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 291 | Kalkulacja własna | Szafa zasilająco sterownicza SZS z okablowaniem urządzeń, zasilaczami reflektorów, przetwornicami napięcia pomp i czujnikiem wiatru Lokalizacja szafy SZS – na zewnątrz przy silosie obok szaf ZK i RS | kmpl | 1,00 |  |  |  |
| 1 | 292 | Kalkulacja własna | Rura ochronna DVK 75 (z pilotem) na kable zasilające od szafy SZS do miejsca lokalizacji fontanny – długość 60,00 m | m | 60,00 |  |  |  |
| 1 | 300 | 000-00-00-00-00 | Wąż zbrojony ciśnieniowy 1" | metr | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 310 | KNR 217-02-08-01-10 | Wentylator dachowy nawiewny lub wywiewny typ TH-500/150 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 320 | KNR 217-01-49-01-01 | Cokół dachowy ocieplony dla przekroju fi 160, h=500 mm | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 330 | KNR 217-01-31-02-03 | Klapa zwrotna typ CAR-160 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 340 | KNR 217-01-02-03-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1000 | M2 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 350 | KNR 217-01-38-02-20 | Kratka wentylacyjna 200x200 | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 360 | 000-00-00-00-00 | Grzejnik elektryczny np. Atlanyic typ F17 Q=2500 W | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 370 | KNNR N001-02-10-0-00 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład | M3 | 180,00 |  |  |  |
| 1 | 380 | KNNR N001-02-14-02-10 | Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 3-4 | M3 | 180,00 |  |  |  |
| 1 | 390 | 000-00-00-00-00 | Rozruch urządzeń | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1. |  | #### Razem - Technologia fontanny posadzkowej typu dry-plaza |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Odwodnienie placu z przyłączami kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | KNNR N004-13-08-02-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk | metr | 75,00 |  |  |  |
| 2 | 20 | KNNR N004-13-08-01-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 łączony na wcisk | metr | 10,00 |  |  |  |
| 2 | 30 | KNNR N004-14-13-01-00 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 (h=2,62m) wg rysunku w projekcie | szt | 1,00 |  |  |  |
| 2 | 40 | KNNR N004-14-17-02-01 | Studzienka kanalizacyjna PVC fi 425 (h=1,6-2,4) | szt | 2,00 |  |  |  |
| 2 | 50 | Kalkulacja indywidualna | Odwodnienie liniowe L1, L2, L3, L4 np. ACO, FASERFIX SUPER lub inne o równorzędnych parametrach: - korytka z betonu włóknistego lub polimerbetonu, ze spadkiem wewnętrznym z rusztem żeliwnym, L=1m kpl.98 - korytka z betonu włóknistego lub polimerbetonu ze spadkiem wewnętrznym z rusztem żeliwnym, L=0,5m kpl. 4 - studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, L=0,5m kpl.6 lub równorzędne o długościach podanych w projekcie budowlanym (31m, 28m, 8m, 36m) | kmpl | 1,00 |  |  |  |
| 2 | 60 | 000-00-00-00-00 | Odwodnienie liniowe wokół fontanny, np. RECYFIX 100 lub inne o równorzędnych parametrach: - korytka z tworzywa PE=PP, bezspadkowe z rusztem poliamidowym szczelinowym kl. C250, L=1m kpl.32 - korytka z tworzywa PE=PP, bezspadkowe z rusztem poliamidowym szczelinowym kl.C250, L=0,5m kpl.1 - studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem poliamidowym szczelinowym kl. C250, L=0,5m kpl.1 | kmpl | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 70 | KNNR N004-14-08-01-00 | Obetonowanie korytek odwodnień liniowych | M3 | 35,00 |  |  |  |
| 2 | 80 | KNNR N001-02-10-03-00 | Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład | M3 | 325,00 |  |  |  |
| 2 | 90 | KNNR N001-02-14-02-10 | Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 3-4 | M3 | 325,00 |  |  |  |
| 2 |  | ##### Razem - Odwodnienie placu z przyłączami kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ##### Przyłącza wod-kan z instalacją |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | #### Przyłącza wodociągowe z instalacją |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 10 | KNNR N004-01-12-05-40 | Rurociąg PE fi 50x3,0 (SDR17) PN16 | metr | 36,00 |  |  |  |
| 3.1 | 20 | KNNR N004-01-12-03-40 | Rurociąg PE fi 32x2,0 (SDR17) PN16 | metr | 53,00 |  |  |  |
| 3.1 | 21 | KNR 231-04-02-04-00 | Studnia montażowa (rewizyjna ) z PCV o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym (chodnik) , głębokości h=1,9 m. Lokalizacja – przy ścianie silosu – jako zakończenie rurociągów zasilająco-odprowadzających z fontanny i zakończenie przyłącza wodociągowego do komory technicznej fontanny | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 30 | KNNR N004-01-12-02-40 | Rurociąg PE fi 25x2,3 (SDR17) PN16 | metr | 10,00 |  |  |  |
| 3.1 | 40 | KNNR N004-01-27-01-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 50 | KNNR N004-17-02-02-01 | Nawiertka wodociągowa dla rur żeliwnych typ NWZ 100/50 z zasuwa odcinająca fi 40 szt 1,000 mm + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 60 | KNNR N004-01-40-04-11 | Wodomierz skrzydełkowy np typ Smart, Js 10 (Dn32) APATOR PoWoGaz lub inny o równorzędnych parametrach | kmpl | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 70 | KNNR N004-01-40-02-11 | Wodomierz skrzydełkowy np typ Smart, Js 4=02 (Dn20) APATOR PoWoGaz lub inny o równorzędnych parametrach | kmpl | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 80 | KNNR N004-01-32-05-05 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE fi 40 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 3.1 | 90 | KNNR N004-01-32-02-05 | Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE fi 20 | szt | 2,00 |  |  |  |
| 3.1 | 100 | KNNR N004-01-30-02-20 | Zawór zwrotny antyskażeniowy np. typ BA2760 Dn20mm SOCLA lub inny o równorzędnych parametrach | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 110 | KNNR N004-01-30-02-30 | Filtr siatkowy FS-3 Dn 20mm | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 120 | KNNR N004-12-01-01-00 | Przewiert rura osłonową zbrojoną TS125x11,4 | metr | 16,50 |  |  |  |
| 3.1 | 130 | KNNR N004-12-01-01-00 | Rura osłonowa PVC fi 50 | metr | 3,50 |  |  |  |
| 3.1 | 140 | KNNR N004-14-17-02-00 | Studzienka rewizyjna PVC fi 315 (h=1,2) z włazem żeliwnym | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.1 | 150 | KNNR N001-02-10-03-00 | Wykopy głęb. do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład | M3 | 210,00 |  |  |  |
| 3.1 | 160 | KNNR N001-02-14-02-10 | Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub. 30cm w gruncie kategorii 3-4 | M3 | 210,00 |  |  |  |
| 3.1 |  | Razem - Przyłącza wodociągowe z instalacją |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | #### Przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacją |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 10 | KNNR N004-13-08-02-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk | metr | 65,00 |  |  |  |
| 3.2 | 20 | KNNR N004-13-08-01-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 110 łączony na wcisk | metr | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 30 | KNNR N004-14-13-01-00 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 (h=2,9m) wg rysunku w projekcie | szt | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 40 | KNNR N004-14-17-02-01 | Studzienka rewizyjna PVC fi 425 (h=1,4-3,1) z włazem żeliwnym | szt | 2,00 |  |  |  |
| 3.2 | 50 | KNNR N004-14-17-02-00 | Studzienka rewizyjna PVC fi 315 (h=1,15) z włazem żeliwnym | szt | 1,00 |  |  |  |
| 3.2 | 60 | KNNR N001-02-10-03-10 | Wykopy głęb. do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład | M3 | 250,00 |  |  |  |
| 3.2 | 70 | KNNR N001-02-14-02-10 | Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub. 30 cm w gruncie kategorii 3-4 | M3 | 250,00 |  |  |  |
| 3.2 |  | ##### Razem - Przyłącze kanalizacji sanitarnej z instalacją |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | #### Pomiar powykonawczy |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 | Kalkulacja własna | Geodezyjny pomiar powykonawczy | komplet | 1,00 |  |  |  |
| 4 |  | ##### Razem pomiar powykonawczy |  |  |  |  |  |  |
| Razem - Branża sanitarna - koszt netto |  |  |  |  |  |  |  |  |