Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Oznaczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zasilanie przepompowni ścieków Pp1 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik instalacyjny Typ: FR 303-40 Prąd znamionowy: 40A Producent: LEGRAND Wyposażenie dodatkowe złącza kablowo-pomiarowego ZK2-2P, zaprojektowanego i wykonanego przez ENEA Operator | 1 szt. | ZK2-2P |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny , z żyłami aluminiowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą PE zielono-żółtą typ: YAKYżo 4 x 10 mm2 napięcie znamionowe: 1 kV | 140 m |  | Zasilanie szafki SZS-Pp1 pompowni |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie typ: Fe/Zn 40x3 mm | 5 m |  | Uziom poziomy przewodu PEN |
|  | Uziom szpilkowy z pręta Fe/Zn Φ14mm typ: Galmar długość: 3m | 1 kpl. |  | Uziom pionowy przewodu PEN |
|  | Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej Typ:LgYżo 16 mm2 | 4 m |  | Połączenie uziomu z szyną PEN |
|  | Ustawienie w ziemi szafki zasilająco-sterowniczej SZS pompowni (szafka w dostawie pompowni) |  |  | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 95 m |  | Zasilanie: SZS– 90m pomp z SZS– 5m |
|  | Rura polietylenowa, do umieszczenia w rurze przewiertowej PP/PE Dz225x12,8 pod drogą, dla prowadzenia kabla Typ: PE100 SDR17 Dz32x2 | 26 m |  | W przewiercie pod drogą DK92 |
|  | Rura polietylenowa, do umieszczenia w rurze przewiertowej PE100 SDR26 Dz315x12,5 pod rzeką, dla prowadzenie kabla Typ: PE100 SDR26 Dz110x4,2 (uwaga: w rurze ułożony będzie również kabel zasilający pompownię Pd1, biegnący na tym odcinku po tej samej trasie) | 23 m |  | W przewiercie pod rzeką PR-1 razem z kablem zasil. pomp. Pd1 |
|  | Rura ochronna AROT Typ: DVK75 Długość: 3 m | 2 szt. |  |  |
|  | Piasek do rowów kablowych | 9 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 9 szt. |  |  |
| ## Zasilanie przepompowni ścieków Pd1 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik instalacyjny Typ: FR 303-40 Prąd znamionowy: 40A Producent: LEGRAND Wyposażenie dodatkowe złącza kablowo-pomiarowego ZK2-2P, zaprojektowanego i wykonanego przez ENEA Operator | 1 szt. | ZK2-2P |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny , z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą PE zielono-żółtą typ: YKYżo 4 x2,5 mm2 napięcie znamionowe: 1 kV | 35 m |  | Zasilanie szafki SZS-Pd1 pompowni |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie typ: Fe/Zn 40x3 mm | 5 m |  | Uziom poziomy przewodu PEN |
|  | Uziom szpilkowy z pręta Fe/Zn Φ14mm typ: Galmar długość: 3m | 1 kpl. |  | Uziom pionowy przewodu PEN |
|  | Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej Typ:LgYżo 16 mm2 | 4 m |  | Połączenie uziomu z szyną PEN |
|  | Ustawienie w ziemi szafki zasilająco-sterowniczej SZS pompowni (szafka w dostawie pompowni) |  |  | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 18 m |  | Zasilanie: SZS– 12m pomp z SZS– 6m |
|  | Kabel w rurze przewiertowej (wydanej w p.8) | 23 m |  |  |
|  | Piasek do rowów kablowych | 1 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 4 szt. |  |  |
| ## Zasilanie przepompowni ścieków Pz1 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik instalacyjny Typ: FR 303-40 Prąd znamionowy: 40A Producent: LEGRAND Wyposażenie dodatkowe złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, zaprojektowanego i wykonanego przez ENEA Operator | 1 szt. | ZK1-1P |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny , z żyłami aluminiowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą PE zielono-żółtą typ: YAKYżo 4 x 10 mm2 napięcie znamionowe: 1 kV | 100 m |  | Zasilanie szafki SZS-Pz1 pompowni |
|  | Uziom szpilkowy z pręta Fe/Zn Φ14mm typ: Galmar długość: 3m | 1 kpl. |  | Uziom pionowy przewodu PEN |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie typ: Fe/Zn 40x3 mm | 5 m |  | Uziom przewodu PEN |
|  | Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej Typ:LgYżo 16 mm2 | 4 m |  | Połączenie uziomu z szyną PEN |
|  | Ustawienie w ziemi szafki zasilająco-sterowniczej SZS pompowni (szafka w dostawie pompowni) |  |  | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
|  | Rura ochronna AROT Typ: DVK75 Długość: 8 m | 1 szt. |  | Pod drogą o nawierzchni żwirowej |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 106 m |  | Zasilanie: SZS– 98m pomp z SZS– 8m |
|  | Piasek do rowów kablowych | 10 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 9 szt. |  |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni żwirowej drogi gminnej wraz z podbudową, na szer.1m | 8 mb |  |  |
| ## Zasilanie przepompowni ścieków Pz3 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik instalacyjny Typ: FR 303-40 Prąd znamionowy: 40A Producent: LEGRAND Wyposażenie dodatkowe złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, zaprojektowanego i wykonanego przez ENEA Operator | 1 szt. | ZK1-1P |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny , z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą PE zielono-żółtą typ: YKYżo 4 x 2,5 mm2 napięcie znamionowe: 1 kV | 25 m |  | Zasilanie szafki SZS-Pz3 pompowni |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie typ: Fe/Zn 40x3 mm | 5 m |  | Uziom przewodu PEN |
|  | Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej Typ:LgYżo 16 mm2 | 4 m |  | Połączenie uziomu z szyną PEN |
|  | Ustawienie w ziemi szafki zasilająco-sterowniczej SZS pompowni (szafka w dostawie pompowni) |  |  | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
|  | Uziom szpilkowy z pręta Fe/Zn Φ14mm typ: Galmar długość: 3m | 1 kpl. |  | Uziom pionowy przewodu PEN |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 20 m |  | Zasilanie: SZS– 14m pomp z SZS– 6m |
|  | Rura polietylenowa, do umieszczenia w rurze przewiertowej PP/PE Dz180x10,2 pod drogą, dla prowadzenia kabla Typ: PE100 SDR17 Dz32x2 | 6 m |  | W przewiercie pod drogą powiatową |
|  | Wykonanie przewiertu pod wjazdem z drogi powiatowej na teren działki nr 24, wykonanego rurą PE SDR17 Dz110x6,6 Długość przewiertu: 8 m Głębokość: 1,2 m od poziomu nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej | 1 kpl. |  | Przewiert pod wjazdem na działkę nr 124 |
|  | Odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni, po likwidacji komór przewiertowych | 1 kpl. |  | Przewiert pod wjazdem na działkę nr 124 |
|  | Rura ochronna AROT dla prowadzeniu kabla w pobliżu kabla teletechnicznego Typ: A75 Długość: 6 m | 1 szt. |  | Wzdłuż drogi powiatowej –przy zbliżeniu z istniej. kablem teletechnicznym |
|  | Rura ochronna dwudzielna AROT dla ułożeniu na istniejącym kablu teletechnicznym Typ: A110 PS Długość: 6 m | 1 szt. |  | Wzdłuż drogi powiatowej –na istniejącym kablu teletechn. |
|  | Rura ochronna dwudzielna AROT dla ułożeniu na istniejącym kablu teletechnicznym Typ: A110 PS Długość: 3 m | 1 szt. |  | Skrzyżowanie kabla z SZS do pompowni –na istniejącym kablu teletechn. |
|  | Piasek do rowów kablowych | 2 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 3 szt. |  |  |
| ## Zasilanie przepompowni ścieków Pz4 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik instalacyjny Typ: FR 303-40 Prąd znamionowy: 40A Producent: LEGRAND Wyposażenie dodatkowe złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, zaprojektowanego i wykonanego przez ENEA Operator | 1 szt. | ZK1-1P |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny , z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą PE zielono-żółtą typ: YKYżo 4 x2,5 mm2 napięcie znamionowe: 1 kV | 20 m |  | Zasilanie szafki SZS-Pz4 pompowni |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie typ: Fe/Zn 40x3 mm | 5 m |  | Uziom przewodu PEN |
|  | Uziom szpilkowy z pręta Fe/Zn Φ14mm typ: Galmar długość: 3m | 1 kpl. |  | Uziom pionowy przewodu PEN |
|  | Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej Typ:LgYżo 16 mm2 | 4 m |  | Połączenie uziomu z szyną PEN |
|  | Ustawienie w ziemi szafki zasilająco-sterowniczej SZS pompowni (szafka w dostawie pompowni) |  |  | Łącznie z wykopem pod fundament szafki |
|  | Rów kablowy głębokości 0,8 m | 24 mb |  | Zasilanie: SZS– 18m pomp z SZS– 6m |
|  | Przekop przez drogę o nawierzchni asfaltowej, głębokości 1,2m dla doprowadzenia kabla z szafki SZS-Pz4 do pompowni Pz4 | 4 mb |  | Droga gminna |
|  | Rura ochronna do ułożenia w rowie kablowy Typ: DVK75 Długość: 4 m Producent: AROT | 1 szt. |  | Do ułożenia w rowie kablowy w drodze gminnej |
|  | Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (dla kategorii drogi KR1) wraz z podbudową na szerokości 1 m (wzdłuż prowadzenia kabla). | 4 mb |  | Droga gminna po ułożeniu kabla |
|  | Piasek do rowów kablowych | 3 m3 |  |  |
|  | Oznacznik kablowy PCV | 3 szt. |  |  |