Egz. 1

| Sp. z o.o. |  |
| --- | --- |
| 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 16/3 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl |  |
| Nr opracowania: | 121/T/13-ST/E1 |
| Nazwa inwestycji: | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Poźrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poźrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa |
| Tytuł opracowania: | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| Rodzaj robót:: Ozn. specyfikacji: | Instalacje elektryczne dla: - stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło - stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów - stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieniawa Roboty instalacyjne, instalacje elektryczne ST-E1/01: Wymagania ogólne ST-E1/02: Szczegółowa specyfikacja techniczna |
| Inwestor: | GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7 66-220 Łagów |
| Opracował: | mgr inż. Krzysztof Ochwat |
| Bytom, styczeń 2014 |  |

Spis treści

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI …………………………………………………………. str. 3

ST-E1/01 WYMAGANIA OGÓLNE ……………………………………………………... str. 3

ST-E1/02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA……………………….   str. 19

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI:

ST-E1/01

WYMAGANIA OGÓLNE

ST-E1/02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-E1/01

WYMAGANIA OGÓLNE

OZNACZENIE KODU CPV: 453 10 000-3

1.	WSTĘP - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                      nr strony

1.1.      Przedmiot ST …………………………………………………………………………..……..  4

- Zakres stosowania ST ………………………………………………………………………...  4

- Zakres Robót objętych ST ………………………………………………………………..…...  4

- Określenia podstawowe …………………………………………………….………………...  4

- Ogólne wymagania dotyczące Robót …………………………………………..……………..  5

2.	MATERIAŁY

- Użyte materiały………………………………………………………..………………………  8

- Odbiór materiałów na budowie ………………………………………..……………………..   8

- Źródła uzyskania materiałów ……………………………………………………………..…..  8

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom …………………………………………..………  8

- Przechowywanie i składowanie materiałów ………………………………… ………………  8

- SPRZĘT ………………………………………………………………………..…………………….... 8

- TRANSPORT ………………………………………………………………………….………….  9

- WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………….………. 9

- KONTROLA JAKOŚCI

- Program zapewnienia jakości ………………………………………...……………………… 10

- Zasady kontroli jakości Robót …………………………………………………………...…... 11

- Pobieranie próbek ……………………………………………………………………...…….. 11

- Badania i Pomiary …………………………………………………………………..……….  11

- Raporty z badań …………………………………………………………………………..….  11

- Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru …………………………………………….. 12

- Certyfikaty i deklaracje …………………………………………………………………….... 12

- Dokumenty budowy ……………………………………………………………………..……12

7.	OBMIAR   ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru Robót ……………………………………………………………..…14

- Zasady określenia ilości Robót i materiałów……………………………………………….... 14

- Urządzenie i sprzęt pomiarowy ……………………………………………………………...  14

- Czas prowadzenia pomiaru ………………………………………………………………….  14

8.	ODBIÓR  ROBÓT

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ………………………………………....  15

- Odbiór częściowy …………………………………………………………………………....  15

- Odbiór ostateczny robót wg założonego etapowania ………………………………………... 15

- Odbiór pogwarancyjny ………………………………………………………………………..16

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ustalenia ogólne ……………………………………………………………………………... 16

- Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ……………………….. 16

10.	DOKUMENTY ZWIĄZANE …………………………………………………………………….17

1.    WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania    i odbioru robót instalacyjnych - instalacje elektryczne, zawartych w projekcie wykonawczym – branża elektryczna.

Wyżej wyszczególniony projekt nr 121/T/13-PW/E1 zawiera całość robót instalacyjnych -instalacje elektryczne dla:

- stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Poźrzadło

- stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów

- stacji uzdatniania wody  w miejscowości Sieniawa

Urząd Gminy ŁAGÓW, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 ŁAGÓW.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt.  1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające                  i mające na celu wykonanie zadania, zgodnie z pkt. 1.1. Szczegółowy zakres  robót przedstawiono                      w przedmiarze robót (kosztorys ślepy), dołączony do ww projektu.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Przedmiar   robót   -  przedmiary   robót   przedstawione     w   SST   mają charakter tylko

informacyjny. Obligatoryjne zakresy robót zostały ujęte                          w Przedmiarze Robót i stanowią one podstawę wyceny.

1.4.2.	Dziennik   Budowy   -  opatrzony  pieczęcią Zamawiającego  zeszyt,   z  ponumerowanymi

stronami . służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrownia dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru. Wykonawcą                         i projektantem .

1.4.3.	Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,    upoważniona   do

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu                         w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4.	Projektant	      - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem

Dokumentacji Projektowej.

1.4.5.	Rekultywacja	   - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.6.	Rysunki	-   część   Dokumentacji   Projektowej,   która  wskazuje   lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu, będącego przedmiotem robót.

1.4.7.	Ślepy  kosztorys	 -  wykaz robót z podaniem  ich  ilości   (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.8.	Inspektor Nadzoru  -   osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania   Robotami i do występowania   w jego   imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność              z Dokumentacją Projektową. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1	Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i Administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy   i utrwali na własny koszt.

1.5.2	Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

- Wykaz Dokumentacji Projektowej dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy                    z Wykonawcą. Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą.

- Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca    zobowiązany  jest    do    opracowania   we   własnym    zakresie   projektu zabezpieczenia wykopów, uwzględniając konieczność utrzymania ruchu kołowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy, wynikających z przyjętej zasady:  - utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – kołowego   i pieszego i funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.

Poszczególne projekty dotyczyć będą określonej fazy organizacji ruchu, wynikającej  z kolejnego etapu realizacji budowy. Projekty te wymagają opinii Inspektora Nadzoru            i staraniem Wykonawcy, uzyskania decyzji zatwierdzającej przez właściwy organ administracji zarządzającej ruchem.

Ww. projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z Biurem Projektów. Koszty ww. uzgodnień obciążają Wykonawcę Robót. Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji              i Technologii Robót dla poszczególnych robót.

1.5.3	Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty,  przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich,  są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów,  obowiązuje kolejność ich ważności, wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,     a   o   ich   wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora   Nadzoru,   który   dokona  odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową                  i ST.

Dane określone W Dokumentacji Projektowej i w ST, będą uważane za wartości docelowe, od których   dopuszczalne   są  odchylenia  w   ramach   określonego  przedziału   tolerancji.   Cechy materiałów   i   elementów   budowli   muszą  być jednorodne   i   wykazywać   bliską  zgodność          z określonymi  wymaganiami,   a  rozrzuty tych  cech  nie   mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST        i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca   skutecznie   zabezpieczy  Teren   Budowy  przed  wtargnięciem   osób  postronnych. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy,  obciążają Wykonawcę.

Wykonawca   jest    zobowiązany   do    utrzymania    ruchu    publicznego    na   terenie    budowy,        w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru,  zatwierdzony i   uzgodniony  z   odpowiednim   zarządem   drogi   i   organem   zarządzającym   ruchem,   projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:  zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tycz zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót. Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem,                   w sposób   uzgodniony   z   Inspektorem   Nadzoru   oraz   przez,   umieszczenie,   w   miejscach            i   ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez    Inspektora   Nadzoru.    Tablice   informacyjne   będą   utrzymywane   przez   Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanie i utrzymania placów budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie:

a)	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

b)	podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów         i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                    a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, ukopów i dróg dojazdowych.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   płynami   lub   substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca    będzie     utrzymywać     sprawny    sprzęt    przeciwpożarowy,     wymagany    przez

odpowiednie    przepisy,    na   terenie    baz    produkcyjnych,    w    pomieszczeniach   biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz. na maszynach i pojazdach.

Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.	Ochrona przeciwporażeniowa

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczonych mu przez Zamawiającego,      w ramach planu ich lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót, urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych, niż wykazane w dokumentach, dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy należy obowiązek ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji    i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   instalacji   podziemnych.   Wykonawca   bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy, potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.5.8.	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ"). wynikający z. Art. 21a Prawa Budowlanego, w szczególnym zakresie, zgodnym                                     z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 DZ.U. nr 151 i uzgodni go                       z Inspektorem Nadzoru.

W   szczególności   Wykonawca   ma  obowiązek   zadbać,   aby  personel   nie  wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz. sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione e cenie umownej.

1.5.9.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                           i urządzenia, używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas. do momentu odbioru końcowego.

1.5.10.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne       i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami            i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod               i w sposób ciągły, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.    MATERIAŁY

2.1.	Użyte materiały

Do realizacji wymaganych robót użyto materiałów, ujętych w zestawieniu materiałów, znajdującym się w projekcie wykonawczym.

2.2.	Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznic ze świadectwami jakości, świadectwami gwarancyjnymi i protokołami odbiorów technicznych.

Dostarczone na budowę materiały, należy sprawdzać pod względem kompletności godności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zastosowaniem, poddać je badaniom, określonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3.	Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów, przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                              i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie postępu Robót.

2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadając wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione                     z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoje własności do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu  Budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy, w miejscach, zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST oraz projekcie organizacji  robót.  W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach,  sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                      z zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST . w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany          w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z. normami  ochrony środowiska                          i przepisami, dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca     dostarczy     Inspektorowi     Nadzoru     kopie     dokumentów,     potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania jedynie   takich  środków  transportu,   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót,   zgodnie         z   zasadami, określonymi w Dokumentacji Projektowej ST w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu   na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie.  mogą być dopuszczone   przez   Inspektora   Nadzoru,   pod   warunkiem   przywrócenia  stanu   pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg, na koszt Wykonawcy

Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia            i uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie Robót zgodnie z. Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   Robót,   za   ich   zgodność                                        z   Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ. projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie                                    i   wyznaczenia wysokości   wszystkich   elementów     Robót,   zgodnie  z  wymiarami   i   rzędnymi,   określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa   jakiegokolwiek    błędu,     spowodowanego    przez    Wykonawcę                        w    wytyczeniu i   wyznaczaniu   Robót   zostaną,   jeśli   wymagać   tego   będzie   Inspektor Nadzoru,   poprawione   przez  Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenia  wytyczenia   Robót   lub   wyznaczanie   wysokości   przez Inspektora Nadzoru,   nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie,  Dokumentacji Projektowej  i w ST         a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki badań  materiałów                i  Robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów,  doświadczenia        z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego, programu  zapewnienia jakości,   w  którym   przedstawi   on   zamierzony  sposób wykonywania Robót,   możliwości   techniczne   i   organizacyjne,   gwarantujące   wykonanie   Robót   zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami, przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)    część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenie Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,    -     	- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów Robót,

- system   (sposób   i   procedurę)  proponowanej kontroli i sterowania  jakością

wykonywanych Robót.

- wyposażenie w sprzęt i urządzenie do pomiarów i kontroli (opis laboratorium      własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  	               nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych  wniosków    	 	  		  i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym,  proponowany sposób           		  i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b)   część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz, maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami  technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno -pomiarowe,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie    	 transportu.

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.),  prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  Robót                  i jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli, włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu  zademonstrowania,  że poziom  ich  wykonania jest zadawalający.   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością, zapewniającą stwierdzenie,   że   Roboty  wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi               w   Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST. normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  że wszystkie  stosowane  urządzenia i  sprzęt badawczy,   posiadają ważną  legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i odpowiadają wymaganiom norm. określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektora Nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy  pisemne informacje o  jakichkolwiek niedociągnięciach,  dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona /ostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi Wykonawca.

6.3.	Pobieranie próbek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nic zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4.	Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z. wymaganiami norm.               W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.  stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań.  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  lub badania.   Po wykonaniu pomiaru  lub badania.  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami pomiarów lub badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki pomiarów lub badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wg dostarczonego przez niego wzoru, lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.	Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania                            i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań, przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.	Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.   certyfikat   na  znak  bezpieczeństwa,   wykazujący że   zapewniono  zgodność  z  kryteriami            technicznymi,   określonymi   na  podstawie   Polskich   Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

2.   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-  Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej    Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi   Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,  każda partia dostarczona do Robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań, wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik   budowy jest  wymaganym   dokumentem   prawnym,   obowiązującym   Zamawiającego i   Wykonawcę,   w   okresie   od   przekazania Wykonawcy  terenu   Budowy,   do końca   okresu gwarancyjnego..      Odpowiedzialność      za      prowadzenie      Dziennika  budowy,   zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która   dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw.

Załączone  do   Dziennika budowy  protokoły  i   inne  dokumenty  będą oznaczone   kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy należy wpisywać szczególnie:

-  datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzania wstrzymania Robót,            z podaniem powodu,

- zgłoszenia i  daty odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych               	i  ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperaturę  powietrza w  okresie wykonywania Robót,   podlegających 	ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 	zgodność   rzeczywistych  warunków  geotechnicznych   z   ich   opisem  w   Dokumentacji 	Projektowej.

- dane dotyczące  sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  dane dotyczące jakości 	materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je  	przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika budowy, Wykonawca podpisuje                             z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2.	Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły,                           w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

3.	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  stanowią załączniki  do  odbioru   Robót.   Winny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4.	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1,2,3, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

- protokoły odbioru Robót,

- protokoły z narad i ustaleń.

- korespondencję na budowę.

5.	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Terenie   Budowy,   w   miejscu   odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie    któregokolwiek    z    dokumentów    budowy,    spowoduje    jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty będą dostępne dla  Inspektora Nadzoru  i  przedstawiane do  wglądu  na życzenie zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie                           z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiar  Robót  wykonuje  Wykonawca,   po   pisemnym   powiadomieniu  Inspektora Nadzoru            o   zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie   indziej   w   Specyfikacjach   Technicznych,    nie   zwalnia   Wykonawcy   od   obowiązku ukończenia wszystkich Robót.   Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony   z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.	Zasady określenia ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej.

7.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenie i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót, będzie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt, wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą Przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.	Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty   pomiarowe   do   obmiaru,   oraz   nieodzowne   obliczenia,   będą wykonane   w   sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1.	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu,  polega na finalnej  ocenie ilości                i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Obmiar Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części   Robót do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do Dziennika budowy              i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy                                         i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,          w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.	Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości wykonanych części Robót.

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym Robót

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiór ostateczny Robót wg założonego etapowania

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót,                         w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz. gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,                   o których mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego,                 w obecności Inspektora Nadzoru  i   Wykonawcy.   Komisja  odbierająca   Roboty,   dokona  ich  oceny jakościowej,   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań                            i   pomiarów,   wykonanych   przez Inspektora Nadzoru, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku ostatecznego  Robót,  komisja zapozna się z.  realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów Robin zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających    i Robót poprawkowych.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeżeli ich ilość i jakość, w poszczególnych asortymentach, jest   zgodna z wymaganiami   Dokumentacji Projektowej, ST  i  poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku   stwierdzenia przez Komisję,  że  jakość   wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach, nieznacznie  odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej            i  ST, z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu. Komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość wykonywanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1.   Dokumenty do Odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru, ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikację techniczną (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające  lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST                  i ewentualnie PZJ.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST           i ewentualnie PZJ.

- Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PTJ,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

- Dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji.  Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe  do   odbioru   ostatecznego,   komisja  w   porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru, ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót, związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.         Odbiór     pogwarancyjny    będzie     dokonany     na    podstawie     oceny    wizualnej     obiektu,                        z uwzględnieniem zasad , opisanych w punkcie 8.3. „ Odbiór ostateczny Robót"

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest  ocena jednostkowa,   skalkulowana  przez  Wykonawcę  za jednostkę obmiar ową, ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych , wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej  wykonanie, określone dla tej  Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  	ubytków i transportu na Teren Budowy,

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami.

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy  	wliczać podatek VAT.

9.2.	Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i wymagań Ogólnych, zawartych               w Specyfikacji Technicznej, obejmuje wszystkie warunki, określone w w/w dokumentach

10.	DOKUMENTY ZWIĄZANE

Dokumentacja projektowa - wg. Punktów  1.1.1. i 1.1.3,

Przedmiar robót,

Kosztorysy  ofertowe,   zawierające   szczegółowe   opisy  robót wg  kalkulacji jednostkowej,

opracowane na podstawie przedmiarów.

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.l2.04.2()()2r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 02.75.690

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów -Dz. U. 03.12 1.1 138.

Normy:

PN-IEC 60364-4-41    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeć i w porażeniowa.

PN-IEC 60364-442	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania

cieplnego.

PN-IEC 60364-443	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.       PN-IEC 60364-4-46	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.     PN-IEC 60364-4-47	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony

przed porażeniem    prądem elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony

zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony

przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-523	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała

przewodów.

PN-IEC 60364-5-53	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.     PN-IEC 60364-5-537	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza..

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

PN-IEC 60364-5-54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia

wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-559	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje

oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 603674-6-61	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 603674-7-701	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w

wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 603674-7-704	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub

rozbioru.
PN-EN 60439-4	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4. Wymagania

dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach

budowy.
PN-EN 60529	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod 1P)

PN-EN 12464-1	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy

we wnętrzach.
PN-EN 62305-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-EN 62305-2            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zarządzanie  ryzykiem

PN-EN 62305-3            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

PN-EN 62305-4            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach..

PN-IEC 613 12-1          Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogólne.

PN-IEC 613 12-2          Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Część 6.2.Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów

i uziemienia.
PN-86/E 05003.1	 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-867E 05003.3	 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-87/E-90050             Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na

stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-88/E-0850.1	 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

N SEP-E-004               Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

OZNACZENIE SPECYFIKACJI: 121/T/13-ST/E1/02

PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OZNACZENIE KODU CPV:

- 453 14 300-4 - Kładzenie kabli

1.	WSTĘP								                  nr strony

- Przedmiot ST………………………………………………………………….…..…  20

- Zakres stosowania ST…………………………………………………………..……  20

- Zakres Robót objętych ST……………………………………………………..……..  20

- Określenia podstawowe……………………………………………………..………..  20

- Ogólne wymagania dotyczące Robót……………………………………..………….  20

2.	MATERIAŁY

- Użyte materiały…………….………………………………………………..………..  20

- Odbiór materiałów na budowie……………………………………..………………..  20

- Składowanie materiałów na budowie……………………………………..………….  20

- SPRZĘT………………………………………………..…..……………..……………….  20

- TRANSPORT……………………………………..………………………..……..……....  21

- WYKONANIE ROBÓT…………………………..………………………..…….……....  21

- KONTROLA JAKOŚCI…………………………..……………………..…….…….......  21

- OBMIAR ROBÓT…………………………..……………………..…….………….........  21

- ODBIÓR ROBÓT…………………………..……………………..…….……..................  21

- PODSTAWA PŁATNOŚCI………………………….…………………..…….…….......  21

- DOKUMENTY ZWIĄZANE……………………….…………………..…….……........  21

1.    WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót – zasilania kablowe stacji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wykonawczego: projekt nr 121/T/13-PW/E1.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt.  1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające            i mające na celu wykonanie zadania, zgodnie z pkt.  1.1. i obejmują ułożenie  kabli zasilających stację podciśnieniową i stacje uzdatniania wody oraz pompy głębinowe.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami, podanymi w ST - wymagania ogólne, pkt.   1.4,

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Podano w ST - wymagania ogólne - pkt.   1.5.

2.    MATERIAŁY

Wymagania dotyczące materiałów podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.

2.1.    Użyte materiały

Do realizacji wymaganych robót użyto materiałów, wyspecyfikowanych               w zestawieniu materiałów nr 121/T/13-PW/E1/25 dołączonym do projektu wykonawczego          nr 121/T/13-PW/E1.

2.2.	Odbiór materiałów na budowie

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.2.

2.3.	Składowanie materiałów na budowie
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.5.

3.	SPRZĘT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 3.

4.	TRANSPORT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 5.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 6.

7.	OBMIAR ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 7.

8.	ODBIÓR  ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 8.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 9

10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Dokumentacja projektowa:  projekt wykonawczy nr 121/T/13-PW/E1

- Przedmiar robót,

- Kosztorys Inwestorski,

- Rozporządzenia i normy - wg ST - wymagania ogólne - punkt 10.

OZNACZENIE SPECYFIKACJI:  121/T/13-ST/E1/03

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SIŁY I OŚWIETLENIA

OZNACZENIE KODU CPV:

- 453 10 000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 453 11 000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektr. oraz opraw elektr.

- 453 14 300-4 - Kładzenie kabli

- 453 16 100-6 - Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

- 453 15 700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.	WSTĘP									      nr strony

1.1.      Przedmiot ST…………………………………………………………………..…  23

- Zakres stosowania ST………………………………………………………..…...  23

- Zakres Robót objętych ST……………………………………………………..…  23

- Określenia podstawowe………………………………………………………..…  23

- Ogólne wymagania dotyczące Robót………………………………………..…...  23

2.	MATERIAŁY

- Użyte materiały…………………………………………………..…………..…...  23

- Odbiór materiałów na budowie…………………………………….………..…...  23

- Składowanie materiałów na budowie………………………………………..…...  24

- SPRZĘT………………………………………..………………………………………....  24

- TRANSPORT………………………………………..…………………………………...  24

- WYKONANIE ROBÓT………………………………………..………………………..  24

- KONTROLA JAKOŚCI………………………………………..……………………......  24

- OBMIAR ROBÓT………………………………………..……………………………...  24

- ODBIÓR ROBÓT………………………………………..……………………………....  24

- PODSTAWA PŁATNOŚCI………………………………………………………….…. 24

- DOKUMENTY ZWIĄZANE…………………………………………………………. 24

1.    WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne siły i oświetlenia, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wykonawczego instalacji elektrycznych siły                           i oświetlenia - projekt nr 121/T/13-PW/E1.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt.  1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające           i mające na celu wykonanie zadania, zgodnie z pkt.  1.1. i obejmują:

- montaż   rozdzielnic 400/230V obiektów:

- oznaczonych symbolem A-9 w stacji podciśnieniowej VS-P

- oznaczonych symbolem RG1 w stacji SUW-P, SUW-Z i SUW-S

- montaż szafek agregatu SA.

- wykonanie instalacji elektrycznej siły i oświetlenia technologicznego

i ewakuacyjnego na terenie obiektów,

- ułożenie kabli  zasilających z  rozdzielnicy  A-9 i RG1 do poszczególnych

odbiorów  obiektów,

- wykonanie  instalacji  odgromowych,  chroniących  poszczególne obiekty przed

skutkami wyładowań atmosferycznych,

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami, podanymi w ST - wymagania ogólne, pkt. 1.4,

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Podano w ST - wymagania ogólne - pkt.  1.5.

2.    MATERIAŁY

Wymagania dotyczące materiałów podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.

2.1.    Użyte materiały

Do realizacji wymaganych robót użyto materiałów, wyspecyfikowanych                                w zestawieniu materiałów nr 121/T/13-PW/E1/25 dołączonym do projektu wykonawczego          nr 121/T/13-PW/E1.

2.2.	Odbiór materiałów na budowie

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.2.

2.3.	Składowanie materiałów na budowie
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.5.

3.	SPRZĘT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 3.

4.	TRANSPORT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 5.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 6.

7.	OBMIAR   ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 7.

8.	ODBIÓR   ROBÓT

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 8.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 9.

10.	DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Dokumentacja projektowa: projekt wykonawczy nr 121/T/13-PW/E1

- Przedmiar robót nr 121/T/13-KS/E1

- Kosztorys Inwestorski 121/T/13-KI/E1

- Rozporządzenia i normy - wg ST - wymagania ogólne - punkt 1