2013-11-06

| Inwestor: Urząd Gminy Otyń | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy

Nazwa budowy: Przyłącze kanalizacyjne dla inwestycji pn: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu

Kod budowy:

Adres budowy: ul.Chrobrego 18, 67-106 Otyń

Obiekt: przyłącze kanalizacyjne

Rodzaj robót:

Nr umowy:

Data oprac.: 2013-11-02

Umowa z dnia: 2013-11-02

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 11, KNR 2-01, KNR 2-18, KNNR 8, KNR 4-05, KNR 4-01, KNNR 4

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Kosztorys ślepy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0212-02-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność = 1,00 | 26,13 | m3 |  |  |
| 2 | KNR 4-05 0315-01-040 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm krotność = 1,00 | 14,00 | m |  |  |
| 3 | KNR 4-05 0409-01-090 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu ręcznego krotność = 1,00 | 2,00 | kpl |  |  |
| 4 | KNR 4-05 0409-0201-041 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie- za każde 0,5 m różnicy głębokości przy użyciu sprzętu mechanicznego krotność = 1,00 | -8,00 | 0,5 m |  |  |
| 5 | KNR 2-01 0119-01-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa kolei w terenie równinnym. krotność = 1,00 | 0,01 | km |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0217-01-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 49,95 | m3 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 42,59 | m3 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 42,59 | m3 |  |  |
| 9 | KNR 2-18 0501-02-050 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność = 1,00 | 5,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 11 0501-040-060 | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem krotność = 1,00 | 6,61 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk krotność = 1,00 | 38,00 | m |  |  |
| 12 | KNNR 11 0406-010-275 | Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm krotność = 1,00 | 2,00 | 1studnia |  |  |
| 13 | KNR 4-05 2101-01-040 | Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanałyo średnicy 0,25 m krotność = 1,00 | 4,00 | m |  |  |
| 14 | KNR 4-05 0310-02-020 | Analogia - włączenia do studni z PP za pomocą kształtek z PCV krotność = 1,00 | 5,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 8 0202-040-040 | Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianie w budynkach mieszkalnych na rurociąg z PVC.Uszczelnienie zaprawą cementową krotność = 1,00 | 4,00 | m |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0208-08-020 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2 krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0306-06-050 | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowej,grubość ścianki 1 cegła krotność = 1,00 | 1,76 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |