Przedmiar robót

Przyłącze kanalizacyjne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Otyń ul. Chrobrego

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty ziemne i instalacyjne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 1.Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów 2.Przycięcie prętów zbrojeniowych 3.Odłożenie prętów zbrojeniowych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 26,13 |
| 1. |  | 11,00*9,5*0,25 |  |  |  |  | 26,13 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050315-01-040 |  | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm Charakterystyka Robót: Tablica 0315: Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Wyszczególnienie robót: 1.Przecięcie rury. 2.Wycięcie szczeliwa z kielichów i rozłączenie rur. 3.Wydobycie rur z wykopu. krotność= 1,00 |  |  | m | 14,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050409-01-090 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu ręcznego Charakterystyka Robót: Tablica 0409: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Wyszczególnienie robót: 1.Zdemontowanie włazu żeliwnego oraz żelbetowej płyty nadstudziennej z pierścieniem odciążającym. 2.Rozłączenie i wydobycie kręgów betonowych. 3.Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiałów z wykopu. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050409-0201-041 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie- za każde 0,5 m różnicy głębokości przy użyciu sprzętu mechanicznego Charakterystyka Robót: Tablica 0409: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie. Wyszczególnienie robót: 1.Zdemontowanie włazu żeliwnego oraz żelbetowej płyty nadstudziennej z pierścieniem odciążającym. 2.Rozłączenie i wydobycie kręgów betonowych. 3.Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiałów z wykopu. krotność= 1,00 |  |  | 0,5 m | -8,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-01-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa kolei w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: Tablica: 0119 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodat kowymi punktami 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy 3.Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi 4.Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów 5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót 6.Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę robót 7.Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy krotność= 1,00 |  |  | km | 0,01 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010217-01-060 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0217 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu krotność= 1,00 |  |  | m3 | 49,95 |
| 1. |  | 37,00*1,50*0,90 |  |  |  |  | 49,95 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami o grubości do 30 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 42,59 |
| 1. |  | 49,95-6,61-5,0*0,15 |  |  |  |  | 42,59 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-01-060 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 0236 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03) krotność= 1,00 |  |  | m3 | 42,59 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-02-050 |  | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 3.Rozścielenie materiałów 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5,00 |
| 1. |  | 37,00*0,15*0,9 |  |  |  |  | 5,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-040-060 |  | Podłoża i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 Dla kol. 01 - 02 1.Wyrównanie dna z naddaniem spadków i przekopaniem podłoża 2.Ułożenie i rozebranie prowadnic 3.Rozścielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem 4.Polewanie wodą i wymieszanie na mokro 5.Ręczne wyprofilowanie i zagęszczenie Dla kol. 03, 06, 07 1.Przygotowanie i ustawienie deskowania 2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej 3.Opuszczenie betonu rynną z układaniem mieszanki i przestawieniem rynien 4.Wykonanie dylatacji (kol.07) 5. Pielęgancja betonu 6.Usunięcie deskowania Dla kol.04-05: 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04) 3.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 4.Rozścielenie materiałów 5.Ubicie ręczne warstwami do 10 cm Uwaga: W kolumnie 03 przy grubościach podłoży mniejszych niż 20 cm należy zastosować do robocizny następujące współczynniki w odpowiednich przedziałach grubości podłoży: do 5 cm - 2,80 ponad 5 do 10 cm - 2,20 ponad 10 do 15 cm - 1,40 ponad 15 do 19 cm - 1,10 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 6,61 |
| 1. |  | 37*0,90*0,20-(3,14*0,020*0,020*37) |  |  |  |  | 6,61 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-020-040 |  | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk Charakterystyka Robót: Tablica: 1308 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Opuszczenie rur do wykopu 3.Ułożenie rur z przycięciem 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Wykonanie połączenia rur krotność= 1,00 |  |  | m | 38,00 |
| 12 | wg ceny jednostkowej KNNR 110406-010-275 |  | Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 1.Wyrównanie dna wykopu i opuszczenie materiałów do wykopu 2.Montaż elementów studzienki na uszczelki z ewentualnym przycięciem na wymiar 3.Połączenie z rurociągami i montaż pokryw 4.Obsypka gruntem luźnym, wraz z ubiciem dla kol.05 i 06 krotność= 1,00 |  |  | 1studnia | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-052101-01-040 |  | Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanałyo średnicy 0,25 m Charakterystyka Robót: Tablica 2101: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Wyszczególnienie robót: 1.Zajęcie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia. 2.Ustawienie barier ochronnych. 3.Otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału. 4.Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy. 5.Czyszczenie kanału agregatem ciśnieniowym. 6.Wydobycie osadów agregatem próżniowym. 7.Odłączenie wody z osadu. 8.Zamknięcie pokryw włazów i zdjęcie barier zabezpieczających. krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-050310-02-020 |  | Analogia - włączenia do studni z PP za pomocą kształtek z PCV Charakterystyka Robót: Tablica 0310: Wstawienie trójnika kamionkowego kielichowego uszczelnionego sznurem i cementem. Wyszczególnienie robót: 1.Przecięcie rury. 2.Wykucie szczeliwa z kielicha rury. 3.Rozłączenie rury i wydobycie z wykopu na powierzchnię terenu. 4.Opuszczenie rury i trójnika do wykopu. 5.Przycięcie rury według wymiaru. 6.Ustawienie trójnika i prostki. 7.Uszczelnienie kielichów sznurem i cementem. krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80202-040-040 |  | Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o średnicy 150 mm na ścianie w budynkach mieszkalnych na rurociąg z PVC.Uszczelnienie zaprawą cementową Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 1.Wykucie szczeliwa z kielichów rur 2.Przecinanie rur 3.Zdemontowanie elementów rurociągu 4.Wyznaczenie osi rurociagu 5.Przecinanie rur 6.Obsadzenie haków lub uchwytów na zaprawie cementowej 7.Ułożenie rur i kształtek 8.Zmontowanie rurociągu z uszczelnieniem złączy 9.Przymocowanie rur do ściany krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-08-020 |  | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 1. Ręczne przebicie otworu 2.Wyrównanie ścian otworu krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010306-06-050 |  | Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowej,grubość ścianki 1 cegła Charakterystyka Robót: Tablica: 0306 1.Ręczne wykucie strzępi 2.Przymurowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,76 |
| 1. |  | 2,20*0,80 |  |  |  |  | 1,76 |