PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W REJONIE ULICY ŚWIERKOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI MODRZYCA

Gmina Otyń

powiat nowosolski

województwo lubuskie

Opracowanie:

mgr inż. Czarna Magdalena

lipiec 2018 r.

Spis treści

1.Informacje o projektowanym dokumencie	3

1.1.Zawartość dokumentu i główne cele opracowania	3

1.2.Powiązania opracowania z innymi dokumentami	3

1.3.Metody zastosowane podczas prognozy	4

1.4.Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania	5

1.5.Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu projektowanego dokumentu na środowisko	6

2.Analiza stanu i zmian środowiska	6

2.1.Istniejący stan środowiska	6

2.1.1.Położenie geograficzne	6

2.1.2.Geomorfologia	6

2.1.3.Klimat	6

2.1.4.Hydrografia	7

2.1.5.Gleby	7

2.1.6.Budowa geologiczna	8

2.1.7.Warunki hydrogeologiczne	9

2.1.8.Struktura przyrodnicza	9

2.1.9.Surowce mineralne	10

2.2.Ochrona środowiska	11

2.2.1.Parki narodowe	11

2.2.2.Rezerwaty przyrody	11

2.2.3.Parki krajobrazowe	13

2.2.4.Obszary chronionego krajobrazu	13

2.2.5.Obszary Natura 2000	15

2.2.6.Pomniki przyrody	15

2.2.7.Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej	17

2.2.8.Użytki ekologiczne	17

2.2.9.Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe	19

2.3.Zagrożenia środowiska naturalnego	19

2.3.1.Zanieczyszczenie powietrza	19

2.3.2.Wody powierzchniowe	21

2.3.3.Wody podziemne	21

2.3.4.Gleby	21

2.3.5.Hałas	21

3.Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu	22

4.Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,                   w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.            o ochronie przyrody	22

5.Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne               z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu	23

6.Przewidywane oddziaływanie na środowisko	32

7.Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów	39

8.Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz                            z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy	40

9.Streszczenie w języku niespecjalistycznym	42

# Informacje o projektowanym dokumencie

## Zawartość dokumentu i główne cele opracowania

Niniejszy dokument stanowi realizację uchwały nr XXXV.16.2017 Rady Gminy Otyń             z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca. Dokument swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 0,37 ha, ograniczony: od północnego – zachodu i południowego - zachodu terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od północnego – wschodu terenem rekreacyjno - sportowym, od południowego – wschodu terenem lasu.

Gmina Otyń posiadała, w chwili przystąpienia do procedury uchwalenia niniejszego MPZP, dokument planistyczny – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń”, przyjęte uchwałą nr XLVII.123.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017 r.

W MPZP przedstawiono charakterystykę kierunków zmian w przeznaczeniu terenu                  w rejonie ulicy Świerkowej w Modrzycy wyznaczając:

- teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej 1U/MN, dla którego będzie obowiązywać:

  - przeznaczenie podstawowe – nieuciążliwe usługi (w tym usługi publiczne), sklasyfikowane w PKD, służące działalności z zakresu: kultury i rozrywki, sportu oraz opieki społecznej,

  - przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- teren zieleni urządzonej 1ZP i 2 ZP, dla których będzie obowiązywać:

  - przeznaczenie – zieleń izolacyjno – ochronna.

## Powiązania opracowania z innymi dokumentami

W MPZP określając zasady polityki przestrzennej zwrócono uwagę na dokumenty lokalne związane z rozwojem gminy Otyń, a także na dokumenty obejmujące swoim zasięgiem powiat oraz województwo. Poniżej przedstawiono dokumenty, które stanowiły podstawę do opisu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym (wewnętrznym):

- Opracowanie ekofizjograficzne do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca,

- Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń, przyjęte Uchwałą Nr XXXV.16.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 9 marca   2017 r.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego na poziomie ponadlokalnym (zewnętrznym):

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz                             z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.1163),

- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, przyjęta Uchwałą                           Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r.,

- Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 – 2025,

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 - 2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia  10 kwietnia 2017 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017                 z perspektywą do 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 1835),

- Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego, przyjęta Uchwałą Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013 r.,

- Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020, przyjęta Uchwałą                    Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2013 r.,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.

## Metody zastosowane podczas prognozy

Metoda opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca polegała na:

- określeniu stanu środowiska na terenie objętym miejscowym planem i terenach sąsiadujących,

- ocenie projektowanych zmian w aspekcie wpływu ustaleń Planu na stan środowiska,

- ocenie zgodności projektowanych rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującymi aktami prawnymi.

Stan środowiska określono na podstawie materiałów uzyskanych od Instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz ochroną przyrody, opracowań specjalistycznych oraz naukowych, informacji zawartych w materiałach archiwalnych oraz powszechnie dostępnej literaturze specjalistycznej.

## Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium oraz planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych oraz opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa            w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Monitoring powinien być prowadzony co 2 lata, w powiązaniu z innymi dokumentami strategicznymi gminy Otyń w oparciu o następujące zagadnienia:

- tempo wzrostu ilości użytkowników zabudowy usługowo - mieszkaniowej,

- opóźnienia w realizacji kompleksowej infrastruktury technicznej w stosunku do realizacji zabudowy,

- wielkość rezerw na urządzeniach i obiektach np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna,

- skuteczność ochrony stosunków wodnych (zmiany jakości wód powierzchniowych i podziemnych),

- zmiany w klimacie akustycznym,

- monitoring jakości powietrza atmosferycznego.

Ponadto jakość środowiska będzie podlegać bieżącemu monitoringowi prowadzonemu przez odpowiednie służby ochrony środowiska.

## Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu projektowanego dokumentu na środowisko

Gmina Otyń nie znajduje się w obszarze przygranicznym. Realizacja zamierzeń przewidzianych w MPZP nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.

# Analiza stanu i zmian środowiska

## Istniejący stan środowiska

### Położenie geograficzne

Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest rejon ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca o powierzchni  ok. 0,37 ha, ograniczony:

- od północnego – zachodu i południowego - zachodu – terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- od północnego – wschodu – terenem rekreacyjno - sportowym,

- od południowego – wschodu – terenem lasu.

### Geomorfologia

Wg regionalizacji fizyczno – geograficznej Kondrackiego [1967] gmina Otyń położona jest na pograniczu dwóch mezoregionów: Wału Zielonogórskiego i Pradoliny Głogowskiej. Wał Zielonogórski zajmuje północną część gminy i położony jest na wysokości 75 – 125 m n.p.m., stanowiąc rozległy pofałdowany garb o wysokości 5 – 10 m. Pradolina Głogowska położona jest na wysokości 60 – 70 m n.p.m. i tworzy płaską powierzchnię o spadkach nie przekraczających 3% [Krygowski 1981].

### Klimat

Charakterystyczną cechą gminy Otyń jest napływ w ciągu roku mas powietrza o znacznie zróżnicowanych cechach. Dominuje tutaj klimat przejściowy, z cechami klimatu oceanicznego, co powoduje, że zimy są łagodne, lata ciepłe i bogate w opady atmosferyczne. Istotną cechą tego typu klimatu jest również dużą zmienność temperatur – w lipcu średnia temperatura osiąga wartość 19,8ºC, natomiast w styczniu -0,9ºC [IMGW].

Usłonecznienie przekracza 1500 godzin w roku. Miesiącem o najwyższych wartościach usłonecznienia jest maj – 225 godzin. Wartość promieniowania słonecznego kształtuje się                 w okresie od grudnia do lutego na wysokości 1,74 MJ/m2d, natomiast w okresie od czerwca do sierpnia – 14,1 MJ/m2d [IMGW].

Na omawianym obszarze zima jest łagodna i krótka (69 dni), z mało trwałą pokrywą śnieżną, natomiast charakterystyczna jest wczesna wiosna i długie lato (97 dni). Liczba dni pogodnych wynosi 63, pochmurnych 107, a gorących 36 [IMGW].

Miesiącem o najniższych sumach opadów jest kwiecień (27,4 mm), a o najwyższych sumach opadów – lipiec (79,4 mm). Średnia wilgotność względna w zimie wynosi 86 – 88%, latem 71 – 78% [IMGW].

W analizowanym rejonie dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo – zachodnich i północno – zachodnich. Łącznie na sektor W i SW róży wiatrów przypada około 52% wiejących wiatrów [IMGW].

### Hydrografia

Teren gminy Otyń znajduje się w dorzeczu rzeki Odry, która przepływa wzdłuż wschodniej granicy gminy. Główną oś hydrograficzną stanowi rzeka Śląska Ochla – lewobrzeżny dopływ Odry, która wraz ze swoim dopływem Czarną Strugą odwadnia 80% powierzchni gminy Otyń. Pozostały obszar gminy odwadniany jest drobnymi bezimiennymi ciekami i rowami melioracyjnymi, które uchodzą do rzeki Odry. Na obszarach zalewowych rzeki Odry występują liczne starorzecza.

Obszar opracowania znajduje się w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) – Czarna Strużka PLRW60001715528, typ JCWP 17. JCWP Czarna Strużka jest JCW niemonitorowaną, status JCWP: naturalna, aktualny stan JCWP: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny): zagrożona.

### Gleby

Gmina Otyń charakteryzuje się dominacją gleb mało urodzajnych, wytworzonych na podłożu osadów polodowcowych. Są to głównie gleby bielicowe, piaszczyste i słabo-gliniaste, jakie wytworzyły się na glinach piaszczystych i piaskach, szczególnie w strefach akumulacji czołowo-morenowej, w obrębie rozmytych moren dennych oraz częściowo           w strefach sandrowych [Greinert 2000].

Pod względem bonitacyjnym dominują gleby V i VI klasy (Modrzyca - gleby kompleksu żytniego bardzo słabego) oraz mozaika gleb klas IIIa – VI (Niedoradz – gleby kompleksu pszennego dobrego i pszenno-żytniego dobrego i zbożowo-pastewnego mocnego oraz żytniego dobrego i bardzo dobrego).

### Budowa geologiczna

Analizowany obszar położony jest na granicy dwóch jednostek geologicznych: niecki szczecińskiej i monokliny przedsudeckiej. Granicę między nimi wyznacza linia intersekcyjna spągu skał kredowych (kreda górna), które występują na zróżnicowanych wiekowo utworach jurajskich. Utwory kredowe, zwłaszcza kredy górnej, reprezentowane są przez wapienie, wapienie margliste, margle i opoki. Monoklinę przedsudecką wypełniają głównie utwory jury dolnej (piaskowce). Strop powierzchni mezozoicznej występuje na rzędnej około 150 m p.p.m.

Na serii utworów mezozoicznych zalegają utwory trzeciorzędowe, głównie miocenu środkowego i górnego. Wśród nich brak jest w zasadzie utworów oligoceńskich                        i plioceńskich; w strefach wyniesień dominuje miocen środkowy (mułki i iły z wkładkami węgla brunatnego, mułowce, iłowce oraz piaski z wkładkami żwirów), natomiast w strefach obniżeń - miocen górny (piaski, mułki i iły z wkładkami węgla brunatnego). Miąższość utworów trzeciorzędowych jest bardzo zróżnicowana i waha się od 50 m do ponad               200 metrów.

Gmina Otyń jest położona w zasięgu fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego. Czwartorzęd jest tutaj wykształcony wskutek działalności lądolodu i wód lodowcowych         w okresach glacjalnych oraz wód rzecznych w interglacjałach. Zespół form pochodzenia lodowcowego związany jest głównie z dwoma pokładami gliny morenowej: środkowopolskiej (o miąższości dochodzącej miejscami do około 100 m) oraz bałtyckiej                   (o miąższości wynoszącej zaledwie kilka metrów). Pokłady glin morenowych rozdzielone są zazwyczaj warstwą utworów interglacjalnych (żwiry, pyły, mułki, piaski) o miąższości około 50 metrów. Utwory czwartorzędowe osiągają największe miąższości (około 200 m)                         w strefach redukcji utworów trzeciorzędowych, natomiast najmniejsze (50-70 m) - w strefach wyniesień antyklinalnych powierzchni podczwartorzędowej.

Często, we wnętrzu wzgórz morenowych spotyka się zaburzone glacitektonicznie utwory gliniaste i wodnolodowcowe starszego plejstocenu. Miejscami, bezpośrednio pod gliną morenową zlodowacenia bałtyckiego, występują zaburzone glacitektonicznie utwory trzeciorzędowe, głównie mioceńskie. W strefach przypowierzchniowych powszechne są          z kolei plejstoceńskie utwory czołowo-morenowe: gliny zwałowe oraz piaski i żwiry, często   z domieszką głazów lodowcowych.

### Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze gminy Otyń pierwszy poziom wód podziemnych zalega na głębokości kilku metrów pod powierzchnią terenu. W gminie położone są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: nr 301 o nazwie „Pradolina Zasieki – Nowa Sól” gromadzący wody                          w czwartorzędowych utworach porowych, zalegający średnio na głębokości 30 m p.p.t.                     i wykazujący zasoby dyspozycyjne w ilości 91 tys. m3/dobę oraz GZWP nr 302 „Pradolina Barycz – Głogów” gromadzący wody w czwartorzędowych utworach porowych, zalegający średnio na głębokości 30 m p.p.t. i wykazujący zasoby dyspozycyjne w ilości 59 tys. m3/dobę. Obszar objęty MPZP znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz – Głogów”.

Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się na obszarze JCWPd nr 78 o kodzie PLGW600078 i należy wg Kondrackiego [2009] do: Prowincji – Niż Środkowoeuropejski (31) i podprowincji: Niziny Sasko - Łużyckie (317) oraz podprowincji: Niziny Środkowopolskie (318). Obszar ten leży w dorzeczu Odry, regionie wodnym RZGW Wrocław. Wg oceny stanu JCWPd nr 78 dokonanej w 2012 r. określono:

- stan ilościowy i chemiczny jako dobry,

- ogólną ocenę stanu JCWPd jako dobry,

ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona.

### Struktura przyrodnicza

- Flora

Teren gminy Otyń zdominowany jest przez roślinność łąkową i polną. Spotyka się tu głównie: koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.), koniczynę białą (Trifolium repens L.), skrzyp polny (Equisetum arvense), szczaw polny (Rumex acetosella L.), rdestówkę powojowatą (Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve), pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica L.), mlecz polny (Sonchus arvensis L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), wiechlinę zwyczajną (Poa trivialis L.) i kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata L.).

Duże zbiorowisko roślinne stanowi w analizowanym obszarze niska zieleń obszarów rolnych.

Roślinność niską uzupełniają zalesienia, reprezentowane głównie przez sosny (Pinus sp.), brzozę brodawkowatą (Betula pendula) i dąb (Quercus L.).

W okolicy cieków wodnych zaobserwować można roślinność wodną, reprezentowaną przez: knieć błotną (Caltha palustris L.), pałkę (Typha L.) i trzcinę pospolitą (Phragmites australis).

- Fauna

Położenie i struktura przestrzenna obszaru gminy Otyń przyczynia się do występowania na nim głównie małych zwierząt polnych, w tym myszy polnej (Apodemus agrarius) i nornicy rudej (Myodes glareolu). Występują tu również sarny (Capreolus capreolus), zające (Leporidae) i dziki (Sus scrofa). Równie licznie występują ptaki, w tym: wróbel zwyczajny (Passer domesticus), sikorki (Paridae sp.) i gołębie grzywacze (Columba palumbus).

Bliskie sąsiedztwo cieków wodnych stwarza dobre warunki do rozwoju zwierząt wodolubnych, m.in. żab (Ranidae sp.).

Na terenie gminy powszechne są również liczne owady, w tym mrówki (Formicidae sp.), motyle (Lepidoptera sp.), muchy (Diptera sp.) i komary (Culicidae).

Obszar objęty MPZP nie posiada istotnych walorów przyrodniczych. Nie występują tam żadne chronione gatunki flory i fauny.

### Surowce mineralne

W powiecie nowosolskim, obejmującym gminę Otyń, znajdują się udokumentowane złoża gazu ziemnego (rozpoznane szczegółowo w kategorii A + B), węgla brunatnego („Maria”      o zasobach bilansowych wynoszących 72 tys. ton), a także złoża rud miedzi (w m. Bytom Odrzański o zasobach bilansowych 2247 tys. ton). Ponadto, udokumentowane są złoża piasków i żwirów: „Lasocin” o zasobach 3891 tys. ton, „Lelechów” – 1609 tys. ton, „Mirocin II” – 674 tys. ton, „Niedoradz” – 1233 tys. ton, „Niedoradz W” – 338 tys. ton, „Niedoradz  W-2” – 338 tys. ton, „Rejów I” – eksploatacja zaniechana, „Rejów II” – 1426 tys. ton, „Rejów – Przyszłość” – 464 tys. ton, „Słocina” –    482 tys. ton oraz „Stany” – 578 tys. ton.

Obszar objęty MPZP w rejonie ul. Świerkowej w Modrzycy nie znajduje się na obszarze udokumentowanych złóż.

## Ochrona środowiska

### Parki narodowe

Na terenie gminy Otyń, w tym na obszarze objętym MPZP nie występują żadne                        parki narodowe.

### Rezerwaty przyrody

Wg rejestru rezerwatów przyrody województwa lubuskiego (stan na 25 czerwca 2018 r.) na obszarze gminy Otyń, znajdują się 2 rezerwaty przyrody: „Bukowa Góra” oraz „Bażantarnia”.

Rezerwat przyrody „Bukowa Góra”

Data uznania za rezerwat przyrody i akt prawny obejmujący rezerwat ochroną: 1954-12-22, Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. (Monitor Polski Nr 119                        z 22 grudnia 1954 r., poz. 1683); Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r., Zarządzenie Nr 30/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bukowa Góra” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81, poz. 1562 z dn. 26.07.2011 r.)

Rodzaj: L (leśny), typ ze względu na dominujący przedmiot ochrony: PFi (fitocenotyczny), podtyp: zl (zbiorowisk leśnych); ze względu na główny typ ekosystemu: EL (leśny i borowy), podtyp: lni (lasów nizinnych).

Położenie: woj. lubuskie, powiat nowosolski, gmina Otyń, obręb ewidencyjny Bobrowniki

Właściciel, zarządzający: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przytok

Powierzchnia pod ochroną: 10,64 ha, dz. nr 941

Opis przedmiotu poddanego ochronie: Rezerwat położony w dorzeczu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu Śląskiej Ochli. Jest to fragment lasu porastającego strome zbocze. Las spełnia dużą rolę zabezpieczającą przed erozją gleby. Skład drzewostanu: buk 5, modrzew europejski 3, dąb 1, sosna 1. Gleba lekko gliniasta, piaszczysta, średnio zbielicowana, porośnięta miejscami mchem i trawą o ubogim runie. Dominują siedliska BMś i LMś ze zdecydowaną przewagą LMś.

Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu drzewostanu zbliżonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry.

Posiada plan ochrony: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra” (Dz. Urz. z dnia 11 maja 2017 r., poz. 1191)

Nie podlega ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Rezerwat przyrody „Bażantarnia”

Data uznania za rezerwat przyrody i akt prawny obejmujący rezerwat ochroną: 1959-10-22, Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 87 z 22 października 1959 r., poz. 462); Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r., Zarządzenie Nr 20/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bażantarnia” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 84, poz. 1138).

Rodzaj: leśny (L), typ ze względu na dominujący przedmiot ochrony: PFi (fitocenotyczny), podtyp: zl (zbiorowisk leśnych); ze względu na główny typ ekosystemu: EL (leśny i borowy), podtyp: lni (lasów nizinnych).

Położenie: woj. lubuskie, powiat nowosolski, gmina Otyń, obręb ewidencyjny Niedoradz dz. nr 1172

Właściciel, zarządzający: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przytok

Powierzchnia pod ochroną: 17,88 ha

Opis przedmiotu poddanego ochronie: Rezerwat stanowi fragment lasu naturalnego                           o bogatym składzie gatunkowym (dominujące gatunki: sosna, dąb, świerk, modrzew) uzupełniony brzozą, akacją, bukiem, grabem, lipą, jodłą, wprowadzoną sztucznie daglezją            i wejmutką. W podszycie występują: jarzębina, kruszyna, jeżyna, śnieguliczka. W runie spotyka się konwalię, zawilca, szczawika zajęczego, paproć orlą, przylaszczkę pospolitą, fiołka leśnego.

Cel ochrony: Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych starego drzewostanu naturalnego jako elementu wzbogacającego różnorodność biologiczną                       w kompleksie gospodarczych lasów sosnowych.

Posiada plan ochrony: Zarządzenie nr 32/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażantarnia” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 124, poz. 1982 z dn. 30.12.2010 r.); Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia                  18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim                     w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażantarnia” z dnia                        19 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 22.08.2016 r., poz. 1705).

Nie podlega ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Obszar objęty MPZP nie znajduje się w zasięgu powyżej wskazanych rezerwatów przyrody.

### Parki krajobrazowe

Wg rejestru parków krajobrazowych województwa lubuskiego (stan na 11 maja                  2018 r.) na terenie gminy Otyń, w tym na obszarze objętym MPZP nie występują parki krajobrazowe.

### Obszary chronionego krajobrazu

Wg rejestru obszarów chronionego krajobrazu (stan na 13 czerwiec 2018 r.) na terenie gminy Otyń znajduje się obszar chronionego krajobrazu: „Dolina Śląskiej Ochli”, który zajmuje powierzchnię – 2.287,21 ha.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172, ze zm.;                  Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008 r., Nr 91, poz. 1373; Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r., Nr 4, poz. 99);

- uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia                              25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 113, poz. 1820 z dn. 10.12.2010 r.);

- uchwała Nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia              2011 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu               (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13 stycznia 2012 r. poz. 98);

- uchwała Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu             (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 2867);

- uchwała Nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu                        (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 lipca 2013 r., poz. 1728);

- uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu                          (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 3 marca 2014 r., poz. 564);

- wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygnatura akt II SA/Go 586/14 z dnia                  18 września 2014 r. w sprawie rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006 r., nr 53 w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 2345),

- uchwała Nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016 r.                  w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 23 maja 2016 r., poz. 1090).

Na OCHK „Dolina Śląskiej Ochli” czynna ochrona ekosystemów realizowana jest                  w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej oraz polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych Obniżenia Nowosolskiego.

Na terenie Obszaru wprowadzono następujące zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.

Obszar objęty niniejszym MPZP nie znajduje się w granicach OCHK „Dolina Śląskiej Ochli”.

### Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Otyń znajdują się 3 obszary Natura 2000:

- PLH 080040 Otyń,

- PLH 080014 Nowosolska Dolina Odry,

- PLB 080004 Dolina Środkowej Odry.

Obszar PLH 080040 Otyń powołano w celu ochrony kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis, która egzystuje na strychu kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu. Jest to jedna z ważniejszych kolonii rozrodczych nocka dużego na Ziemi Lubuskiej.

Obszar PLH 080014 Nowosolska Dolina Odry jest ważny w szczególności dla ochrony siedlisk lasów łęgowych i grądowych, starorzeczy oraz siedlisk łąk selernicowych                            i zbiorowisk namulisk rzecznych. Łącznie stwierdzono 11 typów siedlisk przyrodniczych                    i dzikiej fauny i flory oraz 12 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II.

Obszar PLB 080004 Dolina Środkowej Odry  jest ważny dla ochrony lęgowej oraz przelotnej populacji 14 gatunków ptaków (w tym 8 gatunków ujętych w załączniku I) Dyrektywy oraz 6 gatunków ptaków regularnie migrujących nie wymienionych w załączniku I Dyrektywy.

Obszar objęty MPZP nie znajduje się w zasięgu w/w obszarów Natura 2000.

### Pomniki przyrody

Wg rejestru pomników przyrody województwa lubuskiego (stan na 12 lipca 2018 r.) na terenie gminy Otyń znajduje się 5 pomników przyrody (tab. 1). Na obszarze objętym MPZP nie znajduje się żaden z nich.

Tab. 1. Wykaz pomników przyrody na obszarze gminy Otyń

| Nazwa pomnika przyrody (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) | Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | Obwód na wysokości 1,3m [cm] | Wys. [m] | Obręb ewidencyjny | Opis lokalizacji | Forma własności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dąb szypułkowy Quercus robur | R.W.L Nr 34 z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 834 z dn. 5.06.2006 r.) | 368 | ok. 20 | Otyń | Rośnie przy głównej drodze w m. Zakęcie za zakrętem na Konradowo | własność: Gmina Otyń |
| Platan klonolistny Platanus acerifolia | R.W.L Nr 34 z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 834 z dn. 5.06.2006 r.) | 425 | ok. 30 | Otyń | Rośnie na dziedzińcu starego zamku | własność: P.P.H.U. „Promarket” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Regulska 15 |
| Aleja – 10 lip drobnolistnych Tilia cordata | R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.846 z dn. 5.06.2006 r.), Uchwała nr LIII.20.2018 Rady Miejskiej Otyń z 28.05.2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 07.06.2018 r., poz. 1411) | od 158 do 530 | od 20 do 25 | Otyń | Drzewa rosną przy ul. Lipowej w Otyniu. Pas drogi powiatowej nr 1028F | własność: dz. nr 36 – Skarb Państwa, dz. nr 55/2 – osoba fizyczna |
| Dąb szypułkowy Quercus robur | R.W.L Nr 48 z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz.848 z dn. 5.06.2006 r.) | 548 | 28 | Bobrowniki | N-ctwo Przytok, obr. leśny Otyń, L-ctwo Bobrowniki, oddz. 198a | własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Przytok |
| Buk zwyczajny Fagus silvatica o nazwie Bronek | Uchwała nr XII/36/2007 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29.06.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 80, poz. 1142 z dn. 2.08.2007 r.); Uchwała Nr XXIII.24.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 03.06.2016 r., poz. 1185) | 410 | 33 | Bobrowniki | N-ctwo Przytok obr. leśny Bobrowniki oddz. 178i | własność: Skarb Państwa w zarządzie N-ctwa Przytok |

### Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej

Wg rejestru stanowisk dokumentacyjnych województwa lubuskiego (stan na 25 styczeń 2016 r.) na terenie gminy Otyń, w tym na obszarze objętym MPZP nie występują stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej.

### Użytki ekologiczne

Wg rejestru użytków ekologicznych województwa lubuskiego (stan na 24 listopad 2017 r.) na obszarze gminy Otyń znajduje się 6 użytków ekologicznych (tab. 2).  Na obszarze objętym MPZP nie znajdują się żaden z nich.

Tab. 2. Wykaz użytków ekologicznych na obszarze gminy Otyń

| Nazwa użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu) | Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego | Data utworzenia | powierzchnia [ha] | Nr działek ewidencyjnych | Opis lokalizacji | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tofry | R.W.L Nr 5 z 2002 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 44 poz. 554) | 03.05.2002 | 5,65 | 146/1, 147L, 177/1L | N-ctwo Przytok L-ctwo Bobrowniki oddz. 146h, 147h, 177c | Ochrona ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodnych typów siedlisk |
| Rozlewisko | R.W.L Nr 5 z 2002 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 44 poz. 554) | 03.05.2002 | 4,73 | 170/1L | N-ctwo Przytok, L-ctwo Bobrowniki, oddz. 170d |  |
| Mokradła | R.W.L Nr 5 z 2002 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 44 poz.554) | 03.05.2002 | 2,18 | 171L | N-ctwo Przytok, L-ctwo Bobrowniki, oddz. 171d |  |
| Kieszeń Odry | R.W.L Nr 5 z 2002 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 44 poz.554) | 03.05.2002 | 9,31 | 174/1L, 175/3L | N-ctwo Przytok, L-ctwo Bobrowniki, oddz. 174d, 175d |  |
| Łęgi | R. W. L. Nr 5 z 2002 r. (Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz. 554) | 03.05.2002 | 3 | 176/1L | N-ctwo Przytok L-ctwo Bobrowniki oddz. 176a |  |
| Żurawie Bagno | Uchwała nr XIV.86.2015 RG Otyń z dnia 26.08.2015 r. (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 09.09.2015 r., poz. 1564); Uchwała nr XXIII.25.2016 Rady Gminy Otyń z dn. 23.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 03.06.2016 r., poz. 1186) | 24.09.2015 | 3,1732 | N-ctwo Przytok | Skarb Państwa N-ctwo Przytok | Ochrona siedliska przyrodniczego i ostoi ptactwa |

### Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Wg rejestru zespołów przyrodniczo – krajobrazowych województwa lubuskiego (stan na             28 marca 2018 r.) na terenie gminy Otyń, w tym na obszarze objętym MPZP nie występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

## Zagrożenia środowiska naturalnego

Stan środowiska na obszarze gminy Otyń, w tym także na obszarze objętym niniejszym MPZP jest zachowany na dopuszczalnym poziomie w zakresie poszczególnych elementów środowiska. Nowy sposób zagospodarowania terenu nie powinien przynieść zasadniczych zmian w tym zakresie. Warunkiem jest jednak zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej, w tym wyposażenie projektowanych obiektów w instalacje wodno – kanalizacyjne, co zabezpieczy rejon przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń, w tym również – niesformalizowanym zrzutem ścieków.

Na obszarze gminy Otyń najbardziej zagrożonymi komponentami środowiska są: powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Cele ochrony środowiska na obszarze gminy dotyczą zachowania standardów środowiska we wszystkich jego aspektach. W planach miejscowych należy zapewnić utrzymanie standardów środowiska poprzez wprowadzenie wymogu utrzymania poziomu emisji substancji (wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka do wód, powietrza, gleby lub ziemi) oraz emisji energii            (tj.: hałas, wibracje, gazy, pyły, substancje złowonne, ścieki, niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne) na poziomie nie wyższym niż określony w przepisach na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

### Zanieczyszczenie powietrza

Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim, w tym na obszarze gminy Otyń przeprowadzono w układzie stref, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza     (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). Gmina Otyń, w tym obszar objęty MPZP należy do strefy lubuskiej, obejmującej wszystkie gminy województwa lubuskiego, z wyłączeniem dwóch miast – Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry.

Badania imisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa lubuskiego w 2017 r. prowadzono na 7 stałych stacjach monitoringu powietrza, w tym na 5 stacjach wykonujących pomiary automatyczne i manualne, 1 wykonującej jedynie pomiary automatyczne oraz na                 1 stacji wykonującej tylko pomiary manualne.

Badania przeprowadzone na terenie województwa lubuskiego wykazały, iż stężenia ditlenku siarki nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych. Badania ditlenku azotu również wykazały, że stężenia tego zanieczyszczenia występowały poniżej obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych. Stężenia tlenku węgla w powietrzu były znacznie niższe niż poziom dopuszczalny - na żadnej stacji nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej, ośmiogodzinnej średniej kroczącej (10000 µg/m3). Pomiary benzenu, prowadzono w dwóch strefach (m. Zielona Góra, m. Gorzów Wielkopolski). Uzyskane wyniki pozwoliły zaliczyć te strefy do klasy A. W strefie lubuskiej nie prowadzono pomiarów, zgodnie z wytycznymi do oceny tej strefy wykorzystano metodę analogii                        i zaliczono ją również do klasy A. Pomiary stężenia troposferycznego ozonu wykazały, że dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym (25 razy), będąca średnią z trzech lat, nie została przekroczona na żadnej ze stacji. Na tej podstawie strefę lubuską ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu w powietrzu zaliczono do klasy A. Badania pyłu zawieszonego PM10 wykazały, że warunki dopuszczalnych stężeń nie zostały zachowane na obszarze strefy lubuskiej. Stwierdzono ponadnormatywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10 w powietrzu, wynoszącą 35 dni w roku. Natomiast badania pyłu PM2,5 wykazały, że poziom dopuszczalny – 25 µg/m3 nie został przekroczony na żadnej ze stacji pomiarowych. Pomiary stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wykazały przekroczenia poziomu docelowego (1 ng/m3) na każdej stacji pomiarowej (wszystkie strefy zaliczono do klasy C). Stężenia ołowiu zawartego w pyle zawieszonym PM10 nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Przeprowadzone badania stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 wykazały niedotrzymanie poziomu docelowego w strefie lubuskiej. Natomiast przeprowadzone badania niklu i kadmu w pyle zawieszonym PM10 nie wykazały przekroczeń poziomów docelowych.

### Wody powierzchniowe

W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadził cykliczne badania jakości wód rzek na obszarze województwa lubuskiego (w ramach państwowego monitoringu środowiska). W obszarze JCWP PLRW60001715528 nie prowadzono badań jakości wód.

### Wody podziemne

W 2016 r. badania jakości wód podziemnych województwa lubuskiego prowadzono          w ramach monitoringu krajowego prowadzonego dla całego kraju przez Państwowy Instytut Geologiczny. Sieć pomiarowa obejmowała 66 punktów pomiarowo – kontrolnych, w tym na terenie powiatu nowosolskiego – 1 punkt. Ocenę jakości wód sporządzono w oparciu                                o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów                       i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85).                 W powiecie nowosolskim (m. Nowe Żabno) zlokalizowano jeden punkt pomiarowy,                      w którym odnotowano wody zaliczane do III klasy jakości. Na terenie gminy Otyń, w tym na obszarze objętym niniejszym MPZP nie prowadzono badań jakości wód podziemnych.

Obszar objęty MPZP wpisuje się w obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, dla którego obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych.

### Gleby

Z uwagi na fakt wzrostu natężenia ruchu pojazdów kołowych oraz innych procesów przyczyniających się do degradacji powierzchni ziemi, na terenie gminy Otyń i miejscowości Modrzyca przewiduje się możliwość wystąpienia w najbliższym czasie pogorszenia warunków glebowych w związku z realizacją postanowień MPZP. Niemniej jednak, z uwagi na przewidywaną w planach działalność, przy wydawaniu zezwoleń na jej prowadzenie wymagać należy sporządzenia odrębnych opracowań dotyczących wpływu poszczególnych inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym glebowe.

### Hałas

Źródłem hałasu na terenie gminy Otyń jest głównie komunikacja. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój komunikacji i wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych można przyjąć, że emisja hałasu będzie się zwiększać. Świadczą o tym ostatnie badania, które generalnie wskazują na wzrost obszarów o niekorzystnym klimacie akustycznym.

W zależności od przeznaczenia terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu                                   w poszczególnych rejonach decydują wartości graniczne, podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                   w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Zgodnie z ustaleniami MPZP w zakresie zasad ochrony przed hałasem zakazuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na terenie oznaczonym symbolem 1U – jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

# Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku realizacji MPZP terenu ul. Świerkowej w miejscowości Modrzyca, stan środowiska naturalnego będzie podlegał działaniu procesów naturalnych                                      i antropogenicznych. Rezygnacja z realizacji działań przewidzianych w MPZP, może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska oraz obniżenia poziomu jakości życia mieszkańców.

Należy podkreślić, że rozwój działalności pozarolniczej (usługowo - mieszkaniowa, rekreacyjna itp.) jest w obecnych czasach pożądany. Istotne jest aby minimalizować stopień rozproszenia zabudowy poza istniejące jednostki osadnicze poprzez zagospodarowanie obszarów w miarę możliwości wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia                  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Do problemów związanych z ochroną środowiska w granicach administracyjnych gminy Otyń można zaliczyć obecność obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy                  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Poniżej wskazano rodzaje zagrożeń dla Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”, który znajduje się w granicach gminy Otyń. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zagrożenia te związane są także z oddziaływaniem człowieka na środowisko – dlatego też świadomość o istnieniu tych zagrożeń powinna przyczynić się do zmiany sposobu gospodarowania środowiskiem.

Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli”

Na terenie Obszaru wprowadzono następujące zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.

# Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele  i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                           w miejscowości Modrzyca powinien uwzględniać uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a także z dokumentów regionalnych, powiatowych oraz gminnych.

Międzynarodowe akty prawne:

- Konwencja o różnorodności biologicznej – sporządzona w Rio de Janeiro w dniu                    5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532), którą Polska ratyfikowała             w 1996 r., przyjmując tym samym wszystkie zobowiązania wynikające z tego dokumentu. W art. 6 Konwencji wskazuje się, że każda umawiająca się Strona, zgodnie ze swoimi szczególnymi warunkami i możliwościami:

- opracowuje krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony                               i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej bądź dostosowuje                   w tym celu istniejące strategie, plany lub programy, które odzwierciedlają działania przewidziane w niniejszej konwencji, właściwe dla danej Umawiającej się Strony,

- włącza, w miarę możliwości i potrzeby, ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej do odpowiednich sektorowych i międzysektorowych planów, programów i polityk.

Zobowiązanie to potwierdzono w dokumencie – II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów 13 czerwca 2000 r., a następnie przez Sejm w 2001 r.

W Konwencji znajduje się zapis mówiący, że „podstawowym wymogiem dla ochrony różnorodności biologicznej jest ochrona ekosystemów i naturalnych środowisk in-situ oraz utrzymanie i restytucja zdolnych do życia populacji gatunków w ich naturalnych środowiskach”.

Dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej              w miejscowości Modrzyca istotne są zapisy art. 8 i 14 Konwencji tj.:

Każda Umawiająca się Strona, w miarę możliwości i potrzeb:

- art. 8 (c) - obejmuje odpowiednimi regulacjami i zarządza zasobami biologicznymi ważnymi dla zachowania różnorodności biologicznej zarówno na obszarach objętych ochroną, jak i poza ich granicami, mając na względzie zapewnienie ochrony tych zasobów i zrównoważone ich użytkowanie;

- art. 8 (d) - wspiera ochronę ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie zdolnych do życia populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu,

- art. 8 (i) dąży do zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających zharmonizowanie stosowanych praktyk użytkowania różnorodności biologicznej                     z zasadami jej ochrony i zrównoważonym użytkowaniem jej elementów,

- art. 14 ust. 1 (a) - wprowadza odpowiednie procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko proponowanych projektów, które mogą mieć istotne negatywne skutki dla różnorodności biologicznej, w celu uniknięcia lub zmniejszenia takich skutków, oraz tam, gdzie jest to właściwe, pozwala na udział społeczności                w tych procedurach.

- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz.  263), ratyfikowana przez Polskę w 1995 r. Artykuł 1 Konwencji wskazuje, że jej celem jest „ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych …”.

Dla zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca istotne są zapisy artykułu 2, 3 i 4 Konwencji,                      w których mowa „Umawiające się strony”:

- Art. 2 – podejmą niezbędne środki, aby zachować populację dzikiej fauny                            i flory na poziomie, który odpowiada w szczególności wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym lub też dostosują populacje tych gatunków do tego poziomu, uwzględniając jednocześnie wymagania gospodarcze i potrzeby rekreacyjne oraz potrzeby zagrożonych lokalnie podgatunków, odmian lub form,

- Art. 3 ust. 1 –  podejmą działania mające na celu wdrożenie krajowej polityki ochrony dzikiej flory i fauny oraz siedlisk naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych i ginących, zwłaszcza gatunków endemicznych oraz tych, których siedliska są zagrożone, w rozumieniu postanowień niniejszej konwencji,

- Art. 3 ust. 2 – podejmą się uwzględnić ochronę dzikiej fauny i flory w swojej polityce dotyczącej planowania i rozwoju oraz w swych działaniach ukierunkowanych na ograniczenie zanieczyszczeń,

- Art. 3 ust. 3 – będą wspierać edukację i rozpowszechnianie ogólnych informacji o potrzebie ochrony dzikiej flory i fauny oraz ich siedlisk,

- Art. 4 ust. 1 – podejmą właściwe i niezbędne środki ustawodawcze                              i administracyjne, by zapewnić ochronę siedlisk dzikiej flory i fauny,                           w szczególności gatunków wymienionych w załącznikach I i II, oraz ochronę zagrożonych siedlisk naturalnych,

- Art. 4 ust. 2 – w swojej polityce dotyczącej planowania i rozwoju będą mieć na względzie potrzebę ochrony obszarów chronionych, określonych w ust. 1, tak aby uniknąć lub zmniejszyć tak dalece, jak to możliwe, wszelkie pogarszanie się stanu takich terenów,

- Art. 4 ust. 3 – podejmą się zwracania szczególnej uwagi na ochronę obszarów ważnych dla gatunków wędrownych, wymienionych w załącznikach II i III, które są odpowiednio usytuowane na szlakach wędrówek i spełniają rolę terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub pierzenia,

- Art. 4 ust. 4 – podejmą się, stosownie do potrzeb, koordynowania działań                    w zakresie ochrony siedlisk naturalnych, o których mowa w Art. 4, jeśli są one położone na obszarach przygranicznych.

- Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku              w sprawie ochrony dzikich gatunków ptaków)

Dyrektywy promują działania, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej – dzięki ochronie dzikiej flory i fauny oraz ich naturalnych siedlisk (z uwzględnieniem wymagań ekonomicznych, społecznych i kulturowych). Zasadnicze znaczenie dla ochrony wszystkich gatunków odgrywa zachowanie, utrzymanie lub odtworzenie dostatecznej różnorodności i obszarów siedlisk. Dyrektywy wskazują na istotną funkcję obszarów podmokłych – w tym dolin rzecznych, które z uwagi na liniową i ciągłą strukturę są ważne dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków. Ochrona obszarów podmokłych (w tym także siedlisk słodkowodnych) jest jednym z kluczowych elementów Dyrektyw. W oparciu o zapisy obu Dyrektyw tworzy się w granicach UE – Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.

Krajowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.)

Kierunki zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca wiążą się z zagadnieniami zakazów i nakazów obowiązujących na obszarach chronionych, opisanych szczegółowo w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych. Art. 33 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody wskazuje, że zabrania się (z zastrzeżeniami art. 34) podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Art. 33 ust. 3 wskazuje, że projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie                z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566                 z późn. zm.)

Kierunki zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca wiążą się z zagadnieniami ochrony przed powodzią, opisanymi w dziale IV ustawy Prawo wodne – Zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy. Zgodnie             z art. 163 ust. 1 pkt 5 ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zgodnie z art. 165 ust. 1 ochronę przed powodzią realizuje się                                 w szczególności przez m.in. kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych (w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią), racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych a także sterowanie przepływami wód, zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi; zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód,                 a także budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych, prowadzenie akcji lodołamania oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.                        z 2018 r., poz. 799)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                        w miejscowości Modrzyca powinien uwzględniać zapisy wskazane w Dziale VII Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 71 ust. 1 zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji m. in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 71 ust. 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                             w szczególności:

- określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu,

- ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.

Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 3 przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez:

- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,

- uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż,

- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,

- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych,

5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich        skutkom,

- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Art. 72 ust. 2 określa, że w MPZP przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia. W ust. 3 tego artykułu wskazano, że               w MPZP określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.

Strategiczne i planistyczne dokumenty krajowe

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025

Opracowanie Strategii powinno służyć stworzeniu warunków dla takiego stymulowania procesów rozwoju, aby w jak najmniejszym stopniu zagrażały one środowisku. Konieczne jest eliminowanie procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie sposobów gospodarowania „przyjaznych środowisku” oraz przyśpieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. Realizacja tych postulatów nie może jednak jednocześnie powodować niepożądanego zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych.

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Koncepcja jest najważniejszym dokumentem krajowym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Przedstawia wizje zagospodarowania przestrzennego kraju oraz określa cele i kierunki polityki przestrzennej wraz z planem działań o charakterze prawnym                        i instytucjonalnym niezbędnym dla jej realizacji. Założenia polityki proekologicznej opierają się na uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych oraz stopniowym rozszerzaniu                         i utrwalaniu dobrej kondycji ekologicznej obszarów objętych ochroną prawną ze względu na walory przyrodnicze. Podstawowym wkładem polityki przestrzennej powinno być kształtowanie struktur przestrzennych tworząc warunki korzystne dla poprawy warunków życia ludności, aktywnej ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, wzrostu gospodarczego, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa kraju.

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015 – 2020

Zasadniczym wyzwaniem dla Programu jest przyczynienie się do osiągnięcia celu I Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., tj. powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym prawodawstwem                   w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu. Celem głównym jest poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju. Do celów szczegółowych zaliczono:

- podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,

- doskonalenie systemu ochrony przyrody,

- zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków,

- utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka,

- zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodności biologicznej,

- ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony gatunków inwazyjnych.

Dokumenty regionalne i powiatowe

- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

W Strategii wskazano jako jedno z wyzwań „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju                   i optymalnego gospodarowania zasobami”. Wyraźnym wyzwaniem rozwojowym jest potrzeba zachowania wysokich wartości środowiska przyrodniczego w połączeniu                           z koniecznością bardziej intensywnego rozwoju społeczno – gospodarczego. Obok efektywnej promocji, wymagać to będzie tworzenia warunków dla modernizacji i rozwoju bazy turystycznej, stopniowej poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, zmian                        w zagospodarowaniu miejscowości turystycznych, stosowanie do zwiększonej recepcji ruchu turystycznego, także zwiększania atrakcji kulturalnych.

- Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 – 2025

Strategia jest dokumentem kompleksowo określającym uwarunkowania (selektywna                      i dynamiczna diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej lub przestrzennej kraju) i kierunki rozwoju kraju lub jego części albo danego sektora gospodarki, określającym cele strategiczne i działania służące osiągnięciu założonych celów przy pomocy różnych instrumentów prawnych, finansowych, organizacyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca jest spójny z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 – 2025.

- Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2017 - 2020

W dokumencie określono główne kierunki działań do roku 2020 dla każdego                               z wyznaczonych priorytetów środowiskowych przy uwzględnieniu analiz stanu środowiska, głównych problemów środowiskowych, obowiązujących przepisów prawa polskiego                          i wspólnotowego oraz programów i strategii rządowych (wojewódzkich). Dla wyznaczonych celów wskazano odpowiednie zadania oraz miary realizacji umożliwiające przyszłą ocenę ich wykonania w raporcie z realizacji programu.

Uwzględniając stan środowiska oraz główne problemy środowiskowe, obowiązujące                    i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programy oraz strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, określono główne kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte do 2020 r., w tym m.in.:

- gospodarowanie wodami: osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych województwa, zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą, rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania ścieków,

- zasoby przyrodnicze – zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej                     i krajobrazowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                          w miejscowości Modrzyca jest spójny z kierunkami działań do 2020 r. wskazanymi                          w  Programie ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2017 – 2020.

- Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

W Strategii założono, że na terenie województwa stworzone zostaną wysokosprawne systemy energetyczne, zapewniające bezpieczeństwo energetyczne i prowadzone będzie optymalne wykorzystanie niezbędnych surowców oraz infrastruktury tj. pełne i bezawaryjne zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w energię elektryczną, ciepło, gaz ziemny i paliwa. Strategia jest dokumentem, który wytycza kierunki prowadzenia polityki rozwoju szeroko rozumianej energetyki dla uzyskania podstawowego celu, jakim będzie                    z jednej strony zapewnienie dostępności do korzystania z wszystkich form energii, z drugiej jej efektywne wykorzystanie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                        w miejscowości Modrzyca jest spójny z założeniami w/w Strategii.

- Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020

Nadrzędnym celem Strategii jest wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Jednym                z celów operacyjnych strategii jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez ochronę ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zapobieganie skutkom jej zanieczyszczeń, a także promocja zdrowego stylu życia – dzięki poprawie dostępu                            i zwiększenia wykorzystania sportowej i rekreacyjnej infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                         w miejscowości Modrzyca jest spójny z założeniami w/w Strategii.

# Przewidywane oddziaływanie na środowisko

Szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca sporządzono zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.). Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele                i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko niniejszego dokumentu z uwagi na ramowy, strategiczny jego charakter, ma charakter ogólny – ze wskazaniem typowych oddziaływań                 i ich potencjalnych skutków środowiskowych.

W stosunku do zaplanowanych w MPZP kierunków zagospodarowania przeanalizowano potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe. Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko dokonano w tabeli tzw. skutków środowiskowych                (z zestawieniem możliwych pozytywnych i negatywnych oddziaływań na środowisko).

Negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć przede wszystkim budowa elementów liniowych, które tworzą szereg zagrożeń. Zagrożenia te dotyczą głównie inwestycji komunikacyjnych (budowa dróg, elementów infrastruktury technicznej). Zagrożeniem dla środowiska naturalnego mogą być także nowe obszary zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka należy do inwestycji, która może mieć wpływ na stan środowiska. Zmiany w środowisku przyrodniczym powstają zarówno na etapie realizacji nowych inwestycji, ale także na etapie ich funkcjonowania. Jednak, gdy planowane inwestycje będą realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem ładu przestrzennego oraz środowiska naturalnego nie będą miały cech oddziaływania długotrwałego, a uciążliwość może być zauważalna jedynie na etapie budowy.

Oddziaływanie na obszary Natura 2000

Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe i chwilowe:

- nie przewiduje się występowania negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, jak również na cele i przedmiot ochrony tych obszarów z uwagi na brak nowych potencjalnych źródeł znaczących oddziaływań, ponad to teren objęty MPZP nie znajduje się w sąsiedztwie żadnego obszaru Natura 2000.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z ochrony zasobów przyrodniczych,

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania bez zmian.

Oddziaływanie na różnorodność biologiczną

Oddziaływania negatywne – bezpośrednie i wtórne, średnio- i długoterminowe, stałe:

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej wskutek budowy nowych obiektów (ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz bezpośrednio w jej otoczeniu).

Oddziaływania pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- ograniczenie do minimum negatywnych oddziaływań dzięki pozostawieniu powierzchni terenu biologicznie czynnej.

Oddziaływanie na ludzi

Oddziaływania negatywne – bezpośrednie i pośrednie, skumulowane, krótkoterminowe                    i długoterminowe, stałe i chwilowe:

- wzrost poziomu hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie budowy nowych obiektów usługowo – mieszkaniowych.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie i pośrednie, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe:

- zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego oraz związanych z przeznaczeniem podstawowym dopuszczonym dla terenów wydzielonych w planie,

- zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie powodować może ponadnormatywne obciążenia środowiska naturalnego w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, poza granicami własności terenu, do której inwestor ma tytuł prawny,

- nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza,

- nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- wprowadzenie zakazu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonym symbolem               1 U/MN – jak dla terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny

Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i wtórne, średnio- i długoterminowe, stałe:

- zmniejszenie powierzchni biologiczno – czynnej wskutek budowy nowych obiektów, ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także w niewielkim zakresie możliwość zacierania naturalnych szlaków migracyjnych organizmów żywych.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- minimalizacja negatywnych oddziaływań poprzez wymóg pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnego.

Oddziaływanie na wody

Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:

- niekorzystny wpływ nowej zabudowy na warunki gruntowo – wodne,

- zwiększenie zapotrzebowania na wodę dla obszarów na których planuje się nową zabudowę.

Oddziaływanie pozytywne – pośrednie i wtórne, długoterminowe, stałe:

- uwzględnienie nakazu zabezpieczenia terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- wprowadzenie zakazu prowadzenia gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, wpływającej negatywnie na wody powierzchniowe i gruntowe.

Oddziaływanie na powietrze

Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie, skumulowane, krótkoterminowe, chwilowe:

- emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw podczas ogrzewania budynków usługowo - mieszkaniowych,

- emisja zanieczyszczeń z ciągów komunikacyjnych.

Oddziaływanie pozytywne – wtórne, długoterminowe, stałe:

- nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza,

- nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW,

- obowiązek stosowania niskoemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz dopuszczenie możliwości pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW (za wyjątkiem biogazowni             i siłowni wiatrowych).

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i wtórne, krótkoterminowe, stałe:

- zmiana ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy nowych obiektów usługowo - mieszkaniowych (oddziaływanie ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu),

- zmiany ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej oraz dróg wewnętrznych (oddziaływanie ograniczone do terenów pasa drogowego i bezpośredniego otoczenia),

- zmiany ukształtowania powierzchni terenu wskutek budowy i modernizacji infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

Oddziaływanie pozytywne – pośrednie, długoterminowe, stałe:

- wprowadzenie nakazu postępowania z odpadami, jak również urządzania miejsc do gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności z gminnym planem gospodarki odpadami),

- ustalenie lokalizacji miejsc do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi,

- zakaz lokalizacji i zagospodarowania terenu pod inwestycje związane                                  z gospodarowaniem odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, przetwarzanie, składowanie i zbieranie odpadów), naprawą samochodów i motocykli, demontażem pojazdów.

Oddziaływanie na krajobraz

Oddziaływania negatywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- brak negatywnego oddziaływania z uwagi na lokalizację nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w sąsiedztwie istniejących i zagospodarowanych pod ten cel terenów.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych,

- podniesienie atrakcyjności istniejących i nowo projektowanych przestrzeni publicznych,

- nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie.

Oddziaływanie na klimat

Oddziaływanie negatywne – pośrednie i wtórne, długoterminowe, stałe:

- wzrost emisji ciepła do atmosfery, powodujący niewielką zmianę klimatu lokalnego (zwłaszcza w okresie zimowym).

Oddziaływanie pozytywne – wtórne, długoterminowe, stałe:

- nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza,

- nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Oddziaływanie na zasoby naturalne

Oddziaływanie negatywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:

- niekorzystny wpływ nowej zabudowy na warunki gruntowo – wodne,

- wzrost zapotrzebowania na wodę oraz wzrost ilości powstających ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nowej zabudowy,

- zmniejszenie powierzchni biologiczno – czynnej na obszarach nowej zabudowy, ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe, stałe:

- nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie,

- wprowadzenie zapisów dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Oddziaływanie na zabytki

Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe:

- wzrost poziomu wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza wskutek ruchu samochodowego.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej.

Oddziaływanie na dobra materialne

Oddziaływanie negatywne – pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe:

- niekorzystny wpływ na stan istniejących dróg, budynków wskutek wzrostu poziomu wibracji spowodowanych ruchem samochodowym.

Oddziaływanie pozytywne – bezpośrednie, długoterminowe, stałe:

- zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej,

- porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej.

Z dokonanej analizy oceny wpływu ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca na obszary Natura 2000 i inne komponenty środowiska wynika, że mogą wystąpić pewne negatywne skutki dla środowiska. Jednak realizacja postanowień MPZP nie powinna spowodować znaczących oddziaływań, mających zasadniczo negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego                       i obszarów Natura 2000 – warunkiem minimalizacji tych oddziaływań będzie przestrzeganie zasad ochrony wskazanych w MPZP i w przepisach odrębnych.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań w odniesieniu do flory i fauny – teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej:

- przestrzeganie zakazu wprowadzania do gruntu nieoczyszczonych ścieków oraz wód opadowych,

- podczas prowadzonych prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie doszło do wycieku substancji ropopochodnych do gruntu oraz wód,

- zapewnienie miejsc składowania a następnie wywozu odpadów podczas prowadzonych prac budowlanych na nowych terenach przeznaczonych pod zabudowę, a także podczas budowy i modernizacji obiektów liniowych.

# Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych                  w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Podczas przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu                  w rejonie ul. Świerkowej w miejscowości Modrzyca przeanalizowano wyniki innych opracowań planistycznych dla gminy Otyń i w rezultacie rozmieszczenie oraz zasięg terenów o określonym przeznaczeniu oraz kierunków ich rozwoju. W niniejszym MPZP przyjęto wariant optymalny – planując zagospodarowanie terenu zwarte, dzięki czemu ograniczając              w znaczny sposób ingerencję w środowisko.

Na etapie realizacji inwestycji zaproponowanych w ramach MPZP należy wybierać warianty, które będą w najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko.

W ramach prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP należy rozpatrzyć różnice              w skutkach dla środowiska, które powstaną w wyniku realizacji następujących wariantów:

- zerowy – odstąpienie od realizacji założeń MPZP,

- proponowany – realizacja założeń MPZP, przyjętych w wyniku kompromisu między oczekiwaniami mieszkańców a koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego,

- prośrodowiskowy – realizacja rozwiązań prośrodowiskowych.

Porównanie skutków realizacji poszczególnych wariantów przedstawiono w tab. 3.

Tab.3. Porównanie skutków realizacji poszczególnych wariantów dla środowiska przyrodniczego

| Element środowiska | Wariant 0 | Wariant proponowany w MPZP/SUiKZP | Wariant prośrodowiskowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Natura 2000 | Zgodnie z obowiązującym zapisami planów oraz obowiązujących aktów prawnych | - obszar objęty MPZP nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000. | - zgodnie ze Studium |
| Różnorodność biologiczna |  | - ograniczenie do minimum negatywnych oddziaływań dzięki pozostawieniu powierzchni terenu biologicznie czynnej. |  |
| Ludzie |  | - zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicznego oraz związanych z przeznaczeniem podstawowym dopuszczonym dla terenów wydzielonych w planie, - zakaz realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie powodować może ponadnormatywne obciążenia środowiska naturalnego w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, poza granicami własności terenu, do której inwestor ma tytuł prawny, - nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, - nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, - wprowadzenie zakazu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, o których mowa w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonym symbolem 1U/MN – jak dla terenów zabudowy usługowo - mieszkaniowej. |  |
| Świat zwierzęcy i roślinny |  | - minimalizacja negatywnych oddziaływań poprzez wymóg pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnego. |  |
| Wody |  | - uwzględnienie nakazu zabezpieczenia terenów przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, - wprowadzenie zakazu prowadzenia gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, wpływającej negatywnie na wody powierzchniowe i gruntowe. |  |
| Powietrze |  | - nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, - nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, - możliwość pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, - obowiązek stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz dopuszczenie możliwości pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW (za wyjątkiem biogazowni i siłowni wiatrowych). |  |
| Ukształtowanie powierzchni ziemi |  | - wprowadzenie nakazu postępowania z odpadami, jak również urządzania miejsc do gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności z gminnym planem gospodarki odpadami), - ustalenie lokalizacji miejsc do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi, - zakaz lokalizacji oraz zagospodarowania terenu pod inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, przetwarzanie, składowanie i zbieranie odpadów), naprawą samochodów i motocykli, demontażem pojazdów. |  |
| Krajobraz |  | - porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych, - podniesienie atrakcyjności istniejących i nowo projektowanych przestrzeni publicznych, - nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie. |  |
| Klimat |  | - nakaz stosowania instalacji i procesów technologicznych zgodnie z dostępną techniką z zastosowaniem hermetyzacji oraz urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, - nakaz stosowania w celach grzewczych paliw gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. |  |
| Zasoby naturalne |  | - nakaz gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie, - wprowadzenie zapisów dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. |  |
| Zabytki |  | - zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej. |  |
| Dobra materialne |  | - zapisy dotyczące zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej, - porządkowanie ładu przestrzennego poprzez wprowadzenie ustaleń dotyczących funkcji, rodzaju zabudowy oraz standardów urbanistycznych tj. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej. |  |

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko wykonano dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca.

W MPZP przedstawiono charakterystykę kierunków zmian w przeznaczeniu terenu                  w rejonie ulicy Świerkowej w Modrzycy wyznaczając:

- teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej 1U/MN, dla którego będzie obowiązywać:

  - przeznaczenie podstawowe – nieuciążliwe usługi (w tym usługi publiczne), sklasyfikowane w PKD, służące działalności z zakresu: kultury i rozrywki, sportu oraz opieki społecznej,

  - przeznaczenie uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- teren zieleni urządzonej 1ZP i 2 ZP, dla których będzie obowiązywać:

  - przeznaczenie – zieleń izolacyjno – ochronna.

W MPZP określając zasady polityki przestrzennej zwrócono uwagę na dokumenty lokalne związane z rozwojem gminy Otyń, a także na dokumenty obejmujące swoim zasięgiem powiat oraz województwo. Poniżej przedstawiono dokumenty, które stanowiły podstawę do opisu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym (wewnętrznym):

- Opracowanie ekofizjograficzne do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca,

- Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń, przyjęte Uchwałą Nr XXXV.16.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 9 marca 2017 r.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego na poziomie ponadlokalnym (zewnętrznym):

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz                             z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.1163),

- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, przyjęta Uchwałą                           Nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r.,

- Strategia Rozwoju Powiatu Nowosolskiego na lata 2015 – 2025,

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 - 2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/450/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia  10 kwietnia 2017 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2017                 z perspektywą do 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 24 grudnia 2012 r., poz. 1835),

- Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego, przyjęta Uchwałą Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013 r.,

- Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020, przyjęta Uchwałą                    Nr XLI/485/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2013 r.,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego.

Metoda opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca polegała na:

- określeniu stanu środowiska na terenie objętym miejscowym planem i terenach sąsiadujących,

- ocenie projektowanych zmian w aspekcie wpływu ustaleń Planu na stan środowiska,

- ocenie zgodności projektowanych rozwiązań z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującymi aktami prawnymi.

Stan środowiska określono na podstawie materiałów uzyskanych od Instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz ochroną przyrody, opracowań specjalistycznych oraz naukowych, informacji zawartych w materiałach archiwalnych oraz powszechnie dostępnej literaturze specjalistycznej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) w celu oceny aktualności studium oraz planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych oraz opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa            w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

Monitoring powinien być prowadzony co 2 lata, w powiązaniu z innymi dokumentami strategicznymi gminy Otyń w oparciu o następujące zagadnienia:

- tempo wzrostu ilości użytkowników zabudowy usługowo - mieszkaniowej,

- opóźnienia w realizacji kompleksowej infrastruktury technicznej w stosunku do realizacji zabudowy,

- wielkość rezerw na urządzeniach i obiektach np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna,

- skuteczność ochrony stosunków wodnych (zmiany jakości wód powierzchniowych i podziemnych),

- zmiany w klimacie akustycznym,

- monitoring jakości powietrza atmosferycznego.

Ponadto jakość środowiska będzie podlegać bieżącemu monitoringowi prowadzonemu przez odpowiednie służby ochrony środowiska.

Gmina Otyń nie znajduje się w obszarze przygranicznym. Realizacja zamierzeń przewidzianych w MPZP nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.

W prognozie scharakteryzowano istniejący stan środowiska oraz jego zagrożenia.

W przypadku braku realizacji MPZP terenu ul. Świerkowej w miejscowości Modrzyca, stan środowiska naturalnego będzie podlegał działaniu procesów naturalnych                                      i antropogenicznych. Rezygnacja z realizacji działań przewidzianych w MPZP, może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska oraz obniżenia poziomu jakości życia mieszkańców.

Należy podkreślić, że rozwój działalności pozarolniczej (usługowo - mieszkaniowa, rekreacyjna itp.) jest w obecnych czasach pożądany. Istotne jest aby minimalizować stopień rozproszenia zabudowy poza istniejące jednostki osadnicze poprzez zagospodarowanie obszarów w miarę możliwości wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej                           w miejscowości Modrzyca powinien uwzględniać uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a także z dokumentów regionalnych, powiatowych oraz gminnych.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko niniejszego dokumentu z uwagi na ramowy, strategiczny jego charakter, ma charakter ogólny – ze wskazaniem typowych oddziaływań                 i ich potencjalnych skutków środowiskowych.

W stosunku do zaplanowanych w MPZP kierunków zagospodarowania przeanalizowano potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego oraz potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi oraz na obiekty zabytkowe. Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań na środowisko dokonano w tabeli tzw. skutków środowiskowych                (z zestawieniem możliwych pozytywnych i negatywnych oddziaływań na środowisko).

Negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć przede wszystkim budowa elementów liniowych, które tworzą szereg zagrożeń. Zagrożenia te dotyczą głównie inwestycji komunikacyjnych (budowa dróg, elementów infrastruktury technicznej). Zagrożeniem dla środowiska naturalnego mogą być także nowe obszary zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka należy do inwestycji, która może mieć wpływ na stan środowiska. Zmiany w środowisku przyrodniczym powstają zarówno na etapie realizacji nowych inwestycji, ale także na etapie ich funkcjonowania. Jednak, gdy planowane inwestycje będą realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem ładu przestrzennego oraz środowiska naturalnego nie będą miały cech oddziaływania długotrwałego, a uciążliwość może być zauważalna jedynie na etapie budowy.

Z dokonanej analizy oceny wpływu ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej w miejscowości Modrzyca na obszary Natura 2000 i inne komponenty środowiska wynika, że mogą wystąpić pewne negatywne skutki dla środowiska. Jednak realizacja postanowień MPZP nie powinna spowodować znaczących oddziaływań, mających zasadniczo negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego                       i obszarów Natura 2000 – warunkiem minimalizacji tych oddziaływań będzie przestrzeganie zasad ochrony wskazanych w MPZP i w przepisach odrębnych.

Na etapie realizacji inwestycji zaproponowanych w ramach MPZP należy wybierać warianty, które będą w najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko.