PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi-ulicy Wiśniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach, Gmina Otyń” – ETAP II

I. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach : 0.3km                                                         2.Cięcie nawierzchni bitumicznej gr.5-8cm piłą mechaniczną: 8,00mb                          4,0mx2=8,00mb                                                                                                                                3.Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.5-8cm: 16,00m2                            8,00mx2,00m=16,00m2                                                                                                                    4.Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją:1,28m3 16,00m2x0,08m=1.28m3

II. Odwodnienie i urządzenia obce

5.Regulacja pionowa zaworów i urządzeń obcych – zawory wody lub gazu: 2szt.

III. Podbudowy

6.Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych : 3600,00m2     	                                    300,00mx6,00mx2=3600,00m2                                                                                                     7.Uzupełnienie podbudowy kruszywem bazaltowym0/31,5(stabilizowane mechanicznie) gr.20cm:300,00m2                                                                                                                                     obmiar z rysunku:300,00m2                                                                                                          8.Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bet. asfaltowym gr.4cm: 300,00m2                                  obmiar jak poz.7

IV. Nawierzchnie

9.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm: 1200,00m2     300,00mx4,00m=1200,00m2                                                                                                   10.Wykonanie warstwy profilującej z bet. asfaltowego gr.2cm: 1260,00m2                                        300,00mx4,20m=1260,00m2

V. Roboty wykończeniowe

11.Wykonanie poboczy z frezowiny o gr.śr.10cm: 600,00m2                   300,00mx2,00m=600,00m2