- OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

przy budynku

Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

1.0.	Dane ogólne

  - Inwestor – Urząd Gminy 65-021 Zielona Góra ul. Dąbrowskiego 41

  - Obiekt – Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

  - Lokalizacja – Ochla gm. Zielona Góra ul. św. Jadwigi Śląskiej dz. bud. nr 196/2, 950

2.0	Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu, na którym usytuowany jest budynek świetlicy wiejskiej, objęty przebudową pod kątem utworzenia Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Cała inwestycja swoim zakresem obejmuje:

-	przebudowę budynku świetlicy

-	budowę łącznika między świetlicą a zapleczem sanitarnym

-	budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym i schodów zewnętrznych przy wszystkich wejściach

-	utwardzenie terenu przy wschodniej granicy działki (od strony zaplecza)

3.0.	Istniejące zagospodarowanie terenu

3.1.	Opis stanu istniejącego

Działka nr 196/2, na której usytuowany jest budynek świetlicy, jest terenem w 80% zabudowanym budynkiem świetlicy. W bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej elewacji rosną dwa kasztany przewidziane do wycinki z uwagi na kolizję z projektowaną pochylnią dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie stanowiące zagrożenie dla istniejącego obiektu.

Teren działki o lekkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, nieogrodzony. Teren niezabudowany - wschodni fragment działki - jest terenem nieutwardzonym, porośniętym trawą, w tej części działki usytuowany jest istniejący zbiornik bezodpływowy.

3.2.	Przewidywane adaptacje i rozbiórki

W związku z projektowaną przebudową budynku do rozbiórki przewidziano schody zewnętrzne przy wszystkich istniejących wejściach. W miejscu projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych przewidziano rozbiórkę fragmentu istniejącego chodnika z kostki betonowej.

4.0.	Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie działki nie zmienia w sposób zasadniczy istniejącego zagospodarowania. Istniejący budynek gospodarczy zostanie połączony jednokondygnacyjnym łącznikiem z budynkiem Centrum Współpracy.

Przy wszystkich wejściach do budynku zostaną wybudowane nowe schody zewnętrzne wraz z podestami, przy wejściu głównym również pochylnię dla dostępu osób niepełnosprawnych.

We wschodniej części działki (obecnie nieutwardzonej) przewiduje się utwardzenie z kostki granitowej.

W tej części działki w narożniku między budynkiem głównym a budynkiem głównym przewiduje się ustawienia kontenera na odpady bytowe, a placyk gospodarczy zamknięty zostanie ogrodzeniem z furtką.

4.1.	Dojścia i dojazdy

Dojazd do budynku stanowi istniejący układ drogowy drogą wojewódzką w kierunku na Świdnicę oraz ul. św. Jadwigi Śląskiej.

Dojścia do wejść do budynku od strony południowej i zachodniej utwardzone kostką betonową, jako kontynuacja istniejących chodników.

4.2.	Uzbrojenie terenu

-	przyłącze wody - istniejące

-	odprowadzenie ścieków sanitarnych - do istniejącego zbiornika bezodpływowego

-	odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe

-	przyłącze energetyczne - istniejące

-	przyłącze gazowe - projektowane przez EWE energia sp. z o.o.

4.3.	Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu pozostaje istniejące. W miejscu istniejącego nieutwardzonego terenu, porośniętego trawą projektuje się utwardzenie z kostki granitowej.

W związku ze zmianą lokalizacji wejścia głównego i projektowaną pochylnią dla osób niepełnosprawnych, konieczne jest usunięcie drzew rosnących przy zachodniej elewacji (usunięcie drzew na etapie realizacji inwestycji)

Wykonawca robót obowiązany jest uporządkować teren po zakończeniu realizacji inwestycji.

4.4.	Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie istniejące w części wschodniej terenu, przynależne do właściciela działki sąsiedniej.

Ogrodzenie projektowane - tylko zamykające placyk z kontenerem na odpady - ogrodzenie z elementów kutych w kolorze czarnym

5.0.	Zestawienie powierzchni

-	powierzchnia działki						522,0m2

-	powierzchnia zabudowana					426,0m2

-	powierzchnia utwardzona kostką granitową		  84,0m2

-	powierzchnia utwardzona kostką betonową		    7,0m2

-	powierzchnia zieleni						    5,0m2

6.0.	Ochrona konserwatorska

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega jej ochronie. Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków.

7.0.	Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka objęta opracowaniem nie jest zlokalizowana na terenach górniczych

8.0.	Charakterystyka ekologiczna obiektu

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji, w ilościach powodujących jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań.

Inwestycja nie emituje hałasów, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Odpady stałe gromadzone będą w zamykanym kontenerze na odpady, wywożonym przez koncesjonowaną firmę.

Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów oraz elementy gruzowo-betonowe należy wywieźć na miejskie wysypisko śmieci, zdemontowane płyty dachowe azbestowo-cementowe należy poddać utylizacji.

Opracowanie

mgr inż. arch. Jadwiga Drynkorn